连云港市赛科废料处置有限公司

18000吨/年危险废物焚烧项目

环境影响后评价报告

连云港市赛科废料处置有限公司

二O二一年十月

连云港市赛科废料处置有限公司

18000吨/年危险废物焚烧项目

环境影响后评价报告

江苏智盛环境科技有限公司

二O二一年十月

目录

1  总则	1

1.1项目概况	1

1.2编制依据	2

1.2.1国家法律法规及政策	2

1.2.2地方法规	3

1.2.3技术规范	6

1.2.4技术文件	7

1.3评价目的和工作原则	8

1.3.1评价的目的	8

1.3.2工作原则	8

1.4环境功能区划及评价标准	9

1.4.1环境功能区划	9

1.4.2环境质量标准	9

1.4.3污染物排放标准	14

1.5评价因子的筛选	19

1.6环境敏感区	21

1.7相关规划符合性	23

1.7.1连云港化工产业园总体发展规划	23

1.7.2连云港市危废处置相关规划	26

1.7.3连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案	27

2企业现有项目回顾	30

2.1现有项目概况	30

2.2环境保护措施落实及竣工环保验收情况	31

2.2.1一期工程环境保护措施落实及竣工环保验收情况	31

2.2.2二期工程环境保护措施落实及竣工环保验收情况	41

2.2.3二期工程竣工环保验收后厂区变化情况	57

2.2.4辅助燃料柴油改天然气项目环保措施落实及竣工环保验收情况	61

2.3环境风险防范及应急措施落实情况	65

2.3.1突发环境事件应急预案及备案情况	65

2.3.2内部救援资源	65

2.3.3应急物资装备保障	67

2.4清洁生产审核情况	68

2.5废气处理设施提升改造情况	69

2.5.1改造后全厂废气处理总体方案	70

2.5.2改造后全厂废气处理装置设计参数	71

2.5.3全厂废气处理装置优化改造后相关二次污染产生及处置情况	77

2.6排污许可证申请	77

2.7公众意见收集调查情况	79

2.8存在的环保问题及整改情况	81

3建设项目工程评价	83

3.1现阶段建设项目概况	83

3.2生产工艺	86

3.3主要设备及原辅料	88

3.4现阶段主要产排污情况	100

3.4.1废气污染物	100

3.4.2废水污染物	104

3.4.3固废污染物	104

3.4.4噪声	107

3.5厂区现有项目调整情况	107

3.5.1工程调整总体情况说明	107

3.5.2生产设备与原辅料变化情况说明	110

3.5.3小结	111

4区域环境变化情况	114

4.1环境敏感目标变化	114

4.2周边污染源变化情况	114

4.2.1园区内企业变化概况	114

4.2.2保留企业复产项目情况	117

4.2.3保留企业复产项目污染源调查	121

4.2.4园区规划新增污染源情况	123

4.3环境质量现状和变化趋势分析	127

4.3.1大气环境质量现状和变化趋势分析	127

4.3.2地表水环境质量现状和变化趋势分析	137

4.3.3地下水环境质量现状及变化趋势分析	143

4.3.4声环境质量现状及变化趋势	147

4.3.5土壤环境质量现状及变化趋势分析	148

5环境保护措施有效性评估	155

5.1废气环保措施有效性评估	155

5.1.1焚烧烟气净化措施	155

5.1.2无组织废气污染防治措施	167

5.1.3其它废气污染防治措施	171

5.2废水环保措施有效性评估	172

5.2.1废水污染防治措施	172

5.2.2工程竣工环保验收废水达标情况	172

5.2.3自行监测废水污染物达标排放情况	172

5.2.4雨水达标排放情况	176

5.3噪声环保措施有效性评估	177

5.3.1工程竣工环保验收噪声达标情况	177

5.3.2自行监测噪声达标情况	177

5.4固体废弃物环保措施有效性评估	178

5.4.1固体废弃物贮存、处置总体概况	178

5.4.2危险废物规范化管理情况	178

5.5土壤、地下水污染防治措施有效性评估	195

5.5.1土壤、地下水污染途径	195

5.5.2污染防治措施可行性分析	196

5.5.3地下水环境质量跟踪监测情况	196

5.5.4土壤环境质量跟踪监测情况	196

6环境影响预测验证	197

6.1大气环境影响验证	197

6.1.1环评预测结果回顾	197

6.1.2环评预测结果验证	198

6.1.3防护距离	200

6.2地表水环境影响验证	200

6.2.1环评预测结果回顾	200

6.2.2环评预测结果验证	200

6.3地下水环境影响验证	202

6.4土壤环境影响验证	202

6.5声环境影响验证	203

6.5.1环评预测结果回顾	203

6.5.2环评预测结果验证	203

7环境保护补救方案和改进措施	204

7.1环保要求执行情况汇总	204

7.2环境保护进一步改进措施	205

7.3其他	221

8环境影响后评价结论	222

8.1评价结论	222

8.1.1项目由来	222

8.1.2工程现状概况	222

8.1.3现有工程调整情况	222

8.1.4环境保护目标变化情况	223

8.1.5环境质量现状调查结论	224

8.1.6主要环境影响分析结论	226

8.1.7现状存在问题及整改措施	228

8.2后评价总结论	229

附件

附件一：关于对连云港市赛科废料处置有限公司9000吨/年危险废物焚烧项目环境影响报告书的批复；

附件二：关于对连云港市赛科废料处置有限公司9000吨/年危险废物焚烧项目环境影响修编报告的批复；

附件三：关于连云港市赛科废料处置有限公司9000吨/年危险废物焚烧项目竣工环境保护验收意见的函；

附件四：关于对连云港市赛科废料处置有限公司9000吨/年危险废物焚烧(二期)技改项目环境影响报告书的批复；

附件五：关于对连云港市赛科废料处置有限公司9000吨/年危险废物焚烧(二期)技改项目环境影响修编报告的批复；

附件六：关于对连云港市赛科废料处置有限公司9000吨/年危险废物焚烧(二期)技改项目竣工环境保护验收意见的函；

附件七：关于对连云港市赛科废料处置有限公司危废焚烧炉辅助燃料柴油改天然气环境影响报告表的批复；

附件八：连云港市赛科废料处置有限公司危废焚烧炉辅助燃料柴油改天然气竣工环境保护自主验收意见；

附件九：企业事业单位突发环境事件应急预案备案表；

附件十：排污许可证；

1  总则

## 1.1项目概况

连云港市赛科废料处置有限公司(以下简称“赛科公司”)为江苏亚邦染料股份有限公司的全资子公司，公司位于江苏连云港化工产业园区内，从事废料的处置。一期危险废物焚烧（处置）能力为9000吨/年，总投资6000万元。于2010年7月8日获得环评批复（苏环审[2010]167号）。实际建设过程中厂区总平面布局较环评有调整，为此，赛科公司委托编制了一期项目环评修编，并于2013年8月6日取得了江苏省环保厅批复(苏环便管[2013]115号)。一期项目于2013年9月18日通过竣工环保验收（苏环验[2013]58号）。

赛科公司9000吨/年危险废物焚烧(二期)技改项目于2014年7月28日获得连云港市环保局批复（连环审[2014]28号），二期工程实际建设过程中厂区总平面布局及三废处置较环评有调整，为此，赛科公司委托编制了二期项目环评修编，并于2015年获得连云港市环保局批复(连环表复[2015]21号)，二期工程于2015年底通过竣工环保验收(连环验[2015]37号)。实际运行过程中，由于接收的危险废物种类、组分的影响，焚烧炉渣较环评估算量出入较大，另外，拟增设焚烧炉渣干燥设备以达到危废减量化的目的，针对实际运行过程中调整内容，赛科公司委托编制了《连云港市赛科废料处置有限公司固体废物处置整改专题报告》。

随着园区基础设施逐步完善，实现管道天然气到厂，赛科公司于2019年计划采用管道天然气替代现有的轻质柴油，于2019年委托编制了连云港市赛科废料处置有限公司危废焚烧炉辅助染料柴油改天然气环评报告表，于2019年获得连云港市环保局批复(连环表复[2019]6号)，该项目于2019年12月通过自主验收。

赛科公司有效期内(自2019年9月至2022年1月)的危险废物经营许可证于2019年由江苏省生态环境厅颁发，编号：JS1311OOI431-9。2021年年底前，赛科公司需向江苏省生态环境厅提出换证申请。结合《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》，赛科公司计划对现有项目实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，并提出补救方案或者改进措施。

## 1.2编制依据

### 1.2.1国家法律法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起执行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）；

（3）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订并施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并施行）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订并施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（2017年6月修订）；

（10）《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》（环境保护部令第37号）；

（11）《国家危险废物名录》(2021年版)；

（12）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（13）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（14）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（15）《关于加强二噁英污染防治的指导意见》（环发[2010]123号，2010年10月19日）；

（16）《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告2017年第43号）；

（17）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（18）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，（环办环评函[2020]688号），2020年12月13日；

（19）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，（环环评[2018]11号），2018年1月25日实施；

（20）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）；

（21）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)；

（22）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号），2015.1.8；

（23）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）；

（24）《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》，环固体[2019]92号。

（25）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发改委令[2019]第29号。

（26）《危险废物经营许可证管理办法(2016修订)》，2016年2月16日修订；

（27）《关于印发〈危险废物规范化管理指标体系〉的通知》(环办[2015]99号)；

### 1.2.2地方法规

（1）《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年3月28日修正。

（2）《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2018年3月28日修订。

（3）《江苏省地表水（环境）功能区划》，苏政复[2003]29号。

（4）《江苏省大气污染防治条例》，2018年3月28日修订。

（5）《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》，苏政发[2020]1号。

（6）《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》，苏政发[2018]74号。

（7）《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，苏政发[2014]1号。

（8）《江苏省水污染防治工作方案》，苏政发[2015]175号。

（9）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控[1997]122号。

（10）《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》(苏政办发[2018]91号)。

（11）《关于印发江苏省化工行业废气污染防治技术规范的通知》，苏环办[2014]3号。

（12）《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》，苏环办[2014]104号。

(13)关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知，苏环办[2014]128号。

(14)《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入核准的通知》，苏环办[2014]148号。

（15）《“两减六治三提升”专项行动方案》，中共江苏省委江苏省人民政府，苏发[2016]47号。

（16）《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》，苏政发[2016]169号。

（17）《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》，省政府令[2018]第119号

（18）《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》，苏政办发[2018]91号。

（19）《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，苏发[2018]24号。

（20）《关于印发连云港市环境空气质量功能区划分规定的通知》，连政发[2012]115号；

（21）《关于加强污染源自动监控能力建设的通知》，连环发[2017]115号。

（22）《关于进一步开展挥发性有机物污染综合治理及评估工作的通知》，连开大气办[2018]1号。

（23）《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号）。

（24）《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）。

（25）《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号）。

（26）《连云港市生态环境管理底图》(连政办发[2017]188号)；

（27）《市政府关于印发连云港市土壤污染防治工作方案的通知》(连政发[2017]35号)；

（28）《连云港市政府关于印发连云港市水污染防治工作方案的通知》(连政发[2016]69号)；

（29）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)；

（30）《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办[2020]101号)；

（31）《江苏省环保厅关于进一步规范我省危险废物集中焚烧处置行业环境管理工作的通知》(苏环规[2014]6号)；

（32）《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》(苏政办发[2018]91号)；

（33）《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》(苏政发[2020]94号)；

（34）《关于印发连云港市2019年度水污染防治工作计划的通知》(连水治办[2019]8号)；

（35）《关于调整连云港市2020年度水污染防治工作计划的通知》(连水治办[2020]26号)；

（36）《市生态环境局关于加强重点行业环境健康风险影响评价的通知(试行)》(连环发[2020]376号)；

（37）《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》(苏环办[2020]401号)；

（38）《江苏省人政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(苏政发[2020]49号)；

（39）《市生态环境局关于印发〈连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案具体管控要求的通知〉》(连环发[2021]172号)；

（40）《关于同意调整连云港(堆沟港)化工园区四至范围的批复》(连政复[2020]15号);

1.2.3技术规范

（1）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8） 《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330--2017）；

（10）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；

（11）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（12）《建设项目危险废物环境影响评价指南》；

（13）《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)；

（14）《危险废物集中焚烧处置设施运行监督管理技术规范(试行)》(HJ515-2009)；

（15）《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T176-2005）；

（16）《危险废物处置工程技术导则》(HJ2042-2014)；

（17）《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》(HJ1038-2019)；

1.2.4技术文件

（1）《江苏连云港化工产业园区总体发展规划》（2018-2035）；

（2）连云港市赛科废料处置有限公司9000吨/年危险废物焚烧项目环境影响报告书及批复(苏环审[2010]167号)；

（3）连云港市赛科废料处置有限公司9000吨/年危险废物焚烧项目环境影响报告书修编及批复(苏环便管[2013]58号)；

（4）关于连云港市赛科废料处置有限公司9000吨/年危险废物焚烧项目竣工环境保护验收意见的函(苏环验[2013]58号)；

（5）连云港市赛科废料处置有限公司9000吨/年危险废物(二期)技改项目环评及批复(连环审[2014]28号)；

（6）连云港市赛科废料处置有限公司9000吨/年危险废物(二期)技改项目环境影响报告书修编及批复(连环表复[2015]21号)；

（7）关于连云港市赛科废料处置有限公司9000吨/年危险废物焚烧(二期)技改项目竣工环境保护验收意见的函(连环验[2015]37号)；

（8）连云港市赛科废料处置有限公司固体废物专题论证报告，2016年11月；

（9）连云港市赛科废料处置有限公司危废焚烧炉辅助燃料柴油改天然气环境影响报告表及批复(连环表复[2019]6号)；

（10）连云港市赛科废料处置有限公司危废焚烧炉辅助燃料柴油改天然气竣工环境保护自主验收意见，2019年11月；

（11）连云港市赛科废料处置有限公司废气处理提升改造方案，江苏方诚环保科技有限公司，2019年3月；

（12）连云港市赛科废料处置有限公司特征污染物识别报告，2019年7月；

（13）连云港市赛科废料处置有限公司突发环境事件应急预案及备案(320724-2019-010-H)；

（14）连云港市赛科废料处置有限公司清污分流改造及初期雨水精准化管控方案，2019.5；

1.3评价目的和工作原则

1.3.1评价的目的

通过“后评价”，了解已建项目环评批复、验收意见的执行情况，掌握项目所在区域的环境质量及变化趋势，排查企业目前存在的主要环境问题，补充分析调整后对环境的影响，明确缓解及解决问题的措施方案，通过调整、改进、完善企业环保措施，使企业经济发展与环境保护协调发展。

1.3.2工作原则

（1）认真贯彻国家和地方颁布的有关环保法规和政策，满足国家、地方环境保护行政主管部门有关建设项目环境保护的要求，为环保部门提供决策依据。

（2）坚持科学性、针对性和实用性的原则，力求做到客观、公正和实事求是。

（3）按照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》、环境影响评价技术规范进行评价，充分利用现有的监测数据和验收文件资料，并辅以必要的数据监测。

（4）贯彻环境功能区划符合性、总量控制、污染物达标排放、环境功能区等基本原则。

（5）数据准确可靠，污染防治措施可操作性强，结论明确可信。

1.4环境功能区划及评价标准

1.4.1环境功能区划

对照“原环评”，环境功能区划变化情况见表1.4-1。

表1.4-1   环境功能区划变化情况表

| 环境功能区划 | 原环评 | 后评价 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二类功能区 | 二类功能区 | 连云港市环境空气质量功能区划 | 无变化 |
| 地表水 | 纳污水体灌河，为农业、工业用水区，2010年保护目标为地表水IV类 | 纳污水体灌河，为农业、工业用水区， 2020年保护目标为地表水III类 | 江苏省地表水功能区划 | 保护目标变化 |
| 声环境 | 工业集中区，3类声环境功能区 | 工业集中区，3类声环境功能区 | 连云港市声环境功能区划 | 无变化 |

1.4.2环境质量标准

对照“原环评”，环境质量标准变化情况见表1.4-2。

表1.4-2  环境质量标准变化情况表

| 分类 | 评价因子 | 原环评执行的标准 | 后评价执行的标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、CO、 PM10、PM2.5、氟化物 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 | 无变化 |
|  | 氨、氯化氢、硫化氢 | 《工业企业设计卫生标准》TJ36-79 | HJ2.2-2018附录D | TJ36-79已废止 |
|  | Pb | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 | 年均值6倍折算为小时均值 |
|  | Hg | 《工业企业设计卫生标准》TJ36-79 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 | TJ36-79已废止，年均值6倍折算为小时均值 |
|  | Cd | 《工业企业设计卫生标准》TJ36-79 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 | TJ36-79已废止，年均值6倍折算为小时均值 |
|  | 甲苯 | 前苏联居住区环境空气质量标准 | HJ2.2-2018附录D | / |
|  | 臭气浓度 | GB14554-93 | GB14554-93 | / |
|  | 二噁英类 | 日本年均值浓度限值 | 日本年均值浓度限值 | 日均值:年均值按照0.33:0.12换算 |
| 地表水 | pH、化学需氧量、氨氮等 | （GB3838-2002） | （GB3838-2002） | 无变化 |
| 地下水 | pH、耗氧量、氨氮、砷、铅等 | （GB/T14848-93） | （GB/T14848-2017） | GB/T14848-93已废止 |
| 声环境 | 昼、夜等效连续A声级 | （GB3096-2008） | （GB3096-2008） | 无变化 |
| 土壤环境 | pH、铜、锌、铅、镉、总汞等 | （GB15618-1995） | （GB36600-2018）、（GB15618-2018） | GB15618-1995已废止 |

(1)环境空气质量标准

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、铅执行环境空气《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，镉、汞、氟化物执行（GB3095-2012）附录A中的参考浓度限值。其它特征污染物HCl、NH3、H2S、甲苯小时均值参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度参考限值，TVOC8h均值参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度参考限。

空气中二噁英参照日本环境标准。臭气浓度参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中臭气浓度厂界标准执行。

环境空气质量标准详见表1.4-3。

表1.4-3   环境空气质量标准

| 污染物项目 | 平均时间 | 单位 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | μg/Nm3 | 60 |
|  | 日平均 | μg/Nm3 | 150 |
|  | 1小时平均 | μg/Nm3 | 500 |
| NO2 | 年平均 | μg/Nm3 | 40 |
|  | 日平均 | μg/Nm3 | 80 |
|  | 1小时平均 | μg/Nm3 | 200 |
| TSP | 年平均 | μg/Nm3 | 200 |
|  | 日平均 | μg/Nm3 | 300 |
| PM10 | 年平均 | μg/Nm3 | 70 |
|  | 日平均 | μg/Nm3 | 150 |
| PM2.5 | 年平均 | μg/Nm3 | 35 |
|  | 日平均 | μg/Nm3 | 75 |
| O3 | 日最大8小时平均 | μg/Nm3 | 160 |
|  | 小时均值 | μg/Nm3 | 200 |
| CO | 日平均 | mg/m3 | 4 |
|  | 小时均值 | mg/m3 | 10 |
| 铅 | 年平均 | μg/Nm3 | 0.5 |
|  | 小时均值 | μg/Nm3 | 3.0 |
| 汞* | 年平均 | μg/Nm3 | 0.05 |
|  | 小时均值 | μg/Nm3 | 0.3 |
| 镉* | 年平均 | μg/Nm3 | 0.005 |
|  | 小时均值 | μg/Nm3 | 0.03 |
| 氟化物（F）* | 小时均值 | μg/Nm3 | 20 |
| 甲苯 | 小时均值 | mg/m3 | 0.2 |
| 臭气浓度 | 一次值 | 无量纲 | 20 |
| 氨 | 小时均值 | mg/m3 | 0.2 |
| 硫化氢 | 小时均值 | mg/m3 | 0.01 |
| 氯化氢 | 小时均值 | mg/m3 | 0.05 |
| 二噁英 | 年平均 | pgTEQ/m3 | 0.6 |
|  | 日平均 | pgTEQ/m3 | 1.65 |
| TVOC | 8h均值 | mg/m3 | 0.6 |
| VOCs | 小时均值 | mg/m3 | 1.2 |

(2)地表水、地下水环境质量标准

结合江苏省地表水功能区划，灌河、沂南小河分别执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ、IV类标准，具体标准值见表1.4-4。

表1.4-4  地表水环境质量标准

| 序号 | 评价因子 | GB3838-2002表1中III类 | GB3838-2002表1中IV类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量≤ | 20 | 30 |
| 3 | 总磷≤ | 0.2 | 0.3 |
| 4 | 氨氮≤ | 1.0 | 1.5 |
| 5 | 石油类≤ | 0.05 | 0.5 |
| 6 | 砷≤ | 0.05 | 0.1 |
| 7 | 汞≤ | 0.0001 | 0.001 |
| 8 | 氟化物≤ | 1.0 | 1.5 |
| 9 | 铅≤ | 0.05 | 0.05 |
| 10 | 铬（六价）≤ | 0.05 | 0.05 |
| 11 | 镍≤ | 0.02 | 0.02 |
| 12 | 粪大肠菌群≤ | 10000个/L | 20000个/L |

(3)地下水

地下水按《地下水质量标准(GB/T14848-2017)》进行分类评价，主要污染因子执行标准详见表1.4-5。

表1.4-5  部分污染因子地下水质量标准

| 序号 | 指标类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 |  |  | 5.5～6.5, 8.5～9 | <5.5，>9 |
| 2 | 耗氧量(mg/L) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
| 3 | 氨氮(mg/L) | ≤0.02 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤1.50 | >1.50 |
| 4 | 氯化物(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 5 | 砷(As)(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | >0.05 |
| 6 | 铅(Pb)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.10 | >0.10 |
| 7 | 汞(Hg)(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | >0.002 |
| 8 | 镉(Cd)(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01 |
| 9 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
| 10 | 铬(六价)(Cr6+)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 11 | 总大肠菌群(MPNb/100ml或CFUo100ml) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |
| 12 | 挥发酚类(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 13 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |
| 14 | 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤1.50 | >1.50 |
| 15 | 硒 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
| 16 | 总氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 17 | 硝酸盐氮 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | >30.0 |
| 18 | 亚硝酸盐氮 | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤4.80 | >4.80 |
| 19 | 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650 |
| 20 | 总溶解性固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
| 21 | 铜 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.00 | ≤1.50 | >1.50 |
| 22 | 锌 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.00 | ≤5.00 | >5.00 |
| 23 | 镍 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.02 | ≤0.10 | >0.10 |
| 24 | 硒 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
| 25 | 钴 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.10 | >0.10 |
| 26 | 锑 | ≤0.0001 | ≤0.0005 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01 |
| 27 | 铊 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | >0.001 |
| 28 | 铍 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.002 | ≤0.06 | >0.06 |
| 29 | 钼 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.07 | ≤0.15 | >0.15 |
| 30 | 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |

(4)壤环境质量标准

土壤环境质量标准执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地的筛选值标准限值，见表1.4-6。

表1.4-6   土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准    单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |
| 3 | 铬(六价) | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烯 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[K]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |
| 46 | 二噁英类(总毒性当量) | 4×10-5 | 4×10-4 |

（5）声环境质量标准

厂址声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，即昼夜≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

1.4.3污染物排放标准

1.4.3.1废气污染物排放标准

(1)执行标准变化情况

“原环评”危废焚烧炉排气筒高度、技术指标及危废焚烧炉尾气排放均执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)表1、表2、表3中相应的标准，其他排放及无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。

《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)于2020年11月26日发布，现有焚烧设施烟气自2022年1月1日起执行表3规定的烟气排放限值要求，《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)于2021年5月发布，现有污染源自2022年7月1日起执行，本次后评价大气污染物排放标准结合《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)、《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)进行评价，评估企业现有废气治理措施能否满足上述排放标准要求，并针对存在问题提出改进措施。

(2)原环评执行标准

危险废物焚烧炉技术性指标详见表1.4-7、焚烧炉排气筒高度详见表1.4-8、焚烧烟气污染物排放浓度限值详见表1.4-9、厂界大气污染物排放监控浓度限值详见表1.4-10、其他一般排口各污染物排放限值详见表1.4-11。

表1.4-7  危险废物焚烧炉技术性指标

| 指标 | 焚烧炉温度 ℃ | 烟气停留时间s | 燃烧效率% | 焚毁去除率% | 焚烧残渣的热灼减率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | ≧1100 | ≧2.0 | ≧99.9 | ≧99.99 | ＜5 |

表1.4-8  焚烧炉排气筒高度

| 焚烧量(kg/h) | 废物类型 | 排气筒最低允许高度(m) |
| --- | --- | --- |
| 300-2000 | 危险废物 | 35 |
| 2000-2500 | 危险废物 | 45 |
| ≧2500 | 危险废物 | 50 |

表1.4-9  焚烧烟气污染物排放浓度限值

| 序号 | 污染物 | 浓度限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟气黑度 | 林格曼I级 |
| 2 | 烟尘 | 80 |
| 3 | 一氧化碳 | 80 |
| 4 | 二氧化硫 | 300 |
| 5 | 氟化氢 | 7.0 |
| 6 | 氯化氢 | 70 |
| 7 | 氮氧化物 | 500 |
| 8 | 汞及其化合物 | 0.1 |
| 9 | 镉及其化合物 | 0.1 |
| 10 | 砷、镍及其化合物 | 1.0 |
| 11 | 铅及其化合物 | 1.0 |
| 12 | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 4.0 |
| 13 | 二噁英类 | 0.5ngTEQ/m3 |

表1.4-10    厂界大气污染物排放监控浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 监控浓度限值mg/m3 | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.0 | 边界外浓度最高点 |
| 2 | 二氧化硫 | 0.4 |  |
| 3 | 氮氧化物 | 0.12 |  |
| 4 | 氯化氢 | 0.2 |  |
| 5 | 非甲烷总烃 | 4.0 |  |
| 6 | 氟化物 | 0.02 |  |
| 7 | 氨 | 1.5 |  |
| 8 | 硫化氢 | 0.06 |  |
| 9 | 臭气浓度 | 20 |  |

表1.4-11  厂区其他排口各污染物排放限值

| 污染物项目 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 120 | 10 | 排气筒出口 |
| 颗粒物 | 120 | 3.5 |  |
| 氯化氢 | 100 | 0.26 |  |
| 氟化物 | 9.0 | 0.1 |  |
| 氨 | / | 4.9 |  |
| 硫化氢 | / | 0.33 |  |
| 臭气浓度 | / | 2000(无量纲) |  |

(3)后评价废气污染物排放执行标准

危险废物焚烧炉技术性指标详见表1.4-12。

焚烧炉排气筒高度详见表1.4-13。

危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值详见表1.4-14。

厂界大气污染物排放监控浓度限值详见表1.4-15。

厂区内其他排口各污染物排放限值详见表1.4-16。

表1.4-12  危险废物焚烧炉技术性能指标

| 指标 | 焚烧炉高温段温度 ℃ | 烟气停留时间s | 烟气含氧量(干烟气，烟囱取样口) | 烟气一氧化碳浓度 (mg/m3) 烟囱取样口 |  | 燃烧效率 | 焚毁去除率 | 热灼减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1小时均值 | 24小时均值或日均值 | ＞99.99% |  |  |
| 限值 | ≧1100 | ≧2.0 | 6-15% | ≦100 | ≦80 |  | ＞99.99% | ＜5% |

表1.4-13   焚烧炉排气筒高度

| 焚烧处理能力(kg/h) | 排气筒最低允许高度(m) |
| --- | --- |
| ≦300 | 25 |
| 300-2000 | 35 |
| 2000-2500 | 45 |
| ≧2500 | 50 |

表1.4-14 焚烧烟气污染物排放浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 限值 | 取值时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物(mg/m3) | 30 | 1小时均值 |
|  |  | 20 | 24小时均值 |
| 2 | 一氧化碳(mg/m3) | 100 | 1小时均值 |
|  |  | 80 | 24小时均值 |
| 3 | 氮氧化物(以NO2计，mg/m3) | 300 | 1小时均值 |
|  |  | 250 | 24小时均值 |
| 4 | 二氧化硫(mg/m3) | 100 | 1小时均值 |
|  |  | 80 | 24小时均值 |
| 5 | 氟化氢 | 4.0 | 1小时均值 |
|  |  | 2.0 | 24小时均值 |
| 6 | 氯化氢(mg/m3) | 60 | 1小时均值 |
|  |  | 50 | 24小时均值 |
| 7 | 汞及其化合物(以Hg计) | 0.05 | 测定均值 |
| 8 | 铊及其化合物(以TI计) | 0.05 | 测定均值 |
| 9 | 镉及其化合物(以Cd计) | 0.05 | 测定均值 |
| 10 | 铅及其化合物(以Pb计) | 0.5 | 测定均值 |
| 11 | 砷及其化合物(以As计) | 0.5 | 测定均值 |
| 12 | 铬及其化合物(以Cr计) | 0.5 | 测定均值 |
| 13 | 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物(以Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co计) | 2.0 | 测定均值 |
| 14 | 二噁英类(ngTEQ/Nm3) | 0.5 | 测定均值 |
| 注：表中污染物限值为基准氧含量排放浓度 |  |  |  |

表1.4-15   厂界大气污染物排放监控浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 监控浓度限值mg/m3 | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.5 | 边界外浓度最高点 |
| 2 | 二氧化硫 | 0.4 |  |
| 3 | 氮氧化物 | 0.12 |  |
| 4 | 氯化氢 | 0.05 |  |
| 5 | 非甲烷总烃 | 4.0 |  |
| 6 | 氟化物 | 0.02 |  |
| 7 | 氨 | 1.5 |  |
| 8 | 硫化氢 | 0.06 |  |
| 9 | 臭气浓度 | 20 |  |

表1.4-16  厂区其他排口各污染物排放限值

| 污染物项目 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 60 | 3 | 排气筒出口 |
| 颗粒物 | 20 | 0.11 |  |
| 氯化氢 | 10 | 0.18 |  |
| 氟化物 | 3.0 | 0.072 |  |
| 氨 | / | 4.9 |  |
| 硫化氢 | / | 0.33 |  |
| 臭气浓度 | / | 2000(无量纲) |  |

1.4.3.2废水污染物排放标准

(1)执行标准变化情况

“原环评”中企业废水排放执行园区污水处理厂(连云港中新污水处理有限公司，以下简称“中新公司”)接管标准，中新公司尾水排放执行《化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939-2006)一级标准。

根据《全省沿海化工园区(集中区)整治工作方案》(苏政发办[2018]46号文)和《省政府办公厅关于江苏省化工园区(集中区)环境治理工程的实施意见》(苏政办发[2019]15号)等文件要求，化工园区污水处理厂主要水污染物指标(化学需氧量、氨氮、总氮、总磷)执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，其他污染因子执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准，上述标准中未包含的污染因子，参照《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)执行。中新公司于2019年委托江苏省环科院环境科技有限责任公司编制《连云港中新污水处理有限公司34500吨/天化工废水深度提标改造工程技术方案》，并于2019年委托编制了34500吨/天化工废水深度提标改造工程项目环评，该环评报告表于2019年11月获得连云港市生态环境局批复(连环表复[2019]14号)。中新公司接管标准进行了相应调整。

《化学工业水污染物排放标准》(DB32/939-2020)于2020年3月1日实施，自2022年1月1日起，现有化工集中区废水处理厂执行表2规定的相应水污染物排放限值。特征污染因子执行表3、表4中的排放限值。因此，本次后评价企业废水接管执行标准及中新公司尾随排放标准分别执行中性公司调整后的接管标准及《化学工业水污染物排放标准》(DB32/939-2020)，评估企业现有废水治理措施能否满足上述排放标准要求，并针对存在问题提出改进措施。

(2)后评价废水污染物排放执行标准

后评价废水污染物执行标准详见表1.4-17。

表1.4-17  园区污水处理厂接管及排放执行标准(mg/m3)

| 序号 | 项目 | 接管标准 |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原环评 | 后评价 | 原环评 | 后评价 |
| 1 | pH | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
| 2 | CODCr | 1000 | 200 | 80 | 50 |
| 3 | SS | 600 | 400 | 70 | 70 |
| 4 | 氨氮 | 40 | 25 | 15 | 5 |
| 5 | 总氮 | / | 45 | / | 15 |
| 6 | 总磷 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | 石油类 | 20 | 10 | 5 | 5.0 |
| 8 | 总铅 | / | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 9 | 总铬 | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

1.4.3.3噪声排放标准

赛科公司位于江苏连云港化工产业园区内，厂界噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。厂界噪声排放限值执行标准无变化，详见表1.4-18。

表1.4-18  厂界噪声排放限值         单位：LAeq（dB）

| 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65dB(A) | 55dB(A) |

1.4.3.4固体废物

一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB185974-2001)及修改单相关要求。

1.5评价因子的筛选

根据工程污染物排放特征和区域环境状况、环境影响因素等，确定后评价的评价因子详见表1.5-1。

表1.5-1  后评价评价因子一览表

| 环境要素 | 类别 |  | 现状评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 环境质量现状评价 |  | 二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、PM10、PM2.5、氟化物、氨、氯化氢、硫化氢、Pb、Hg、Cd、甲苯、臭气浓度、二噁英类 |
|  | 污染源 | 焚烧炉排气筒H1 | GB18484-2001：烟气黑度、林格曼黑度、烟尘、一氧化碳、二氧化硫、氟化氢、氯化氢、氮氧化物、汞及其化合物、镉及其化合物，砷、镍及其化合物，铅及其化合物，铬、锡、锑、铜、锰及其化合物，二噁英类 |
|  |  |  | GB18484-2020：二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、颗粒物、氟化物、氯化氢、汞及其化合物(以Hg计)、铊及其化合物(以TI计)、镉及其化合物(以Cd计)、铅及其化合物(以铅计)、砷及其化合物(以As计)、铬及其化合物(以Cr计)，锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物(分别以Sn、Sb、Cu、Mn、Ni、Co计)、二噁英类 |
|  |  | 预处理区排气筒H2 | 氯化氢、氟化物、臭气浓度、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 |
|  |  | 危废暂存库排气筒H3 | 氯化氢、氟化物、臭气浓度、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 |
|  |  | 灰渣库、罐区、污水站排气筒H4 | 氯化氢、氟化物、臭气浓度、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 |
|  |  | 厂界 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、非甲烷总烃、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度、铅、一氧化碳 |
|  | 影响评价 |  | 氯化氢、铅、氟化物、甲苯、氨、硫化氢、二噁英类 |
| 地表水 | 现状评价 |  | 水温、pH、DO、BOD5、高锰酸盐指数、CODCr、氨氮、石油类、总磷、总氮、挥发酚、粪大肠菌群、镉、汞、砷、铅 |
|  | 污染源(厂区污水站排口) |  | pH、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、氟化物、粪大肠菌群数、总余氯、流量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 |
|  | 雨水外排口 |  | pH、氨氮、化学需氧量 |
| 地下水 | 现状评价 |  | pH、锰、铅、镉、铬、铜、锌、镍、砷、硒、总氰化物、挥发性酚类、氨氮、汞、总硬度、硝酸盐(以氮计)、亚硝酸盐氮、溶解性总固体、高锰酸盐指数。 |
| 声环境 | 现状评价 |  | 等效A 声级(LeqA) |
| 土壤环境 | 现状评价 |  | GB36600-2018表1基本项目(砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘)及二噁英类 |
| 固体废物 | 现状评价 |  | 接收量、处置量、委托处置情况，焚烧残渣热灼减率等 |

1.6环境敏感区

现状主要环境保护目标见表1.6-1及图1.6-1。

为坚决落实环境保护要求，县政府积极开展化工园区卫生防护距离内居民搬迁安置工作，通过上级部门支持、县财政安排、园区筹集配套、乡镇积极参与、企业联合出资等方式，累计花费11亿元完成1841户居民的拆迁安置，拆除建筑面积38.35万平方米。涉及的村庄包括堆沟村、大咀村、董沟村、黄姚村、十队村。目前，连云港化工产业园区规划四至范围500米卫生防护距离内无大气环境敏感目标。

结合《危废焚烧炉辅助燃料柴油改天然气环境影响报告表》（报批稿，2019年4月）中所列的敏感点情况，通过现场踏勘，赛科公司周边环境敏感目标未有明显变化。详见表1.6-1。

表1.6-1    公司现有厂区主要保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保 护对象 | 具体敏感目标 | 自然村 | 与厂界的方位和最近距离 |  |  |  | 人口(人) /户数(户) | 环境 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 街道（镇） |  | 方位 |  | 距离(m) |  |  | 居住区 |
| 环境空气 | 评价范围内环境空气质量 | 堆沟港镇 | 黄姚村 | SE |  | 1470 |  | 2660 |  |
|  |  |  | 董沟村 | SE |  | 1500 |  | 3800 |  |
|  |  |  | 九队村 | S |  | 1800 |  | 4158 |  |
|  |  |  | 四圩村 | W |  | 1170 |  | 3228 |  |
| 地表水 | 地表水水质 | 灌河 | / | SE |  | 2240 |  | / | 工业用水、农业用水 |
|  |  | 沂南小河 |  | NW |  | 1770 |  | / | 工业用水、农业用水 |
| 地下水 | 地下水质量 | / | / |  |  |  |  | / | / |
| 声环境 | 声环境质量 | / | 园区声环境 |  |  |  |  | / | 工业区 |
| 土壤 | 园区内土壤环境 | / | 厂区周边1000米范围 |  |  |  |  | / | 建设用地、农业用地 |
| 生态环境 | 新沂河(灌云县)洪水调蓄区 |  | 生态空间管控区域 |  | NW |  | 1780 | / |  |
|  | 灌河洪水调蓄区 |  | 生态空间管控区域 |  | SE |  | 2290 | / |  |

图1.6-1  敏感目标分布图

1.7相关规划符合性

1.7.1连云港化工产业园总体发展规划

(1)规划概况

江苏连云港化学工业园区（以下简称“连云港化工产业园”）位于连云港市灌南县堆沟港镇境内，南靠灌河，北依新沂河，东临黄海。前身为连云港市堆沟港化学工业园区，于2003年6月由连云港市人民政府同意设立。2005年7月27日，《连云港市（堆沟港）化学工业园环境影响报告书》通过了江苏省环境保护厅批复（批准文号：苏环管﹝2005﹞197号）。环评报告书中化学工业园区规划面积为9.72km2，范围为东至灌河，西至合兴大沟，南至头道排河，北至沂南小河。2006年5月14日，连云港化工产业园经国家发展和改革委员会审核、江苏省政府批准升级为省级化工园区（批准文号为：苏政复﹝2006﹞37号），开发区名称变更为江苏连云港化学工业园区，主要产业为精细化工。

2018年，江苏连云港化工产业园区管委会委托编制了《江苏连云港化工产业园区总体发展规划（2018~2035）》，并于2019年9月17日通过灌南县政府审批（灌政复﹝2019﹞38号）。根据《关于同意调整调整连云港（堆沟港）化工园区四至范围的批复》（连政复〔2020〕15号），调整后的四至范围为“东至灌河大堤，西至合兴大沟，南至中心路和珠江路，北至规划北环路”，规划面积8.45 平方公里。2020年10月，江苏省发布了《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》，在省化工产业安全环保整治提升领导小组办公室对全省园区“一园一策”评估意见的基础上，定位了14家化工园区和15家化工集中区。连云港化工产业园为15家化工集中区之一，同时规划调整为连云港石化产业基地拓展区。

连云港石化基地是国家级大型石化产业基地，随着大型炼化一体化项目和多元化原料加工项目的建设，可以提供品种数量非常丰富的有机化工原料用于产业链延伸发展。近年来，灌南县举全县之力持续推动连云港化工产业园的综合整治工作，按照《江苏省化工行业整治提升方案》（苏办〔2019〕96号）要求，系统完善公共设施配套，全面提升安全环保管理水平。同时，积极寻求利用江苏省石化产业布局调整和产业结构优化升级的有利时机，根据“连云港石化基地拓展区”的新定位，整合优势资源，打造与连云港石化基地上下游融合的一体化产业链。

为使连云港化工产业园的发展更具有科学性和可操作性，落实江苏省石化产业布局规划要求，江苏连云港化工产业园区管委会委托石油和化学工业规划院编制了《江苏连云港化工产业园区总体发展规划（修编）》，园区规划范围为东至灌河大堤，南至中心路和珠江路，西至合兴大沟，北至现状边界，规划面积8.45平方公里（与“连政复〔2020〕15号”一致）。总体发展规划(修编)环境影响评价送审稿已编制完成，目前在征求意见过程中。

土地利用规划图详见图1.7-1。

图1.7-1   土地利用规划图

产业园区用地平衡详见表1.7-1。

表1.7-1  产业园区用地平衡表

| 序号 | 用地代码 | 用地名称 | 面积(hm2) | 占建设用地(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M | 工业用地 | 580.03 | 70.07 |
| 2 | S | 道路与交通设施用地 | 90.68 | 10.95 |
| 3 | U | 公用设施用地 | 50.91 | 6.15 |
| 4 | G | 绿地与广场用地 | 106.21 | 12.83 |
|  |  | 规划城市建设用地合计 | 827.83 |  |
| 5 | 水域 |  | 17.19 |  |
| 合计 |  | 总计 | 845.02 |  |

(2)危险废物处置规划

根据《省政府办公厅关于切实加强化工园区（集中区）环境保护工作的通知》及《江苏省化工园区环境保护体系建设规范（试行）》的要求：“化工园区危险废物安全处置率达100%。危险废物应就近处置，原则上不得跨省辖市转移。危险废物产生量大于5000吨/年且需采取焚烧处置的化工区，应配套建设危险废物集中焚烧设施；危险废物产生量大于10000吨/年且需采取填埋处置的化工区，应在省辖市范围内配套建设危险废物安全填埋场”。

园区建成运营4个危废处置项目：其中，连云港市赛科废料处置有限公司和灌南金圆环保科技有限公司2家危废焚烧处置单位，焚烧处置能力达到4.8万吨/年；江苏仁欣环保科技有限公司作为废酸资源化再利用企业，处理能力达到26万吨/年；连云港润峰环保产业有限公司作为废溶剂处理企业，处理能力达到1.94万吨/年。对于需要填埋的危险废物依托连云港市灌云临港产业区光大危废填埋场及其它市域范围内危废填埋。

通过以上措施，拟达到生活垃圾清运率100%，无害化处理率100%；无害工业固体废物处置和处理处置率达100%，有害工业固废无害化处理率100%。

(3)入区企业关停退出、提升整改情况

截止2017年12月，连云港化工产业园累计引进化工企业84家，主要生产染料及中间体、农药及中间体、医药中间体等精细化学品。自2018年以来，根据《省政府办公厅关于开展全省化工企业“四个一批”专项行动的通知》(苏政发[2017]6号)、《省政府办公厅关于印发全省沿海化工园区（集中区）整治工作方案的通知》 （苏政发[2018]46号）、《连云港市化工产业安全环保整治提升实施方案》（连委办发[2019]96号）等有关要求，连云港化工产业园区全力推进综合整治和企业转型升级，开展了化工企业“四个一批”（关停一批、转移一批、升级一批和重组一批）专项行动、安全环保整治提升以及“一园一策”等工作，按照主导产业链方向、技术领先、环保达标条件，逐步淘汰安全环保问题突出或与主导产业发展关联度低的化工生产企业。计划于2021年底前总计关闭退出企业63家，整治提升企业21家，配套7家基础设施企业。整治提升企业+配套基础设施企业明细详见表1.7-2。

表1.7-2  整治提升企业+配套基础设施企业明细

| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏华尔化工有限公司 | 已复产 |
| 2 | 江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司 |  |
| 3 | 江苏迪安化工有限公司 |  |
| 4 | 江苏中能化学科技股份有限公司 |  |
| 5 | 江苏地浦科技股份有限公司 |  |
| 6 | 江苏永凯化学有限公司 | 现停产整治，建议按照最新环保要求，逐条对照三废措施，一一整改 |
| 7 | 连云港市三联化工有限公司 |  |
| 8 | 连云港海迪化工科技有限公司 |  |
| 9 | 连云港恒飞制药有限公司 |  |
| 10 | 连云港市亚晖医药化工有限公司 |  |
| 11 | 江苏晋光化工科技有限公司 |  |
| 12 | 江苏仁欣化工股份有限公司 |  |
| 13 | 连云港立本作物科技有限公司 |  |
| 14 | 连云港市金囤农化有限公司 |  |
| 15 | 连云港埃森化学有限公司 |  |
| 16 | 连云港高优化工有限公司 |  |
| 17 | 连云港纽泰科化工有限公司 |  |
| 18 | 江苏恒隆作物保护有限公司 |  |
| 19 | 江苏嘉隆化工有限公司 |  |
| 20 | 江苏道博化工有限公司 |  |
| 21 | 江苏宝盛龙城药业有限公司 |  |
| 22 | 连云港市赛科废料处置有限公司 | 配套基础设施，危废焚烧、废酸、废溶剂处理，其中仁欣环保、润峰环保停产 |
| 23 | 灌南金圆环保科技有限公司 |  |
| 24 | 江苏仁欣环保科技有限公司 |  |
| 25 | 连云港润峰环保产业有限公司 |  |
| 26 | 连云港亚邦集中供热有限公司 | 配套基础设施，集中供热源 |
| 27 | 连云港中新污水处理有限公司 | 配套基础设施，污水处理厂 |
| 28 | 连云港连化水务有限公司 | 配套基础设施，供水厂 |

综上所述，连云港市赛科废料处置有限公司为园区园区配套的危废焚烧处置项目，符合园区总体发展规划。

1.7.2连云港市危废处置相关规划

《连云港市危险废物普查及处置规划(2015-2020)》提出规划近期(2015-2017)，拟建成危废处置项目9个，分别为光大环保(连云港)废弃物处理有限公司二期、光大环保(连云港)固废处置有限公司填埋项目、连云港市赛科废料处置有限公司二期、连云港化学工业园危险废物焚烧项目、连云港益海产业园危废焚烧项目、灌南县危险废物填埋场项目、连云港市徐新区固废处置中心一期(焚烧项目)，连云港市徐圩新区固危废处置中心一期(填埋项目)和连云港化工产业园区废酸资源化再利用项目。

赛科公司二期工程已于2015年建成并通过竣工环保验收，赛科公司1.8万吨危险废物焚烧项目的建设符合连云港市危废处置规划。

1.7.3连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案

《市生态环境局关于印发〈连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案具体管控要求的通知〉》(连环发[2021]172号)于2021年6月1日发布实施，赛科公司位于连云港化工产业园区内，属于重点管控单元。

连云港市市域生态环境管控要求详见表1.7-3。连云港化工产业园区准入要求详见表1.7-4。

表1.7-3  连云港市市域生态环境管控要求

| 连云港市市域生态环境管控要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管控类别 | 管控要求 | 赛科公司项目情况 | 相符性 |
| 空间布局约束 | 严格执行《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法(试行)》(连政办发[2018]9号) | 结合连政办发[2018]9号，本工程属于危废处置项目，选址于连云港化工产业园区内，符合园区总体发展规划，符合连云港市危废处置规划，园区内无国家生态保护红线、无生态空间管控区域。污染物排放可达到《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)，生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面可达到国内先进水平。 | 相符 |
|  | 工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录的高污染、高环境风险产品的生产 | 项目符合国家产业政策、园区规划；不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类、淘汰类。焚烧烟气及危废库、焚烧前处理区域收集的废气采用的废气治理措施均为成熟的废气治理技术，本工程仅产生碱液喷淋废水、清洗废水、生活污水、初期雨水等废水，碱液喷淋废水采用蒸发析盐处理，其他废水采用“调节+中和+沉淀+消毒”处理，结合废气、废水均可稳定达标排放。 | 相符 |
| 污染物排放管控 | 根据连政办发[2018]9号，全市工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按照要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放的工业项目 | 《连云港市环境空气质量达标规划》、《连云港市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《连云港市“打赢蓝天保卫战”2020年工作计划》的实施，连云港市近5年大气环境质量逐年改善，并且完成了2020年环境质量改善约束性目标要求。 随着《连云港市2019年度水污染防治工作计划》、《关于调整连云港市2020年度水污染防治工作计划的通知》发布实施，灌河水质呈现逐步改善。 《连云港市环境质量公报(2020)》显示，灌河2个国控断面(灌河大桥、陈港断面)水质年均值均符合Ⅲ类水标准。由于灌河是多条区域性排水河道汇集而成，下游又无闸坝拦截，易受不同排水河道排水影响，水质不稳定，汛期水质超过Ⅲ类水标准。 | 相符 |
| 环境风险防控 | 根据《连云港市突发环境事件应急预案》(连政办发[2015]47号),建立突发环境事件预警防范体系，及时消除环境安全隐患，提高应急处置能力；强化部门沟通协作，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力。坚持属地为主，发挥地方政府职能作用，形成分级负责、分类指挥、综合协调、逐级响应的突发环境事件处置体系；整合现有环境应急救援力量和环境监测网络，挥发专业应急处置队伍和专家队伍的积极作用。充分做好应对突发环境事件的物资装备和技术准备，加强培训演练。 | 厂区现有项目突发环境事件应急预案已于2019年5月获得备案，并按照应急预案要求，每年定期开展应急演练，2019年6月开展危废库废液有毒有害气体泄漏应急演练、2019年9月开展破碎机着火事故应急演练、2019年11月开展焚烧炉焚烧废液回火引发火灾应急演练、2020年开展破碎机着火事故应急演练、2021年3月开展液碱泄漏应急演练等 | 相符 |
| 资源利用效率要求 | 禁燃区内禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”(较严)。根据连政办发[2018]9号，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平，扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 | 赛科公司危废焚烧以天然气为助燃燃料，本项目过程控制水平、环保治理技术均不低于国家清洁生产先进水平 | 相符 |

表1.7-4  连云港化工产业园区环境管控单元准入要求

| 连云港化工产业园区环境准入清单 |  | 赛科公司项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | - 对放射性污染、重金属污染以及国家经济政策、环保政策、技术政策禁止的项目一律禁止入园。 - 严格控制产生“三致”物质的项目。原则上除了现有农药生产企业外，不得新增农药及农药中间体项目 | 赛科公司为连云港化工产业园区配套建设的危废焚烧处置企业，符合连云港化工产业园区总体发展规划，符合连云港市危废处置规划。 危废焚烧过程中不可避免的产生微量的二噁英、及汞、镉、铬等重金属，焚烧烟气经处置后，烟气污染物排放均满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)要求，对外环境影响较小。 | 相符 |
| 污染物排放管控 | (1)废气污染物排放量：二氧化硫 2257 吨/年、烟（粉）尘 872吨/年（2）废水污染物排放 量:废水排放 量： COD:3000吨/年、氨氮450吨/年、总磷15吨/年、苯胺类30吨/年、硝基苯48吨/年、挥发酚15吨/年 | 全厂废水污染物总量控制指标COD、氨氮、总磷分别为2.446t/a、0.064t/a、0.0014t/a，废气污染物总量控制指标二氧化硫10.627t/a、颗粒物1.09t/a。全厂污染物排放已取得排污许可，编号：91320724693324445L001Q | 相符 |
| 环境风险防控 | (1)园区应建立环境风险防控体系。(2)园区周边设置500米安全防护距离。 | 园区已建立环境风险防控体系，于2021年编制《连云港化工产业园区突发性环境事件应急预案》(2021年)。园区周边500米内敏感目标已拆除完成。 | 相符 |

综上所述，赛科公司为连云港化工产业园配套的危废焚烧处置企业，赛科公司现有项目符合连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案要求。

2企业现有项目回顾

2.1现有项目概况

一期危险废物焚烧（处置）能力为9000吨/年，总投资6000万元。于2010年7月8日获得环评批复（苏环审[2010]167号）。实际建设过程中厂区总平面布局较环评有调整，为此，赛科公司委托编制了一期项目环评修编，并于2013年8月6日取得了江苏省环保厅批复(苏环便管[2013]115号)。一期项目于2013年9月18日通过竣工环保验收（苏环验[2013]58号）。

赛科公司9000吨/年危险废物焚烧(二期)技改项目于2014年7月28日获得连云港市环保局批复（连环审[2014]28号），二期工程实际建设过程中厂区总平面布局及三废处置较环评有调整，为此，赛科公司委托编制了二期项目环评修编，并于2015年获得连云港市环保局批复(连环表复[2015]21号)，二期工程于2015年底通过竣工环保验收(连环验[2015]37号)。实际运行过程中，由于接收的危险废物种类、组分的影响，焚烧炉渣较环评估算量出入较大，另外，拟增设焚烧炉渣干燥设备以达到危废减量化的目的，针对实际运行过程中调整内容，赛科公司委托编制了《连云港市赛科废料处置有限公司固体废物处置整改专题报告》。

随着园区基础设施逐步完善，实现管道天然气到厂，赛科公司于2019年计划采用管道天然气替代现有的轻质柴油，于2019年委托编制了连云港市赛科废料处置有限公司危废焚烧炉辅助燃料柴油改天然气环评报告表，于2019年获得连云港市环保局批复(连环表复[2019]6号)，该项目于2019年12月通过自主验收。具体见表2.1-1。

表2.1-1   现有项目的环评审批及验收情况一览表

| 项目名称 | 环评审批 | 环保竣工验收 | 现状情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连云港市赛科废料处置有限公司9000吨/年危险废物焚烧项目 | 苏环审[2010]167号 | 苏环验[2013]58号 | 正常运行 |
|  | 苏环便管[2013]115号 |  |  |
| 连云港市赛科废料处置有限公司9000吨/年危险废物焚烧(二期)技改项目 | 连环审[2014]28号 | 连环验[2015]37号 | 正常运行 |
|  | 连环表复[2015]21号 |  |  |
| 连云港市赛科废料处置有限公司固体废物专项论证报告 | / | / | / |
| 连云港市赛科废料处置有限公司危废焚烧炉辅助燃料柴油改天然气项目 | 连环表复[2019]6号 | 自主验收(2019年12月) | 正常运行 |

2.2环境保护措施落实及竣工环保验收情况

2.2.1一期工程环境保护措施落实及竣工环保验收情况

一期危险废物焚烧（处置）能力为9000吨/年，总投资6000万元。于2010年7月8日获得环评批复（苏环审[2010]167号）。实际建设过程中厂区总平面布局较环评有调整，为此，赛科公司委托编制了一期项目环评修编，并于2013年8月6日取得了江苏省环保厅批复(苏环便管[2013]115号)。

依据《国家危险废物名录(2008)》，一期工程危险废物焚烧处置类别包括：农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、有机溶剂废物（HW06）、废矿物油（HW08）、废乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、表面处理废物（HW17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、无机氰化物废物（HW33）、废碱（HW35）、有机磷化物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、废卤化有机溶剂（HW41）、有机溶剂废物（HW42）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，不含900-038-49、900-044-49、900-045-49）等。

一期工程危废焚烧系统由危废暂存仓库、进料系统、焚烧系统、余热回收系统、急冷系统、活性炭喷射系统、布袋除尘系统、脱酸系统、烟气在线监测系统、工艺水系统、燃料系统、压缩空气系统、灰渣及飞灰收集系统等部分组成。一期工程验收期间，实际建设工艺流程及产污环节详见图2.2-1。

图2.2-1  一期工程验收期间实际建设工艺流程及产污环节

江苏省环境监测中心于2013年1月对赛科公司一期工程开展了竣工环保验收监测工作(二噁英于2013年3月委托泰州市环境监测中心站监测)，验收监测期间，生产正常、稳定、各项环保治理措施正常运行，满足竣工验收监测条件。

(1)废气治理措施落实及竣工环保验收情况

危废焚烧烟气主要包括烟尘，一氧化碳，二氧化硫，氮氧化物，氟化物，氯化氢，汞及其化合物，镉及其化合物，砷、镍及其化合物，铅及其化合物，铬、锡、锑、铜、锰及其化合物，二噁英类等污染因子。无组织废气主要为危废预处理、贮存过程中产生的废气。焚烧烟气采用“急冷塔+干式脱酸塔+活性炭吸附+布袋除尘+烟气洗涤塔”，焚烧烟气经35米高排气筒高空排放。危废贮存间废气负压收集后作为补风引入焚烧炉。废气治理措施与一期环评、环评修编要求一致。

一期工程竣工环保验收有组织废气监测结果详见表2.2-1、2.2-2，无组织废气监测结果详见表2.2-3。焚烧炉排气筒高度为35米，焚烧烟气排放高度满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)表1要求，监测结果表明，焚烧烟气各污染物排放浓度均满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)表3要求，厂界无组织排放臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准。

表2.2-1  二噁英类监测结果与评价表

| 污染物 | 日期 | 频次 | 焚烧炉出口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 毒性当量浓度（TEQng/m3） | 排放速率（g/h） |
| 二噁英 | 3.5 | 第一次 | 0.106 | 1.18×10-6 |
|  |  | 第二次 | 0.136 | 1.50×10-6 |
|  |  | 第三次 | 0.206 | 1.82×10-6 |
|  | 标准值 |  | 0.5 | / |
|  | 达标情况 |  | 达标 | / |

表2.2-2  焚烧炉废气监测结果与评价

| 项 目 | 单 位 | 进 口Q1 |  |  |  |  |  | 出 口Q2 |  |  |  |  |  | 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.23 |  |  | 1.24 |  |  | 1.23 |  |  | 1.24 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 烟尘排放浓度 | mg/m3 | 1060 | 1615 | 1613 | 1845 | 1689 | 2192 | 12.5 | 7.20 | 12.0 | ND | 7.02 | ND | 80 | 达标 |
| 烟尘排放速率 | kg/h | 10.0 | 16.3 | 15.0 | 19.4 | 18.2 | 23.5 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 未检出 | 0.03 | 未检出 | / | / |
| 除尘效率 | % | / | / | / | / | / | / | 99.5 | 99.8 | 99.7 | / | 99.8 | / | / | / |
| CO排放浓度 | mg/m3 | 240 | 230 | 245 | 250 | 244 | 234 | 3.23 | 1.59 | 3.51 | 1.92 | 3.64 | 3.57 | 80 | 达标 |
| CO排放速率 | kg/h | 4.26 | 4.35 | 4.33 | 4.90 | 4.95 | 4.71 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | / | / |
| 去除效率 | % | / | / | / | / | / | / | 99.6 | 99.8 | 99.6 | 99.8 | 99.5 | 99.5 | / | / |
| SO2排放浓度 | mg/m3 | 229 | 252 | 245 | 230 | 216 | 262 | 9 | 9 | 15 | 11 | 10 | 15 | 300 | 达标 |
| SO2排放速率 | kg/h | 2.17 | 2.54 | 2.28 | 2.41 | 2.34 | 2.81 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | / | / |
| 去除效率 | % | / | / | / | / | / | / | 98.4 | 98.5 | 97.5 | 98.1 | 98.0 | 97.3 | / | / |
| 氟化物排放浓度 | mg/m3 | 1.78 | 0.97 | 0.22 | 0.23 | 0.99 | 0.86 | 0.68 | 0.81 | 0.70 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 7.0 | 达标 |
| 氟化物排放速率 | kg/h | 0.017 | 0.010 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | / | / |
| 去除效率 | % | / | / | / | / | / | / | 84.5 | 65.6 | / | / | 76.1 | 72.2 | / | / |
| 汞排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.50×10-4 | 2.43×10-4 | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 达标 |
| 汞排放速率 | kg/h | / | / | / | / | / | / | 9.61×10-7 | 1.01×10-6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / |
| NOX排放浓度 | mg/m3 | 38 | 42 | 44 | 46 | 43 | 41 | 50 | 52 | 50 | 71 | 56 | 59 | 500 | 达标 |
| NOX排放速率 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | / | / |
| HCl排放浓度 | mg/m3 | 78 | 81 | 129 | 114 | 126 | 133 | 5.32 | 6.19 | 5.44 | 7.50 | 6.36 | 5.89 | 70 | 达标 |
| HCl排放速率 | kg/h | 0.74 | 0.82 | 1.20 | 1.20 | 1.37 | 1.43 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | / | / |
| 去除效率 | % | / | / | / | / | / | / | 97.2 | 96.8 | 98.3 | 97.4 | 97.9 | 98.0 | / | / |
| 镉排放浓度 | mg/m3 | 8.37×10-3 | 9.37×10-3 | 2.48×10-3 | 2.82×10-2 | 3.33×10-2 | 1.86×10-2 | 7.74×10-3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 达标 |
| 镉排放速率 | kg/h | 5.61×10-5 | 6.65×10-5 | 1.64×10-5 | 2.08×10-4 | 2.49×10-4 | 1.37×10-4 | 4.80×10-5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / |
| 砷+镍排放浓度 | mg/m3 | 0.249 | 0.148 | 0.261 | 0.885 | 0.754 | 0.485 | 0.271 | 0.063 | 0.309 | 0.354 | 0.344 | 0.139 | 1.0 | 达标 |
| 砷+镍排放速率 | kg/h | 4.42×10-3 | 2.79×10-3 | 4.60×10-3 | 1.73×10-2 | 1.53×10-2 | 9.77×10-3 | 1.50×10-3 | 3.80×10-4 | 1.65×10-3 | 2.10×10-3 | 2.23×10-3 | 9.91×10-4 | / | / |
| 去除效率 | % | / | / | / | / | / | / | 66.2 | 86.4 | 64.0 | 87.9 | 85.4 | 89.9 | / | / |
| 铅排放浓度 | mg/m3 | 0.030 | 0.495 | 0.325 | 0.206 | 0.293 | 0.137 | 0.016 | 0.005 | 0.016 | 0.029 | ND | 0.009 | 1.0 | 达标 |
| 铅排放速率 | kg/h | 2.88×10-4 | 4.99×10-3 | 3.02×10-3 | 2.17×10-3 | 3.17×10-3 | 1.47×10-3 | 6.20×10-5 | 1.98×10-5 | 5.94×10-5 | 1.19×10-4 | ND | 4.40×10-5 | / | / |
| 去除效率 | % | / | / | / | / | / | / | 78.5 | 99.6 | 98.0 | 94.5 | / | 97.0 | / | / |
| Cr+Sn+Sb+Cu+Mn排放浓度 | mg/m3 | 0.421 | 0.308 | 0.716 | 1.431 | 1.563 | 1.025 | 0.106 | 0.095 | 0.157 | 0.251 | 0.084 | 0.183 | 4.0 | 达标 |
| Cr+Sn+Sb+Cu+Mn排放速率 | kg/h | 3.97×10-3 | 3.11×10-3 | 6.66×10-3 | 1.50×10-2 | 1.69×10-2 | 1.10×10-2 | 4.08×10-4 | 3.94×10-4 | 5.89×10-4 | 1.03×10-3 | 3.77×10-4 | 9.04×10-4 | / | / |
| 去除效率 | % | / | / | / | / | / | / | 89.7 | 87.3 | 91.2 | 93.1 | 97.8 | 91.8 | / | / |
| 烟气林格曼黑度 | 级 | / | / | / | / | / | / | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 达标 |

表2.2-3  无组织排放监测结果与评价表

| 监测因子 | 监测时间 | 监测频次 | 监测点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上风向 | 下风向 |  |  |
|  |  |  | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
| 臭气浓度 | 1.23 | 第一次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第二次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第三次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  | 1.24 | 第一次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第二次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第三次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 下风向最大值 |  |  | / | <10 |  |  |
| 评价标准 |  |  | / | 20 |  |  |
| 达标情况 |  |  | / | 达标 |  |  |

(2)废水治理措施落实及竣工环保验收情况

结合赛科一期工程环评、修编及验收监测报告，一期工程验收监测期间废水治理措施建设情况详见表2.2-4。赛科公司生产废水经过厂区内沉淀、消毒预处理后排入赛科污水处理厂进一步处理达化工园区污水处理厂接管标准后排入化工园区污水处理厂。

表2.2-4 一期工程验收监测期间废水治理措施建设情况

| 废水来源 | 废水量t/a | 污染物名称 | 治理措施及排放去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评设计 | 一期工程验收监测期间实际建设情况 |
| 洗车水、车间平台地面冲洗水 | 2600 | 化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、石油类、总铅、总铬、有机磷农药、粪大肠菌群、总余氯 | 沉淀、消毒后接入赛科污水处理厂再接入园区污水处理厂 | 同环评 |
| 初期雨水 | 90m3/次 | COD、SS | 沉淀、消毒后接入赛科污水处理厂再接入园区污水处理厂 | 同环评 |
| 生活污水 | 1200 | COD、SS、NH3-N、TP | 化粪池后接入赛科污水处理厂再接入园区污水处理厂 | 接入厂内预处理后接管 |
| 软水系统反冲洗水 | 300 | COD、SS、总余氯 | 沉淀、消毒后接入赛科污水处理厂再接入园区污水处理厂 | 同环评 |
| 锅炉酸碱废水 | 5000 | pH、COD、SS | 中和后回用 | 同环评 |
| 垃圾渗滤液 | 300 | COD、SS | 本项目焚烧 | 同环评 |
| 雨水 | / | COD、SS | / | 雨水管网 |

注：江苏亚邦染料股份有限公司于2010年在园区建设污水处理站一座，用于处理亚邦染料子公司江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司、连云港市亚晖医药化工有限公司、江苏华尔化工有限公司及连云港赛科废料处置有限公司四家公司的废水，尾水达园区污水处理厂接管标准后排入中新污水处理厂。2009年6月，将江苏亚邦染料股份有限公司申请，将污水处理厂改名为“连云港市赛科废料处置有限公司污水处理项目(简称“赛科污水处理厂”)”。

废水处理工艺流程及竣工环保验收采样点位详见图2.2-2。

图2.2-2  一期工程竣工环保验收期间废水处理设施实际建设情况

一期工程竣工环保验收废水监测结果详见表2.2-5，雨水排口检测结果详见表2.2-6。废水监测结果显示，赛科公司一期工程竣工环保验收期间，废水排放可达园区污水处理厂接管标准。

表2.2-5  一期工程竣工环保验收废水监测结果一览表

单位：mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群个/L

| 污染物名称 | 厂区预处理后S1 |  | 赛科污水处理厂处理设施出口S2 |  | 排放 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 |  |  |
| pH | 7.34~7.48 | 7.46~7.61 | 7.51~7.71 | 7.58~7.78 | 5~8 | 达标 |
| CODCr | 263 | 265 | 34.4 | 32.2 | 1000 | 达标 |
| SS | ND | ND | ND | ND | 600 | 达标 |
| NH3-N | 0.38 | 0.19 | 9.20 | 9.09 | 40 | 达标 |
| 石油类 | ND | ND | 0.075 | 0.068 | 20 | 达标 |
| TP | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 1.0 | 达标 |
| BOD5 | 202 | 216 | 4.0 | 3.6 | 1000 | 达标 |
| 总铬 | 0.014 | 0.013 | ND | ND | / | / |
| 总铅 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | / | / |
| 粪大肠菌群 | >24000 | 22000 | 248 | 253 | / | / |

表2.2-6  雨水排口检测结果                单位：mg/L，pH无量纲

| 污染物名称 | 雨水排口 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.23 | 1.24 |
| pH | 7.43~7.61 | 7.49~7.67 |
| CODCr | 35.0 | 42.8 |
| SS | ND | ND |

(3)噪声治理措施落实及竣工环保验收情况

结合赛科一期工程环评、修编及验收监测报告，一期工程验收监测期间噪声治理措施建设情况详见表2.2-7。

表2.2-7   一期工程验收监测期间噪声治理措施建设情况

| 噪声源 | 噪声值 dB(A) | 数量 （台） | 距最近厂界距离 | 防治措施 | 治理后噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电抓斗 | 90 | 2 | >35m | 车间隔音 | 70 |
| 鼓风机 | 95 | 3 |  | 加隔声罩、消声器 | 75 |
| 引风机 | 85 | 1 |  | 选低噪设备、加消声器等 | 65 |
| 空压机 | 95 | 1 |  | 车间隔音 | 75 |
| 除尘机械 | 85 | 2 |  | 选低噪设备、加消声器等 | 65 |
| 破碎机 | 60 | 1 |  | 选低噪设备 | 55 |
| 真空泵 | 80 | 1 |  | 车间隔音 | 60 |
| 循环水泵 | 85 | 4 | >20m | 车间隔音 | 65 |

一期工程竣工环保验收噪声监测结果详见表2.2-8，监测结果表明，一期工程验收监测期间，厂界噪声监测点的昼、夜等效连续A声级均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

表2.2-8  一期工程竣工环保验收噪声监测结果一览表      单位：dB(A)

| 监测点位 | 1.23 |  | 1.24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| Z1 | 52.5 | 51.8 | 52.8 | 52.0 |
| Z2 | 53.5 | 53.3 | 53.4 | 53.2 |
| Z3 | 53.9 | 53.0 | 53.9 | 53.3 |
| Z4 | 56.0 | 54.7 | 56.2 | 54.9 |
| Z5 | 55.7 | 54.8 | 55.8 | 54.6 |
| Z6 | 56.1 | 54.9 | 56.0 | 54.8 |
| Z7 | 50.5 | 49.9 | 51.0 | 49.8 |
| Z8 | 49.5 | 47.8 | 49.7 | 48.0 |
| 标准限值 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

(4) 固废治理措施落实及竣工环保验收情况

结合赛科公司一期工程环评、修编及验收监测报告，厂内设置危废暂存库3个，每座危废库均为297平方米，废液储罐区占地面积590平方米，灰渣暂存库297平方米。焚烧残渣、飞灰委托光大环保(宿迁)固废处置有限公司安全填埋处置，污水站污泥、渗滤液等进危废焚烧炉焚烧处置，生活垃圾交由园区环卫统一收集处理。

(5)污染物排放总量核算

一期工程竣工环保验收污染物总量核算详见表2.2-9、2.2-10。一期工程接管废水量及各污染因子均符合环评批复总量控制要求。废气中各污染因子排放总量均符合环评批复的总量控制要求。

表2.2-9  一期工程竣工环保验收废水污染物总量核算一览表

| 类别 | 污染物 | 日均排放浓度（mg/L） | 水量(t/d) | 天数(d) | 年排放总量（t/a） | 总量控制指标（t/a） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水（接管考核量） | 废水量 | / | 13.42 | 300 | 4026 | 4100 | 达标 |
|  | COD | 33.3 |  |  | 0.13 | 1.39 | 达标 |
|  | SS |  |  |  | 0 | 1.13 | 达标 |
|  | 氨氮 | 9.14 |  |  | 0.037 | 0.048 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.11 |  |  | 0.0004 | 0.004 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.072 |  |  | 0.0003 | 0.013 | 达标 |

表2.2-10 一期工程竣工环保验收废气污染物总量核算一览表

| 类别 | 污染物名称 | 平均排放速率（kg/h） | 年运行小时(h) | 年排放总量 （t/a） | 总量控制指标（t/a） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 0.04 | 7200 | 0.29 | 4.55 | 达标 |
|  | CO | 0.02 |  | 0.14 | 4.55 | 达标 |
|  | 二氧化硫 | 0.05 |  | 0.36 | 5.79 | 达标 |
|  | HF | 0.003 |  | 0.022 | 0.4 | 达标 |
|  | HCl | 0.03 |  | 0.22 | 3.98 | 达标 |
|  | 氮氧化物 | 0.24 |  | 1.73 | 28.42 | 达标 |
|  | Hg | 3.28×10-7 |  | 2.36×10-6 | 0.0057 | 达标 |
|  | Cd | 8.0×10-6 |  | 5.76×10-5 | 0.0057 | 达标 |
|  | As+Ni | 1.47×10-3 |  | 0.0106 | 0.0569 | 达标 |
|  | Pb | 5.60×10-5 |  | 0.0004 | 0.0569 | 达标 |
|  | Cr+Sb+Sn+Cu+Mn | 0.001 |  | 0.0072 | 0.2275 | 达标 |
|  | 二噁英 | 1.50×10-6g/h |  | 0.0108g/a | 0.0284g/a | 达标 |

(6)一期工程环评批复要求落实情况

结合一期工程环评、修编及验收监测报告，一期工程竣工验收期间，环评批复要求落实情况详见表2.2-11。

表2.2-11  一期工程环评批复要求落实情况一览表

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 必须严格按照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T176-2005）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，规划建设危险废物贮存场所及焚烧处置等设施。进一步优化焚烧炉烟气处理方案，强化焚烧过程监控，提高二噁英等污染物的去除率。焚烧炉大气污染物排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中表3限值要求，恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。 | 1.按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设危废贮存库。 2.一期工程建设满足《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T176-2005）要求。 3.焚烧炉出口的烟尘、CO、SO2、HF、HCl、NOX，汞及其化合物，镉及其化合物，砷、镍及化合物，铅及其化合物，铬、锡、锑、铜、锰及其化合物和二噁英的浓度均达到《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表3标准。 4.厂界下风向无组织排放臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准。 |
| 2 | 按照“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则建设厂区排水管网。所有废水必须先经厂内预处理再接入赛科污水处理厂进一步深度处理，满足接管标准后全部纳入园区污水处理厂集中处理。危险废物贮存的泄露液等收集后送焚烧炉焚烧。 | 排水管网按照“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则建设。 废水经厂内预处理后接入塞科污水处理厂进行深度处理，接入园区污水处理厂废水的pH值及NH3-N、CODCr、石油类、BOD5、SS、TP浓度均符合接管标准。危险废物贮存的泄露液等收集后送焚烧炉焚烧。 |
| 3 | 选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效减振、隔声、消声等降噪措施并合理布局，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 | 选用低噪声设备，对高噪声设备进行了隔声等减振措施。厂界噪声监测点（Z1-Z8）的每天的昼、夜间等效声级均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 4 | 严格按照国家和地方有关规定，对本项目产生的固体废物进行分类收集、贮存和处置。焚烧炉渣、飞灰等送无锡市固废环保处置有限公司安全填埋，废树脂、废活性炭和污水处理污泥等应在厂内自行焚烧处置。 | 进厂危废分类收集、贮存和处置。焚烧炉渣、飞灰等委托有资质危废处置单位安全填埋处置，污水站污泥及渗沥液自行焚烧处置。 |
| 5 | 本项目厂界外设置800米环境防护距离，该防护距离范围内不得新建居民住宅等环境敏感目标，现有的黄姚庄八组35户居民必须在本项目试运行前搬迁完毕。 | 800米环境防护距离内有住宅，一期工程竣工验收期间正在拆迁，已无人居住。 |
| 6 | 加强环境风险管理，落实《报告书》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案，建设足够容量的事故废水收集池，采取切实可行的工程控制和管理措施，防治发生污染事故。 | 已建设1座300m3容量的初期雨水收集池和1座300m3事故应急池，并制定了公司《环境风险应急预案》。 |
| 7 | 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求，规范化设置各类排污口和标志。污水接管口安装流量计；配备焚烧烟气中烟尘、硫氧化物、氮氧化物、氯化氢等污染因子，以及氧气、一氧化碳、二氧化碳、一燃室和二燃室温度等工艺指标的在线监测装置，并与我厅监控平台联网。落实《报告书》提出的环境管理和监测计划。 | 排污口设置标识牌、污水接管口安装了流量计。已经配备焚烧烟气中烟尘、硫氧化物、氮氧化物、氯化氢等污染因子，以及氧气、一氧化碳、二氧化碳、一燃室和一燃室温度等工艺指标的在线监测装置，并与省厅监控平台联网。 |
| 8 | 加强厂区绿化，厂界四周应建设绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。 | 项目占地面积30011平方米，计划绿化面积6000平方米。 |
| 9 | 收集和处置的危险废物品种不得超出《报告书》中规定的类别。 | 验收监测期间，收集和处置的危险废物品种未超出《报告书》中规定的类别。 |

2.2.2二期工程环境保护措施落实及竣工环保验收情况

赛科公司9000吨/年危险废物焚烧(二期)技改项目于2014年7月28日获得连云港市环保局批复（连环审[2014]28号），二期工程实际建设过程中厂区总平面布局及三废处置较环评有调整，为此，赛科公司委托编制了二期项目环评修编，并于2015年获得连云港市环保局批复(连环表复[2015]21号)，二期工程于2015年底通过竣工环保验收(连环验[2015]37号)。

依据《国家危险废物名录(2008)》，二期工程危险废物焚烧处置类别包括：医药废物（HW02），废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、有机溶剂废物（HW06）、废矿物油（HW08）、废乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、表面处理废物（HW17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、无机氰化物废物（HW33）、废碱（HW35）、有机磷化物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、废卤化有机溶剂（HW41）、有机溶剂废物（HW42）、含有机卤化物废物（HW45）以及其他废物（HW49,不含900-038-49、900-044-49、900-045-49）共22大类。

二期工程危废焚烧处理工艺流程与一期工程基本相同，烟气脱酸处理略有不同。二期工程焚烧系统由贮存及破碎系统、配伍系统、进料系统、焚烧系统(回转窑、二燃室)、余热回收系统、烟气处理系统、烟气在线监测系统、工艺水系统、燃料系统、压缩空气系统、灰渣、飞灰收集系统等部分组成。二期工程工艺流程图详见图2.2-3。

图2.2-3     二期工程工艺流程图

(1) 废气治理措施落实及竣工环保验收情况

二期工程危废焚烧烟气主要污染物包括烟尘、一氧化碳、二氧化硫、氟化氢、氯化氢、氮氧化物、汞及其化合物、镉及其化合物、砷、镍及其化合物、铅及其化合物、铬、锡、锑、铜、锰及其化合物、二噁英类等，废气通过急冷、脱酸、活性炭吸附、布袋除尘等处理后达标排放。产生的无组织废气主要为危废配伍、进料、贮存等过程产生。

结合二期工程环评、批复及竣工验收监测报告，二期工程竣工验收期间废气治理措施建设情况详见表2.2-12。2015年6月18-19日开展了二期工程竣工环保验收废气监测，废气监测结果详见表2.2-13、2.2-14，二期工程焚烧炉烟气依托一期工程35米高排气筒排放。满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表1标准要求。废气监测结果表明：厂界下风向无组织排放臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准，详见表2.2-15。焚烧炉烟气排口烟尘、二氧化硫、氟化氢、氯化氢、氮氧化物、汞及其化合物、镉及其化合物、砷、镍及其化合物、铅及其化合物、铬、锡、锑、铜、锰及其化合物和二噁英类浓度均达到《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表3标准，CO的浓度不达标。针对CO不达标情况，赛科公司对回转窑窑头增设补氧风机，加大入炉进风量。2015年7月23-24日复测，复测结果详见表2.2-16、2.2-17，监测结果表明，焚烧炉出口烟尘、一氧化碳排放浓度均达到《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表3标准。

表2.2-12  二期工程竣工验收期间废气治理措施建设情况

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 处理方式 |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 二期工程竣工环保验收期间实际建设情况 |  |
| 有组织废气 | 焚烧烟气 | 烟尘、CO、SO2、HF、HCl、氮氧化物（以NO2计）、Hg、Cd、As+Ni、Pb、Cr+Sb+Sn+Cu+Mn、二噁英类等 | 急冷塔+干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘器+两级碱液洗涤脱酸，尾气经35m高烟囱排放。 | 同环评批复 | 连续排放 |
| 无组织废气 | 暂存库 | 甲苯、氨、硫化氢、臭气浓度 | 危废暂存库内保持微负压防止废气逸散，收集的废气作为焚烧炉补风，引入焚烧炉焚烧处置。 | 同环评批复 | 连续排放 |

2.2-13   二期工程竣工验收期间焚烧废气监测结果(一期焚烧炉烟气处理装置出口)

| 监测日期 |  | 监测时间 | 流量Nm3/h | 污染物排放浓度mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 烟尘 | SO2 | NOx | CO | 氟化物 | HCl | 汞 | 镉 | 铅 | 砷+镍 | Cr+Sn+Sb+Cu+Mn |
| 2015年6月18日 |  | 11:00 | 17114 | 25.0 | 79 | 484 | 420.9 | 1.09 | 4.18 | 3.0×10-3 | 2.73×10-3 | 3.91×10-3 | 0.170 | 0.177 |
|  |  | 13:00 | 18153 | 21.7 | 75 | 486 | 432.7 | 1.11 | 4.08 | 9.0×10-4 | 2.84×10-3 | 0.053 | 0.164 | 0.353 |
|  |  | 15:00 | 18682 | 20.6 | 69 | 479 | 430.1 | 1.08 | 4.03 | 1.0×10-3 | 1.88×10-3 | 0.023 | 0.135 | 0.195 |
| 达标情况 |  |  | - | 达标 | 达标 | 达标 | 不达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表1标准 |  |  | - | 80 | 300 | 500 | 80 | 7.0 | 70 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 检出限 |  |  | - | - | - | - | 0.1 | 0.15 | 0.30 | 2.0×10-4 | 6.67×10-6 | 6.67×10-6 | 4.0×10-5 | 3.0×10-4 |
| 监测日期 | 监测时间 |  |  | 污染物排放速率kg/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | 烟尘 | SO2 | NOx | CO | 氟化物 | HCl | 汞 | 镉 | 铅 | 砷+镍 | Cr+Sn+Sb+Cu+Mn |
| 2015年6月18日 | 11:00 |  | - | 0.2 | 0.67 | 3.95 | 7.20 | 0.019 | 0.071 | 5.13×10-5 | 4.67×10-5 | 6.69×10-5 | 2.91×10-3 | 3.03×10-3 |
|  | 13:00 |  | - | 0.2 | 0.65 | 4.21 | 7.85 | 0.020 | 0.074 | 1.63×10-5 | 5.16×10-5 | 9.62×10-4 | 2.98×10-3 | 6.41×10-3 |
|  | 15:00 |  | - | 0.2 | 0.62 | 4.28 | 8.04 | 0.020 | 0.075 | 1.87×10-5 | 3.51×10-5 | 4.30×10-4 | 2.52×10-3 | 3.64×10-3 |
| 达标情况 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表1标准 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2-14 二期工程竣工验收期间焚烧废气监测结果(二期焚烧炉烟气处理装置出口)

| 监测日期 |  | 监测时间 | 流量Nm3/h | 污染物排放浓度mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 烟尘 | SO2 | NOx | CO | 氟化物 | HCl | 汞 | 镉 | 铅 | 砷+镍 | Cr+Sn+Sb+Cu+Mn |
| 2015年6月18日 |  | 11:00 | 15441 | 24.2 | 79 | 484 | 1360 | 1.19 | 3.17 | 7.0×10-4 | 1.83×10-3 | 0.022 | 0.107 | 0.218 |
|  |  | 13:00 | 15707 | 26.0 | 73 | 465 | 1381 | 1.22 | 3.34 | 5.0×10-4 | 1.45×10-3 | 0.017 | 0.113 | 0.252 |
|  |  | 15:00 | 19536 | 24.3 | 77 | 488 | 1379 | 1.17 | 3.29 | 1.1×10-3 | 2.65×10-3 | 0.031 | 0.162 | 0.327 |
| 2015年6月19日 |  | 11:00 | 19628 | 22.1 | 73 | 482 | 1155 | 1.18 | 3.06 | 5.0×10-4 | 4.32×10-3 | 0.078 | 0.205 | 0.743 |
|  |  | 13:00 | 20278 | 20.5 | 73 | 488 | 1382 | 1.21 | 2.98 | 9.0×10-4 | 3.89×10-3 | 0.070 | 0.194 | 0.717 |
|  |  | 15:00 | 21608 | 26.4 | 75 | 486 | 74.7 | 1.16 | 3.10 | 4.0×10-4 | 5.04×10-3 | 0.090 | 0.216 | 0.721 |
| 达标情况 |  |  | - | 达标 | 达标 | 达标 | 不达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表1标准 |  |  | - | 80 | 300 | 500 | 80 | 7.0 | 70 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 检出限 |  |  | - | - | - | - | 0.1 | 0.15 | 0.30 | 2.0×10-4 | 6.67×10-6 | 6.67×10-6 | 4.0×10-5 | 3.0×10-4 |
| 监测日期 | 监测时间 |  |  | 污染物排放速率kg/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | 烟尘 | SO2 | NOx | CO | 氟化物 | HCl | 汞 | 镉 | 铅 | 砷+镍 | Cr+Sn+Sb+Cu+Mn |
| 2015年6月18日 | 11:00 |  | - | 0.2 | 0.59 | 3.57 | 21.01 | 0.018 | 0.071 | 1.08×10-5 | 2.83×10-5 | 3.40×10-4 | 1.65×10-3 | 3.37×10-3 |
|  | 13:00 |  | - | 0.2 | 0.55 | 3.49 | 21.69 | 0.019 | 0.052 | 0.79×10-5 | 2.28×10-5 | 2.67×10-4 | 1.77×10-3 | 3.96×10-3 |
|  | 15:00 |  | - | 0.2 | 0.72 | 4.55 | 26.93 | 0.023 | 0.064 | 2.15×10-5 | 5.18×10-5 | 6.06×10-4 | 3.16×10-3 | 6.39×10-3 |
| 2015年6月19日 | 11:00 |  |  | 0.2 | 0.66 | 4.32 | 22.67 | 0.023 | 0.071 | 0.98×10-5 | 8.48×10-5 | 1.53×10-3 | 4.02×10-3 | 0.0146 |
|  | 13:00 |  |  | 0.2 | 0.77 | 5.15 | 28.01 | 0.024 | 0.060 | 1.83×10-5 | 7.89×10-5 | 1.42×10-3 | 3.93×10-3 | 0.0145 |
|  | 15:00 |  |  | 0.2 | 0.78 | 5.01 | 1.61 | 0.025 | 0.067 | 0.86×10-5 | 1.09×10-4 | 1.94×10-3 | 4.67×10-3 | 0.0156 |
| 达标情况 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表1标准 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2-15  二期工程竣工验收期间无组织废气监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 监测时段 | 臭气浓度（无量纲） | 气压（hPa） | 气温（℃） | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月18日 | 监控1#点 | 9:00 | 14 | 1009 | 27.0 | NE |
|  |  | 11:00 | 11 | 1009 | 29.0 | NE |
|  |  | 13:00 | 13 | 1009 | 30.5 | NE |
|  | 监控2#点 | 9:00 | 12 | 1009 | 27.0 | NE |
|  |  | 11:00 | 13 | 1009 | 29.0 | NE |
|  |  | 13:00 | 13 | 1009 | 30.5 | NE |
|  | 监控3#点 | 9:00 | 12 | 1009 | 27.0 | NE |
|  |  | 11:00 | 13 | 1009 | 29.0 | NE |
|  |  | 13:00 | 15 | 1009 | 30.5 | NE |
|  | 监控4#点 | 9:00 | 14 | 1009 | 27.0 | NE |
|  |  | 11:00 | 14 | 1009 | 29.0 | NE |
|  |  | 13:00 | 14 | 1009 | 30.5 | NE |
| 6月19日 | 监控1#点 | 9:00 | 16 | 1009 | 26.0 | N |
|  |  | 11:00 | 15 | 1009 | 27.5 | N |
|  |  | 13:00 | 15 | 1009 | 29.5 | N |
|  | 监控2#点 | 9:00 | 17 | 1009 | 26.0 | N |
|  |  | 11:00 | 17 | 1009 | 27.5 | N |
|  |  | 13:00 | 16 | 1009 | 29.5 | N |
|  | 监控3#点 | 9:00 | 15 | 1009 | 26.0 | N |
|  |  | 11:00 | 16 | 1009 | 27.5 | N |
|  |  | 13:00 | 17 | 1009 | 29.5 | N |
|  | 监控4#点 | 9:00 | 15 | 1009 | 26.0 | N |
|  |  | 11:00 | 16 | 1009 | 27.5 | N |
|  |  | 13:00 | 17 | 1009 | 29.5 | N |
| 标准值 |  |  | 20 | - | - | - |
| 是否达标 |  |  | 达标 | - | - | - |

2.2-16  二期工程竣工验收期间废气复测结果(一期焚烧炉烟气复测)

| 监测日期 | 监测时间 | 流量Nm3/h | 污染物排放浓度mg/m3 |  | 污染物排放速率kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 烟尘 | CO | 烟尘 | CO |
| 2015年7月23日 | 11:00 | 16090 | 7.1 | 2.5 | 0.1 | 0.040 |
|  | 13:00 | 15577 | 7.4 | 21.2 | 0.1 | 0.33 |
|  | 15:00 | 15792 | 7.3 | 45.9 | 0.1 | 0.72 |
| 达标情况 |  | - | 达标 | 达标 | - | - |
| 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表1标准 |  | - | 80 | 80 | - | - |
| 检出限 |  | - | - | 0.1 | - | - |

2.2-17  二期工程竣工验收期间废气复测结果(二期焚烧炉烟气复测)

| 监测日期 | 监测时间 | 流量Nm3/h | 污染物排放浓度mg/m3 |  | 污染物排放速率kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 烟尘 | CO | 烟尘 | CO |
| 2015年7月23日 | 11:00 | 16118 | 6.7 | 32.1 | 0.1 | 0.52 |
|  | 13:00 | 15819 | 7.6 | 4.3 | 0.1 | 0.068 |
|  | 15:00 | 15470 | 7.0 | 25.5 | 0.1 | 0.39 |
| 2015年7月24日 | 11:00 | 15683 | 7.6 | 20.2 | 0.1 | 0.32 |
|  | 13:00 | 15939 | 7.6 | 1.7 | 0.1 | 0.027 |
|  | 15:00 | 15459 | 7.3 | 3.0 | 0.1 | 0.046 |
| 达标情况 |  | - | 达标 | 达标 | - | - |
| 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表1标准 |  | - | 80 | 80 | - | - |
| 检出限 |  | - | - | 0.1 | - | - |

(2)废水治理措施落实及竣工环保验收情况

制水废水、蒸发析盐冷凝水回用于地面、车辆冲洗，其他废水主要有洗车、车间地面冲洗水、除盐水制备系统酸碱废水、初期雨水和生活污水，均利用厂区已建污水处理站处理，采用“调节+沉淀+消毒”处理工艺，处理规模50吨/天。二期工程增设高盐废水蒸发设备，设备清单详见表2.2-18。

表2.2-18  二效蒸发设备清单

| 序号 | 名称 | 规格与参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理量 | 25t/d |
| 2 | 蒸发量 | 1 t/h |
| 3 | 加热面积 | ~20m2 |
| 4 | 蒸汽耗量 | 2200kg/h |
| 5 | 功率 | ~22kw |
| 6 | 冷却水进水温度 | 25℃~35℃ |
| 7 | 冷却水出水温度 | 35℃~40℃ |
| 8 | 冷却塔配置 | 100t |
| 9 | 蒸汽压力 | 0.3~0.5Mpa（饱和蒸汽） |

结合赛科二期工程环评、修编及验收监测报告，二期工程竣工环保验收监测期间废水治理措施建设情况详见表2.2-19。

表2.2-19  二期工程竣工环保验收监测期间废水治理措施建设情况

| 序号 | 类别 | 排放源 |  | 污染物 | 处理方式 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 二期工程竣工环保验收期间实际建设 |  |
| 1 | 生活污水 | 职工 生活 |  | COD、氨氮、总磷 | 厂区污水处理站调节、中和、沉淀、消毒 | 同环评批复 | 园区污水处 理厂 |
| 2 | 初期雨水 | 初期雨水 |  | COD、SS |  |  |  |
| 3 | 一期二期生产废水 | 车间地面冲洗水 |  | COD、SS、石油类、总铅、总铬、粪大肠菌群 |  |  |  |
|  |  | 洗车用水 |  |  |  |  |  |
|  |  | 除盐水制备系统 | 酸碱废水 | COD、盐分 |  |  |  |
|  |  |  | 反冲洗用水 | COD、SS | 回用于车辆清洗 | 同环评批复 | / |
| 4 | 洗涤废水 | 二次洗涤 |  | COD、SS、盐分 | 蒸发析盐，回用于本项目 | 同环评 | / |
|  |  | 一期项目洗涤除雾废水 |  |  |  |  |  |
| 5 | 渗滤液 | 垃圾渗滤液 |  | COD、SS | 本项目焚烧 | 同环评 | / |

注：二期工程竣工环保验收期间，原一期工程环评及验收材料提及的赛科污水处理厂已纳入园区污水处理厂，赛科公司废水需在厂区内预处理达到园区污水处理厂接管标准方可排入园区污水管网。

2015年6月18日至6月19日，赛科公司开展了二期工程竣工环保验收监测工作，二期工程竣工环保验收废水监测结果表明，赛科公司污水处理站出水各污染物排放浓度均符合园区污水处理厂接管标准。监测结果详见表2.2-20、2.2-21。

表2.2-20   二期工程竣工环保验收废水监测结果一览表(6.18)  单位(mg/L)

| 采样位置 | 时间 | 水量 | pH | CODCr | SS | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 总铅 | 总铬 | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进口（中和池） | 9:00 | - | 7.51 | 168 | 26 | 2.38 | 0.12 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 3050 |
|  | 11:00 |  | 7.36 | 158 | 23 | 2.09 | 0.14 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 3030 |
|  | 13:00 |  | 7.52 | 144 | 30 | 3.49 | 0.14 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 3100 |
|  | 15:00 |  | 7.45 | 154 | 32 | 2.55 | 0.12 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 3080 |
|  | 日均值 | - | 7.36-7.51 | 156 | 28 | 2.63 | 0.13 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 3065 |
| 总排口 | 9:00 | - | 7.53 | 87.6 | 16 | 1.90 | 0.07 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 2490 |
|  | 11:00 |  | 7.43 | 84.3 | 13 | 1.97 | 0.08 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 2470 |
|  | 13:00 |  | 7.25 | 80.1 | 18 | 1.93 | 0.06 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 2510 |
|  | 15:00 |  | 7.41 | 82.4 | 15 | 1.92 | 0.05 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 2500 |
|  | 日均值 | 20m3/d | 7.25-7.53 | 83.6 | 15 | 1.93 | 0.06 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 2492 |
| 标准值 |  |  | 6-9 | 1000 | 600 | 40 | 1 | 20 | - | - | 8000 |
| 是否达标 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 检出限 |  |  |  | 10.0 | - | - | - | - | 0.029 | 0.022 | - |
| 备注：pH值及NH3-N、石油类、SS、TP、全盐量由灌南县环境监测站提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.2-21  二期工程竣工环保验收废水监测结果一览表(6.19)   单位(mg/L)

| 采样位置 | 时间 | 水量 | pH | CODCr | SS | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 总铅 | 总铬 | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进口（中和池） | 9:00 | - | 7.27 | 188 | 28 | 2.32 | 0.14 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 3050 |
|  | 11:00 |  | 7.31 | 181 | 20 | 2.02 | 0.16 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 3020 |
|  | 13:00 |  | 7.35 | 168 | 31 | 3.15 | 0.13 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 3100 |
|  | 15:00 |  | 7.41 | 175 | 34 | 2.09 | 0.13 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 3080 |
|  | 日均值 | - | 7.27-7.41 | 178 | 21 | 2.39 | 0.14 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 3062 |
| 总排口 | 9:00 | - | 7.24 | 93.3 | 14 | 1.97 | 0.06 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 24900 |
|  | 11:00 |  | 7.34 | 90.2 | 14 | 1.92 | 0.05 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 24700 |
|  | 13:00 |  | 7.33 | 85.5 | 19 | 1.96 | 0.08 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 25100 |
|  | 15:00 |  | 7.26 | 91.0 | 16 | 1.93 | 0.07 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 2500 |
|  | 日均值 | 20m3/d | 7.24-7.34 | 90.0 | 16 | 1.94 | 0.06 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 2492 |
| 标准值 |  |  | 6-9 | 1000 | 600 | 40 | 1 | 20 | - | - | 8000 |
| 是否达标 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 检出限 |  |  | - | 10.0 | - | - | - | - | 0.029 | 0.022 | - |
| 备注：pH值及NH3-N、石油类、SS、TP、全盐量由灌南县环境监测站提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(3)噪声治理措施落实及竣工环保验收情况

结合赛科二期工程环评、修编及验收监测报告，二期工程验收监测期间噪声治理措施建设情况详见表2.2-22。

表2.2-22   二期工程验收监测期间噪声治理措施建设情况

| 噪声源 | 噪声值 dB(A) | 数量 （台） | 距最近厂界距离 | 防治措施 | 二期工程竣工环保验收期间实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电抓斗 | 90 | 2 | >35m | 选低噪声设备、加装隔声罩、消声器、车间隔音等 | 按环评要求建设 |
| 鼓风机 | 95 | 3 |  |  |  |
| 引风机 | 85 | 1 |  |  |  |
| 空压机 | 95 | 1 |  |  |  |
| 除尘机械 | 85 | 2 |  |  |  |
| 破碎机 | 60 | 1 |  |  |  |
| 真空泵 | 80 | 1 |  |  |  |
| 循环水泵 | 85 | 4 | >20m |  |  |

二期工程竣工环保验收噪声监测结果详见表2.2-23，监测结果表明，二期工程验收监测期间，厂界噪声监测点的昼、夜等效连续A声级均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

表2.2-23  二期工程竣工环保验收噪声监测结果一览表

| 监测点位 | 2015.6.18 |  | 2015.6.19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| 1 | 53.1 | 45.1 | 52.9 | 47.7 |
| 2 | 53.4 | 48.5 | 6.6 | 47.3 |
| 3 | 56.1 | 48.4 | 56.0 | 47.2 |
| 4 | 54.6 | 44.7 | 54.8 | 46.7 |
| 5 | 56.0 | 46.2 | 55.7 | 47.4 |
| 6 | 52.8 | 45.4 | 54.4 | 43.6 |
| 7 | 54.8 | 45.3 | 57.2 | 47.2 |
| 8 | 54.6 | 45.1 | 54.7 | 42.7 |
| 标准值 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

(4)固废治理措施落实及竣工环保验收情况

结合赛科公司二期工程环评、修编及验收监测报告，厂内设置危废暂存库2座(占地面积分别为1237m2、830m2)，灰渣库1座(占地面积921.7m2)，设置罐区一个(占地面积为495.89m2)。焚烧炉渣、飞灰委托光大环保(宿迁)固废处置有限公司安全填埋处置，污水站污泥、渗滤液等进危废焚烧炉焚烧处置，生活垃圾交由园区环卫统一收集处理。

(5)污染物排放总量核算

二期工程竣工环保验收污染物总量核算详见表2.2-24、2.2-25、2.2-26。二期工程接管废水量及各污染因子均符合环评批复总量控制要求。废气中各污染因子排放总量均符合环评批复的总量控制要求。

表2.2-24  二期工程竣工环保验收废水污染物总量核算一览表

| 类别 | 污染物 | 日均排放浓度（mg/L）平均值 | 废水排放量（t/d） | 实际年运行时间（天） | 实际年排放量 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | - | 20 | 300 | 6000 |
|  | CODcr | 86.8 |  |  | 0.52 |
|  | SS | 16 |  |  | 0.096 |
|  | 氨氮 | 1.94 |  |  | 0.012 |
|  | 总磷 | 0.06 |  |  | 3.60×10-4 |
|  | 石油类 | 0.12 |  |  | 7.20×10-4 |
|  | 总铅 | ≤0.029 |  |  | ≤1.74×10-4 |
|  | 总铬 | ≤0.022 |  |  | ≤1.32×10-4 |

表2.2-25  二期工程竣工环保验收废水污染物总量与控制指标对照

| 类别 | 污染物 | 年排放量（吨/年） | 技改后全厂总量控制指标（吨/年） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 6000 | 7068 | 达标 |
|  | CODcr | 0.52 | 2.446 | 达标 |
|  | SS | 0.096 | 2.015 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.012 | 0.064 | 达标 |
|  | 总磷 | 3.60×10-4 | 0.0014 | 达标 |
|  | 石油类 | 7.20×10-4 | 0.026 | 达标 |
|  | 总铅 | ≤1.74×10-4 | 0.0003 | 达标 |
|  | 总铬 | ≤1.32×10-4 | 0.00053 | 达标 |

表2.2-26 二期工程竣工环保验收废气污染物总量核算一览表

| 序号 | 污染物 | 本项目年排放量（t/a） | 本项目总量控制指标（t/a） | 达标 情况 | 全厂年排放量 （t/a） | 全厂总量控制指标（t/a） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 3.264 | 4.665 | 达标 | 6.384 | 10.635 | 达标 |
| 2 | 氮氧化物 | 20.88 | 23.75 | 达标 | 40.8 | 52.17 | 达标 |
| 3 | 烟尘 | 0.48 | 0.819 | 达标 | 0.96 | 1.109 | 达标 |
| 4 | 氯化氢 | 0.307 | 1.814 | 达标 | 0.657 | 5.794 | 达标 |
| 5 | 一氧化碳 | 1.104 | 4.15 | 达标 | 2.832 | 8.7 | 达标 |
| 6 | 氟化氢 | 0.1056 | 0.181 | 达标 | 0.2016 | 0.203 | 达标 |
| 7 | 汞 | 0.00006 | 0.0052 | 达标 | 0.00020 | 0.0052 | 达标 |
| 8 | 铅 | 0.0049 | 0.0518 | 达标 | 0.0072 | 0.0522 | 达标 |
| 9 | 镉 | 0.0003 | 0.0052 | 达标 | 0.00051 | 0.0052 | 达标 |
| 10 | 砷+镍 | 0.01536 | 0.0518 | 达标 | 0.0288 | 0.0624 | 达标 |
| 11 | Cr+Sn+Sb+ Cu+Mn | 0.04675 | 0.207 | 达标 | 0.06768 | 0.2142 | 达标 |

(6)土壤、地下水环境保护措施落实情况

厂区内焚烧装置区、焚烧车间、料坑、危废暂存库、灰渣暂存库、废液罐区、污水处理装置区均为重点防渗单元，均按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求开展防渗措施。

(7)二期工程环评批复要求落实情况

结合二期工程环评、修编及验收监测报告，二期工程竣工验收期间，环评批复要求落实情况详见表2.2-27。

表2.2-27  一期工程环评批复要求落实情况一览表

| 序号 | 对修编报告的批复落实情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 检查内容 | 执行情况 |
| 1 | 根据“修编报告”结论、专家技术咨询意见及连云港市环境保护咨询中心技术评估意见，从环保角度，原则同意你公司对9000吨/年危险废物焚烧（二期）技改项目在符合相关化工生产、危废及安全管理要求、清洁生产要求、污染治理设施和风险防范措施落实到位的基础上，项目建设中主要构筑物、平面布置、公辅工程、工艺设备、“三废”处理措施等按“修编报告”内容对项目进行调整： 1、新增900平方的灰渣库存及危废库各一座及50立方的废盐水储罐一个，同时对总平面布置进行优化。 2、项目变更后，焚烧炉尾气采用“焚烧尾气急冷塔+干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+引风机+一级洗涤+二级洗涤”装置处理，污染物达《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表3中标准，由35米高1#排气筒排放。尾气净化系统发生故障时，焚烧炉尾气由新增的二燃室的紧急排放烟囱（3#排气筒）排放。 3、变更后焚烧炉尾气洗涤废水采用“双效蒸发析盐”处理，冷凝水回用于洗车。 4、变更后项目产生的焚烧残渣、水处理残渣、飞灰总产生量增加至1829.35吨/年，送至光大环保（连云港）固废处置有限公司进行安全填埋。 | 已按要求落实。 |
| 2 | 调整后，大气污染物排放总量核减为： 本项目：二氧化硫≤4.665t/a、氮氧化物≤23.75t/a、烟尘≤0.819t/a、氯化氢≤1.814t/a、一氧化碳≤4.15t/a、氟化氢≤0.181t/a、汞≤0.0052t/a、铅≤0.0518t/a、镉≤0.0052t/a、砷+镍≤0.0518t/a、Cr+Sn+Sb+Cu+Mn≤0.207t/a、二噁英≤0.0285g/a； 项目建成后全厂：二氧化硫≤10.635t/a、氮氧化物≤52.17t/a、烟尘≤1.109t/a、氯化氢≤5.794t/a、一氧化碳≤8.7t/a、氟化氢≤0.203t/a、汞≤0.0052t/a、铅≤0.0522t/a、镉≤0.0052t/a、砷+镍≤0.0624t/a、Cr+Sn+Sb+Cu+Mn≤0.2142t/a、二噁英≤0.0393g/a。 | 大气污染物实际排放总量为： 本项目：二氧化硫3.264t/a、氮氧化物20.88t/a、烟尘0.48t/a、氯化氢0.307t/a、一氧化碳1.104t/a、氟化氢0.1056t/a、汞0.00006t/a、铅0.0049t/a、镉0.0003t/a、砷+镍0.01536t/a、Cr+Sn+Sb+Cu+Mn 0.04675t/a； 项目建成后全厂：二氧化硫6.384t/a、氮氧化物40.8t/a、烟尘0.96t/a、氯化氢0.657t/a、一氧化碳2.832t/a、氟化氢0.2016t/a、汞0.0002t/a、铅0.0072t/a、镉0.00051t/a、砷+镍0.0288t/a、Cr+Sn+Sb+Cu+Mn 0.06768t/a。 |
| 3 | 除“修编报告”所涉内容外，项目原有环评文件及批复（连环审[2014]28号）中其它要求不得改变。 | 已按要求落实。 |
| 4 | “修编报告”、本批复及原环评报告、批复（连环审[2014]28号）共同作为项目核准试生产、“三同时”验收的依据。 | 已按要求落实。 |
| 5 | 请灌南县环保局加强监管，如出现相关污染物不能稳定达标排放或对周围环境造成严重影响时，及时上报。 | 已按要求落实。 |
| 序号 | 对原环评批复落实情况 |  |
|  | 检查内容 | 执行情况 |
| 1 | 必须严格按照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）和《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T176-2005）要求，建设焚烧处置等设施。 | 已按要求落实。 |
| 2 | 按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”的原则设计建设厂区给排水系统，严禁生活废水、冲洗废水混入清下水管网。采取适当有效的污水预处理措施，并加强废水水质监控，确保各类废水水质满足园区污水处理厂接管要求后，通过明管接入集中处理。 | 已按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”要求建设了厂区排水系统，生产废水、生活污水、初期雨水经厂区预处理设施处理后达到园区污水处理厂接管标准，通过明管接入园区污水处理厂集中处理。 |
| 3 | 落实《报告书》提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。排气筒高度不得低于《报告书》所列。进一步优化焚烧炉烟气处理方案，强化焚烧过程监控，提高二噁英等污染物的去除率。焚烧炉大气污染物排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中表3限值要求，无组织废气甲苯排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。项目废气处理方案须由有资质单位设计、施工。 | 按环评及批复要求，焚烧尾气经“急冷塔+干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+引风机+一级洗涤+二级洗涤”组合工艺处理后，经35m排气筒达标排放，废气处理工艺由北京机电院高技术股份有限公司设计、施工。 焚烧炉出口的烟尘、CO、SO2、HF、HCl、NOX，汞及其化合物，镉及其化合物，砷、镍及化合物，铅及其化合物，铬、锡、锑、铜、锰及其化合物的浓度均达到《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表3标准。 |
| 4 | 选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类区标准要求。 |
| 5 | 严格按照国家和地方有关规定，对本项目产生的固体废物进行分类收集、贮存和处置。危险废物须委托有资质单位安全处置、利用。所有危险废物贮运必须严格执行交换转移审批制度，加强对危险废物运输过程及外协处置、利用单位的跟踪、检查，防止产生二次污染。厂内危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 | 危险废物焚烧残渣、飞灰送至光大环保（宿迁）固废处置有限公司进行安全填埋，废水处理污泥、原料危险废物产生的渗滤液送项目焚烧炉焚烧，生活垃圾交当地环卫部门处理。 厂内危险废物暂存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 |
| 6 | 加强施工期和营运期的环境管理，落实风险防范措施，防止生产过程、储运过程及污染治理设施事故发生。事故应急预案需定期演练。正常生产时事故废水池不应存放废水。 | 已建设1座300m3容量的初期雨水收集池和1座300m3事故应急池，并制定了公司《环境风险应急预案》。 |
| 7 | 主生产区地面、厂区废水预处理系统、事故废水池、消防废水池、危废暂存场须采取严格完善的防渗措施，防止渗漏污染土壤及地下水。 | 主生产区地面、厂区废水预处理系统、事故废水池、消防废水池、危废暂存场的防渗措施已建设完善。 |
| 8 | 项目需设置400米的卫生防护距离，该范围内现无居民点等环境敏感目标，今后也不得新建各类环境敏感目标。 | 满足卫生防护距离要求。 |
| 9 | 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，废气排气筒应合理设置采样口、采样监测平台。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规[2011]1号）及《关于进一步加强全省危险废物焚烧处置设施在线监控的通知》（苏环办【2012】5号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施，并于环保部门实施联网。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。 | 废水设置规范化排口，排污口设置标识牌、污水接管口安装了流量计、COD在线仪。 焚烧烟气中烟尘、CO、SO2、NO2等污染因子的在线监测装置已经配备，并与省环保厅联网。 |
| 10 | 做好厂区绿化工作，厂界外应设置足够宽度绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。 | 厂区面积30011m2,绿化面积6000m2。 |
| 11 | 收集和处置的危险废物种类不得超出《报告书》中规定的类别。 | 经核实，已按要求落实。 |
|  | - 项目实施后，本项目主要污染物年排放总量初步核定为： （一）水污染物（接管考核量）： 本项目：废水量≤3042m3/a、COD≤1.056t/a、SS≤0.885t/a、氨氮≤0.016t/a、总磷≤0.001t/a、石油类≤0.013t/a、总铅≤0.0003t/a、总铬≤0.00053t/a； 项目建成后全厂：废水量≤7068m3/a、COD≤2.446t/a、SS≤2.015t/a、氨氮≤0.064t/a、总磷≤0.0014t/a、石油类≤0.026t/a、总铅≤0.0003t/a、总铬≤0.00053t/a。 （二）大气污染物： 本项目：二氧化硫≤5.184t/a、氮氧化物≤26.389t/a、烟尘≤0.91t/a、氯化氢≤2.016t/a、一氧化碳≤4.61t/a、氟化氢≤0.2015t/a、汞≤0.0058t/a、铅≤0.0576t/a、镉≤0.0058t/a、砷+镍≤0.0576t/a、Cr+Sn+Sb+Cu+Mn≤0.2304t/a； 项目建成后全厂：二氧化硫≤11.154t/a、氮氧化物≤54.809t/a、烟尘≤1.2t/a、氯化氢≤5.996t/a、一氧化碳≤9.16t/a、氟化氢≤0.2235t/a、汞≤0.0058t/a、铅≤0.058t/a、镉≤0.0058t/a、砷+镍≤0.0862t/a、Cr+Sn+Sb+Cu+Mn≤0.2376t/a。 3、固体废物：全部综合利用或安全处置。 | （一）水污染物（接管考核量）： 全厂废水实际排放量为6000m3/a、CODcr 0.52t/a、SS 0.096t/a、氨氮0.012t/a、总磷3.60×10-4t/a、石油类7.2×10-4t/a、总铅1.74×10-4t/a、总铬1.32×10-4t/a。 （二）大气污染物：见修编批复落实情况。 3、固体废物：全部综合利用或安全处置。 |
| 11 | 项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须向我局书面提交试运行申请，经检查同意后方可进行试运行。在项目试运行期间，必须按规定程序向我局申请环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入试运行。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。 | 按要求落实。 |
| 12 | 项目建设期间的环境现场监督管理由灌南县环保局负责，市环境监察局负责不定期抽查。实施全过程环境监理。按照环保部批复的《江苏省建设项目环境监理工作方案》及相关要求，本项目须委托有相应资质、经遴选确定的环境监理单位开展工作，并作为项目开工、试运营与竣工环保验收的前提条件。 | 环境监理工作有连云港市环境科学研究所负责，环境现场监督管理由灌南县环保局负责，连云港市环境监察局负责抽查。 |
| 13 | 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。 | 按环评批复要求建设。 |

2.2.3二期工程竣工环保验收后厂区变化情况

(1)主要变化内容

赛科公司一期进入试生产阶段至2013年7月8日(一期建设项目竣工环保验收)，共计焚烧危废5012.947吨，以焚烧处置江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司、江苏华尔化工有限公司及江苏道博化工有限公司蒸馏残渣为主，平均出渣率约6.13%，与一期环评预测出渣量基本吻合。自2013年一期验收至二期验收(2013年7月8日至2015年底)共焚烧处置危废9521.29吨，出渣总计1099.71吨，出渣率在11.55%左右，与二期建设项目环评、修编预测出渣量基本一致。与2013年相比，随着产能扩大，危废接收范围扩大至亚邦旗下其他相关企业，所收危废的品种增多，灰分占比增加，导致出渣率上升。2015年底验收之后，特别是2016年1月至10月一期、二期两套焚烧设施正常运行后，危废接收范围进一步扩大至连云港市范围，包括灌云临港产业区、连云港经济技术开发区、赣榆区、东海县等。统计公司2016年1月至10月实际生产情况，出渣率进一步上升，平均至35.4%左右。

另外，焚烧残渣采用水冷式出渣方式，危废在回转窑内焚烧后产生的高温残渣落入水槽后由出渣机带出装入吨包，经水冷却后的焚烧残渣含水率在30%左右，为了便于焚烧残渣减量化及安全处置，赛科公司于二期工程竣工环保验收后增设了一套焚烧残渣干燥设备。干燥车间利用现有危废库改造(将现有危废库部分改造成为烘干车间，占地面积约295.5平方米)。

《国家危险废物名录(2016版)》于2016年8月1日实施，赛科公司危废焚烧处置类别进行了相应调整，调整后，赛科公司危废焚烧处置类别包括：

医药废物（HW02），废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、表面处理废物（HW17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、无机氰化物废物（HW33）、废碱（HW35）、有机磷化物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）以及其他废物（HW49,不含900-044-49、900-045-49）。

针对上述二期工程竣工环保验收后变化部分，委托编制了《连云港市赛科废料处置有限公司固体废物整改专题报告》。

(2)变更后赛科公司焚烧残余物及其他固废产生情况

根据固废整改专题报告，赛科公司固体废物焚烧产生、处置情况详见表2.2-26。

表2.2-26  赛科公司固体废物产生、处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 归类 | 实际产生量t/a | 废物代码 | 处理方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧残渣 | 危险固废(含水率30%) | 6372 | HW18 772-003-18 | 委托有资质单位安全填埋 |
| 2 | 飞灰 | 危险废物 | 1270.8 | HW18 772-003-18 | 委托有资质单位安全填埋 |
| 3 | 水处理残渣 | 危险废物 | 360 | HW18 772-003-18 | 委托有资质单位安全填埋 |
| 4 | 废水处理产生的污泥 | 危险废物 | 32 | HW18 772-003-18 | 本项目焚烧 |
| 5 | 渗滤液 | 危险废物 | 0.3 | - | 本项目焚烧 |
| 6 | 废活性炭 | 危险废物 | 1.2 |  | 本项目焚烧 |
| 7 | 生活 垃圾 | 一般固废 | 25 | - | 环卫部门统一处理 |
| - | 合计 | - | 8061.3 | - | - |

(3)焚烧残渣干燥处理工艺

高温焚烧残渣经水冷却后取出，先通过磁选机将其中的废铁选出后，再经直径50mm的振动筛筛分，直径>50mm残渣同干燥后焚烧残渣合并委外填埋，直径≤50mm残渣进入干燥机干燥。

干燥机以蒸汽作为加热介质，轴端装有热介质导入导出的旋转接头。加热介质分为两路，分别进入干燥机壳体夹套和桨叶轴内腔，将器身和桨叶轴同时加热，以传导加热的方式对灰渣进行加热干燥。被干燥的灰渣由螺旋送料机定量地连续送入干燥机加料口，灰渣进入器身后，通过桨叶的转动使灰渣翻转、搅拌，不断更新加热界面，与器身和桨叶接触，被充分加热，使灰渣所含的表面水分蒸发。同时，灰渣随桨叶轴的旋转成螺旋轨迹向出料口方向输送，在输送中继续搅拌，使灰渣中渗出的水分继续蒸发。最后，干燥均匀的合格产品由出料口排出。

焚烧残渣干燥处理工艺流程详见图2.2-4。

图2.2-4  焚烧残渣干燥处理工艺流程

(4)焚烧残渣干燥处理主要设备

焚烧残渣干燥处理主要设备清单详见表2.2-27。

表2.2-27  焚烧残渣干燥处理主要设备一览表

| 序号 | 名称 |  |  | 规格及型号 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、加料出料系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 加料皮带输送器 |  |  | 2.2kw | 1台 | Q235 |
| 2 | 出料螺旋输送器 |  |  | U200mm 2.2kw | 1台 | Q235 |
| 二 | 干燥系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机上箱体 | 箱盖 |  | HZ-1000 | 1组 | Q235/4.0mm 保温外包1.5mmQ235 |
|  |  | 人孔 |  | Φ500mm | 2组 | Q235 |
|  |  | 排湿口 |  | Φ250mm | 1组 | Q235 |
|  |  | 进料口 |  | Φ400 mm | 1件 | Q235 |
| 2 | 主机下箱体 | 箱体 |  | HZ-1000 | 1组 | Q235/8mm |
|  |  | 夹套 |  | HZ-1000 | 1组 | Q235B/8mm |
|  |  | 加强筋板 |  | HZ-1000 | 1组 | Q235B/20mm |
|  |  | 保温材料 |  |  | 1组 | δ100mm岩棉 |
|  |  | 箱体外封 |  |  | 1组 | Q235/1.5mm 外喷漆 |
|  |  | 溢流板 |  |  | 1组 | Q235/10mm |
|  |  | 加强撑管 |  | Φ60x6mm | 1组 | Q235 |
|  |  | 下料口 |  | 600x400mm | 1组 | Q235/4.0mm |
|  |  | 蒸汽总管 |  | Φ60X5mm | 1组 | Q235组件 |
|  |  | 前后端盖 |  | HZ-1000 | 1组 | Q235/25mm |
| 3 | 主机机架 |  |  | 配套 | 1组 | 20#H钢 |
| 4 | 传动部分 | 传动主轴 |  | Φ273X25mm | 2组 | Q235 |
|  |  | 回水管 |  | Φ60X5mm | 2组 | Q235 |
|  |  | 桨叶片 |  |  | 2套 | Q235/8mm |
|  |  | 轴承座 |  | 配套 | 4组 | 焊接件 |
|  |  | 主轴轴承 |  | 配套 | 4只 | 组件 |
|  |  | 填料密封 |  | 配套 | 4组 | 四氟填料 |
|  |  | 主轴啮合齿轮 |  | M=12， | 2只 | 45#钢 |
|  |  | 传动齿轮 |  | M=12， | 1只 | 45#钢 |
|  |  | 过桥轴承 |  | 配套 | 2只 | 组件 |
|  |  | 轴承座 |  | 配套 | 2只 | 焊接件 |
|  |  | 电机 |  | 30KW | 1台 |  |
|  |  | 减速机 |  | ZSY-315-90 | 1台 | 国标 |
|  |  | 旋转接头 |  | 配套 | 2组 | 组件 |
|  |  | 排风管道 |  | Φ250 | 1件 | Q235 |
|  |  | 排湿风机 |  | 4-72 3kw | 1件 | Q235 |
| 三 | 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制柜 |  |  |  | 1台 | 碳钢，外喷漆处理 |
| 2 | 电器 |  | 正泰电器 |  | 1组 | 组件 |
| 3 | 变频器 |  | 上料与主机 |  | 2台 | 组件 |

(5)焚烧残渣干燥处理产排污分析

废铁：经磁选所得废铁可外售处理。

冷凝液：二噁英类物质非常稳定，熔点较高，极难溶于水，并且其合成温度为250～550℃区间，因此焚烧残渣经干燥机在100℃左右的温度下干燥，不会有二噁英类物质废气产生。冷凝液主要成份为水，可回用于高温残渣的冷却。

不凝气：根据对焚烧残渣检测结果可知，危险废物经该焚烧工艺焚烧充分，危险废物经1100℃高温焚烧过后，所含有机物均可被焚烧，因此对焚烧残渣采用干燥处理不会有低沸点的有机成份溢出。不凝气的主要成份为水蒸气和粉尘，可并入补气管进入焚烧炉二次焚烧。

(6)焚烧残渣干燥处理物料平衡

焚烧残渣干燥处理物料平衡详见图2.2-5。

图2.2-5  焚烧残渣干燥处理物料平衡图

2.2.4辅助燃料柴油改天然气项目环保措施落实及竣工环保验收情况

随着园区天然气管线铺设完成，赛科公司于2019年决定将焚烧炉辅助燃料柴油变更为天然气，不需要燃料储存并且可进一步减少污染物排放。赛科公司焚烧炉辅助燃料柴油改天然气项目环评于2019年4月获得连云港市环保局批复(连环表复[2019]6号)，2019年8月开始试运行，2019年12月完成了该项目竣工环保自主验收工作，结合该项目环评及验收报告，该项目环保措施落实及验收情况如下：

(1)主要污染源、污染物处理方式

主要污染源、污染物处理方式详见表2.2-28。

表2.2-28  主要污染源、污染物处理方式

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 处理措施 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |
| 废气 | 助燃系统燃烧废气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 燃烧废气与焚烧烟气经焚烧炉排气排放 | 燃烧废气与焚烧烟气经焚烧炉排气排放 | 高空排气筒排放 |
| 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 选用低噪声设备，采取减震、隔声等措施 | 选用低噪声设备，采取减震、隔声等措施 | - |

(2)竣工环保验收情况

2019年10月28日、29日，赛科公司开展了焚烧烟气(二氧化硫、氮氧化物、颗粒物)验收监测工作，废气监测结果详见表2.2-29，检测结果显示助燃系统改天然后，焚烧烟气相关污染物浓度满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)表3中最高允许排放浓度限值要求。

2019年11月19日、20日，赛科公司开展了油改气项目竣工环保验收噪声监测工作，监测结果详见表2.2-30，检测结果显示，厂界噪声昼、夜等效连续A声级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准。

表2.2-30 油改气项目竣工环保验收厂界噪声监测结果

| 监测 点位 | 等效连续A声级dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019.11.19 |  | 2019.11.20 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#厂界南 | 46.9 | 41.3 | 50.6 | 42.8 |
| 2#厂界东 | 63.5 | 45.8 | 55.9 | 45.8 |
| 3#厂界北 | 56.7 | 49.1 | 51.5 | 47.3 |
| 4#厂界西 | 42.2 | 46.7 | 49.3 | 44.8 |
| 3类区标准限值 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表2.2-29  有组织废气监测结果一览表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 废气流量Nm3/h | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 低浓度颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实测浓度mg/m3 | 折算浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 实测浓度mg/m3 | 折算浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 实测浓度mg/m3 | 折算浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |
| 1#焚烧炉采样口 | 2019-10-28 | 第一次 | 8671 | ND | ND | <0.026 | 84 | 179 | 0.728 | 6.8 | 14.5 | 0.059 |
|  |  | 第二次 | 9198 | ND | ND | <0.028 | 137 | 236 | 1.26 | 6.3 | 10.9 | 0.058 |
|  |  | 第三次 | 8049 | ND | ND | <0.024 | 84 | 106 | 0.676 | 7.2 | 9.1 | 0.058 |
|  | 2019-10-29 | 第一次 | 8466 | ND | ND | <0.025 | 110 | 143 | 0.931 | 6.9 | 9.0 | 0.058 |
|  |  | 第二次 | 7959 | ND | ND | <0.024 | 86 | 113 | 0.684 | 7.0 | 9.2 | 0.056 |
|  |  | 第三次 | 8021 | ND | ND | <0.024 | 86 | 112 | 0.690 | 6.5 | 8.4 | 0.052 |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 |  |  | - |  |  | 达标 |  |  |
| 2#焚烧炉采样口 | 2019-10-28 | 第一次 | 20441 | 39 | 66 | 0.797 | 80 | 136 | 1.64 | 4.1 | 6.9 | 0.084 |
|  |  | 第二次 | 17716 | 37 | 63 | 0.655 | 96 | 163 | 1.70 | 5.0 | 8.5 | 0.086 |
|  |  | 第三次 | 19297 | 42 | 70 | 0.810 | 111 | 185 | 2.14 | 4.4 | 7.3 | 0.085 |
|  | 2019-10-29 | 第一次 | 20372 | 45 | 76 | 0.917 | 110 | 186 | 2.24 | 4.3 | 7.3 | 0.088 |
|  |  | 第二次 | 20883 | 39 | 67 | 0.814 | 110 | 190 | 2.30 | 4.1 | 7.1 | 0.086 |
|  |  | 第三次 | 20847 | 42 | 72 | 0.876 | 109 | 188 | 2.27 | 4.0 | 6.9 | 0.083 |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 |  |  | - |  |  | 达标 |  |  |
| 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表3相关标准 |  |  |  | 300 |  | - | 500 |  | - | 80 |  | - |

(3)污染物排放总量核算

项目助燃系统燃料天然气替代轻质柴油，减少了废气污染物排放，油改气后相关污染物排放总量详见表2.2-31，总量控制指标对比详见表2.2-32。

表2.2-31  油改气后相关污染物排放总量

| 污染物 | 废气来源 | 排放速率（kg/h） 平均值 | 实际年 排气时间（h） | 实际年排放量 （吨/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 1#焚烧炉 | 0.025 | 7200 | 0.18 | 合计 | 6.03 |
|  | 2#焚烧炉 | 0.812 | 7200 | 5.85 |  |  |
| 氮氧化物 | 1#焚烧炉 | 0.828 | 7200 | 5.96 | 合计 | 20.71 |
|  | 2#焚烧炉 | 2.048 | 7200 | 14.75 |  |  |
| 烟尘 | 1#焚烧炉 | 0.057 | 7200 | 0.41 | 合计 | 1.02 |
|  | 2#焚烧炉 | 0.085 | 7200 | 0.61 |  |  |

表2.2-32  废气污染物排放总量与控制指标对比

| 序号 | 污染物 | 实际年排放量（t/a） | 本项目总量控制指标（t/a） | 全厂总量控制指标（t/a） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 6.03 | 0.008 | 10.627 | 达标 |
| 2 | 氮氧化物 | 20.71 | 0.048 | 52.122 | 达标 |
| 3 | 烟尘 | 1.02 | 0.019 | 1.09 | 达标 |

(4)油改气工程环评批复要求落实情况

结合油改气工程环评及验收监测报告，油改气工程竣工环保验收期间，环评批复要求落实情况详见表2.2-33。

表2.2-33  油改气工程环评批复要求落实情况

| 序号 | 环评批复 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量和排放量。 | 项目采用清洁能源天然气作为助燃系统燃料，符合清洁生产要求。 |
| 2 | 本项目产生的二氧化硫、氮氧化物、烟尘等废气与危废焚烧产生的烟气一起通过35m高排气筒排放。本项目废气执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表3中相应标准。 | 助燃系统产生的废气与危废焚烧产生的废气经同一排气筒排放。 |
| 3 | 按“清污分流、雨污分流、一水多用、分质处理”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。 | 厂区按照“清污分流、雨污分流”设计、建设。本项目无新增废水产生。 |
| 4 | 应选用低噪声设备，并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的3类标准。 | 选用低噪声设备，并采用厂房隔声、减震等降噪措施。 |
| 5 | 按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。 | 厂区产生的各类固废按照要求进行收集、处置和综合利用。本项目无新增固废产生。 |
| 6 | 加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案。 | 项目已落实报告表中提出的风险防范措施，并完善了厂区应急预案。 |
| 7 | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定设置各类排污口和标志。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规［2011］1号）要求建设、安装自动监控设备及其配套设施。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。 | 本项目不新增排口，利用厂区现有排污口。厂区排污口及标识牌等按照相关要求设置。 |

2.3环境风险防范及应急措施落实情况

2.3.1突发环境事件应急预案及备案情况

赛科公司于2019年3月成立公司总经理为组长的环境风险防范措施及应急预案编制小组，企业现有《连云港市赛科废料处置有限公司突发环境事件应急预案》于2019年5月获得灌南县环保局备案。

2.3.2内部救援资源

(1)组织体系的建立及职责

赛科公司应急领导小组主要职责详见表2.3-1。

表2.3-1 赛科公司应急领导小组主要职责

| 机构名称 | 序号 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 连云港市赛科废料处置有限公司 应急领导小组 | 1 | 贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定； |
|  | 2 | 组织制定突发环境事件应急预案； |
|  | 3 | 组建突发环境事件应急救援队伍； |
|  | 4 | 负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资的储备； |
|  | 5 | 检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏； |
|  | 6 | 负责组织预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）； |
|  | 7 | 负责组织外部评审； |
|  | 8 | 批准本预案的启动与终止； |
|  | 9 | 确定现场指挥人员； |
|  | 10 | 协调事件现场有关工作； |
|  | 11 | 负责应急队伍的调动和资源配置； |
|  | 12 | 突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作； |
|  | 13 | 负责应急状态下请求外部救援力量的决策； |
|  | 14 | 接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结； |
|  | 15 | 负责保护事件现场及相关数据； |
|  | 16 | 有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。 |

应急指挥组主要职责详见表2.3-2。

表2.3-2   应急指挥组主要职责一览表

| 应急救援组织 | 负责人 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 现场应急指挥 | 总指挥：杨宇峰 | 总指挥：组织指挥全公司的应急救援工作；负责污染事故应急方案的组织实施；负责组织协调有关部门动用应急队伍，做好事故处置、控制和善后工作，并视现场事故级别决定向地方政府部门报告，必要时请救上级部门援助。 |
|  | 副总指挥：施亚春，陆斌 | 协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作，总指挥不在时行使总指挥职责。 |
| 现场救援组 | 徐 彪 13961364612 | （1）指挥现场操作，变更工艺流程； （2）记录紧急状态下发布的生产调度令。负责制定并实施事故现场压力容器、压力管道等特种设备以及一般设备的处置方案； （3）负责泄漏物的现场清洗消毒处理； （4）切断或减少事故单元的危险化学品数量，及时控制、切断危险源，防止事故扩大； （5）负责事故状态下的现场抢险作业； （6）对火灾事故采用相应的灭火器进行灭火，并对其他具有火灾性质的危险点进行监控和保护，防止二次事故的发生。对泄漏事故，应用泡沫覆盖等方法降低毒物的危险程度； （7）科学做好警戒、灭火、堵漏工作，并及时汇报； （8）在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救； （9）做好自救、互救工作，协助疏散抢救受伤人员等。 |
| 综合协调组 | 张奇峰15151285987 | （1）协调保障公用系统水、汽、风、的供应，物料储运系统的畅通，为现场应急救援与抢险抢修创造条件； （2）及时正确报警、接警； （3）负责布置隔离区的安全警戒线，保证现场井然有序； （4）负责配合现场总指挥向各小组传达救援指令和横向联络； （5）取得和保存文字、声音、图片、音像资料； （6）负责清点离开事故区域的人数，并进行登记。 |
| 环境监测组 | 李建华15961307235 | （1）事故初始阶段，利用厂区现有快速检测装置，对事故源开展初步的废水、废气应急监测工作； （2）上级部门指派的应急监测队伍抵达现场之后，全力配合专业队伍开展应急监测工作。 |
| 医疗救治组 | 史鹤元15261381800 | （1）在医疗救护队到来之前组织义务消防队员对现场中毒、受伤人员进行初期的救护； （2）医疗救护人员到来后，在现场附近的安全区域设立临时医疗救护点，根据人员伤害和中毒的特点实施抢救，对重伤人员进行紧急处理后护送到医院进一步治疗； （3）负责伤亡人员的抚恤、安置及其家属的安抚、接待； （4）组织对有可能受到危险化学品伤害的周边群众进行体检和救护。 |
| 后勤保障组 | 张华民15961304444 | （1）负责事故现场所需灭火器材装备及其他抢救物资的供给；供应劳动保护用品、应急救援用具；供应救援人员的后勤饮食等生活必需品； （2）提供抢险救援人员用车，保证应急用车，提供救援人员所必需的生活后勤保障； （3）保证有线通讯和无线通讯的畅通； （4）负责应急处理的人员和物资的组织、协调和调动； （5）协调外电网电力部门，保障发电机应急救援的电力供应，组织力量维修受损的电力设备、设施。 |

2.3.3应急物资装备保障

公司配备的应急物资装备详见表2.3-3、2.3-4、2.3-5。

表2.3-3  灭火器设置一览表

| 序号 | 灭火单元 | 火灾种类 | 火灾危险等级 | 灭火器型号 | 数量（具） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧车间（包括料坑） | 丁类 | 二级 | MF/ABC | 33具 |
| 2 | 危废暂存库 | 丙2类 | 二级 | MF/ABC | 12具 |
| 3 | 灰渣暂存库 | 戊类 | 二级 | MF/ABC | 2具 |
| 4 | 废液储罐区 | 乙类 | 二级 | 水基型泡沫 | 1具 |
| 5 | 综合楼 | 普通建筑 | 二级 | MF/ABC | 15具 |

表2.3-4 消防设施一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防主泵 | XBD7/26-100 | 2台 | 一用一备 |
| 2 | 消防稳压泵 | XBD50/15G-AIG | 2台 | 一用一备 |
| 3 | 消防水池 | 钢筋混凝土水池 （消防水容积300m3） | 1座 |  |
| 4 | 消火栓系统稳压气压罐 | 有效容积50L | 1套 |  |
| 5 | 室内消火栓 | 消火栓箱 800×650×240 | 17套 | 配消火栓箱及水带 |
| 6 | 室外消火栓 | SS100/65-1.0 | 6个 |  |
| 8 | 5kg手提式干粉灭火器 | MF/ABC5 | 46具 |  |
| 9 | 8kg手提式干粉灭火器 | MF/ABC8 | 11具 |  |
| 10 | 50kg手推式二氧化碳灭火器 | MF/ABC50 | 6具 |  |
| 11 | 事故应急池 | 300m³ | 1 | 半地下混凝土 |
| 12 | 初期雨水池 | 300m³ | 1 | 半地下混凝土 |

表2.3-5  应急防护设施一览表

| 应急救援设施 |  | 单位 | 数量 | 存放位置 | 保管部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯 | 扩音器 | 只 | 1 | 事故应急柜 | 安全部 |
| 个人防护 | 防化服 | 套 | 2 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 消防隔热服 | 套 | 2 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 雨衣 | 套 | 6 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 耐酸碱雨靴 | 双 | 6 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 耐酸碱手套 | 副 | 10 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 防毒口罩 | 只 | 6 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 防毒面具 | 个 | 4 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 空气呼吸器 | 套 | 2 | 事故应急柜 | 安全部 |
| 救护器材 | 应急救援车辆 | 辆 | 2 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 折叠担架 | 副 | 1 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 长管呼吸管 | 根 | 2 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 钢丝钳 | 把 | 2 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 铁丝 | 圈 | 1 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 警戒线 | 盒 | 6 | 事故应急柜 | 安全部 |
| 照明 | 强力手电筒 | 把 | 2 | 事故应急柜 | 安全部 |
| 消防器材 | 消防水带 | 根 | 6 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 消防水枪 | 支 | 2 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 消防扳手 | 只 | 2 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 消防斧 | 把 | 3 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 液压扩张钳 | 把 | 1 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 救援发烟罐 | 只 | 2 | 事故应急柜 | 安全部 |
| 环保器材 | 编织袋 | 只 | 50 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 铁锹 | 把 | 6 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 扁担 | 根 | 2 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 塑料水桶 | 只 | 4 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 水桶舀 | 把 | 2 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 抽水泵 | 台 | 2 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 尼龙水管 | 根 | 2 | 事故应急柜 | 安全部 |
|  | 清洗机 | 台 | 1 | 应急柜南边 | 技术部 |
|  | 手推式转移泵 | 台 | 1 | 应急柜南边 | 技术部 |
|  | 移动式收集槽 | 只 | 1 | 应急柜南边 | 技术部 |

2.4清洁生产审核情况

为贯彻《中华人民共和国清洁生产促进法》，提高企业清洁生产水平，赛科公司于2014年5月至2014年10月开展了首轮清洁生产审核工作。首轮清洁生产审核共安排了12项各种方案，其中无/低费方案11项，中/高费方案1项，无低费方案和中高费方案完成率均为100%，总投资39.2万元，年节电0.8万千瓦时，节约新鲜水91吨，全年可获得效益2万元。首轮清洁生产计划及执行情况详见表2.4-1。

表2.4-1  首轮清洁生产计划及执行情况

| 序号 | 名称 | 方案简介 | 环境效益 | 经济效益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换软水系统 | 软水系统更换为反渗透系统 | 增加反冲洗水回用率 | 减少废水排放量，降低处置成本 | 完成 |
| 2 | 加强待处理车间无组织废气收集 | 对待处理车间的无组织废气进行收集处理，改善车间环境，减少环境污染 | 减少环境污染 | 改善企业形象 | 完成 |
| 3 | 在线监测系统优化 | 加强在线监控系统的管理和更新，及时掌握环保排放情况。 | 减少环境污染 | 改善企业形象 | 完成 |
| 4 | 优化工艺参数 | 优化工艺参数，降低能源消耗，减少废弃物排放。 | 节约能源，减少环境污染 | 减少企业成本 | 完成 |
| 5 | 加强炉子管理和维护 | 减少炉子跑冒滴漏，加强焚烧车间无组织废气管理。 | 减少环境污染 | 减少企业成本 | 完成 |

赛科公司于2018年5月至2019年1月开展了第二轮清洁生产审核工作，第二轮清洁生产审核共安排了10项方案，其中无/低费方案8项，中/高费方案1项，无低费和中高费方案完成率均为100%，总投资55.9万元，减少贮存过程中无组织废气VOCs的排放，减少焚烧残渣年产生量868吨，节约用水量约1400t/a,获得经济效益达1190万元/年。第二轮清洁生产计划及执行情况详见表2.4-2。

表2.4-2 第二轮清洁生产计划及执行情况

| 序号 | 名称 | 方案简介 | 环境效益 | 经济效益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水排口安装在线监控 | 按照园区统一要求雨水排口安装在线监测，超标雨水无法外排 | 加强了水质管控，确保达标排放 | / | 完成 |
| 2 | 加强设备、管线维护 | 建立设备维护和保养制度，保证设备的正常运行；更换蒸汽、自来水管道和阀门及破损管道和阀门，消除跑冒滴漏 | 减少蒸气、水跑冒滴漏约1t/a | 2万元 | 完成 |
| 3 | 二期锅炉排污水回用 | 原二期锅炉排污水直接进入污水管网，现排入现有的排污池，采用自动控制用泵通过管道打入浓水收集池用于洗涤循环池补水 | 减少污水排放量 | 1万元 | 完成 |
| 4 | 冷凝水回用 | 二期锅炉分气缸产生的冷凝水和焚烧炉一次风换热器产生的冷凝水汇合流入冷凝水收集池，用于工人淋浴用水，剩余的水用于消防水补充水。 | 减少冷凝水（雨水排口）排放量 | 2万元 | 完成 |
| 5 | 浓水收集池的利用 | 急冷塔改用浓水收集池作为急冷用水，不足部分再使用自来水 | 建设要自来水使用量 | 1万元 | 完成 |
| 6 | 厂区雨水沟改造 | 对雨管网进行改造，全部成为明渠 | 实现厂区清污分流 | / | 完成 |
| 7 | 建立员工合理化建议制度 | 通过本轮清洁生产审核，建立员工合理化建议制度 | 产生有环境价值的清洁生产方案 | / | 完成 |
| 8 | 加强岗位培训、提高员工操作技能 | 制定培训计划，对职工进行教育和培训，提高员工技能 | 杜绝因员工操作不当产生环保事故 | / | 完成 |
| 9 | 增加废液焚烧 | 增设废液喷嘴，减少柴油使用量 | 该化工园区内企业生产过程中产生的废液可就近、及时处理，减少了废液在各企业暂存过程中无组织废气排放，对区域环境有改善作用。 | 35万元 | 完成 |
| 10 | 焚烧残渣干燥机桨叶改造 | 原灰渣干燥机桨叶经常性磨损，导致干燥机不能正常使用。现对桨叶进行等离子耐磨处理，延长工作寿命。 | 减少焚烧残渣产生量 | 584万元 | 完成 |

2.5废气处理设施提升改造情况

《省政府办公厅关于江苏省化工与园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发〔2019〕15号）、省委办公厅、省政府办公厅关于印发《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》的通知（苏办〔2019〕96号）、《全省沿海化工园区（集中区）整治工作方案》（苏政办发〔2018〕46号）、《江苏省沿海化工园区企业复产整改要求》（江苏省环境保护厅，2018年6月19日）、《连云港市化工企业环保集中整治评估核查实施工作细则（试行）》（连环委[2018]4号）和《关于落实化工园区企业复产环保要求的通知》（连环委[2018]18号）等文件对企业污染防治措施以及达标排放提出更高的要求。全面排查企业废气收集、处理过程中存在的问题，并提出整改措施，确保企业VOCS及其他各类废气污染物稳定达标排放。赛科公司于2019年委托编制了《连云港市赛科废料处置有限公司废气处理提升改造方案》。目前，全厂废气治理基本按照废气处理提升改造方案改造完成。全厂废气优化改造总计投资约330万元。

2.5.1改造后全厂废气处理总体方案

(1)一期、二期工程焚烧烟气处理均利用现有废气处理装置，其中一期工程焚烧烟气采用“急冷塔+干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘器+一级碱液喷淋”处理措施，二期工程焚烧烟气采用“急冷塔+干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘器+二级碱液喷淋”处理措施。二期工程焚烧烟气合并经厂区35米高1#排气筒高空排放。

(2)危废暂存库、预处理车间废气处理

①正常工况时:由于焚烧炉工艺要求，焚烧炉运行过程中需要补风，其中一次、二次补风量调节范围为30000m3/h~35000m3/h，考虑到危废暂存库、预处理车间废气需要进炉焚烧，危废暂存库、预处理车间空间体积较大，直接引风，换气次数较少，去除异味效果差。危废暂存库废气浓度较低，为了有效去除异味，需对危废暂存库增加换气次数。

方案确定对危废暂存库的废气进行浓缩，新增沸石转轮在线吸附脱附废气处理装置，废气经沸石转轮吸附后达标排放，脱附废气经风机引入焚烧炉焚烧。为了确保沸石转轮有效运行，需对进气进行预处理，可采取“一级

碱液喷淋+一级过滤箱过滤”，去除可溶性气体和大部分颗粒物。

方案对预处理车间废气进行分区收集处理，底部料坑区域进行废料混合，废气浓度较高，经底部管道收集后直接引入焚烧炉焚烧处理。中上部上料区，废气浓度相对低，经管道收集至新增“一级碱液喷淋+一级活性炭吸附”装置处理。

②停炉时：需对厂区危废暂存库、预处理车间废气采取应急处理措施，考虑废气浓度以及位置关系，方案对危废暂存库增设“一级活性炭”应急备用设施，在停炉时，危废暂存库废气经过“一级碱液喷淋+高效过滤器+一级活性炭吸附”处理，底部料坑区增设“一级碱液喷淋+一级活性炭吸附”废气处理装置，作为停炉时料坑区废气应急备用废气处理装置。

(3)灰渣库、污水站、罐区

灰渣库存放焚烧残渣、灰分，污水站、罐区异味不明显，增设“一级碱液喷淋+一级活性炭吸附”废气处理装置。

改造后全厂废气治理措施详见图2.5-1。

2.5.2改造后全厂废气处理装置设计参数

厂区废气装置改造后，各废气处理装置设计参数详见表2.5-1。

图2.5-1   改造后全厂废气治理措施

表2.5-1  改造后全厂废气处理装置设计参数

| 车间 | 处理系统 | 设备名称 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废焚烧炉 | 1#一级急冷（喷淋）塔+干式脱酸（石灰粉+活性炭粉）+布袋除尘器+二级碱喷淋塔 | 一级急冷（喷淋）塔（碱液） | 塔径：D=2.2m 塔高：H=16.3m 数量：1座 循环液更换频次：每天/次 | 利用现有 |
|  |  | 循环泵 | 流量：2m3/h 扬程：115m 数量：2台 | 利用现有 |
|  |  | 干法吸收（消石灰+活性炭）塔 | 塔径：D=1.2m 塔高：H=7.5m 数量：1座 材质：钢制内衬防腐 | 利用现有 |
|  |  | 布袋除尘器 | 总过滤面积：965m2 数量：1套 | 利用现有 |
|  |  | 碱喷淋塔 | 塔径：1.8m 塔高：14.6m 数量：1座 循环液更换频次：每天/次 | 利用现有 |
|  |  | 循环泵 | 流量：50m3/h 扬程：30m 功率：11kw 数量：2台 | 利用现有 |
|  |  | 风机 | 型号：9-26No11.2D 材质：不锈钢 风量：33000m3/h 全压：6000pa 功率：132kw，变频防爆电机 数量：1台 | 利用现有 |
|  | 2#一级急冷（喷淋）塔+干式脱酸（石灰粉+活性炭粉）+布袋除尘器+二级碱喷淋塔（两套，共用一个排气筒） | 一级急冷（喷淋）塔（碱液） | 塔径：D=2.8m 塔高：H=14m 数量：1座 循环液更换频次：每天/次 | 利用现有 |
|  |  | 循环泵 | 流量：3m3/h 扬程：116m 功率：3.3kw 数量：2台 | 利用现有 |
|  |  | 干法吸收（消石灰+活性炭）塔 | 设计风量：Q=33000m3/h 塔径：D=1.8m 塔高：H=13m 数量：1座 材质：钢制内衬防腐 | 利用现有 |
|  |  | 布袋除尘器 | 处理风量：33000m3/h 总过滤面积：1200m2 过滤风速：0.7~1.0m/s 数量：1套 | 利用现有 |
|  |  | 碱喷淋塔 | 设计风量：33000m3/h 空塔气速：1.3m/s 塔径：2.32m 塔高：11.52m 数量：1座 循环液更换频次：每天/次 | 利用现有 |
|  |  | 循环泵 | 流量：100m3/h 扬程：32m 数量：2台 | 利用现有 |
|  |  | 风机 | 型号：9-9No14D 材质：碳钢 风量：62889m3/h 全压：8434pa 功率：250kw，变频防爆电机 数量：1台 | 利用现有 |
|  |  | 排气筒 | 流速：10.2m/s 直径：1.2m 高度：35m 数量：1根 其他：配套在线监测装置 | 利用现有 |
| 预处理车间（料坑） | 一级碱吸收+一级活性炭吸附（两套，一套常开，一套应急） | 碱吸收塔 | 风量：Q=30000m3/h（单座吸收塔） 空塔气速：1.5m/s 塔径：D=2.8m 塔高：H=9m 填料高度：h=4.5m，分3层装填 填料材质：塑料鲍尔环 填料规格：φ50 单级有效停留时间：T=3.0s 数量：2座 单座压力损失：1000Pa（单座吸收塔） 循环液更换频次：每半月/次 其他：塔顶设除雾器；配置pH报警连锁自动加碱系统、液位连锁自动补水阀门 | 新增 |
|  |  | 碱吸收塔循环泵 | 流量：65m3/h 扬程：25m 功率：4.5kw 数量：4台，2用2备 | 新增 |
|  |  | 活性炭吸附塔（卧式） | 过滤气速设计值：v≦0.5m/s 设计风量：Q=30000m3/h（单座吸附塔） 碳层数：2层 单级有效停留时间：T≧1.0s 以上为活性炭设备控制参数。企业可采购成套设备，下述设备参数供企业参考。 碳层厚度：0.5m（单层） 塔体尺寸：L×B×H=6×2.4×3.0m； 碳体尺寸：L×B×H=4×3×0.5m（单层）共两层； 压力损失：1450Pa 数量：2座 其他：活性炭吸附装置前设置气液分离器、过滤器等，活性炭吸附装置设置压差计、温度报警、排水口等 | 新增 |
|  |  | 风机 | 材质：玻璃钢防腐 风量：30000m3/h（单台） 全压：3000Pa（单台） 功率：25kw，变频防爆电机 数量：2台 | 新增 |
|  |  | 排气筒 | 设计风量：30000m3/h 设计流速：14m/s 直径：1.0m 高度：15m 数量：2根 其他：楼底位置常开的装置排气筒设置规范的监测平台和采样孔 | 新增 |
| 危废暂存库1#、2#、3#、5# | 一级碱喷淋+过滤器过滤+转轮吸附-脱附；一级活性炭吸附 | 碱吸收塔 | 风量：Q=30000m3/h（单座吸收塔） 空塔气速：1.5m/s 塔径：D=2.8m 塔高：H=9m 填料高度：h=4.5m，分3层装填 填料材质：塑料鲍尔环 填料规格：φ50 单级有效停留时间：T=3.0s 数量：2座 单座压力损失：1000Pa（单座吸收塔） 循环液更换频次：每半月/次 其他：塔顶设除雾器；配置pH报警连锁自动加碱系统、液位连锁自动补水阀门 | 新增；并联使用 |
|  |  | 碱吸收塔循环泵 | 流量：65m3/h 扬程：25m 功率：4.5kw 数量：4台，2用2备 | 新增 |
|  |  | 过滤器 | 过滤材质：中效过滤棉 | 新增 |
|  |  | 风机 | 材质：玻璃钢防腐 风量：30000m3/h（单台） 全压：3000Pa（单台） 功率：25kw，变频防爆电机 数量：2台 | 新增 |
|  |  | 转轮吸附-脱附装置 | 废气风量：60000m3/h 脱附风量：4000m3/h 转轮模块：0.25×0.26×0.8 转轮模块数：30块 箱体尺寸：3×3.35×3.5 数量：1台 | 新增 |
|  |  | 风机（脱附） | 材质：玻璃钢防腐 风量：5000m3/h 全压：2500Pa 功率：4.0kw，变频防爆电机 数量：1台 | 新增 |
|  |  | 排气筒 | 设计风量：60000m3/h 设计流速：16m/s 直径：1.2m 高度：15m 数量：1根 其他：设置规范的监测平台和采样孔 | 新增；与应急措施排气筒共用 |
|  |  | 活性炭吸附塔（应急） | 过滤气速设计值：v≦0.5m/s 设计风量：Q=60000m3/h 碳层数：2层 单级有效停留时间：T≧1.0s 以上为活性炭设备控制参数。企业可采购成套设备，下述设备参数供企业参考。 碳层厚度：0.5m（单层） 塔体尺寸：L×B×H=8.4×3×4m； 碳体尺寸：L×B×H=6×4×0.5m（单层）共两层； 压力损失：1450Pa 数量：1座 其他：活性炭吸附装置前设置气液分离器、过滤器等，活性炭吸附装置设置压差计、温度报警、排水口等 | 新增；作为停炉时废气应急处理措施 |
| 灰渣库、污水站、罐区 | 一级碱吸收+一级活性炭吸附 | 碱吸收塔（现有两套废气处理措施并联使用） | 塔径：D=2.8m 塔高：H=8.5m 填料高度：h=4.5m，分3层装填 填料材质：塑料鲍尔环 填料规格：φ50mm 数量：1座 循环液更换频次：半个月/次 | 新增；配置pH报警连锁自动加碱系统、液位连锁自动补水阀门 |
|  |  | 碱吸收塔循环泵 | 循环泵类型：液下泵 流量：65m3/h 扬程：25m 功率：4.5kw 数量：2台，一用一备 | 新增 |
|  |  | 活性炭吸附塔 | 过滤气速设计值：v≦0.5m/s 设计风量：Q=45000m3/h 碳层数：2层 单级有效停留时间：T≧1.0s 以上为活性炭设备控制参数。企业可采购成套设备，下述设备参数供企业参考。 碳层厚度：0.5m（单层） 塔体尺寸：L×B×H=6.7×2.6×4m； 碳体尺寸：L×B×H=4.5×4×0.5m（单层）共两层； 压力损失：1450Pa 数量：1座 其他：活性炭吸附装置前设置气液分离器、过滤器等，活性炭吸附装置设置压差计、温度报警、排水口等 | 新增 |
|  | 排放系统 | 风机 | 材质：玻璃钢防腐 风量：45000m3/h 全压：3000Pa 功率：37.5kw，防爆电机 数量：1台 | 新增 |
|  |  | 排气筒 | 直径：1.0m 高度：15m 数量：1根 其他：设置规范的监测平台和采样孔等 | 新增 |

2.5.3全厂废气处理装置优化改造后相关二次污染产生及处置情况

全厂废气处理装置优化改造后相关二次污染产生及处置情况详见表2.5-2。

表2.5-2  改造后废气处置装置相关二次污染产生及处置情况

| 车间 | 项目 | 主要成分 | 产生量t/a | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废焚烧炉 | 急冷塔、碱吸收塔废水 | 盐分、水等 | 3090(急冷塔工艺不产废水) | 蒸发析盐后冷凝水回用于湿法出渣、场地冲洗等，废盐委托有资质单位处置 |
|  | 干法吸收（消石灰+活性炭）塔飞灰 | 活性炭粉、废消石灰粉、烟尘等 | 1270.8 | 委托有资质单位处置 |
| 预处理车间 | 碱喷淋塔废气吸收液 | 盐分 | 300 | 蒸发析盐后进厂区污水站处理，废盐委托有资质单位处置 |
|  | 活性炭吸附装置废活性炭 | 挥发性有机物、活性炭等 | 92 | 进厂区危废焚烧炉焚烧处理 |
| 危废暂存库1#、2#、3#、5# | 碱喷淋塔废气吸收液 | 氯化氢、水等 | 130 | 蒸发析盐后进厂区污水站处理，废盐委托有资质单位处置 |
|  | 过滤棉 | 颗粒物等 | 50 | 进厂区危废焚烧炉焚烧处理 |
|  | 活性炭吸附装置废活性炭 | 挥发性有机物、活性炭等 | 25 | 进厂区危废焚烧炉焚烧处理 |
| 灰渣库、污水站、罐区 | 碱喷淋塔废气吸收液 | 盐分 | 80 | 蒸发析盐后进厂区污水站处理，废盐委托有资质单位处置 |
|  | 活性炭吸附装置废活性炭 | 挥发性有机物、活性炭等 | 13 | 进厂区危废焚烧炉焚烧处理 |

2.6排污许可证申请

赛科公司于2019年9月申请排污许可证，证书编号：91320724693324445L001Q,排污许可证有效期自2019年11月28日起至2022年11月27日止。

(1)焚烧烟气排口许可排放限值

焚烧烟气排口许可排放限值详见表2.6-1。

表2.6-1  焚烧烟气排口许可排放限值

| 排口编号 | 污染物名称 | 许可排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 焚烧烟气排口DA001 | 颗粒物 | 1.2 |
|  | 二氧化硫 | 11.154 |
|  | 氮氧化物 | 54.809 |

(2)自行监测要求

排污许可证中废水、废气自行监测技术要求详见表2.6-2、2.6-3。

表2.6-2  废气自行监测技术要求

| 监测点位 | 污染物名称 | 监测设施 | 采样方法及个数 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧烟气排口 DA001 | 林格曼黑度 | 手工 | 焚烧设施于正常状态下运行1h后，开始以1次/h的频次采集气样，每次采样时间不低于45min，连续采样三次 | 1次/月 |
|  | 铬及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 |
|  | 铅及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 |
|  | 汞及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 |
|  | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 |
|  | 砷、镍及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 |
|  | 氟化氢 | 手工 |  | 1次/半年 |
|  | 二噁英类 | 手工 |  | 1次/半年 |
|  | 氮氧化物 | 自动 | 自动监测设施不能正常运行期间，每天不少于4次，间隔不得超过6小时 |  |
|  | 一氧化碳 | 自动 |  |  |
|  | 氯化氢 | 自动 |  |  |
|  | 二氧化硫 | 自动 |  |  |
|  | 颗粒物 | 自动 |  |  |
| 厂界 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样至少3次 | 1次/季 |
|  | 氨 | 手工 | 非连续采样至少3次 | 1次/季 |
|  | 氟化物 | 手工 | 非连续采样至少3次 | 1次/季 |
|  | 氯化氢 | 手工 | 非连续采样至少3次 | 1次/季 |
|  | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样至少3次 | 1次/季 |
|  | 挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样至少3次 | 1次/季 |
|  | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样至少3次 | 1次/季 |

表2.6-3  废水自行监测技术要求

| 监测点位 | 污染物名称 | 监测设施 | 采样方法及个数 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排口 DW001 | pH值 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 悬浮物 | 手工 |  |  |
|  | 五日生化需氧量 | 手工 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 手工 |  |  |
|  | 总汞 | 手工 |  |  |
|  | 总镉 | 手工 |  |  |
|  | 总铬 | 手工 |  |  |
|  | 六价铬 | 手工 |  |  |
|  | 总砷 | 手工 |  |  |
|  | 总铅 | 手工 |  |  |
|  | 总氮 | 手工 |  |  |
|  | 氨氮 | 手工 |  |  |
|  | 总磷 | 手工 |  |  |
|  | 氟化物 | 手工 |  |  |
|  | 石油类 | 手工 |  |  |
|  | 总余氯 | 手工 |  |  |
|  | 粪大肠菌群数/ （MPN/L） | 手工 |  |  |
| 雨水排放口 DW002 | pH值 | 自动 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/日 |
|  | 悬浮物 | 手工 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 自动 |  |  |
|  | 氨氮 | 手工 |  |  |

2.7公众意见收集调查情况

(1)一期工程环评期间公众意见调查情况

依据《环境影响评价公众参与暂行办法》中的相关要求，一期工程环评期间在厂址周围居民集中区公示项目基本情况，并分别于2009年12月3日和12月25日，

在灌南县环保局

(http://www.gnhb.gov.cn/Article_Show.asp?ArticleID=1106)

和江苏省环境科学研究院网站

(http://www.jsaes.com/news/ShowArticle.asp?ArticleID=890）公示2次，向公众介绍项目的基本内容，每次公示期限为15天，公示发布后建设单位和评价单位没有收到公众的反对意见。调查人员随机给项目周边居民发放150份调查表。共回收132份，其中有效问卷为107份。其中有56人认为该项目对环境质量造成的影响一般，有49人认为该项目对环境造成的影响较小，还有2人对该项目对环境造成的影响不清楚。48人表示支持，59人有条件赞成，无人反对该项目建设。一期工程环评期间公众参与调查结果表明，该项目已得到大部分公众的了解和支持，公众要求工程在建设过程及投运后，应重视环境保护，落实各项环保措施，加强环境管理，使该项目的建设具有充分可行性。

(2)一期工程竣工环保验收期间公众意见调查情况

一期工程竣工环保验收期间，对可能受项目运营影响的居民进行公众意见调查，调查的主要对象为项目周边居民(堆沟港镇、董沟村、刘庄村、黄姚村等)、周边企业宿舍区(亚邦新村等)及周边企业职工等，调查范围具有广泛的代表性。调查共发放调查表100份，收回有效调查表100份，从统计结果看，公众反映工程在运营过程中没有对周围环境造成大的影响，调查范围内93%公众对本工程环境保护工作持满意态度，7%基本满意。

(3)二期工程环评期间公众意见调查情况

根据《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》(苏环规[2012]4号)有关程序和要求，二期工程环评期间公众参与按照“公告环境影响评价信息(第一次)—再次公告环境影响评价信息(第二次)并公开环境影响报告书简本—征求公众意见”的程序进行。二期工程环评期间，2014年4月18日首次向公众公告环境影响评价的信息，发布地点为：项目主要敏感点十队村、化工产业园内。并在连云港化工产业园网站

（http://www.lygcip.com/ggview.asp?id=215）公示项目信息。

2014年5月23日，发布了第二次二期工程环评信息，公示地点于第一次相同并在连云港化工产业园网站（http://www.lygcip.com/ggview.asp?id=216）

公示项目信息、报告书简本。

赛科公司于2014年5月22日召开听证会，征求该项目主要敏感保护目标内居民和单位对该项目环境影响的建议和意见。

发布第二次二期工程环评信息期间，发放了公众意见征询表200份，收回有效表格195份，回收率97.5%。本次调查中，大部分人认为该项目的建设有利于园区危险固废的处置，同时也要求企业采用先进的技术设备和工艺，确保环保设施正常运行，各项污染物达标排放。

(4)二期工程竣工环保验收期间公众意见调查情况

二期工程竣工环保验收期间，对可能受项目运营影响的居民进行公众意见调查，调查对象包括刘庄村、九队村、董沟村、四圩村等，共计发放问卷调查表75份，收回73份。调查结果表明，95.9%的被调查者对该项目的环境保护工作表示满意或者较满意。经对当地环境保护主管部门的咨询可知，项目在施工期和试运行期未收到环保投诉。

2.8存在的环保问题及整改情况

(1)2020年8月19日灌南县生态环境局对赛科公司危险废物规范化管理工作进行了督查，指出赛科公司在危险废物规范化管理工作上主要存在的几项问题：①危废标识不符合省厅327号文件要求；②危废仓库部分地方存在积水现象；③2020年度未组织应急演练；④设施设备维护记录不完善；⑤人员培训无书面考核。

整改情况：①已通过加强管理，安排专人按照省厅327号文件要求负责标签的填写和粘贴，确保危废标签符合要求；②已将库存灰渣及时转移填埋，对积水和地面进行了清理；③已于2020年9月公司组织了一次破碎机着火突发事故应急演练；④设施设备台账已及时补齐记录完善；⑤已按要求在编写培训材料的同时编写书面试卷，在培训结束后发放试卷进行考核。

(2)2021年1月28日连云港市生态环境局对赛科公司进行了安全环保综合检查和指导，指出赛科公司在安全环保工作上主要存在的几项问题: ①入厂分析标准及化检测指标未包括与水反应性、自反应性指标。②安全验收文件不规范，环保设施未纳入安全验收文件；③排污许可证行业调整不及时，未及时变更；④危废库密封性较差，废气吸收效果较差，个别危废库消防栓损坏，危废贮存未设置安全通道；⑤预处理车间异味较大，大门损坏。

整改情况：①已在公司分析标准中增加了自反应性指标和分析方法，在《入厂危废分析报告单》中添加了自反应性指标；②已按要求编制《连云港市赛科废料处置有限公司废水、废气环保处理实施安全生产条件综合分析报告》，完善公司环保设施的安全生产条件评估和验收程序，并将相关材料报送灌南生态环境局备案；③公司排污许可证有效期至2022年11月27日，根据实际情况经请示连云港市生态环境局，同意待排污许可证到期换证时，依据新的规范指南要求进行变更；④为了减少危废库废气外泄，在现有的移动式仓库门内侧增加了一扇卷帘门，提高危废库的密封性。危废库损坏消防栓已进行了更换；⑤已确定对损坏的预处理车间的卷帘门拆除更换，采用耐腐的塑料材质的堆积式卷帘门。

(3)2021年7月5日江苏省环保厅第四专员办对赛科公司进行环保专项督查，指出赛科公司在安全环保工作上存在的几项问题：①天然气配套设施防火禁烟等标志牌老化、模糊；②未能提供危化品储罐、天然气配套设施安全巡检相关台账；③危废暂存库废气处理喷淋碱液池未密闭,存在暴雨外溢环境安全风险；④部分待粉碎废物料桶临时转运场所达不到“三防”要求。

整改情况：①天然气配套设施防火禁烟等标志牌已更新；②已建立执行危化品储罐、天然气配套设施安全巡检记录；③已在危废暂存库废气处理喷淋碱液池上方搭建防雨,避免雨季碱液池外溢风险； ④待破碎废物料桶及时破碎,现场不再放置待破碎废物料桶。

3建设项目工程评价

3.1现阶段建设项目概况

(1)建设地点：江苏连云港化工产业园区内

(2)建设规模：18000吨/年危险废物焚烧项目。

(3)行业类别：N7723固体废物治理。

(4)经营范围：服务范围以连云港市为主，并辐射江苏省内其他市县。

(5)经营类别: 焚烧处置医药废物(HW02)、废药物、药品(HW03)、农药废物(HW04)、木材防腐剂废物(HW05)、有机溶剂废物(HW06)、废矿物油(HW08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)、精（蒸）馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、表面处理废物(HW17)、含金属羰基化合物废物(HW19)、无机氰化物废物(HW33)、废碱(HW35)、有机磷化物废物(HW37)、有机氰化物废物(HW38)、含酚废物(HW39)、含醚废物(HW40)、含有机卤化物废物(HW45)、其他废物(HW49){不包含900-044-49废电池、900-045-49废弃的印刷电路板}。

(6)运行调度方式：赛科公司总计员工88人，年最大有效工作日300天，每日三班，每班8小时。

(8)总平布置：厂区由焚烧装置区、贮存区、罐区、废水处理区、生活办公区等组成。危险废物由厂区物流大门进入，人则由人流大门进入，做到人、物分流。办公楼的位置也不在焚烧车间的下风向，减轻了焚烧烟气的直接影响，符合危险废物物流的出入口以及接收、转运和处置厂等主要设施与办公、生活设施隔离的建设要求。地磅设置在物流出入口处且为直通式，临时停车场位于物流出入口处。

厂区总平面布置图见图3.1-1。

图3.1-1  厂区总平面布置图

(9)赛科公司现有项目组成:详见表3.1-1。

表3.1-1   赛科公司现有项目基本构成

| 项目名称 |  |  | 9000吨/年危险废物焚烧项目、9000吨/年危险废物焚烧(二期)技改项目、 焚烧炉辅助燃料柴油改天然气项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  | 江苏连云港化学工业园区 |
| 项目总投资 |  |  | 10230万元 |
| 建设规模 |  |  | 年危险废物焚烧处置能力18000吨 |
| 用地情况 |  |  | 总用地面积约29997平方米 |
| 主体工程 |  | 回转窑 | 一期工程: Ø2.8×9m、2.0°、0.3-1.0r/min、18.5kw； 二期工程: Ø3.4×14m，2.0°，0.06-0.6r/min，30kw， |
|  |  | 二燃室 | 一期工程: Ø3.6×14.0m； 二期工程: Ø4.5×16.0m |
| 辅助工程 | 危废暂存库1-3# |  | 设计尺寸:33*27.4*5.6（暂存蒸馏残渣、染料废渣、废活性炭等） |
|  | 危废暂存库5# |  | 设计尺寸:30.48*27.24*8(暂存蒸馏残渣、染料废渣、污泥、废活性炭等) |
|  | 灰渣库 |  | 设计尺寸：30*30*8(（暂存焚烧炉渣、飞灰） |
|  | 罐区 |  | 2个废液储罐20m3/个，2个高盐废水储罐50m3 |
|  | 灰渣干燥车间 |  | 配套灰渣专用干燥机，湿料处理量1500kg/h |
|  | 预处理区 |  | 料坑区(占地面积288m2)，抓料行车区(384m2) |
| 公用工程 | 供水系统 |  | 自来水由园区市政给水管网供给，余热锅炉软水由江苏华尔化工有限公司供给。主要用水单元包括急冷塔用水、碱液喷淋用水、余热锅炉用水、车间地面冲洗用水、灰渣冷却用水、生活用水等。年总实际用水量110440t/a。 |
|  | 排水系统 |  | 排水系统主要包括锅炉排水、清洗废水、生活废水、初期雨水等。年总实际排水量为7060t/a。 |
|  | 蒸气 |  | 厂区用蒸气单元包括高盐废水蒸发析盐及灰渣干燥工段，年总蒸气用量为6810t/a，焚烧炉配套的余热锅炉提供，余热锅炉设计蒸气产量总计为9吨/小时。 |
|  | 用电 |  | 厂区现有工程年用电量总计约360万千瓦时。 |
| 环保设施 | 废气 |  | 一期焚烧炉烟气采用“急冷+干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+一级碱液喷淋”；二期焚烧炉烟气采用“急冷+干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+二级碱液喷淋”；预处理料坑区收集的废气作为焚烧炉二燃室补风，焚烧炉停运时，预处理料坑区收集的废气采用“一级碱液喷淋+一级活性炭吸附”处理；预处理上料区收集的废气采用“一级碱液喷淋+一级活性炭吸附”处理；危废暂存库废气采用“碱液喷淋+沸石转轮”处理，沸石转轮脱附废气作为焚烧炉二燃室补风，焚烧炉停运时危废暂存库废气采用“碱液喷淋+一级活性炭吸附”处理。灰渣暂存库、罐区、污水处理站收集的废气采用“一级活性炭+一级碱液喷淋”处理。 |
|  | 废水 |  | 碱液喷淋废水采用蒸发析盐预处理，冷凝水回用于车间地面冲洗，其他生产废水、生活污水进厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理，厂区污水站采用“调节+中和+沉淀+消毒”处理工艺。污水处理站占地面积400m2，同时，配套建设初期雨水收集池一座(300m2)、事故应急池一座(300m2)。 |
|  | 固废 |  | 厂区内设置危废暂存库贮存进厂危废，设置灰渣库贮存焚烧过程中产生的灰渣、蒸发析盐产生的废盐。灰渣及废盐均委托有资质单位安全填埋处置。 |
|  | 土壤、地下水 |  | 厂区焚烧装置区、预处理区、危废暂存库、灰渣库、灰渣干燥车间、罐区、污水处理装置区均为重点关注的防渗单元。按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求设置基础防渗层。 |
|  | 噪声 |  | 高噪声设备给料机、行车、抓斗、出渣机、泵采用“隔声、减振”降噪措施，风机采用“消声、隔声、减振”降噪措施，空压机采用“吸声、隔声、消声”降噪措施。 |

3.2生产工艺

危废焚烧主体工程及生产工艺与原环评比较，未发生明显变化。主要焚烧工艺流程如下：

(1)预处理工艺

散装固体废物经过配伍(赛科公司制定危险废物焚烧配伍控制标准，入炉危险废物应符合焚烧炉设计要求，具有易爆性的危险废物禁止进行焚烧处置。危险废物入炉前根据焚烧炉的性能要求对危险废物进行配伍，以使其热值、主要有害组分含量、可燃氯含量、重金属含量、可燃硫含量、水分和灰分符合焚烧处置设施的设计要求，应保证入炉废物理化性质稳定。危险废物配伍设施设置有毒有害气体报警装置和消防装置。为保证焚烧炉温度≧850℃稳定焚烧，降低焚烧残渣的热灼减率，配伍后危险废物的热值控制在3000-4000col/g，硫、氯、氟、溴等酸性物质控制限值分别为硫≤5%、氯≤5%、氟≤2%、溴≤2%)后，存储在料坑中，通过行车抓斗抓取放入链板输送机进料斗，再由链板输送机输送到进料斗，最后由设在料斗底部的推筒给料机送入回转窑焚烧处理。

包装废物由操作人员装入提升机斗内，提升机提升至上料斗内，经过两级密封门，废物由推筒给料机推入回转窑内焚烧。

废液储存在储罐内，经过滤器、雾化泵、废液燃烧器喷入回转窑、二燃室内进行焚烧处理。

(2)焚烧进料过程

采用自动进料系统，系统由装料斗(加料器及料仓)、自动提升系统、进料盖等部分组成。自动提升系统由投料导轨、投料电机、提升上下限构成，可实现现场操作和中央控制操作等操作方式。进料系统由密闭负压罩密封，密闭罩内的气体由鼓风机送入二燃室进行助燃，形成负压。废物进料量可调节，并有过载保护装置和异常运行停止装置，在整个进料过程有保护装置，整个进料过程不会有废物外泄。

(3)回转窑处理流程

回转窑焚烧炉采用顺流式。固体、半固体、液体废弃物从筒体的头部进入，助燃的空气由头部进入，随着筒体的转动缓慢地向尾部移动，完成干燥、燃烧、燃尽的全过程，焚烧后的炉渣由窑尾排出，落入出渣机内，炉渣经冷却降温后由出渣机带出。焚烧产生的烟气，由窑体尾部进入二燃室。

一次助燃空气从窑头引入回转窑内，给回转窑提供必需的氧气量；炉膛温度控制在≧850℃。回转窑转速在0.1-1.1r/min间可调，废物在回转窑内停留时间在30-120min，确保热灼减率<5%。

(3)二燃室

回转窑产生的可燃气体和水蒸气抽送到内嵌耐火材料的二燃室，二燃室内控制烟气温度在1100℃的温度下＞2s的滞留时间。通过位于二燃室末端烟气出口烟道上的热电偶控制两个辅助燃烧器的火力大小，使二燃室温度稳定在设定值。

二燃室采用立式圆筒型耐火材料整体浇注成形结构，有效保证烟气的滞留时间及大颗粒粉尘在二燃室内沉降，使有毒成分在二燃室内得到充分的分解和消除。二燃室设有紧急排放烟囱，以确保系统具备防爆功能。危险废物焚烧炉的技术性能指标详见表3.1-2。

表3.1-2  危险废物焚烧炉的技术性能指标

| 指标 | 焚烧炉高温段温度 ℃ | 烟气停留时间s | 烟气含氧量(干烟气，烟囱取样口) | 烟气一氧化碳浓度 (mg/m3) (烟囱取样口) |  | 燃烧效率 | 焚毁去除率 | 热灼减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1小时均值 | 24小时均值或日均值 |  |  |  |
| 限值 | ≧1100 | ≧2.0 | 6-15% | ≦100 | ≦80 | ＞99.99% | ＞99.99% | ＜5% |

(4)余热锅炉制蒸气

二燃室烟气温度在1100℃以上，二燃室排出的高温烟气有大量热能，对该部分热能合理回收利用，一期、二期工程各设置余热锅炉一台，对二燃室烟气余热回收，产生蒸气。二噁英产生温度在250-550℃之间，二燃室产生的烟气进入余热锅炉达到回收热能和降温的目的，利用烟气的热能产生1.3Mpa的饱和蒸汽，同时烟气温度被降低到550℃左右，余热回收不会造成二噁英的显著增加。

余热锅炉的蒸气参数详见表3.1-3。

表3.1-3  余热锅炉的蒸气参数一览表

| 一期工程余热锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定蒸发量 | 3吨/小时 | 额定蒸气压力 | 1.3Mpa |
| 额定蒸气温度 | 194℃ | 烟气总量 | 13000Nm3/h |
| 出口烟气温度 | 550℃ | 进口烟气温度 | 1150℃ |
| 二期工程余热锅炉 |  |  |  |
| 额定蒸发量 | 6吨/小时 | 额定蒸气压力 | 1.3Mpa |
| 额定蒸气温度 | 194℃ | 烟气总量 | 17000Nm3/h |
| 出口烟气温度 | 550℃ | 进口烟气温度 | 1150℃ |

(5)烟气处理工艺

一期工程烟气处理工艺为：急冷塔(碱性)+干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+一级碱液喷淋，二期工程烟气处理工艺：急冷塔(碱性)+干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+二级碱液喷淋，一期、二期工程烟气处理后合并经35米高排气筒达标排放。

(6)灰渣清理系统

焚烧炉出渣方式均采用湿法出渣，以减少出渣过程的粉尘产生量，出渣系统主要设备包括渣斗、排渣机和渣仓。焚烧炉渣斗底部设有水冷式冷渣机，将炉膛落下的底渣冷却，冷却后温度约80℃，湿渣进入灰渣专用干燥区干燥处理后转运至灰渣库贮存。

3.3主要设备及原辅料

(1)厂区内主要设备清单详见表3.1-4。

表3.1-4  厂区内主要设备清单一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 技术特性 |  |  | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主要 介质 | 温度（℃） | 压力(MPa) |  |  |  |
| 一期设备装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 焚烧系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行车、抓斗 | QZ5t-19.5m-33m起重5t、抓斗1.0m³,37.4KW | 危险废物 | 常温 | 常压 | 钢制 组合体 | 1 |  |
|  | 板式给料机 | XWEVD3922-289-5.5KW 2r/min 1200mm 壳体Q235A 链板45Mn 链条45# | 危险废物 | 常温 | 常压 | 钢制 | 1 |  |
|  | 回转窑 | Ø2.8×9m，2.0°，0.3-1.0r/min，18.5kw。 | 危险废物 | 1100 | —0.0001 | 钢结构内衬耐火料 | 1 |  |
|  | 二燃室 | Ø3.6×14.0m | 焚烧烟气 | 1100 | —0.0001 | 钢结构内衬耐火料 | 1 |  |
|  | 下回链出渣机 | SKQX-800K 3-5t/h，2.2kw, | 焚烧残渣 | 60-80 | 常压 | 钢结构内衬铸石 | 1 |  |
|  | 一次风机 | 4-72NO4A，5.5kw，流量5962m3/h，全压1723Pa，转速2900r/min | 空气 | 常温 | 0.0017 | 钢制 组合体 | 1 |  |
|  | 二次风机 | 9-26NO4.5A 流量3963～4792m3/h，全压4661～4256转速 2900r/min,IP54 | 空气 | 常温 | 0.0046 | 钢制 组合体 | 1 |  |
|  | 窑尾冷却风机 | 4-72NO3.2A，2.2KW,流量1688～3517m3/h，全压1300～792Pa,转速2900r/min,IP54 | 空气 | 常温 | 0.0013 | 钢制 组合体 | 1 |  |
| 二 | 余热利用系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 膜式壁结构蒸汽 锅炉 | 1.3MPa，194℃，3吨/h。 | 水 | 100 | 0.8-1.3 | 钢制 组合体 | 1 |  |
|  | 分汽缸 | Ø219×10，L=2.5-3m。 | 蒸汽 | 175 | 0.8-1.3 | 钢制 | 1 |  |
|  | 锅炉给水泵 | CDL4-22 ，流量4m3/h 扬程178m ，功率4KW 2900r/min | 水 | 常温 | 常压 | 钢制 组合体 | 2 |  |
|  | 软水箱 | 10m3， | 水 | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 1 |  |
|  | 反渗透水处理设备 | 10吨/h | 水 | 常温 | 常压 | 组合体 | 1 |  |
| 三 | 急冷系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急冷塔 | Ø2.0×16.3m，内衬KPI耐酸浇筑料 | 焚烧烟气 | 550 | —0.0001 | 钢结构内衬KP料 | 1 |  |
|  | 急冷水箱 | 6m3 | 水 | 常温 | 常压 | PP | 1 |  |
|  | 急冷泵 | COMF3-16 ，流量3m3/h， 扬程80m ，2.2KW 2900r/min | 水 | 常温 | 0.4 | 组合体 | 2 |  |
| 四 | 烟气净化系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 脱酸塔 | Ø1.24×7.5m，内衬KPI耐酸浇筑料 | 焚烧烟气 | 200 | —0.0001 | 钢结构内衬KPI料 | 1 |  |
|  | 消石灰粉贮罐 | 1m3 | 消石灰 | 常温 | 常压 | 碳钢 | 1 |  |
|  | 消石灰圆盘给料机 | LF-30-70-0.75 减速机HMTA075-45H60 | 消石灰 | 常温 | 常压 | 组合体 | 1 |  |
|  | 消石灰罗茨风机 | 3L100.1WC ，6m3/h 29.4KPa 1450r/min 5.5KW | 消石灰 | 常温 | 0.0294 | 组合体 | 1 |  |
|  | 活性碳粉贮罐 | 0.5m3 | 活性炭 | 常温 | 常压 | 碳钢 | 1 |  |
|  | 活性炭圆盘给料机 | AF-1-5-0.40 | 活性炭 | 常温 | 常压 | 组合体 | 1 |  |
|  | 活性炭罗茨风机 | Y2-90L-4 1.5m3/min，19.6kpa，1.5KW,IP54 | 活性炭 | 常温 | 0.0196 | 组合体 | 1 |  |
|  | 布袋除尘器 | 700m2，钢结构、滤袋、骨架、脉冲阀，卸灰阀、保温及附件 | 焚烧烟气 | 180 | —0.0001 | 组合体 | 1 | PTFE针刺毡覆膜滤袋 |
|  | 洗涤除雾塔 | Ø1.82×10.3m | 碱液 | 80 | —0.0001 | 钢结构内衬玻璃钢 | 1 |  |
|  | 洗涤喷淋泵 | IHF80-65-160 ， 流量50m3/h ， 扬程32m ，11KW 2900r/min | 碱液 | 65 | 0.3 | 组合体 | 2 |  |
|  | 引风机 | 9-26NO11.2D 33000m3/h，6000Pa,132KW,1450r/min,IP54 | 焚烧烟气 | 70 | —0.001 | 不锈钢316L | 1 |  |
| 二期设备装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 焚烧系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 板式给料机 | XWEVD3922-289-5.5KW 2r/min 1200mm 壳体Q235A 链板45Mn 链条45# | 危险废物 | 常温 | 常压 | 钢制 | 1 |  |
|  | 回转窑 | Ø3.4×14m，2.0°，0.06-0.6r/min，30kw， | 危险废物 | 1100 | —0.0001 | 钢结构内衬耐火料 | 1 |  |
|  | 二燃室 | Ø4.5×16.0m | 焚烧烟气 | 1100 | —0.0001 | 钢结构内衬耐火料 | 1 |  |
|  | 下回链出渣机 | SG960 1m3/h 4KW 0.085m/s L=12.4m | 焚烧残渣 | 60-80 | 常压 | 钢结构内衬铸石 | 1 |  |
|  | 回转窑一次风机 | 4-72N05A 7728/1544m3/h 3187/2019Pa 15KW | 空气 | 常温 | 0.0017 | 钢制 组合体 | 1 |  |
|  | 二燃室一次风机 | 9-26NO5A 流量42933～6349m3/h，全压6035～5381转速 2900r/min,15KW | 空气 | 常温 | 0.0046 | 钢制 组合体 | 1 |  |
|  | 二燃室二次风机 | 9-26NO5A 流量42933～6349m3/h，全压6035～5381转速 2900r/min,15KW | 空气 | 常温 | 0.0046 | 钢制 组合体 | 1 |  |
|  | 窑尾冷却风机 | 4-72N06A 流量6677/1335m3/h 全压1139/724Pa 1450r/min 4KW | 空气 | 常温 | 0.0013 | 钢制 组合体 | 1 |  |
| 二 | 余热利用系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 膜式壁结构蒸汽 锅炉 | 1.3MPa，194℃，6吨/h。 | 水 | 100 | 0.8-1.3 | 钢制 组合体 | 1 |  |
|  | 分汽缸 | Ø325×16：L=2.5-3.0m， | 蒸汽 | 175 | 0.8-1.3 | 钢制 | 1 |  |
|  | 锅炉给水泵 | XCDL-8L 流量 8m3/h 扬程186m 功率 7.5KW 2900r/min | 水 | 常温 | 常压 | 钢制 组合体 | 2 |  |
|  | 反渗透水处理设备 | 5吨/h | 水 | 常温 | 常压 | 组合体 | 1 |  |
| 三 | 急冷系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急冷塔 | Ø2.8×14.0m，内衬KPI耐酸浇筑料 | 焚烧烟气 | 550 | —0.0001 | 钢结构内衬KPI料 | 1 |  |
|  | 急冷水箱 | 6m3 | 水 | 常温 | 常压 | PP | 1 |  |
|  | 急冷泵 | COMF3-16 ，流量3m3/h， 扬程80m ，2.2KW 2900r/min | 水 | 常温 | 0.4 | 组合体 | 2 |  |
|  | 压缩空气储罐 | 1m³，阀门仪表附件 | 空气 | 常温 | 0.8 | 碳钢 | 1 |  |
| 四 | 烟气净化系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 脱酸塔 | Ø1.8×13m，内衬KPI耐酸浇筑料 | 焚烧烟气 | 200 | —0.0001 | 钢结构内衬KPI料 | 1 |  |
|  | 消石灰粉贮罐 | 2m3 | 消石灰 | 常温 | 常压 | 碳钢 | 1 |  |
|  | 消石灰圆盘给料机 | HMTA075-45H120ZWVN3P3 0.75KW-4P 1:120 | 消石灰 | 常温 | 常压 | 组合体 | 1 |  |
|  | 消石灰罗茨风机 | 6m3/min 19.6KPa 5.5KW | 消石灰 | 常温 | 0.0196 | 组合体 | 1 |  |
|  | 活性碳粉贮罐 | 0.5m3 | 活性炭 | 常温 | 常压 | 碳钢 | 1 |  |
|  | 活性炭圆盘给料机 | HMTA040-35H209ZWVN3P3 0.40KW-4P 1:250 | 活性炭 | 常温 | 常压 | 组合体 | 1 |  |
|  | 活性炭罗茨风机 | YCSR-50 1.5m3/min 19.6KPa 1.5KW 1430r/min | 活性炭 | 常温 | 0.0196 | 组合体 | 1 |  |
|  | 布袋除尘器 | 1200m2，钢结构、滤袋、骨架、脉冲阀，卸灰阀、保温及附件 | 焚烧烟气 | 180 | —0.0001 | 组合体 | 1 | PTFE针刺毡覆膜滤袋 |
|  | 一级洗涤塔 | 直径1.8m，高度7.5m。 | 碱液 | 180 | —0.0001 | 钢结构内衬麻石 | 1 |  |
|  | 二级洗涤除雾塔 | Ø2.0×9.5m，PP波纹填料 | 碱液 | 80 | —0.0001 | 钢结构内衬玻璃钢 | 1 |  |
|  | 一级洗涤塔喷淋泵 | 100UHB-80-30 流量80m3/h 扬程30m 2900r/min 15KW | 碱液 | 65 | 0.3 | 组合体 | 2 |  |
|  | 二级洗涤塔喷淋泵 | 100UHB-80-30 流量80m3/h 扬程30m 2900r/min 15KW | 碱液 | 65 | 0.3 | 组合体 | 2 |  |
|  | 引风机 | F9-26-14D，47100/64000m3/h 8420/7750Pa 1450r/min 250KW 150℃ | 焚烧烟气 | 70 | —0.001 | 不锈钢316L | 1 |  |
| 辅助设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 螺杆式空气压缩机 | GL-75-D 0.8MPa 55KW 10m3/min | 空气 | 常温 | 0.8 | 组合体 | 2 |  |
|  | 螺杆式空气压缩机 | T90A 10m3/min 0.75MPa 90KW 比功率7.5KW( m3/min) | 空气 | 常温 | 0.8 | 组合体 | 1 |  |
|  | 储气罐 | 3/0.8 Pd 0.84MPa Pe 0.8MPa Pt 1.05MPa 110℃ Ⅰ类 | 空气 | 常温 | 0.84 | 碳钢 | 2 |  |
|  | 一期冷却水凉水塔 | GBNL3-50，50吨/h，功率1.5KW | 水 | 60 | 常压 | 玻璃钢 | 1 |  |
|  | 一期盐水凉水塔 | MZFC200 200t/h 7.5KW 风机Φ2500mm | 含盐水 | 70 | 常压 | 玻璃钢 | 1 |  |
|  | 二期冷却水凉水塔 | GBNL3-50，50吨/h，功率1.5KW | 水 | 60 | 常压 | 玻璃钢 | 1 |  |
|  | 二期盐水凉水塔 | MZFC200 200t/h 11KW 风机Φ3000mm | 含盐水 | 70 | 常压 | 玻璃钢 | 1 |  |
|  | 一期1#冷却水泵 | IS65-40-200 流量22m3/h 扬程38m 5.5KW 2900r/min | 水 | 常温 | 0.3 | 组合体 | 1 |  |
|  | 一期2#冷却水泵 | IS65-40-200 流量25m3/h 扬程50m 7.5KW 2900r/min | 水 | 常温 | 0.3 | 组合体 | 1 |  |
|  | 二期1#冷却水泵 | IS65-40-200 25m3/h 50m 7.5KW 2900r/min | 水 | 常温 | 0.3 | 组合体 | 1 |  |
|  | 二期2#冷却水泵 | IS65-40-200 25m3/h 50m 7.5KW 2900r/min | 水 | 常温 | 0.3 | 组合体 | 1 |  |
|  | 液压破碎机 | LKB-30-2 Pe22MPa Pmax26MPa 0-15r/min 9945mL/r | 废包装物 | 常温 | 常压 | 组合体 | 1 |  |
|  | 破碎机1#液压泵 | A7V080LVRPF00/ （电磁溢流阀 RISUNY:DBW20A1-30/315G24NZ5L） 30KW 57.4A 1475r/min | 液压油 | 40 | 22 | 组合体 | 1 | 破碎机液压泵站 |
|  | 破碎机2#液压泵 | A7V080LVRPF00/ （电磁溢流阀 RISUNY:DBW20A1-30/315G24NZ5L） 30KW 57.4A 1475r/min | 液压油 | 40 | 22 | 组合体 | 1 | 破碎机液压泵站 |
|  | 破碎机冷却水泵 |  | 水 | 常温 | 0.3 | 组合体 | 1 |  |
|  | 一期1#液压泵 | PCY14-1B 排量40ml/r Pe31.5MPa 7.5KW 15.4A 1440r/min IP44 | 液压油 | 40 | 31.5 | 组合体 | 1 | 一期液压泵站 |
|  | 一期2#液压泵 | PCY14-1B 排量40ml/r Pe31.5MPa 7.5KW 15.4A 1440r/min IP44 | 液压油 | 40 | 31.5 | 组合体 | 1 |  |
|  | 二期1#液压泵 | 40MCY14-1B 40ml/r 1500rpm 15KW 30A 1460r/min | 液压油 | 40 | 31.5 | 组合体 | 1 | 二期液压泵站 |
|  | 二期2#液压泵 | 40MCY14-1B 40ml/r 1500rpm 15KW 30A 1460r/min | 液压油 | 40 | 31.5 | 组合体 | 1 |  |

化验室仪器设备清单详见表3.1-5。

表3.1-5  化验室仪器设备清单一览表

| 编号 | 仪器名称 | 规格型号 | 仪器生产商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开元量热仪 | 5E-AC/PL | 长沙开元仪器股份有限公司 |
| 2 | 友欣量热仪 | YX-ZR9302 | 长沙友欣仪器制造有限公司 |
| 3 | 离子色谱仪 | PIC-10 | 山东青岛普仁仪器有限公司 |
| 4 | X荧光光谱仪 | EDX1800E | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
| 5 | 一体化定硫仪 | YX-DL8300 | 长沙友欣仪器制造有限公司 |
| 6 | 自动闭口闪点试验器 | SYD-261A | 上海昌吉地质仪器有限公司 |
| 7 | 卤素水分仪 | QLMD-720A | 厦门米德电子及科技有限公司 |
| 8 | 智能多参数消解器 | 5B-1（V8） | 兰州连华环保科技有限公司 |
| 9 | 化学需氧量（COD）快速测定仪 | 5B-3C(V8） | 兰州连华环保科技有限公司 |
| 10 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9146 MBE | 上海博迅实业有限公司 |
| 11 | 箱式电炉 | SX2 | 上海浦东荣丰科学仪器有限公司 |
| 12 | PH计 | PHS-3C | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |
| 13 | 电子天平 | FA2004N | 上海菁海仪器有限公司 |

(2)主要原辅料使用情况

统计2019-2021年9月原辅料使用情况，结合危废处置量，汇总各原辅料年耗量详见表3.1-6。

表3.1-6   主要原辅料消耗情况

| 类别 | 名称 | 年耗量(t/a) | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 危险固废 | 1.8万吨/年 |  |
| 辅料 | 石灰 | 270 | 用于脱酸 |
|  | 液碱30% | 1800 | 用于脱酸 |
|  | 活性炭粉末 | 75 | 用于去除重金属及二噁英 |
|  | 活性炭颗粒 | 104 | 预处理车间、危废库、灰渣库等废气活性炭吸附处理 |
| 燃料 | 天然气 | 7.6万m3/a | 点火和维持炉内温度 |
| 生产用水 |  | 11.044万m3/a | / |

(3)水平衡

结合工程实际用水情况，厂区内用水点包括灰渣冷却用水、烟气湿法脱酸用水、余热锅炉用水、车间地面冲洗用水、生活用水。全厂总计用水量为110440t/a。

- 烟气急冷用水

从余热锅炉排出的烟气直接进入到急冷塔中，利用气化喷头喷淋水降温，由于水的气化作用快速吸收烟气中的热量，促使烟气温度骤降至200℃，从而降低了二噁英再合成的可能。其中一期工程急冷塔设计用水量3m3/h，二期工程急冷塔设计用水量3m3/h，总计47520m3/a。为了进一步强化脱酸效果，急冷塔用水pH调节至10-12，急冷同时对焚烧烟气中氯化氢、二氧化硫等酸性废气预处理。

- 烟气湿法脱酸用水量

焚烧烟气中酸性气体含量较高，为了确保烟气能够达到排放要求，一期工程采用一级碱液喷淋塔进行脱酸处理，二期工程采用二级碱液喷淋塔进行脱酸处理。碱液喷淋塔将烟气中的二氧化硫、氯化氢、溴化氢、氟化氢等酸性气体吸收。碱液喷淋总计用水量约3600吨/年。

- 余热锅炉用水

二燃室排出的高温烟气首先利用余热锅炉急性热能回收，利用烟气高温热量生产蒸气，用于高盐废水的蒸发浓缩处理，实现热量的循环利用。其中一期工程余热锅炉设计蒸气产生量3吨/小时、二期工程余热锅炉设计蒸气产生量6吨/小时。蒸气总产量为71280吨/年，用水量总计约77000吨/年。

- 车间地面冲洗用水

根据厂区内实际用水情况，车间地面冲洗用水量总计约1800吨/年。

- 湿法出渣用水

厂区焚烧炉均采用湿法出渣的方式以减少飞灰产生，焚烧炉渣斗底部设有水冷式冷渣机，将炉膛落下的底渣冷却，冷却后温度约80℃，湿润后的焚烧残渣通过排渣机送入接渣斗再转运到炉渣烘干车间烘干处理。根据企业实际生产经验，湿法出渣用水量总计4800吨/年。

- 生活用水

厂区内职工总数为88人，用水量按照80L/人﹒天计，职工生活总计用水量为2320吨/年。

厂区内现有项目用水平衡详见表3.1-7、图3.3-1。

表3.1-7   厂区内现有项目用水平衡

| 工段名称 | 入方(t/a) | 出方(t/a) |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 损耗 | 进废水 | 进固废 | 其他 |  |
| 烟气急冷 | 47520 | 47520 | / | / | / | 急冷用水均以水蒸气的形式进入烟气 |
| 湿法脱酸 | 3600 | 1800 | 1800 | / | / | 湿法脱酸过程部分水以水蒸气的形式进入烟气。高盐水进入蒸发析盐装置预处理 |
| 余热锅炉 | 77000 | 2860 | 2860 | / | 71280 | 锅炉排水进入厂区污水站处理 |
| 地面冲洗 | 1800 | 360 | 1440 | / | / | 地面冲洗废水进入厂区污水站处理 |
| 湿法出渣 | 4800 | 2890 | / | 1910 | / | 部分湿法出渣用水以水蒸气形式蒸发 |
| 生活用水 | 2320 | 460 | 1860 | / | / | / |

图3.1-1  全厂水平衡图

(4)接收危废及贮存情况

统计2019年1月至2021年9月，赛科公司接收危废及贮存情况详见表3.1-8。

表3.1-8   2019年1月-2021年9月接收危废及危废贮存情况一览表

| 月份 | 接收量t/a | 处理量t |  |  |  |  |  | 危废库贮存量t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蒸馏残渣 | 染料、涂料废物 | 农药废物 | 医药废物 | 其他危废 | 总计 |  |
| 2018.12 |  |  |  |  |  |  |  | 1784.013 |
| 2019.1 | 1612.333 | 307.195 | 295.029 | 227.021 | 139.897 | 345.205 | 1314.347 | 2081.999 |
| 2019.2 | 420.160 | 23.060 | 143.143 | 128.490 | 42.060 | 57.279 | 394.032 | 2108.127 |
| 2019.3 | 1331.313 | 164.1 | 327.540 | 156.780 | 72.410 | 51.312 | 772.142 | 2667.298 |
| 2019.4 | 93.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.286 |
| 2019.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.286 |
| 2019.6 | 1081.901 | 163.544 | 234.260 | 47.622 | 45.040 | 134.382 | 624.848 | 3218.339 |
| 2019.7 | 1966.930 | 282.89 | 549.118 | 590.952 | 195.600 | 308.031 | 1926.591 | 3258.678 |
| 2019.8 | 1590.163 | 369.038 | 437.100 | 231.853 | 106.120 | 646.021 | 1790.132 | 3058.709 |
| 2019.9 | 1617.759 | 119.415 | 301.491 | 589.750 | 210.410 | 315.199 | 1536.265 | 3140.203 |
| 2019.10 | 897.409 | 190.470 | 522.008 | 608.068 | 90.481 | 325.002 | 1736.029 | 2301.583 |
| 2019.11 | 1227.642 | 109.410 | 286.030 | 745.063 | 281.927 | 110.549 | 1532.980 | 1996.245 |
| 2019.12 | 1205.252 | 192.385 | 260.360 | 419.240 | 274.039 | 281.835 | 1427.859 | 1773.638 |
| 2019.12底 | / | / | / | / | / | / | / | 1773.638 |
| 2020.1 | 478.060 | 39.410 | 159.900 | 169.730 | 96.400 | 185.963 | 651.403 | 1600.295 |
| 2020.2 | 246.902 | 131.520 | 158.700 | 45.600 | 88.190 | 214.730 | 638.740 | 1208.456 |
| 2020.3 | 1164.206 | 188.141 | 145.690 | 262.470 | 134.450 | 207.127 | 937.878 | 1434.785 |
| 2020.4 | 743.838 | 228.880 | 35.067 | 207.135 | 158.894 | 132.003 | 761.979 | 1416.644 |
| 2020.5 | 836.866 | 142.430 | 78.928 | 57.680 | 76.800 | 352.658 | 708.496 | 1545.114 |
| 2020.6 | 317.360 | 13.710 | 13.192 | 8.500 | 25.002 | 87.935 | 148.339 | 1714.135 |
| 2020.7 | 598.439 | 281.06 | 71.560 | 227.675 | 119.698 | 479.975 | 1179.968 | 1132.607 |
| 2020.8 | 1764.796 | 174.355 | 79.880 | 298.500 | 73.491 | 479.043 | 1105.269 | 1792.134 |
| 2020.9 | 1926.344 | 191.362 | 187.378 | 711.980 | 87.923 | 389.568 | 1568.211 | 2150.267 |
| 2020.10 | 985.073 | 436.142 | 134.507 | 198.572 | 76.275 | 494.672 | 1340.168 | 1795.172 |
| 2020.11 | 1026.799 | 170.874 | 28.007 | 47.232 | 90.260 | 693.794 | 1030.168 | 1791.803 |
| 2020.12 | 1055.068 | 2284.384 | 1108.259 | 2270.414 | 1072.883 | 4035.993 | 701.614 | 2145.257 |
| 2021.1 | 376.408 | 206.650 | 205.764 | 319.137 | 146.218 | 250.389 | 1128.158 | 1393.507 |
| 2021.2 | 270.815 | 73.610 | 0 | 0 | 23.310 | 143.248 | 240.168 | 1424.154 |
| 2021.3 | 922.622 | 206.866 | 7.967 | 49.760 | 62.391 | 381.174 | 708.158 | 1638.618 |
| 2021.4 | 1412.444 | 421.602 | 56.675 | 131.487 | 130.937 | 377.458 | 1118.158 | 1932.904 |
| 2021.5 | 1452.943 | 86.828 | 66.663 | 179.349 | 61.877 | 321.665 | 716.382 | 2669.464 |
| 2021.6 | 1452.504 | 198.860 | 118.428 | 163.428 | 199.320 | 842.630 | 1522.666 | 2599.302 |
| 2021.7 | 773.504 | 299.5355 | 401.263 | 280.843 | 183.091 | 523.712 | 1688.444 | 1684.362 |
| 2021.8 | 2167.671 | 227.548 | 511.647 | 146.907 | 290.673 | 361.127 | 1537.902 | 2314.131 |
| 2021.9 | 1106.049 | 101.247 | 241.836 | 70.668 | 125.492 | 315.423 | 854.666 | 2565.514 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 20286.935 |  |

3.4现阶段主要产排污情况

3.4.1废气污染物

(1)危废贮存过程

赛科公司危废经营类别涉及20大类，包括医药废物、农药废物、有机溶剂废物、废矿物油等，产生的废气种类较复杂，结合废物成分及《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》(HJ1038-2019)，产生的废气污染物主要包括挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度等。

(2)料坑区

散装固体废物经配伍后，存储在料坑中，由于底部料坑区域进行废料混合，该区域废气污染物浓度较高，料坑区废料混合、贮存过程产生的废气种类与危废贮存过程相同，产生的废气污染物主要包括挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度等。

(3)上料区

上料区为待配伍的废料暂存区，产生的废气种类与危废贮存过程相同，产生的废气污染物主要包括挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度等。

(4)焚烧车间

危废焚烧是危废减量化的有效方法，但是危废焚烧过程中产生有毒气体，不同批次危险废物的组成、热值、形状和燃烧状态多有较大的变化，同时燃烧后所产生的废气组成和废渣组分也会随之改变，一般来说，危废焚烧后烟气主要包括以下污染物：

- 酸性气体

氯化氢:主要是由危废中含氯有机物焚烧热分解产生。

氟化物:主要是由危废中含氟有机物焚烧热分解产生。

二氧化硫：一部分来自危废中含硫有机物的热分解和氧化，另一部分来自辅助燃料燃烧。

氮氧化物:主要来自危废中含氮有机物热分解和氧化燃烧，另一部分来自辅助燃料燃烧。

一氧化碳：一部分来自危废中含碳化合物分解，另一部分来自不完全燃烧，固废燃烧效率越高，排气一氧化碳含量就越少。

- 烟尘

烟尘是危废焚烧过程中产生的微小颗粒物，主要是被燃烧空气和烟气吹起的小颗粒灰分；未充分燃烧的碳等可燃物；因高温而挥发的盐类和重金属等在烟气冷却处理过程中又冷凝或发生化学反应而产生的物质。

- 重金属

危废焚烧处理产生的飞灰由于含有重金属使其被作为危险废物，危废中含重金属的物质包括防腐剂、杀虫剂、废油墨、颜料、医疗废弃物等，为有效焚烧有机物质，需要相当高的温度，然后温度升高的同时，也会使危废中的部分重金属附着于飞灰表面随废气排出。一般而言，危废焚烧产生的重金属废气污染物多少与废弃物组成、重金属存在形式、焚烧炉操作方式等均有密切关系。

含重金属的物质经高温焚烧后，一部分因燃烧而挥发，其余部分则残留在灰渣中，而挥发与残留的比例则与各种重金属物质的饱和温度有关，当饱和温度越高，则越易凝结，残留在灰渣中的比例也随之增高。由于废弃物经焚烧后形成多种氧化物及氯化物，因挥发、热解、还原及氧化等作用，而可能进一步发生的化学反应，其产物包括元素态重金属、重金属氧化物及重金属氯化物等。元素态重金属、重金属氯化物及重金属氧化物在废气中将以特定的平衡状态存在，但因其浓度各不相同，各自的饱和温度也不相同，遂构成了复杂的连锁关系。结合GB18484-2020，危废焚烧产生的重金属废气污染物包括汞、铊、镉、铅、砷、铬、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物。

④二噁英类

成分复杂的危险废物在焚烧过程中可能产生二噁英。二噁英是指含有二个或一个氧键连结二个苯环的含氯有机化合物。由于氯原子在1－9的取代位置不同，构成75种异构体多氯代二苯（PCDD）和135种异构体多氯二苯并呋喃（PCDF）——通常总称为二噁英（Dioxin）。其中有17种（2、 3、7、8位被氯取代的）被认为对人类和生物危害最为严重,毒性最强的为2、3、7、8四氯联苯（2、3、7、8TCDD），结构式见下图。

二噁英在自然界中几乎不存在，只有通过化学合成才产生。0.1克的二噁英毒量就能致数十人死亡，致上千只禽类于死地。该化合物可经皮肤、粘膜、呼吸道、消化道进入体内，有致癌、致畸形及生殖毒性，可造成免疫力下降、内分泌紊乱。高浓度二噁英可引起人的肝、肾损伤，变应性皮炎及出血。它一般用皮克（10-12克）或纳克（10-9克）来计量。

在焚烧过程中二噁英及呋喃类物质产生主要来自三方面：废物本身成份、炉内形成、炉外低温再合成。

废物本身成份：各类废物，由于种类繁多、成份复杂，如杀虫剂、除草剂、防腐剂、农药、喷漆等有机溶剂及其它工业废弃物，可能含有PCDDs/PCDFs，其中以塑料类含量较高，由于PCDDs/PCDFs的破坏分解温度并不高（750-800℃），若能保持良好的燃烧状况，由废物本身所夹带的PCDDs/PCDFs物质，经焚烧后大部分应已破坏分解。根据欧洲各国的研究，垃圾中塑料含量与焚烧炉烟道气中二噁英含量并无直接的统计关联性。

炉内形成：废物化学成分中C、H、O、N、S、Cl等元素，在焚烧过程中可能先形成部分不完全燃烧的碳氢化合物（CxHy），当CxHy因炉内燃烧状况不良（如氧气不足，缺乏充分混合及炉温太低等因素）而未及时分解为CO2和H2O时，可能与废物中的氯化物结合形成二噁英，氯苯及氯酚等物质。其中氯苯及氯酚的破坏分解温度高出约100℃左右，如炉内燃烧状况不良，尤其在二次燃烧段内混合程度不够或停留时间太短，更不易将其除去，因此可能成为炉外低温合成二噁英的前驱物质。

炉外低温再合成：由于完全燃烧并不容易达成，氯苯及氯酚等前驱物质随废气自燃烧室排出后，可能被废气中的碳元素所吸附，并在特定的温度范围（250-400℃，300℃时最显著），在灰份颗粒所构成的活性接触面上，被金属氯化物催化反应生成二噁英。此种再合成反应的发生，除了需具备前述的特定温度范围内由飞灰所提供的碳元素（飞灰中碳的气化率越高，二噁英类的生成量越大）、催化物质、活性接触面及前驱物质外，废气中充分的氧含量、重金属、水份含量也是再合成的重要角色。

(5)罐区

罐区设置废液储罐，废液储罐“大小呼吸”过程产生的废气污染物主要包括挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度等。

(6)污水处理站

污水站设置中和池、沉淀池、消毒池等构筑物，污水收集、处理过程中有异味废气产生。

现阶段废气产生及处理情况汇总详见表3.4-1。

表3.4-1  现阶段废气产生及处理情况汇总表

| 产生源 | 污染物名称 | 治理措施 | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危废贮存库(1-3#) | 挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度 | 一级碱液喷淋+高效过滤器+沸石转轮(沸石转轮脱附废气进炉焚烧处理)，焚烧炉停用时设置应急备用设备“一级活性炭吸附”。 | 高15米，直径1.0米 |
| 危废贮存库(5#) | 挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度等 | 一级碱液喷淋+高效过滤器+沸石转轮(沸石转轮脱附废气进炉焚烧处理)，焚烧炉停用时设置应急备用设备“一级活性炭吸附”。 |  |
| 料坑区 | 挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度等 | 正常情况:引入焚烧炉焚烧处理； 停炉时:设置应急备用装置“一级碱液喷淋+一级活性炭吸附” | 高15米，直径1米 |
| 上料区 | 挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度等 | 一级碱液喷淋+一级活性炭吸附 |  |
| 一期焚烧炉 | 氯化氢、氟化物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烟尘、汞、铊、镉、铅、砷、铬、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物、二噁英类 | 急冷塔+干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+一级碱液喷淋 | 高35米，直径1.2米 |
| 二期焚烧炉 |  | 急冷塔+干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+二级碱液喷淋 |  |
| 灰渣库、罐区、污水处理站 | 挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度等 | 一级活性炭吸附+一级碱液喷淋 | 高15米，直径1.0米 |

3.4.2废水污染物

厂区废水产生源包括余热锅炉排水、车间地面冲洗水、生活用水等，废水污染物产生及处理情况详见表3.4-2。

表3.4-2  废水污染物产生及处理情况一览表

| 废水来源 | 主要污染物 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 湿法脱酸废水 | COD、盐分、悬浮物、铅、铬等 | 蒸发析盐处理后，冷凝水回用于湿法出渣等用水 |
| 余热锅炉排水 | COD、悬浮物 | 排入厂区污水站处理 |
| 地面冲洗 | COD、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、铅、铬等 | 排入厂区污水站处理 |
| 生活用水 | COD、氨氮、总氮、总磷 | 排入厂区污水站处理 |

3.4.3固废污染物

统计2019年1月至2021年9月，厂区各危废实际产生情况详见表3.4-3。

表3.4-3    2020年1月-2021年9月委外处置危废的产生、贮存情况一览表

| 时间 | 产生量t |  |  | 委托处置量t |  |  | 库存量t |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 炉渣 | 飞灰 | 高盐水处理污泥 | 炉渣 | 飞灰 | 高盐水处理污泥 | 炉渣 | 飞灰 | 高盐水处理污泥 |
| 2018.12 |  |  |  |  |  |  | 167.945 | 19.948 | 268.859 |
| 2019.1 | 235.44 | 66.020 | 38.095 | 316.300 | 48.440 | 0 | 87.085 | 37.528 | 306.954 |
| 2019.2 | 118.52 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.605 | 49.698 | 306.954 |
| 2019.3 | 288.980 | 36.790 | 24.386 | 448.220 | 80.0 | 0 | 54.425 | 9.268 | 331.340 |
| 2019.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.425 | 9.268 | 331.340 |
| 2019.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.425 | 9.268 | 331.340 |
| 2019.6 | 244.240 | 36.850 | 3.469 | 148.1 | 15.280 | 0 | 150.565 | 30.838 | 334.809 |
| 2019.7 | 624.590 | 160.830 | 32.627 | 610.040 | 60.500 | 0 | 165.115 | 131.168 | 367.436 |
| 2019.8 | 649.980 | 118.050 | 42.521 | 754.340 | 121.860 | 0 | 60.755 | 127.358 | 409.957 |
| 2019.9 | 511.320 | 82.840 | 42.503 | 435.2 | 189.880 | 0 | 136.875 | 20.318 | 452.460 |
| 2019.10 | 536.265 | 104.990 | 38.670 | 458.4 | 87.440 | 0 | 214.740 | 37.868 | 491.13 |
| 2019.11 | 481.480 | 94.040 | 32.516 | 605.020 | 107.2 | 0 | 91.2 | 24.708 | 523.646 |
| 2019.12 | 294.150 | 74.570 | 39.331 | 151.720 | 34.160 | 355.360 | 233.630 | 65.118 | 207.617 |
| 2019.12 | / | / | / | / | / | / | 233.630 | 65.118 | 207.617 |
| 2020.1 | 169.210 | 37.360 | 27.061 | 342.600 | 94.420 | 0 | 60.240 | 8.058 | 234.678 |
| 2020.2 | 134.890 | 62.510 | 14.599 | 118.400 | 18.000 | 0 | 76.730 | 52.568 | 249.277 |
| 2020.3 | 197.755 | 161.424 | 21.485 | 167.280 | 94.400 | 0 | 107.205 | 119.592 | 270.762 |
| 2020.4 | 151.040 | 204.880 | 17.487 | 215.640 | 310.300 | 0 | 42.605 | 14.172 | 288.249 |
| 2020.5 | 169.280 | 154.920 | 15.121 | 87.860 | 89.800 | 280.280 | 124.025 | 79.292 | 23.090 |
| 2020.6 | 30.360 | 26.790 | 4.540 | 119.740 | 90.900 | 0 | 34.645 | 15.182 | 27.630 |
| 2020.7 | 423.020 | 335.160 | 62.910 | 391.500 | 94.220 | 82.660 | 66.165 | 256.122 | 7.880 |
| 2020.8 | 174.710 | 292.930 | 39.385 | 204.720 | 291.300 | 26.120 | 36.155 | 257.752 | 21.145 |
| 2020.9 | 314.800 | 324.397 | 35.846 | 334.740 | 565.780 | 20.700 | 16.215 | 16.369 | 36.291 |
| 2020.10 | 329.976 | 300.220 | 67.476 | 301.580 | 276.739 | 0 | 44.611 | 39.850 | 103.767 |
| 2020.11 | 126.520 | 202.530 | 60.198 | 125.520 | 185.340 | 123.140 | 45.611 | 57.040 | 40.825 |
| 2020.12 | 154.570 | 144.550 | 34.181 | 191.680 | 196.940 | 55.280 | 8.501 | 4.650 | 19.726 |
| 2021.1 | 219.998 | 103.654 | 24.486 | 151.980 | 48.900 | 0.0 | 76.519 | 59.404 | 44.212 |
| 2021.2 | 24.650 | 17.680 | 0.0 | 26.160 | 31.920 | 0.0 | 75.009 | 45.164 | 44.212 |
| 2021.3 | 90.750 | 66.480 | 15.961 | 115.800 | 73.280 | 0.0 | 49.959 | 38.364 | 60.173 |
| 2021.4 | 270.960 | 157.005 | 26.909 | 125.720 | 155.940 | 0.0 | 195.199 | 39.429 | 87.082 |
| 2021.5 | 161.790 | 112.240 | 24.938 | 321.077 | 129.460 | 0.0 | 35.912 | 22.209 | 112.020 |
| 2021.6 | 265.458 | 154.523 | 72.253 | 222.360 | 137.340 | 31.24 | 79.010 | 39.392 | 153.033 |
| 2021.7 | 537.374 | 178.487 | 60.342 | 481.354 | 196.448 | 140.323 | 135.030 | 21.431 | 73.052 |
| 2021.8 | 312.904 | 199.6 | 76.215 | 366.810 | 202.780 | 31.420 | 81.124 | 18.251 | 117.847 |
| 2021.9 | 98.1 | 56.5 | 37.342 | 173.970 | 64.460 | 122.120 | 5.254 | 10.291 | 33.069 |
| 总计 | 4358.115 | 3293.84 | 738.735 |  |  |  |  |  |  |

统计2019年1月至2021年9月焚烧炉渣、飞灰及高盐水处理污泥产生情况及废耐火材料实际产生量，结合2019年1月至2021年9月危废实际处置量，汇总厂区固废产生及处置情况详见表3.4-4。

表3.4-4   固废产生及处置情况一览表

| 危废名称 | 危废来源 | 危废代码 | 产生量(t/a) | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧炉渣 | 危废焚烧 | HW18 772-003-18 | 4560 | 委托安全填埋 |
| 焚烧飞灰 | 危废焚烧 | HW18 772-003-18 | 2220 | 委托安全填埋 |
| 水处理残渣 | 高盐废水蒸发析盐 | HW18 772-003-18 | 560 | 委托安全填埋 |
| 废水处理污泥 | 厂区废水处理 | HW18 772-003-18 | 30 | 自行焚烧处置 |
| 渗滤液 | 危废贮存过程 | HW18 772-003-18 | 0.3 | 自行焚烧处置 |
| 废活性炭 | 废气吸附处理 | HW18 772-005-18 | 130 | 自行焚烧处置 |
| 废耐火材料 | 危废焚烧 | HW18 772-003-18 | 500 | 委托安全填埋 |

3.4.4噪声

厂区内现有噪声源较多，包括进料系统的行车、抓斗、给料机、出渣机、风机，余热锅炉系统的给水泵，急性系统的冷水泵，烟气净化系统的给水泵、给料机、风机等。主要噪声源情况详见表3.4-5。

表3.4-5  主要噪声源一览表

| 噪声源名称 | 噪声值 | 数量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给料机 | 80-85 | 3 | 隔声、减振 |
| 行车 | 80-85 | 1 | 隔声、减振 |
| 抓斗 | 80-85 | 1 | 隔声、减振 |
| 出渣机 | 75-80 | 2 | 隔声、减振 |
| 风机 | 80-85 | 16 | 消声、隔声、减振 |
| 泵 | 80-85 | 若干 | 隔声、减振 |
| 空压机 | 85-90 | 3 | 吸声、隔声、消声 |

3.5厂区现有项目调整情况

### 3.5.1工程调整总体情况说明

主体工程运行至今，主要生产设备及焚烧工艺未发生明显调整。

根据苏办(2019)96号、苏政办发(2018)46号等文件要求，赛科公司对厂区内废气治理措施进行了优化调整，委托编制了《连云港市赛科废料处置有限公司废气处理提升改造方案》。另外，余热锅炉用软水由厂区内自备调整为由华尔化工提供(厂区内制水系统作为应急备用装置)，进厂危废运输车辆不在厂内清洗。统计2019年1月至2021年9月危废接收及处理情况、原辅料使用情况、焚烧残渣、飞灰、高盐水预处理污泥产生情况，焚烧炉渣、飞灰、高盐水污泥实际产生量较原环评有变化，主要原辅料使用量较原环评有变化。全厂较原环评调整内容汇总详见表3.5-1。

表3.5-1   调整内容情况一览表

| 类别 |  | 原环评 | 调整后 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 焚烧炉 | 一期:回转窑Ø2.8×9m，2.0°，0.3-1.0r/min，18.5kw；二燃室Ø3.6×14.0m | 一期:回转窑Ø2.8×9m，2.0°，0.3-1.0r/min，18.5kw；二燃室Ø3.6×14.0m | 无变化 |
|  |  | 二期:回转窑Ø3.4×14m，2.0°，0.06-0.6r/min，30kw；二燃室Ø4.5×16.0m | 二期:回转窑Ø3.4×14m，2.0°，0.06-0.6r/min，30kw；二燃室Ø4.5×16.0m |  |
|  | 危废预处理单元 | 料坑区(占地面积288m2)，抓料行车区(384m2) | 料坑区(占地面积288m2)，抓料行车区(384m2) | 无变化 |
|  | 余热锅炉 | 1.3MPa，194℃，3吨/h。 | 1.3MPa，194℃，3吨/h。 | 无变化 |
|  |  | 1.3MPa，194℃，6吨/h。 | 1.3MPa，194℃，6吨/h。 |  |
|  | 原辅料 | 石灰90t/a、30%液碱1700t/a、活性炭粉末18t/a | 石灰270t/a、30%液碱1800t/a、活性炭粉末75t/a、颗粒活性炭104t/a | 烟气处理用石灰及粉末活性炭、颗粒活性炭用量增加 |
| 辅助工程 | 供水 | 厂区用水由园区供水管网提供，主要用水单元包括烟气急冷系统、烟气湿法脱酸系统、湿法出渣系统、地面冲洗用水及生活用水。余热锅炉软水由自建软水系统提供。用水量110833t/a | 用水单元无变化，余热锅炉软水由厂区自制调整为华尔化工提供，厂区现有制水系统作为应急备用系统，实际用水量110440t/a | 软水由自制调整为由华尔化工提供 |
|  | 排水 | 废水包括制水系统排水、洗车废水、地面冲洗废水、生活污水等。废水排放量7068t/a | 进厂危废运输车间不在厂区内清洗，废水产生环节包括锅炉排水、地面冲洗废水、生活污水。实际排放量7060t/a | 取消车辆厂内冲洗 |
|  | 供电 | 项目用电量总计360万kwh，由园区供电系统提供 | 项目用电量总计360万kwh，由园区供电系统提供 | 无变化 |
|  | 供热 | 焚烧炉系统余热锅炉总计设计蒸气产生量9吨/h，主要用于厂内蒸发析盐及炉渣干燥 | 焚烧炉系统余热锅炉总计设计蒸气产生量9吨/h，主要用于厂内蒸发析盐及炉渣干燥 | 无变化 |
|  | 贮运工程 | 设置危废贮存库1-3#，设计尺寸: 33*27.4*5.6m； 危废贮存库5#，设计尺寸30.48*27.24*8m 设计罐区总面积325平方米（设置废液储罐、高盐水储罐） | 设置危废贮存库1-3#，设计尺寸: 33*27.4*5.6m； 危废贮存库5#，设计尺寸30.48*27.24*8m 设计罐区总面积325平方米（设置废液储罐、高盐水储罐） | 无变化 |
|  | 灰渣干燥车间 | 配套灰渣专用干燥系统，湿料干燥处理量1500kg/h | 配套灰渣专用干燥系统，湿料干燥处理量1500kg/h | 无变化 |
| 环保工程 | 废水处理系统 | 厂区设置碱液喷淋循环水池，总计面积240平方米，碱液喷淋废水(20-25%含盐)采用“蒸发析盐”处理，设置二效蒸发系统一套(处理能力25吨/天)，冷凝水回用于湿法出渣、地面冲洗等用水。地面冲洗废水、锅炉排水、生活污水进厂区污水站处理，污水站采用“调节+中和+沉淀+消毒”处理工艺，处理能力50吨/天。 | 厂区设置碱液喷淋循环水池，总计面积240平方米，碱液喷淋废水(20-25%含盐)采用“蒸发析盐”处理，设置二效蒸发系统一套(处理能力25吨/天)，冷凝水回用于湿法出渣、地面冲洗等用水。地面冲洗废水、锅炉排水、生活污水进厂区污水站处理，污水站采用“调节+中和+沉淀+消毒”处理工艺，处理能力50吨/天。 | 处理方式无变化 |
|  | 焚烧烟气处理系统 | 一期工程：焚烧烟气采用“急冷(碱性)+干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+一级碱液喷淋”处理工艺 | 一期工程：焚烧烟气采用“急冷+干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+一级碱液喷淋”处理工艺 | 无变化 |
|  |  | 二期工程：焚烧烟气采用“急冷(碱性)+干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+二级碱液喷淋”处理工艺 | 二期工程：焚烧烟气采用“急冷+干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+二级碱液喷淋”处理工艺 |  |
|  | 危废预处理区 | 减少敞开式操作，安装臭气引风装置使预处理区内形成并保持微负压防止废气逸散。引风作为二次风补风进入焚烧炉焚烧处理 | 预处理料坑区收集的废气作为焚烧炉二燃室补风，焚烧炉停运时，预处理料坑区收集的废气采用“一级碱液喷淋+一级活性炭吸附”处理；预处理上料区收集的废气采用“一级碱液喷淋+一级活性炭吸附”处理 | 料坑区废气与上料区废气分开收集处理，增设应急处理装置减少恶臭废气无组织排放 |
|  | 危废贮存库 | 减少敞开式操作，安装臭气引风装置使预处理区内形成并保持微负压防止废气逸散。引风作为二次风补风进入焚烧炉焚烧处理 | 危废暂存库废气采用“碱液喷淋+沸石转轮”处理，沸石转轮脱附废气作为焚烧炉二燃室补风，焚烧炉停运时危废暂存库废气采用“碱液喷淋+一级活性炭吸附”处理。 | 增设危废库废气吸附浓缩装置，增设危废库废气应急处理装置 |
|  | 灰渣暂存库、罐区、污水站 | 无要求 | 增设“一级碱液喷淋+一级活性炭吸附”废气处理装置 | 增设废气处理装置 |
|  | 噪声 | 高噪声设备给料机、行车、抓斗、出渣机、泵采用“隔声、减振”降噪措施，风机采用“消声、隔声、减振”降噪措施，空压机采用“吸声、隔声、消声”降噪措施。 | 高噪声设备给料机、行车、抓斗、出渣机、泵采用“隔声、减振”降噪措施，风机采用“消声、隔声、减振”降噪措施，空压机采用“吸声、隔声、消声”降噪措施。 | 无变化 |
|  | 土壤、地下水 | 厂区焚烧装置区、预处理区、危废暂存库、灰渣库、灰渣干燥车间、罐区、污水处理装置区均为重点防渗区。按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求设置基础防渗层。 | 厂区焚烧装置区、预处理区、危废暂存库、灰渣库、灰渣干燥车间、罐区、污水处理装置区均为重点防渗区。按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求设置基础防渗层。 | 无变化 |

### 3.5.2生产设备与原辅料变化情况说明

(1)生产设备变化情况

现有工程一期、二期焚烧处置工程主体设备未发生变化。制水设备调整为应急备用设施。

(2)原辅材料消耗变化情况

原辅料消耗变化情况详见表3.5-2。

表3.5-2  原辅材料情况一览表

| 类别 | 名称 | 原环评 | 调整后 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年耗量(t/a) | 年耗量(t/a) |
| 原料 | 危险固废 | 1.8万 | 1.8万 |
| 辅料 | Ca(OH)2 | 90 | 270 |
|  | 活性炭粉末 | 18 | 75 |
|  | 活性炭颗粒 | 0 | 104 |
|  | 液碱(30%) | 1700 | 1800 |
| 燃料 | 轻质柴油 | 172 | 0 |
|  | 天然气 | 0 | 76000Nm3/a |
| 用水量 |  | 110833t/d | 110400t/d |

(3)危废产生量变化情况

统计2019年1月至2021年9月危废实际产生及处置情况，结合2019年1月至2021年9月接收危废实际处置情况，汇总危废实际产生量与原环评变化情况详见表3.5-3。

表3.5-3  危废实际产生量与原环评变化情况

| 危废名称 | 原环评 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 年产生量(t/a) | 年产生量(t/a) |
| 焚烧残渣 | 4907.31 | 4560 |
| 飞灰 | 1270.8 | 2220 |
| 高盐废水预处理污泥 | 360 | 560 |
| 污水站污泥 | 32 | 30 |
| 渗滤液 | 0.3 | 0.3 |
| 废活性炭 | 0 | 130 |
| 废耐火材料 | 0 | 500(耐火硅砖) |

注：还环评未给出废耐火材料更换量。

### 3.5.3小结

根据《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单(试行)的通知〉》(环办环评函[2020]688号)，工程建设现状与原环评审批情况未发生的变化不属于重大变动。详见表3.5-4。

表3.5-4  变化情况判定说明

| 污染影响类建设项目重大变动清单 |  | 现有工程变化 | 是否属于重大变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 建设项目开发、使用功能发生变化的 | 无变化 | 否 |
| 规模 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 生产、处置能力未发生变化，氢氧化钙、活性炭用量较原环评增加，原辅料总储存能力未增加30%以上 | 否 |
|  | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 结合企业自行监测结果，废水第一类污染物排放量未增加 | 否 |
|  | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 | 结合企业自行监测报告、在线监测数据，焚烧烟气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放量均为超过排污许可量。 | 否 |
| 地点 | 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 未变化 | 否 |
| 生产工艺 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： (1)新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3)废水第一类污染物排放量增加的； (4)其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 柴油改天然气项目已获得环评批复，且排放量减少。现有工程氢氧化钙、活性炭均为烟气处理用，用量增加未导致污染物排放量增加 | 否 |
|  | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 无 | 否 |
| 环境保护措施 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 现有工程针对危废库、灰渣库、预处理车间、罐区、污水站等区域废水进行收集处理 | 否 |
|  | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 无 | 否 |
|  | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 主要排口未变化 | 否 |
|  | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 无 | 否 |
|  | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 无 | 否 |
|  | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 无 | 否 |

4区域环境变化情况

4.1环境敏感目标变化

为坚决落实环境保护要求，县政府积极开展化工园区卫生防护距离内居民搬迁安置工作，通过上级部门支持、县财政安排、园区筹集配套、乡镇积极参与、企业联合出资等方式，累计花费11亿元完成1841户居民的拆迁安置，拆除建筑面积38.35万平方米。涉及的村庄包括堆沟村、大咀村、董沟村、黄姚村、十队村。目前，连云港化工产业园区规划四至范围500米卫生防护距离内无大气环境敏感目标。

结合《危废焚烧炉辅助燃料柴油改天然气环境影响报告表》（报批稿，2019年4月）中所列的敏感点情况，通过现场踏勘，赛科公司周边环境敏感目标未有明显变化。详见表4.1-1。

表4.1-1    公司现有厂区主要保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保 护对象 | 具体敏感目标 | 自然村 | 与厂界的方位和最近距离 |  |  |  | 人口(人) /户数(户) | 环境 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 街道（镇） |  | 方位 |  | 距离(m) |  |  | 居住区 |
| 环境空气 | 评价范围内环境空气质量 | 堆沟港镇 | 黄姚村 | SE |  | 1470 |  | 2660 |  |
|  |  |  | 董沟村 | SE |  | 1500 |  | 3800 |  |
|  |  |  | 九队村 | S |  | 1800 |  | 4158 |  |
|  |  |  | 四圩村 | W |  | 1170 |  | 3228 |  |
| 地表水 | 地表水水质 | 灌河 | / | SE |  | 2240 |  | / | 工业用水、农业用水 |
|  |  | 沂南小河 |  | NW |  | 1770 |  | / | 工业用水、农业用水 |
| 地下水 | 地下水质量 | / | / |  |  |  |  | / | / |
| 声环境 | 声环境质量 | / | 园区声环境 |  |  |  |  | / | 工业区 |
| 土壤 | 园区内土壤环境 | / | 厂区周边1000米范围 |  |  |  |  | / | 建设用地、农业用地 |
| 生态环境 | 新沂河(灌云县)洪水调蓄区 |  | 生态空间管控区域 |  | NW |  | 1780 | / |  |
|  | 灌河洪水调蓄区 |  | 生态空间管控区域 |  | SE |  | 2290 | / |  |

4.2周边污染源变化情况

### 4.2.1园区内企业变化概况

截止2017年12月，连云港化工产业园区累计引进化工企业84家，主要生产染料及中间体、农药及中间体、医药中间体等精细化学品。自2018年以来，根据《省政府办公厅关于开展全省化工企业“四个一批”专项行动的通知》（苏政发[2017]6号）、《省政府办公厅关于印发全省沿海化工园区（集中区）整治工作方案的通知》 （苏政发[2018]46号）、《连云港市化工产业安全环保整治提升实施方案》（连委办发[2019]96号）等有关要求，连云港化工产业园区全力推进综合整治和企业转型升级，开展了化工企业“四个一批”（关停一批、转移一批、升级一批和重组一批）专项行动、安全环保整治提升以及“一园一策”等工作，按照主导产业链方向、技术领先、环保达标条件，逐步淘汰安全环保问题突出或与主导产业发展关联度低的化工生产企业。

根据现场调查以及园区环境管理和规划部门提供的基础资料，2018~2020年连续三年共关闭退出58家，详见表4.2-1；2021年再关闭退出5家，详见表4.2-2；整治提升21家，配套7家基础设施企业，见表详见表4.2-3。

表4.2-1  2018-2020年关闭退出企业明细

| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港毅成化工有限公司 | 21 | 爱沃特裕立化工（江苏）有限公司 | 41 | 连云港双蝶染料化工有限公司 |
| 2 | 连云港升南化学有限公司 | 22 | 连云港珂司克化工有限公司 | 42 | 连云港长龙精细化工有限公司 |
| 3 | 江苏威格瑞斯化工有限公司 | 23 | 江苏景宏生物科技有限公司 | 43 | 灌南欣丰化工有限公司 |
| 4 | 金象化工（连云港）有限公司 | 24 | 连云港世杰农化有限公司 | 44 | 连云港市科尔健化工有限公司 |
| 5 | 连云港优化生物科技有限公司 | 25 | 连云港拜尔特化工有限公司 | 45 | 连云港市永大化工有限公司 |
| 6 | 连云港天辰化工有限公司 | 26 | 连云港致诚化工有限公司 | 46 | 江苏科斯伍德化学科技有限公司 |
| 7 | 连云港腾源化工有限公司 | 27 | 灌南伊斯特化工有限公司 | 47 | 连云港瑞威化工有限公司 |
| 8 | 七洲绿色化工（连云港）有限公司 | 28 | 灌南莱茵达化工有限公司 | 48 | 江苏佳麦化工有限公司 |
| 9 | 连云港迪爱生色料有限公司 | 29 | 连云港天尊化工有限公司 | 49 | 连云港泰盛化工有限公司（振源） |
| 10 | 江苏卡乐化工科技有限公司 | 30 | 连云港手性化学有限公司 | 50 | 江苏茂期化工有限公司 |
| 11 | 连云港笃翔化工有限公司 | 31 | 连云港阳方催化科技有限公司 | 51 | 连云港威远精细化工有限公司 |
| 12 | 连云港宏业化工有限公司 | 32 | 连云港澄鑫化工有限公司 | 52 | 连云港迪奥精细化工有限公司 |
| 13 | 连云港市新田化工有限公司 | 33 | 江苏皇马农化有限公司 | 53 | 连云港亚佳化工有限公司 |
| 14 | 连云港市华伦化工有限公司 | 34 | 连云港市华通化学有限公司 | 54 | 连云港欣富荣生物科技有限公司（不在本次规划范围内） |
| 15 | 安阳双环助剂连云港有限公司 | 35 | 连云港市汇力树脂有限公司 | 55 | 江苏春绿科技有限公司（不在本次规划范围内） |
| 16 | 连云港中壹精细化工有限公司 | 36 | 连云港先达化工有限公司 | 56 | 连云港聚鑫生物科技有限公司（不在本次规划范围内） |
| 17 | 连云港市中成化工有限公司 | 37 | 连云港市金阳化工有限公司 | 57 | 连云港凤蝶化工有限公司（不在本次规划范围内） |
| 18 | 连云港禾田化工有限公司 | 38 | 连云港珂玫琳科技有限公司 | 58 | 江苏倍合德化工有限公司（不在本次规划范围内） |
| 19 | 连云港盘固化工有限公司 | 39 | 连云港亚邦制酸有限公司 |  |  |
| 20 | 连云港光大化学有限公司 | 40 | 南龙（连云港）化学有限公司 |  |  |

表4.2-2  2021年拟关闭退出企业明细

| 序号 | 企业名称 | 备注 | 序号 | 企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港市朗易化工有限公司 | 已关闭，2021年拆除 | 4 | 江苏克胜作物科技有限公司 | 已关闭，2021年拆除 |
| 2 | 连云港市国盛化工有限公司 |  | 5 | 江苏耕耘化学有限公司 |  |
| 3 | 江苏吉隆达化工有限公司 |  | / | / |  |

表4.2-3  整治提升企业+配套基础设施企业明细

| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏华尔化工有限公司 | 已复产 |
| 2 | 江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司 |  |
| 3 | 江苏迪安化工有限公司 |  |
| 4 | 江苏中能化学科技股份有限公司 |  |
| 5 | 江苏地浦科技股份有限公司 |  |
| 6 | 江苏永凯化学有限公司 | 现停产整治，建议按照最新环保要求，逐条对照三废措施，一一整改 |
| 7 | 连云港市三联化工有限公司 |  |
| 8 | 连云港海迪化工科技有限公司 |  |
| 9 | 连云港恒飞制药有限公司 |  |
| 10 | 连云港市亚晖医药化工有限公司 |  |
| 11 | 江苏晋光化工科技有限公司 |  |
| 12 | 江苏仁欣化工股份有限公司 |  |
| 13 | 连云港立本作物科技有限公司 |  |
| 14 | 连云港市金囤农化有限公司 |  |
| 15 | 连云港埃森化学有限公司 |  |
| 16 | 连云港高优化工有限公司 |  |
| 17 | 连云港纽泰科化工有限公司 |  |
| 18 | 江苏恒隆作物保护有限公司 |  |
| 19 | 江苏嘉隆化工有限公司 |  |
| 20 | 江苏道博化工有限公司 |  |
| 21 | 江苏宝盛龙城药业有限公司 |  |
| 22 | 连云港市赛科废料处置有限公司 | 配套基础设施，危废焚烧、废酸、废溶剂处理，其中仁欣环保、润峰环保停产 |
| 23 | 灌南金圆环保科技有限公司 |  |
| 24 | 江苏仁欣环保科技有限公司 |  |
| 25 | 连云港润峰环保产业有限公司 |  |
| 26 | 连云港亚邦集中供热有限公司 | 配套基础设施，集中供热源 |
| 27 | 连云港中新污水处理有限公司 | 配套基础设施，污水处理厂 |
| 28 | 连云港连化水务有限公司 | 配套基础设施，供水厂 |

### 4.2.2保留企业复产项目情况

拟保留企业复产项目概况详见表4.2-4。

表4.2-4  拟保留企业复产项目概况一览表

| 序号 | 企业名称 | 已批项目名称 | 复产生产线名称(注明产能) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏华尔化工有限公司 | 年产2000吨对氯苯酚及其衍生产品、3000吨60#分散蓝、1000吨35#分散蓝、1000吨靛红（干品）、5000吨30#分散橙（干品）项目 | 2000吨对氯苯酚及其衍生产品，3000吨60#分散蓝，1000吨35#分散蓝，1000吨靛红 |
|  |  | 年产1500吨双氯、2000吨喹哪啶技改项目（及修编） | 1500吨双氯，2000吨喹哪啶 |
|  |  | 年产3000吨3-甲氧基丙胺、500吨3-乙氧基丙胺、500吨3-甲氧基乙氧基丙胺技改项目 | 3000吨3-甲氧基丙胺，500吨3-乙氧基丙胺，500吨3-甲氧基乙氧基丙胺 |
|  |  | 年产1万吨氰尿酸项目 | 不复产 |
|  |  | 年产3300吨分散黄原染料和30000吨商品染料技改项目 | 3300吨分散黄原染料，30000吨商品染料 |
|  |  | 废酸资源化综合利用技术改造项目 | 氯化钙 |
|  |  | 高盐水无害化处理及资源化利用技术改造项目 | 氯化钠 硫酸钠 |
|  |  | 年综合处理7万吨废硫酸再利用和年0.9万吨废活性炭循环再利用环保技改项目 | 硫酸铵 再生炭 |
| 2 | 江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司 | 年产5000 吨1-氨基蒽醌及3000 吨溴氨酸生产项目 | 溴氨酸（3000 吨） |
|  |  | 3kt/a分散红60#、5kt/a分散蓝56#、5kt/a活性蓝19#项目 | 分散红60#（3000 吨） |
|  |  | 蒽醌系染料及染料中间体产品项目 | 分散红92#（1500 吨） |
|  |  | 年产8000吨还原染料技改项目 | 紫26#（1000 吨）、还原橄榄T（2000 吨）、还原橄榄B（200 吨）、还原深蓝BO（600 吨）、还原艳紫2R（300 吨）、还原漂蓝BC（300 吨）、还原黑RB（100 吨）、还原蓝RSN（2000 吨）、还原灰3B（200 吨）、还原棕BR（500 吨）、还原黄3RT（100 吨） |
|  |  | 废酸资源综合利用技术改造项目 | 不复产，93%硫酸（1200 吨）、硫酸铵（5000 吨）、氯化钾（3443.96 吨）、氯化钠（1384.85吨） |
|  |  | 废水提标改造工程 | 复产 |
|  |  | 导热油炉加热系统改造项目 | 复产 |
| 3 | 江苏迪安化工有限公司 | 年产100吨(R)-9-2-（磷酰基甲氧基丙基）-腺嘌呤、42240吨高档分散染料项目（及修编） | 分散黄114，产能100% 分散黄119，产能100% 分散黄211，产能100% 分散蓝354，产能100% |
|  |  | 1250kg/h危险废物焚烧系统技改项目 | 危废焚烧系统，产能100% |
|  |  | 环保设施提标改造技改项目 | 废水废气处理设施 |
|  |  | 活性炭吸附及再生工程技改项目 | 废水处理设施 |
| 4 | 江苏中能化学科技股份有限公司 | 年产5000吨联苯、年加工洗油20000吨项目 | 年产5000吨联苯生产线 |
|  |  | 年产500吨4,4-双氯甲基联苯、100吨4,4-双膦酸二乙酯甲基联苯等6个产品建设项目 | 年产3000吨加氢合成油生产线；年产20吨邻三联苯、50吨对三联苯、100吨间三联苯生产线 |
|  |  | 年产2000吨联苯-联苯醚混合物项目 | 待复产 |
|  |  | 年产5000吨联苯技改项目（及修编） | 年产5000吨联苯生产线 |
|  |  | 导热油炉热源技术改造（天然气）项目 | 待建设，复产 |
| 5 | 江苏地浦科技股份有限公司 | 6000t/a硫化黑、600t/a2-氨基-4-硝基苯酚项目 | 已拆除 |
|  |  | 年产17000吨2，4-二硝基氯苯、10000吨硫化黑、5000吨液体硫化黑技改项目（及环评修编） | 年产17000吨2，4-二硝基氯苯 |
|  |  | 年产80000吨2，4-二硝基氯苯、45000吨硫化黑技改项目环境保护自查评估项目 | 复产 |
|  |  | 硫酸浓缩工序热源环保提升改造项目 | 复产 |
|  |  | 废水废气环保提升改造项目 | 复产 |
| 6 | 连云港市三联化工有限公司 | 年产4000吨天然精已酸、1000吨3,5-二氯苯甲酰氯、1000吨4-羟基联苯、1000吨2-异丙基硫杂蒽酮项目 | 3,5-二氯苯甲酰氯生产线（1000t/a） 4-羟基联苯生产线（1000t/a） |
|  |  | 年产1000吨3-巯基丙酸甲酯、1000吨1,2-苯并异噻唑啉-3-酮（BIT）项目 | 1,2-苯并异噻唑啉-3-酮（1000t/a） |
| 7 | 江苏永凯化工有限公司 | 年产2500吨对氯邻硝基乙酰乙酰苯胺、2000吨UV系列紫外线吸收剂等六个产品技改项目 | 1000吨/年（R）-2-【4-(6-氯-1,3-苯并恶唑-2-氧基）苯氧基】丙酸和300吨/年吡唑解草酯二个产品为本次复产项目 |
|  |  | 年产800吨精恶唑禾草灵、600吨炔草酯技改项目 | 复产 |
|  |  | 5100吨/年固体废弃物焚烧项目 | 正在拆除（不复产） |
|  |  | 污水处理环保技改项目 | 复产 |
| 8 | 连云港海迪化工科技有限公司 | 新建年产1200吨颜料紫23及1000吨颜料紫23中间体等8个产品项目 | 年产1200吨颜料紫23 |
| 9 | 连云港恒飞制药有限公司 | 年产8吨盐酸多塞平、3吨盐酸酚苄明、4吨盐酸氯米帕明、5吨盐酸丁咯地尔、2吨氯普噻吨、3吨硫酸沙丁胺醇等原料药项目 | 不复产（已拆除） |
|  |  | 年产300吨舒巴坦酸、60吨头孢系列产品、20吨西司他丁、87.2吨甾体系列产品、430吨氨基酸系列产品技改项目 | 非尼布特生产线（年产100吨）舒巴坦酸生产线（年产300吨） |
|  |  | 环保设施提标改造项目 | 复产 |
| 10 | 江苏晋光化工科技有限公司 | 新建年产10000吨荧光增白剂AMS（71#）、6000吨DSD酸项目 | 荧光增白剂AMS（71#）生产线5000吨/年 |
|  |  | 年产10000吨荧光增白剂APC、5000吨荧光增白剂353、5000吨荧光增白剂357、3000吨邻磺酸钠苯甲醛、2500吨联苯二氯苄技改项目 | 荧光增白剂APC生产线 10000吨/年、荧光增白剂357生产线 5000吨/年、邻磺酸钠苯甲醛生产线 3000吨/年 |
| 11 | 江苏仁欣化工股份有限公司 | 年产1000吨ITX、300吨对氯苯硫酚产品新建项目 | 已拆除 |
|  |  | 年产500吨807、50吨苄硫醇生产线技改项目 | 已拆除 |
|  |  | 年产400吨2-羟基-4-氨基嘧啶、300吨胸腺嘧啶技改项目 | 已拆除 |
|  |  | 年产400吨2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙基酮、400吨1-羟基环己基苯甲酮技改项目 | 已拆除 |
|  |  | 年产3.88万吨有机颜料及颜料中间体技术改造项目 | 3，3′－二氯联苯胺盐酸盐（6000吨/年） |
| 12 | 连云港立本作物科技有限公司 | 年产3000吨氰肟、2000吨吡啶醇钠、700吨酰化物、2000吨苯唑醇及3000吨五硫化二磷项目 | 年产3000吨氰肟生产线 |
|  |  | 年产10000吨乙基氯化物、5000吨液体肟钠技改项目 | 不复产 |
|  |  | 农药生产线搬迁改造项目 | 年产6000吨辛硫磷生产线、年产3000吨毒死蜱生产线 |
|  |  | 年产20000吨乙基氯化物、5000吨毒死蜱、2000吨稻瘟灵、1000吨嘧菌酯、2000吨吡唑醚菌酯项目 | 不复产 |
|  |  | 污水处理环保技改工程项目 |  |
| 13 | 连云港市亚晖医药化工有限公司 | 年产1000吨咪唑类化学品及其中间体项目 | 年产400吨阿苯达唑；年产30吨三氯苯哒唑（一车间）； 年产20吨3,4-二氨基二苯甲酮；年产30吨（3,4-二氨基苯基）（4-氟苯基）甲酮；年产156吨4-硝基-3-氨基二苯硫醚；年产100吨盐酸左旋咪唑；年产10吨苯硫胍（二车间） |
|  |  | 年产500吨氯硝柳胺、300吨氯硝柳胺哌嗪、200吨4-氯-3-硝基苯甲酸、6000吨氰胺基甲酸甲酯、30吨4-羟乙基哌嗪乙磺酸、200吨氯羟柳胺技改项目 | 年产500吨氯硝柳胺；年产300吨氯硝柳胺哌嗪；年产200吨氯羟柳胺 |
|  |  | 年产1500吨O-甲基异脲半硫酸盐、30吨吡虫隆、30吨地昔尼尔、30吨氯舒隆、30吨烯虫酯、200吨伊迈唑、100吨双甲脒技改项目 | 年产1500吨O-甲基异脲半硫酸盐；年产30吨氯舒隆；年产30吨吡虫隆；年产30吨地西尼尔；年产30吨烯虫酯；年产100吨双甲脒 |
|  |  | 年产100吨吡喹酮等15个产品技改项目 | 不复产 |
| 14 | 连云港市金囤农化有限公司 | 2000t/a多菌灵原药、200t/a嘧霉胺原药、300t/a噁草酮原药搬迁项目 | 2000吨光气 |
|  |  | 3000t/a N-氯甲基-N-苯基氨基甲酰氯、1800t/a 2',6'-二氯甲苯、1000t/a马来酰肼、400t/a 2',4'-二氯-5-异丙氧基苯胺盐酸盐、800t/a 除虫脲、900t/a 噻嗪酮技改项目 | 不复产 |
|  |  | 1500t/a噁草酮、500t/a噁草酮酚、500t/a丙炔噁草酮、600t/a噻虫嗪等产品及配套3.8万吨光气生产线技改项目 | 年产1500吨噁草酮、500吨噁草酮酚、500吨丙炔噁草酮 |
|  |  | 1200t/a 1',5'-萘二异氰酸酯产品 | 不复产 |
| 15 | 连云港埃森化学有限公司 | 1500t/a二甲基二硫代磷酸酯、1500t/a顺丁烯二酸二乙酯、800t/a3-甲基-4-硝基苯酚、500t/a2,6-二硝基-N戊基苯胺、700t/a3-硝基邻二甲苯、500t/a4-硝基邻二甲苯、50t/a5-氨基-1-（2,6-二氯-4-三氟甲基苯基-3-氟基吡唑-4-二硫化物、700t/a2-氯-5-氯甲基吡啶项目 | 不复产 |
|  |  | 400t/a丙环唑、120t/a恶醚唑农药原药技改项目（及修编） | 不复产 |
|  |  | 年产250吨氟虫腈、300吨5-氨基-1-（2,6-二氯-）-4-（三氟甲基）本基）-3-氰基吡唑-4-二硫化物技改项目（及修编） | 年产250吨氟虫腈生产线； 年产300吨5-氨基-1-（2,6-二氯-）-4-（三氟甲基）本基）-3-氰基吡唑-4-二硫化生产线 |
|  |  | 500吨硫双威、200吨虱螨脲及500吨高分子焦化物 | 不复产 |
|  |  | 250kg/h危险废物焚烧系统技改 | 不复产 |
|  |  | 年产3000t马拉硫磷原药、900t杀螟硫磷原药项目 | 不复产 |
| 16 | 江苏恒隆作物保护有限公司 | 年产2000吨嗪草酮、1200吨苯嗪草酮等15个产品技改项目及环评修编 | 3500t/a三嗪酮、2000t/a嗪草酮、800t/a双甲脒 |
| 17 | 连云港纽泰科化工有限公司 | 一期：年产3000吨1-氨基蒽醌和500吨还原兰、3000吨禾草丹 | 3000吨禾草丹 |
|  |  | 二期：年产2500吨间苯二酚、2000吨4,4’-二氯二苯砜、50吨TFT单体液晶、2000吨聚醚砜技改项目 | 不复产 |
|  |  | 三期：年产10000吨4,4’-二羟基二苯砜、500吨1,1‵-砜基双[4-(2-丙烯)氧基苯]等七个产品技改项目 | 不复产 |
|  |  | 四期：年产5600吨农药原药及制剂技改项目（及环评修编报告） | 1000吨苄草丹、1000吨野麦畏、500吨茵草敌、500吨茵草敌 |
|  |  | 五期：含砜特种新材料及其中间体技改项目（10000吨双酚S、2000吨4,4-二氯二苯砜、1000吨ALD-2000）（及环评修编报告） | 不复产 |
|  |  | 六期：年产1000吨二苯砜、2000吨4,4′-二氨基二苯砜等产品技改项目（200吨溶剂红111、50吨溶剂红149、50吨溶剂红52、100吨分散蓝359、 1000吨二苯砜、2000吨4,4′-二氨基二苯砜） | 不复产 |
|  |  | 550kg/h危险废物焚烧系统技改项目 | 复产 |
|  |  | 2000t/a麦草畏、300t/a溶剂红146项目（自查评估项目） | 不复产 |
|  |  | 300t/a溶剂黄114项目（自查评估项目） | 不复产 |
|  |  | 废水、废气提标改造项目 | 硫酸铵6722吨 |
| 18 | 连云港高优化工有限公司 | 年产1000吨丙酮基丁二酸二乙酯、年产200吨苯甲醚、150吨4-丙氧基双酚S(COP)项目 | 150吨4-丙氧基双酚S(COP)、年产1000吨丙酮基丁二酸二乙酯、 |
|  |  | 年产3000吨丁二酸双酯系列、3000吨二氯丁二酸双酯系列产品技改项目 | 不复产 |
| 19 | 江苏嘉隆化工有限公司 | 年产5万吨精细化学品及农药化学品技改搬迁项目（及环评修编） | 7850t/a氯甲酸酯类、6000t/a酰氯类、1000t/a环己基异氰酸酯、1500t/a克百威、1000t/a丁硫克百威 |

### 4.2.3保留企业复产项目污染源调查

根据企业环评批复、环评报告、排污许可、企业环保验收等材料，统计园区保留企业污染源情况。

4.2.3.1废气污染源调查

(1)常规污染物排放情况

连云港化工产业园区保留企业二氧化硫、氮氧化物和烟尘总的排放量分别为378.44t/a、490.421t/a、78.107t/a，其中保留项目中二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放量分别为296.0064t/a、459.2065t/a、61.951t/a，贡献量较大的企业为灌南金圆环保科技有限公司、连云港亚邦供热有限公司、江苏华尔化工有限公司、江苏迪安化工有限公司等。

(2)特征污染物排放情况

连云港化工产业园区保留企业排放的大气特征污染物包括甲醇、甲苯、二氯乙烷、乙醇等VOCs有机特征污染物、氯化氢、氨、硫酸雾、溴化氢等无机特征污染物和重金属三大类。

保留项目中，甲醇、甲苯、二氯乙烷、乙醇、VOCs排放量分别为49.191t/a、27.544t/a、14.997t/a、14.909t/a、188.451t/a，排放的一氧化碳、氯化氢、氨、溴化氢、硫酸雾分别为1519.308t/a、68.068t/a、19.389t/a、6.883t/a、6.283t/a。

4.2.3.2废水污染源调查

保留企业总废水排放量为7008893.426t/a，主要水污染物为COD、SS、总氮、氨氮、苯胺类、硝基苯类、AOX、邻二氯苯、氯苯、总磷、石油类、硫化物等。其中保留项目的废水排放量为4707605.756t/a，废水排放量较大的企业有江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司、江苏仁欣化工股份有限公司、江苏迪安化工有限公司、江苏华尔化工有限公司等。

4.2.3.3固废污染源调查

连云港化工产业园区保留企业中保留项目的危险固废产生量总计约26.926万吨/年，危废种类主要涉及HW06、HW08、HW11、HW12、HW13、HW18、HW34、HW35、HW48、HW49等。一般工业固废产生量约5.973万吨/年。生活垃圾产生量为1835.85吨/年。

连云港化工产业园区保留企业废水、废气、固废污染物排放情况详见表4.2-5。

表4.2-5  保留企业主要污染物排放情况汇总表(t/a)

| 废气污染物 | 类别 | SO2 | NOx | 烟粉尘 | 二甲苯 | 甲苯 | 苯 | 甲醛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 378.44 | 490.421 | 78.107 | 14.236 | 57.817 | 6.211 | 1.327 |
|  | 保留项目 | 296.006 | 459.207 | 61.951 | 1.949 | 27.544 | 3.012 | 0.962 |
|  | 类别 | 甲醇 | HCl | 氨 | 硫化氢 | VOCs | 硫酸雾 | CO |
|  | 合计 | 95.012 | 102.48 | 29.445 | 5.197 | 457.356 | 12.625 | 1629.66 |
|  | 保留项目 | 49.191 | 68.068 | 19.389 | 1.826 | 188.451 | 6.283 | 1519.308 |
|  | 类别 | 溴化氢 | 乙酸 | 氯苯 | 邻二氯苯 | 苯酚 | 氯气 | 溴 |
|  | 合计 | 11.527 | 8.676 | 9.301 | 14.544 | 1.044 | 9.454 | 6.914 |
|  | 保留项目 | 6.883 | 3.982 | 4.174 | 7.033 | 0.644 | 3.447 | 1.325 |
|  | 类别 | 二氯乙烷 | 苯胺 | DMF | 乙醇 | 二氯甲烷 | 二噁英g | 丙酮 |
|  | 合计 | 45.798 | 1.325 | 12.016 | 39.167 | 15.913 | 0.297 | 11.084 |
|  | 保留项目 | 14.997 | 1.013 | 5.017 | 14.909 | 7.437 | 0.27 | 5.89 |
| 废水污染物 | 类别 | 废水量m3/a | COD | SS | 氨氮 | 总氮 | TP | 二甲苯 |
|  | 合计 | 7008893.426 | 4439.482 | 1677.008 | 142.004 | 341.125 | 2.228 | 0.523 |
|  | 保留项目 | 4707605.756 | 2518.054 | 1036.543 | 77.233 | 192.432 | 1.607 | 0.238 |
|  | 类别 | 甲醇 | 苯 | 甲苯 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 总铜 |
|  | 合计 | 1.12 | 0.298 | 1.414 | 0.184 | 1.068 | 2.428 | 0.963 |
|  | 保留项目 | 0.515 | 0.185 | 0.632 | 0.15 | 0.737 | 1.113 | 0.456 |
|  | 类别 | 苯胺类 | 硝基苯类 | AOX | 苯酚 | 邻二氯苯 | 氯苯 | 硫化物 |
|  | 合计 | 20.215 | 13.339 | 8.581 | 0.985 | 3.231 | 2.77 | 1.622 |
|  | 保留项目 | 11.67 | 6.696 | 5.204 | 0.841 | 1.645 | 1.284 | 1.237 |
|  | 类别 | 总锰 | 总锌 | 二氯乙烷 | 氟化物 |  |  |  |
|  | 合计 | 0.722 | 0.862 | 1.146 | 1.453 |  |  |  |
|  | 保留项目 | 0.565 | 0.845 | 0.515 | 0.542 |  |  |  |
| 固体废物（保留项目） | 项目 | 产生量 | 处置量 |  |  |  |  |  |
|  | 危废 | 269261.3522 | 269261.3522 |  |  |  |  |  |
|  | 一般固废 | 59729.928 | 59729.928 |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 1835.85 | 1835.85 |  |  |  |  |  |

### 4.2.4园区规划新增污染源情况

为使连云港化工产业园的发展更具有科学性和可操作性，落实江苏省石化产业布局规划要求，江苏连云港化工产业园区管委会委托石油和化学工业规划院编制了《江苏连云港化工产业园区总体发展规划（修编）》，园区规划范围为东至灌河大堤，南至中心路和珠江路，西至合兴大沟，北至现状边界，规划面积8.45平方公里（与“连政复〔2020〕15号”一致）。总体发展规划(修编)环境影响评价送审稿已编制完成，正在征求意见过程中。

4.2.4.1园区规划产业发展目标

(1)连云港石化产业基地协同发展区

充分发挥连云港石化产业基地的原料条件，向下游延伸化工新材料和精细化工产业链，与连云港石化产业基地及周边园区形成协同融合和产业集群。

(2)传统精细化工转型升级示范区

围绕现有染（颜）料和农药等产业基础，保留在国内外具有较强竞争力且市场份额占比较大的企业，鼓励企业转型升级，采用绿色工艺，向下游延伸发展高端精细化学品，实现向价值链高端和产业链终端方向发展。通过传统产业和现有企业的转型升级、培育持续创新能力等手段，形成新医药、农药、染料等具有连云港化工产业园特色的高端化、清洁化精细化工产业链，在连云港化工产业园区打造传统精细化工产业转型升级发展的示范区。

(3)培育行业龙头的特色创新企业

突出创新引领、高端发力，发挥特色企业优势，在新医药、特种工程塑料、橡塑助剂、绿色农药等高端领域培育一批行业影响力强、市场占有率高的创新企业，打造成为石化细分行业的领军企业。

4.2.4.2园区规划功能分区

根据园区产业发展规划，结合园区现状，综合规划区地理位置、自然条件、环境保护、安全卫生及生产运营对周边生态环境的影响程度，将园区规划为化工新材料产业区、精细化工产业区、嘉隆作物科技产业园和原料药生产基地以及多点辐射的公用工程设施。园区规划功能分区图详见图4.2-1。

图4.2-1  园区规划功能分区图

4.2.4.3规划新增污染源估算

结合《江苏连云港化工产业园区总体发展规划(修编)环境影响报告书(送审稿)》，估算的污染物排放量情况详见表4.2-6。

表4.2-6  连云港化工产业园大气污染物排放量估算结果（2030年）

| 分区 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟(粉)尘 | VOCs | 氯化氢 | 硫化氢 | 氨 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 丙酮 | 甲醇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有项目 | 296.01 | 459.21 | 61.95 | 188.45 | 68.07 | 1.83 | 19.39 | 3.01 | 27.54 | 1.95 | 5.89 | 49.19 |
| 化工新材料产业区 | 16.68 | 59.79 | 31.03 | 71.52 | 0.09 | 0.13 | 0.58 | 0.00 | 10.71 | 0.16 | 0.11 | 6.39 |
| 精细化工产业区（不含染料、医药、农药） | 18.11 | 59.20 | 66.11 | 72.60 | 0.34 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.34 | 9.47 | 1.33 | 0.21 |
| 原料药生产基地 | 21.42 | 9.04 | 17.14 | 123.48 | 13.98 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 28.53 | 0.00 | 21.42 | 42.84 |
| 嘉隆作物科技产业园 | 46.26 | 10.03 | 4.74 | 31.52 | 7.17 | 0.44 | 1.06 | 0.00 | 2.43 | 3.68 | 0.00 | 4.82 |
| 现有保留染料企业厂址 | 13.55 | 23.91 | 4.19 | 9.13 | 5.22 | 0.13 | 1.76 | 0.17 | 0.86 | 0.08 | 0.01 | 2.20 |
| 公共热电中心 | 155.84 | 220.66 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 567.87 | 841.83 | 216.38 | 496.69 | 94.87 | 2.53 | 45.73 | 3.18 | 70.42 | 15.34 | 28.77 | 105.65 |

保留企业污水量总计1.49万吨/天，规划新增污水量预测为1.53万吨/天，产业园区规划再生水回用率为50%，再生水达《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017）规定的“中水作为循环冷却水补充水指标”，作为产业园工业水补充水源。

及废水污染物排放量预测详见表4.2-7，

表4.2-7   污水量及废水污染物排放量预测一览表(2030年)

| 污染物名称 | 排放量(污水处理厂尾水排放量t/a) |
| --- | --- |
| 废水量 | 528.5万 |
| COD | 264.25 |
| 氨氮 | 26.425 |
| 总氮 | 79.275 |
| 总磷 | 2.642 |
| SS | 369.95 |
| 石油类 | 26.425 |
| 硫化物 | 5.285 |
| 挥发酚 | 2.642 |
| 氟化物 | 52.85 |
| 苯 | 0.528 |
| 甲苯 | 0.528 |
| 二甲苯 | 2.114 |
| 苯胺类 | 5.285 |
| 硝基苯类 | 10.57 |
| 苯酚 | 1.585 |
| 氯苯类 | 1.057 |
| 甲醛 | 5.285 |
| 丙烯腈 | 10.57 |

危险废物预测产生量总计约为139750.5吨/年。

连云港化工产业园主要污染物与上一轮规划污染物排放总量变化情况详见表4.2-8。

表4.2-8  污染物预测排放量与上一轮规划变化情况

| 种类 | 污染物名称 | 污染物排放/处置总量 | 上轮规划环评污染物排放/处置总量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（万吨/年） | 528.5 | 3000.0 | -2471.5 |
|  | COD | 264.425 | 3000.0 | -2735.575 |
|  | 氨氮 | 26.425 | 450.0 | -423.575 |
|  | 总氮 | 79.275 | / | / |
|  | 总磷 | 2.642 | 15.0 | -12.358 |
| 废气 | 二氧化硫 | 567.9 | 2257.0 | -1689.1 |
|  | 氮氧化物 | 841.8 | / | / |
|  | 烟（粉）尘 | 216.4 | 872.0 | -655.6 |
|  | VOCs | 496.7 | / | / |
| 固废 | 危险废物 | 139750.5* | 131000.0 | 8750.5 |

4.3环境质量现状和变化趋势分析

4.3.1大气环境质量现状和变化趋势分析

#### 4.3.1.1大气基本污染物环境质量现状调查与评价

根据连云港市环境质量报告书(2020年度)，2020年连云港市市区环境空气质量未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，超标污染物为细颗粒物和臭氧。其中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物的年均浓度分别为10微克/立方米、28微克/立方米、55微克/立方米、37微克/立方米。O3日最大8小时均值第90百分位浓度为163微克/立方米。CO日均值第95百分位浓度为1.3毫克/立方米。

细颗粒物：全市细颗粒物年均浓度和日均值第95百分位浓度分别为37微克/立方米和90微克/立方米，均超过国家环境空气二级标准，超标倍数分别为0.06倍和0.20倍。按日均值评价：日均值范围为4～215微克/立方米，达标率为92.5%。日均浓度相对集中在15～75微克/立方米之间，出现频次为73.2%，

可吸入颗粒物：全市可吸入颗粒物年均浓度和日均值第95百分位浓度分别为55微克/立方米和106微克/立方米，均达到国家环境空气二级标准。按日均值评价：日均值范围为9～259微克/立方米，达标率为98.1%。日均值浓度相对集中在9～100微克/立方米之间，出现频次为93.9%。

臭氧：全市臭氧日最大8小时平均值第90百分位浓度为163微克/立方米，超过国家环境空气二级标准，超标倍数为0.02倍。按日均值评价：臭氧日最大8小时平均值浓度范围为15～226微克/立方米，达标率为88.0%。浓度相对集中在30～160微克/立方米之间，出现频次为87.2%。

二氧化氮：二氧化氮年均浓度和日均值第98百分位浓度分别为28微克/立方米和69微克/立方米，均达到国家环境空气二级标准。按日均值评价：日均浓度范围为5～76微克/立方米，达标率为100.0%。日均值浓度相对集中在10～60微克/立方米之间，出现频次为92.3%。

二氧化硫：二氧化硫年均浓度和日均值第98百分位浓度分别为10微克/立方米和26微克/立方米，均达到国家环境空气二级标准。按日均值评价：日均值浓度范围为2～34微克/立方米，达标率为100.0%。日均值浓度相对集中在2～20微克/立方米之间，出现频次为93.4%。

一氧化碳：一氧化碳日均值第95百分位浓度为1.3毫克/立方米，达到国家环境空气二级标准。按日均值评价：日均值范围为0.4～2.2毫克/立方米，达标率为100%。日均浓度相对集中在0.4～1.5毫克/立方米之间，出现频次为98.9%。

2020年连云港市市区空气质量达标天数为297天（其中优94天，良203天），达标率为81.1%，同比去年上升8.3个百分点。空气质量超标69天，其中轻度污染57天，中度污染8天，重度污染4天，见图4.3-1。

2020年超标天中，首要污染物分别为细颗粒物和臭氧，占比分别为分别为37.7%、62.3%，与上年相比，细颗粒物为首要污染物的天数占比下降11.8个百分点，臭氧为首要污染物的天数占比上升17.9个百分点，见图4.3-2。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），连云港市环境空气属于不达标区。

表4.3-1  连云港市空气环境质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/μg/m3 | 标准值/μg/m3 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 10 | 60 | 16.67 | 不达标区 |
|  | 日均第98百分位浓度值 | 26 | 150 | 17.33 |  |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 28 | 40 | 70.0 |  |
|  | 日均第98百分位浓度值 | 69 | 80 | 86.25 |  |
| 臭氧 | 最大8小时滑动平均值的第90百分位浓度值 | 163 | 160 | 101.87 |  |
| CO（mg/m3） | 日均值95百分位浓度值 | 1.3 | 4 | 32.5 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 55 | 70 | 78.57 |  |
|  | 日均第95百分位浓度值 | 106 | 150 | 70.67 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 37 | 35 | 105.71 |  |
|  | 日均第95百分位浓度值 | 90 | 75 | 120.0 |  |

灌南县2020年大气污染物浓度情况详见表4.3-2。灌南县环境质量公报(2020年度)显示，灌南县环境空气主要超标污染物为PM2.5。

表4.3-2  灌南县2020年空气环境质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/μg/m3 | 标准值/μg/m3 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | 13.3 | 不达标区 |
|  | 日均第98百分位浓度值 | 18 | 150 | 12.0 |  |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 20 | 40 | 50 |  |
|  | 日均第98百分位浓度值 | 51 | 80 | 63.75 |  |
| 臭氧 | 最大8小时滑动平均值的第90百分位浓度值 | 160 | 160 | 100 |  |
| CO（mg/m3） | 日均值95百分位浓度值 | 1.0 | 4 | 25.0 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 63 | 70 | 90 |  |
|  | 日均第95百分位浓度值 | 138 | 150 | 92 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 40 | 35 | 114.3 |  |
|  | 日均第95百分位浓度值 | 97 | 75 | 129.3 |  |

#### 4.3.1.2大气基本污染物环境质量变化趋势分析

(1)市区环境质量变化趋势

“十三五”期间，连云港市市区空气质量得到明显改善，二氧化硫、可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮、降尘、硫酸盐化速率年均浓度和一氧化碳日均值第95百分位浓度均呈下降趋势，其中二氧化硫年均浓度呈显著下降趋势，且具有统计学意义。仅臭氧日均值第90百分位浓度呈上升趋势。详见表4.3-3，图4.3-3。

图4.3-3  2015-2020年连云港市市区主要污染物年均浓度情况

表4.3-3  2015-2020年连云港市市区主要污染物年均浓度

单位：μg/m3 (CO mg/m3）、降尘吨/月•平方公里、

硫酸盐化速率毫克SO3/（100平方厘米碱片•日)

| 年份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8H | PM2.5 | 降尘 | 硫酸盐化速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 22 | 28 | 84 | 1.5 | 146 | 45 | 12.2 | 0.28 |
| 2017 | 16 | 31 | 70 | 1.4 | 140 | 43 | 12.3 | 0.28 |
| 2018 | 14 | 29 | 65 | 1.4 | 154 | 43 | 11.9 | 0.28 |
| 2019 | 13 | 30 | 66 | 1.5 | 167 | 42 | 4.3 | 0.13 |
| 2020 | 10 | 28 | 55 | 1.3 | 163 | 37 | 3.1 | 0.11 |
| “十二五”末 | 24 | 26 | 90 | 1.5 | 146 | 52 | 12.4 | 0.26 |
| 十三五”期间秩相关系数γs | -1.00 | -0.25 | -0.90 | -0.30 | 0.80 | -0.85 | -0.90 | -0.25 |
| 检验结果 | 显著 下降 | 下降 | 下降 | 下降 | 上升 | 下降 | 下降 | 下降 |

注：CO为日均值第95百分位浓度，O3-8H为臭氧日最大8小时均值第90百分位浓度。

细颗粒物（PM2.5）“十三五”期间连云港市细颗粒物年均浓度呈下降趋势。截止“十三五”末，连云港市细颗粒物年均浓度为37微克/立方米，年均浓度达到历史最优，迈入“30+”行列。与上年相比下降11.9%，与“十二五”末相比下降幅度高达28.8%。

可吸入颗粒物（PM10）“十三五”期间连云港市可吸入颗粒物年均浓度呈下降趋势，2017~2020年，可吸入颗粒物年均浓度均达到国家二级标准。 截止“十三五”末，连云港市可吸入颗粒物年均浓度为55微克/立方米，达到历史最优。与上年相比下降16.7%，与“十二五”末相比下降38.9%。

臭氧（O3）“十三五”期间连云港市臭氧浓度呈波动上升趋势，2019和2020年臭氧日最大8小时平均值浓度第90百分位浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。截止“十三五”末，臭氧日最大8小时平均值浓度第90百分位浓度为163微克/立方米，与上年相比下降2.4%，与“十二五”末相比上升11.6%。

一氧化碳（CO）“十三五”期间连云港市一氧化碳浓度变化趋势平稳，且呈下降趋势，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。截止“十三五”末，一氧化碳日均值第95百分位浓度为1.3毫克/立方米，与上年和“十二五”末相比均下降13.3%。

二氧化硫（SO2）“十三五”期间连云港市二氧化硫年均浓度逐年下降，且下降趋势明显。截止“十三五”末，连云港市二氧化硫年均浓度为10微克/立方米，与上年相比下降23.1%，与“十二五”末相比下降58.3%。

二氧化氮（NO2）“十三五”期间连云港市二氧化氮年均浓度变化幅度不大，其中2017年浓度值最高；2016年和2020年浓度值最低。截止“十三五”末，连云港市二氧化氮年均浓度为28微克/立方米，与上年相比下降16.7%，与“十二五”末相比上升7.7%。

降尘 “十三五”期间连云港市降尘年均浓度在2016~2018年变化不大；2019和2020年连云港市年均降尘量明显下降。“十三五”末降尘年均值与“十二五”末相比下降75.0%。

硫酸盐化速率“十三五”期间，连云港市硫酸盐化速率年均浓度2016~2018年无变化，2019年起明显下降。“十三五”末硫酸盐化速率年均值与“十二五”末相比下降57.7%。

(2)灌南县环境空气质量变化趋势

根据灌南县近5年的环境质量公报，区域环境空气基本污染物变化情况详见表4.3-4，灌南县近5年二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5出现超标。

表4.3-4  灌南县2016-2020年环境空气质量情况（µg/m3）

| 污染物 | 评价指标 | 标准值 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 年平均 | 60 | 23 | 20 | 17 | 31 | 8 |
| 二氧化氮 | 年平均 | 40 | 26 | 19 | 15 | 19 | 20 |
| PM10 | 年平均 | 70 | 99 | 98 | 91 | 77 | 63 |
| PM2.5 | 年平均 | 35 | 52 | 47 | 49 | 44 | 40 |
| 一氧化碳 | 日均值95百分位浓度 | 4000 | 900 | 800 | 1400 | 1400 | 1000 |
| 臭氧 | 最大8小时第90百分位浓度 | 160 | 41 | 80 | 141 | 138 | 160 |

灌南县2016-2020年环境空气常规因子变化趋势见图4.2-4,2016-2020年，灌南县环境空气常规因子二氧化氮年均浓度呈先下降后上升的趋势，二氧化硫、PM10、PM2.5年均浓度总体呈下降趋势，一氧化碳的第95百分位浓度呈先增加后下降趋势，臭氧最大8h第90百分位浓度总体呈上升趋势。

图4.3-4 灌南县2016-2020年常规因子变化趋势（CO:*10µg/m3，其他：µg/m3）

#### 4.3.1.3特征污染物环境空气质量现状调查与评价

为了解本项目所在地环境空气质量现状，后评价充分利用园区近3年监测数据。不足部分补充现场调查。引用监测报告包括：江苏迪安化工有限公司活性炭吸附及再生工程技改项目环境影响评价期间现状调查报告(编号：连智测(2021)第005号)、连云港中新污水处理有限公司34500吨/天化工废水深度提标改造工程项目(废活性炭热脱附部分)环境影响评价期间现状调查报告(编号:连智检(2020)第0043号)、灌南金圆环保科技有限公司3.0万吨/年危险固废预处理改造项目环境影响评价期间现状调查报告(2019.11)、江苏连云港化工产业园区总体发展规划(修编)环境影响评价期间调查报告(2021.4)。本次后评价补充调查后黄腰庄铅、镉、汞等重金属大气环境质量现状，采样时间为2021年9月27～9月29日。

(1)监测点位及监测项目

大气环境质量现状检测点位详见图4.3-5、表4.3-5。点位及监测因子详见表4.3-6。

图4.3-5   大气监测点位图

表4.3-5  大气环境质量现状检测点位一览表

| 监测点名称 | 经纬度 |  | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 黄姚村(G1) | 119.76848602 | 34.3722724 | 2021年3月7日-3月13日 | SE | 1470 |
| 连云港中新污水处理有限公司(G2) | 119.77511644 | 34.3951892 | 2020年4月25日-5月1日 | NE | 2340 |
| 五图河农场五分场(G3) | 119.76564288 | 34.4057142 | 2019年11月22日-2019年11月29日 | NE | 2550 |
| 江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司(G4) | 119.76713419 | 34.3908226 | 2021年4月23日-4月29日 | NE | 1220 |
| 后黄腰庄(G5) | 119.73882079 | 34.3815314 | 2021年4月23日-4月29日/9月27日-29日 | W | 1170 |

表4.3-6 大气环境质量现状检测因子一览表

| 序号 | 监测点位置 | 监测因子 | 备注 | 引用数据来源/采样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 黄姚村 | TVOC、臭气浓度、氯化氢、甲苯、二噁英类 | 连续监测7天，每天四次小时均值。（TVOC为8小时均值） | 连智测(2021)第005号，2021年3月7日-3月13日 |
|  |  | 氟化物 |  | 连智检(2020)第0043号 2020年4月25日-5月1日 |
| G2 | 中新公司 | 氨 |  |  |
| G3 | 五图河农场五分场 | 氯化氢、氨、硫化氢、氟化物、砷、汞、铅、镉、铬、臭气浓度、VOCs |  | 2019年11月22日-2019年11月29日 |
| G4 | 亚邦染料 | 氨、硫化氢、氯化氢、氟化物、甲苯、臭气浓度、VOCs、二噁英类 |  | 2021年4月23日-4月29日 |
| G5 | 后黄腰庄 |  |  |  |
|  |  | 铅、汞、镉 | 连续监测2天，每天四次小时值 | 本次后评价实测 |

(2)检测分析方法

环境空气污染因子检测方法详见表4.3-7。

表4.3-7  环境空气污染因子检测方法

| 序号 | 污染因子 | 检测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）（增补版）国家环境保护总局 2003年 亚甲基蓝分光光度法 3.1.11（2） | / |
| 2 | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 | HJ549-2016 |
| 3 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 |
| 4 | VOCs | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样－热脱附/气相色谱－质谱法 | HJ 644-2013 |
| 5 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 | HJ955-2018 |
| 6 | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ584-2010 |
| 7 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T14675-1993 |
| 8 | 铅、镉 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ777-2015 |
| 9 | 汞 | 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）（国家环保总局）（2003）5.3.7.2 | / |
| 10 | 二噁英类 | 环境空气二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ77.2-2008 |

(3)监测结果

大气环境质量现状检测结果详见表4.3-8。各污染因子短期浓度未出现超标现象。

表4.3-8  大气环境质量现状检测结果一览表

| 测点编号 | 污染物名称 | 小时浓度 |  |  | 日均浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 (mg/Nm3) | 超标率(%) | 最大占标率(%) | 范围 (mg/Nm3) | 超标率(%) | 最大占标率(%) |
| G1(董沟村) | 甲苯 | ND | 0 | 0 | / | / | / |
|  | 甲醛 | 0-0.04 | 0 | 80 | / | / | / |
|  | 甲醇 | ND | 0 | 0 | / | / | / |
|  | 丙酮 | ND | 0 | 0 | / | / | / |
|  | HCl | ND | 0 | 0 | / | / | / |
|  | 臭气浓度 | ﹤10 | 0 | 0 | / | / | / |
|  | 硫酸雾 | ND | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 氨 | 0-0.02 | 0 | 10 |  |  |  |
|  | TVOC(8小时均值) | / | / | / | 0.249-0.444 | / | 74 |
|  | 二噁英类(pgTEQ/Nm3) | / | / | / | 0.025-0.070 | 0 | 4.2 |
|  | 氟化物 | ND | 0 | 0 | / | / | / |
| G2中新公司 | 氨 | ND | 0 | 0 | / | / | / |
| G3五图河农场五分场 | 氯化氢 | 0-0.038 | 0 | 76 | / | / | / |
|  | 氨 | 0.08-0.12 | 0 | 0 | / | / | / |
|  | 硫化氢 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
|  | 氟化物 | 0.9-1.5(μg/m3) | 0 | 7.5 | / | / | / |
|  | 砷 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
|  | 汞 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
|  | 铅 | 0-0.438 (μg/m3) | 0 | 14.6 | / | / | / |
|  | 镉 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
|  | 铬 | 0-0.127 (μg/m3) | / | / | / | / | / |
|  | 臭气浓度 | ＜10 | 0 | ＜50 | / | / | / |
|  | VOCs | 0.0023-0.0379 | 0 | 3.16 | / | / | / |
| G4亚邦染料 | 氨 | 0.01-0.075 | 0 | 7.5 | / | / | / |
|  | 硫化氢 | 0.002-0.003 | 0 | 30 | / | / | / |
|  | 氯化氢 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
|  | 氟化物 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
|  | 甲苯 | 3.3-35 (μg/m3) | 0 | 18 | / | / | / |
|  | 臭气浓度 | ＜10 | 0 | ＜50 | / | / | / |
|  | VOCs | 0.17-0.488 | 0 | 40.6 | / | / | / |
|  | 二噁英类 (pgTEQ/Nm3) | / | / | / | 0.033-0.12 | 0 | 10 |
| G3(后黄腰庄) | 氨 | 0.01-0.016 | 0 | 8.0 | / | / | / |
|  | 硫化氢 | 0.001-0.002 | 0 | 20 | / | / | / |
|  | 氯化氢 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
|  | 氟化物 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
|  | 甲苯 | 3.4-36.1 (μg/m3) | 0 | 18 | / | / | / |
|  | 臭气浓度 | ＜10 | 0 | ＜50 | / | / | / |
|  | VOCs | 0.176-0.438 | 0 | 36.5 | / | / | / |
|  | 二噁英类(pgTEQ/Nm3) | / | / | / | 0.027-0.083 | 0 | 6.9 |
|  | 铅 | 0-0.000238 | 0 | 7.9 | / | / | / |
|  | 汞 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
|  | 镉 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |

#### 4.3.1.4特征污染物环境空气质量变化趋势

本次后评价收集了二期技改项目环评期间环境空气调查数据与本次后评价引用的特征污染因子监测数据的对比分析，以距离项目所在地最近的环境空气敏感目标后黄腰庄为代表，具体见表4.3-9。

表4.3-9  其他污染因子监测数据     单位：mg/m3

| 监测地点 | 年份 | 氟化物（mg/m3） |  | 汞（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 最大占标率% | 浓度范围 | 最大占标率% |
| 后黄腰庄 | 2012-2014 | 0 | 0 | 1.29×105～8.61×10-5 |  |
|  | 2019-2021 | 0 | 0 | 0 |  |
| 监测地点 | 年份 | 铅（mg/m3） |  | 臭气浓度 |  |
|  |  | 浓度范围 | 最大占标率% | 浓度范围 | 最大占标率% |
| 后黄腰庄 | 2012-2014 | 0 | 0 | ＜10 | ＜50 |
|  | 2019-2021 | 0-0.000238 | 7.9 | ＜10 | ＜50 |
| 监测地点 | 年份 | 二噁英类（pg/m3） |  | 氯化氢（mg/m3） |  |
|  |  | 浓度范围 | 最大占标率% | 浓度范围 | 最大占标率% |
| 后黄腰庄 | 2012-2014 | 0.415 | 34.5 | 0 | 0 |
|  | 2019-2021 | 0.027-0.083 | 6.9 | 0-0.038 | 76 |

由表4.3-9可知：项目实施前后，特征因子浓度变化不大，公司所在区域环境空气质量总体来说变化不大，均能满足相应的标准限值要求。

4.3.2地表水环境质量现状和变化趋势分析

#### 4.3.2.1周围水体水环境质量现状调查

为了解园区内及周边地表水环境质量现状，后评价充分利用园区近年监测数据。不足部分补充现场调查。引用监测报告主要为江苏连云港化工产业园区总体发展规划(修编)环境影响评价期间地表水环境调查报告(2021.4)。本次后评价对灌河园区污水处理厂排口附近断面进行补充调查，调查时间为2021年9月29日至30日。

(1)监测断面及监测项目

监测断面位置详见表4.3-10。图4.3-6。

表4.3-10  地表水环境质量现状调查断面

| 断面 代号 | 监测水域 | 断面名称 | 监测项目 | 采样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 灌河 | 中新污水处理厂排口上游1000米 | pH值、COD、氨氮、总磷、石油类、氟化物、铬(六价) | 2021.4.24-4.26 |
|  |  |  | pH、化学需氧量、总磷、氨氮、石油类、砷、汞、氟化物、铅、铬(六价)、镍 | 2021.9.29-9.30 |
| W2 |  | 中新污水处理厂排口下游2000米 |  |  |
| W3 |  | 中新污水处理厂排口下游3000米 | pH值、COD、氨氮、总磷、石油类、氟化物、铬(六价) | 2021.4.24-4.26 |
| W4 | 沂南小河 | 沂南小河与九队大沟交汇处上游 | pH值、COD、氨氮、总磷、石油类、六价铬、氟化物 |  |

图4.3-6  地表水监测断面

(2)采样时间与监测频次

江苏连云港化工产业园区总体发展规划(修编)环评地表水调查时间为2021年4月24日至4月26日，连续监测3天，每天2次。本次后评价期间地表水调查时间为2021年9月29日至9月30日，连续监测2天，每天2次。

(3)监测方法

地表水各污染因子检测分析方法详见表4.3-11。

表4.3-11  地表水各污染因子检测分析方法一览表

| 类别 | 编号 | 检测项目 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 1 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986 | / |
|  | 2 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 | 4mg/L |
|  |  |  | 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法 HJ/T 132-2003 |  |
|  | 3 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 4 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 5 | 砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ694-2014 | 3×10-4 mg/L |
|  | 6 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018 | 0.01mg/L |
|  | 7 | 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ694-2014 | 4×10-5 mg/L |
|  | 8 | 氟化物 | 水质无机阴离子的测定(F-、Cl-等)离子色谱法 HJ84-2016 | 6×10-5 mg/L |
|  | 9 | 铅 | 《水合废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2002)石墨炉原子吸收法3.4.16(5) | 1.0×10-5 mg/L |
|  | 10 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987 | 4.0×10-3 mg/L |
|  | 11 | 镍 | 前处理方法:水质 金属总量的消解 微波消解法HJ678-2013，水质32种元素的测定，电感耦合等离子体发射光谱法HJ776-2015 | 0.02mg/L |

(4)监测结果

水质监测结果详见表4.3-12。2021年4月24日至2021年4月26日及2021年9月29日至9月30日，灌河及沂南小河水质监测结果表明，灌河COD、总磷不能稳定满足GB3838-2002表1中III类水质标准，灌河其他污染因子及沂南小河均满足相应地表水水质标准。

表4.3-12  水质监测结果一览表

| 测点编号 | 采样时间 | 类别 |  | 监测项目及监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pH | COD | 总磷 | 氨氮 | 石油类 | 砷 | 汞 | 氟化物 | 铅 | 六价铬 | 镍 |
| W1 | 2021.4.24-4.26 | 浓度 | 最大值mg/L | 7.71 | 19 | 0.12 | 0.276 | / | / | / | 0.683 | / | / | / |
|  |  |  | 最小值mg/L | 7.61 | 17 | 0.07 | 0.206 | / | / | / | 0.516 | / | / | / |
|  |  | 最大值占标率% |  | 35.5 | 95 | 60 | 0.276 | / | / | / | 0.683 | / | / | / |
| W1 | 2021.9.29-9.30 | 浓度 | 最大值mg/L | 8.30 | 24 | 0.30 | 0.215 | 0.01 | 0.0037 | 0 | 0.423 | 0.003 | 0 | 0 |
|  |  |  | 最小值mg/L | 8.09 | 18 | 0.16 | 0.108 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 最大值占标率% |  | 65 | 120 | 1.5 | 21.5 | 20 | 7.4 | 0 | 42.3 | 6.0 | 0 | 0 |
| W2 | 2021.29.29-9.30 | 浓度 | 最大值mg/L | 8.33 | 25 | 0.27 | 0.248 | 0.01 | 0.0048 | 0 | 0.424 | 0.005 | 0 | 0 |
|  |  |  | 最小值mg/L | 8.18 | 15 | 0.18 | 0.096 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 最大值占标率% |  | 66.5 | 125 | 1.35 | 24.8 | 20 | 9.6 | 0 | 42.4 | 10 | 0 | 0 |
| W3 | 2021.4.24-4.26 | 浓度 | 最大值mg/L | 7.96 | 19 | 0.12 | 0.938 | / | / | / | 0.653 | / | / | / |
|  |  |  | 最小值mg/L | 7.77 | 18 | 0.08 | 0.569 | / | / | / | 0.518 | / | / | / |
|  |  | 最大值占标率% |  | 48.0 | 95 | 60 | 93.8 | / | / | / | 65.3 | / | / | / |
| W4 | 2021.4.24-4.26 | 浓度 | 最大值mg/L | 8.02 | 19 | 0.14 | 0.369 | / | / | / | 0.575 | / | / | / |
|  |  |  | 最小值mg/L | 7.84 | 16 | 0.09 | 0.183 | / | / | / | 0.442 | / | / | / |
|  |  | 最大值占标率% |  | 51.0 | 63.3 | 46.6 | 24.6 | / | / | / | 38.3 | / | / | / |

#### 4.3.2.2周围水体水环境质量变化趋势

2016-2020年，灌河陈港断面检测结果及评价结果详见表4.3-13，主要污染物变化趋势详见图4.3-7。灌河按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值进行评价，由图表可知：2016~2018年灌河陈港断面的溶解氧、COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚、总磷、氟化物、粪大肠菌群均出现超标，2016~2017年灌河陈港断面的硫化物、阴离子表面活性剂超标，超标率较高，水质较差。2019~2020年水质总体趋于改善，超标因子和超标率均减小。COD、BOD5、氨氮等因子超标可能受直排入河的生活污水和农业面源的影响。

图4.3-7 灌河陈港断面2016~2020年主要污染物变化趋势

表4.3-13  灌河陈港断面2016-2020年水质情况及评价表(mg/L，粪大肠菌群:个/L)

| 年份 | 因子 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 氟化物 | 硫化物 | 阴离子表面活性剂 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 最小值 | 8.8 | 7.38 | 1 | 7.3 | 2.5 | 0.21 | 0.03 | 0.0068 | 23 | 1.42 | 0.18 | 0.66 | 0.015 | 0.08 | 700 |
|  | 最大值 | 31 | 8.22 | 5.75 | 25.8 | 8.5 | 3.43 | 0.11 | 0.0349 | 62 | 5.46 | 4.81 | 1.35 | 0.765 | 0.29 | 17000 |
|  | 平均值 | 22.43 | 7.90 | 3.24 | 9.96 | 4.33 | 1.47 | 0.053 | 0.015 | 32.75 | 3.12 | 0.86 | 0.89 | 0.17 | 0.14 | 7714.29 |
|  | 单因子指数 | / | 0.45 | 1.44 | 1.66 | 1.08 | 1.47 | 1.05 | 3.0825 | 1.64 | / | 4.28 | 0.89 | 0.87 | 0.69 | 0.77 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 12.5 | 100 | 50 | 75 | 25 | 100 | 100 | / | 75 | 25 | 12.5 | 12.5 | 37.5 |
| 2017 | 最小值 | 5.3 | 6.41 | 3.52 | 4.8 | 0.5 | 0.23 | 0.04 | 0.0006 | 13 | 0.84 | 0.15 | 0.78 | 0.012 | 0.05 | 200 |
|  | 最大值 | 31.1 | 7.83 | 8.83 | 9.3 | 5.8 | 1.32 | 0.39 | 0.0277 | 29 | 5.31 | 0.28 | 1.07 | 0.418 | 0.21 | 15000 |
|  | 平均值 | 17.5 | 7.06 | 5.19 | 6.9 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 0.0064 | 22.7 | 1.79 | 0.22 | 0.93 | 0.062 | 0.1 | 6958.3 |
|  | 单因子指数 | / | 0.03 | 0.96 | 1.15 | 0.72 | 0.9 | 2.07 | 1.29 | 1.14 | / | 1.08 | 0.93 | 0.31 | 0.48 | 0.7 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 41.67 | 58.33 | 25 | 58.33 | 58.33 | 50 | 66.67 | / | 58.33 | 8.33 | 8.33 | 0.083 | 0.33 |
| 2018 | 最小值 | 5 | 6.72 | 2.73 | 4.4 | 0.9 | 0.11 | ND | 0.00015 | 13 | 0.78 | 0.11 | 0.42 | ND | ND | 2100 |
|  | 最大值 | 27 | 7.64 | 8.27 | 13.2 | 8.4 | 1.49 | 0.38 | 0.0084 | 36 | 5.24 | 0.29 | 1.12 | 0.039 | ND | 17000 |
|  | 平均值 | 16.9 | 7.04 | 4.7 | 6.6 | 3.2 | 0.77 | 0.09 | 0.003 | 24.2 | 2.53 | 0.19 | 0.77 | 0.012 | ND | 10050 |
|  | 单因子指数 | / | 0.02 | 1.06 | 1.1 | 0.8 | 0.77 | 1.76 | 0.6 | 1.21 | / | 0.93 | 0.77 | 0.06 | / | 1.005 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 66.67 | 50 | 16.67 | 25 | 33.33 | 16.67 | 66.67 | / | 33.33 | 16.67 | 0 | 0 | 50 |
| 2019 | 最小值 | 4.3 | 7.62 | 4.25 | 2.8 | 0.25 | 0.08 | 0.005 | 0.0006 | ND | 0.88 | 0.08 | 0.5 | 0.002 | 0.02 | / |
|  | 最大值 | 30.2 | 8.21 | 14.15 | 9.3 | 3.9 | 1.04 | 0.04 | 0.0045 | 20 | 4.02 | 0.18 | 0.94 | 0.0025 | 0.07 | / |
|  | 平均值 | 17.4 | 7.89 | 8.45 | 5.1 | 2.7 | 0.35 | 0.02 | 0.002 | 14.1 | 2.68 | 0.11 | 0.77 | 0.002 | 0.028 | / |
|  | 单因子指数 | / | 0.44 | 0.3 | 0.85 | 0.67 | 0.35 | 0.49 | 0.39 | 0.7 | / | 0.57 | 0.77 | 0.01 | 0.14 | / |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 8.33 | 25 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 2020 | 最小值 | 6.2 | 8 | 2 | 3.3 | 0.2 | 0.1 | 0.005 | 0.0002 | 11.2 | 1.7 | 0.05 | 0.612 | 0.002 | 0.02 | / |
|  | 最大值 | 29 | 8 | 11.4 | 7.7 | 5.4 | 3.31 | 0.02 | 0.0166 | 23.4 | 7.32 | 0.29 | 0.87 | 0.002 | 0.06 | / |
|  | 平均值 | 18.2 | 8 | 7.13 | 5.1 | 2.3 | 0.45 | 0.01 | 0.0021 | 17 | 3.45 | 0.12 | 0.73 | 0.002 | 0.026 | / |
|  | 单因子指数 | / | 0.5 | 0.55 | 0.84 | 0.57 | 0.45 | 0.25 | 0.43 | 0.85 | / | 0.6 | 0.73 | 0.01 | 0.13 | / |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 16.67 | 16.67 | 8.33 | 8.33 | 0 | 8.33 | 16.67 | / | 8.33 | 0 | 0 | 0 | / |
| Ⅲ类标准 |  | / | 6~9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0.05 | 0.005 | 20 | / | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 10000 |

4.3.3地下水环境质量现状及变化趋势分析

#### 4.3.3.1地下水环境质量现状调查与评价

企业厂区内地下水环境质量现状引用企业厂区地下水例行监测报告。

(1)采样时间、点位及监测因子

监测时间、点位及监测因子详见表4.3-14。

表4.3-14  厂区地下水检测时间、点位及监测因子一览表

| 监测时间 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 2019.6.10 | D1厂区内消防水池附近 | 汞、镉、铅、铬(六价)、pH、挥发酚、总大肠菌群、氟化物、氨氮、菌落总数、耗氧量 |
| 2019.7.13 |  |  |
| 2019.8.16 |  | 总大肠菌群、氨氮、耗氧量 |
| 2020.10.14 | D1厂区内消防水池附近 | pH、锰、镉、铅、铬、铜、锌、镍、砷、硒、汞、总氰化物、挥发酚、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总硬度、溶解性固体、高锰酸盐指数、钴、钒、锑、铊、铍、钼 |
|  | D2焚烧装置区附近 |  |
|  | D3罐区附近 |  |

(2)分析方法

各污染因子分析方法详见表4.3-15。

表4.3-15  地下水各污染因子分析方法

| 分析项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总氰化物 | 水质氰化物的测定容量法和分光光度法HJ484-2009 | 722S型分光光度计 | 0.004mg/L |
| 铅 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局2002年石墨炉原子吸收测定镉、铜、铅3.4.7(4) | 石墨炉原子分光光度计 | 0.001 mg/L |
| 镉 |  |  | 0.0001 mg/L |
| 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T11912-1989 | 原子吸收分光光度计 | 0.05mg/L |
| 铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ757-2015 |  | 0.03mg/L |
| 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T7474-1987 |  | 0.02mg/L |
| 锌 |  |  | 0.02mg/L |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法HJ694-2014 | 原子荧光分光光度计 | 0.04μg/L |
| 砷 |  |  | 0.3μg/L |
| 硒 |  |  | 0.4μg/L |
| 锑 | 水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发散光谱法HJ776-2015 | 5110电感耦合等离子光谱仪 | 0.06mg/L |
| 铍 |  |  | 0.01mg/L |
| 钴 |  |  | 0.01mg/L |
| 钼 |  |  | 0.02mg/L |
| 钒 |  |  | 0.01mg/L |
| 铊 | 水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ748-2015 | 280ZAA石墨炉原子吸收分光光度计 | 0.03μg/L |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 萃取法HJ503-2009 | 722S型分光光度计 | 0.0003mg/L |
| pH | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局2002年 便携式pH计法(B)3.1.6（2） | 便携式pH计 | / |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 722S型分光光度计 | 0.025mg/L |
| 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定紫外分光光度法 HJ/T346-2007 | UV1800紫外可见分光光度计 | 0.08mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定分光光度法 GB/T7493-1987 | 722S型可见分光光度计 | 0.003mg/L |
| 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定EDTA滴定法 GB/T7477-1987 | 25ml滴定管 | 5mg/L |
| 溶解性总固体 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局2002年103-105℃烘干的可滤残渣 | 万分之一分析天平 | / |
| 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11911-1989 | 原子吸收分光光度计 | 0.01mg/L |
| 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸钾盐指数的测定 GB/T11892-1989 | 25ml滴定管 | 0.5mg/L |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检测方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006.2.1多管发酵法 | 生化培养箱 LRH-150 TTE20171131 | / |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T7484-1987 | pH酸度计 PHSJ-4L TTE20141116 | 0.05mg/L |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 碱性高猛酸钾滴定法 GB/T5750.7-2006 1.2 | 电感恒温水浴锅 DZ52014 | 0.05mg/L |
| 菌落总数 | 生活饮用水标准检测方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006.1.1平皿计数法 | 生化培养箱 LRH-150 TTE20171131 | / |

(3)监测结果

①2019年6月、7月、8月检测结果

2019年6月、7月检测结果详见表4.3-16。

表4.3-16  2019年6月、7月检测结果

| 采样时间 | 2019.6 |  | 2019.7 |  | 2019.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/L | 水质类别 | 浓度mg/L | 水质类别 | 浓度mg/L | 水质类别 |
| 汞 | ＜1×10-4 | Ⅰ类 | ＜1×10-4 | Ⅰ类 | / | / |
| 镉 | ＜5×10-4 | Ⅱ类 | ＜5×10-4 | Ⅱ类 | / | / |
| 铅 | 6.6×10-3 | Ⅲ类 | 3.0×10-3 | Ⅲ类 | / | / |
| 铬(六价) | ＜4×10-3 | Ⅰ类 | ＜4×10-3 | Ⅰ类 | / | / |
| pH | 7.72 | Ⅰ类 | 7.84 | Ⅰ类 | / | / |
| 挥发酚 | ＜2×10-3 | Ⅲ类 | ＜2×10-3 | Ⅲ类 | / | / |
| 总大肠菌群 | 未检出 | Ⅰ类 | 49MPN/100mL | Ⅰ类 | / | / |
| 氟化物 | 0.3 | Ⅰ类 | 0.07 | Ⅰ类 | / | / |
| 氨氮 | 5.79 | Ⅴ类 | 5.74 | Ⅴ类 | 0.29 | Ⅲ类 |
| 菌落总数 | 13CFU/mL | Ⅰ类 | 89CFU/mL | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 |
| 耗氧量 | 2.69 | Ⅲ类 | 12.62 | Ⅴ类 | 1.23 | Ⅱ类 |

2020年检测结果详见表4.3-17。

表4.3-17 2020年检测结果

| 采样点位 | D1 |  | D2 |  | D3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/L | 水质类别 | 浓度mg/L | 水质类别 | 浓度mg/L | 水质类别 |
| pH | 7.62 | Ⅰ类 | 7.48 | Ⅰ类 | 7.43 | Ⅰ类 |
| 锰 | 0.14 | IV类 | 0.84 | IV类 | 0.76 | IV类 |
| 镉 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 |
| 铅 | 0.002 | Ⅰ类 | 0.005 | Ⅰ类 | 0.014 | IV类 |
| 铬 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 |
| 铜 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 |
| 锌 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 |
| 镍 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 |
| 砷μg/L | 7.8 | III类 | 7.7 | III类 | 6.6 | III类 |
| 硒μg/L | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 |
| 汞μg/L | 0.27 | III类 | 0.22 | III类 | 0.33 | III类 |
| 总氰化物 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 |
| 挥发酚 | 0.0008 | Ⅰ类 | 0.0005 | Ⅰ类 | 0.0012 | III类 |
| 氨氮 | 0.194 | III类 | 0.081 | II类 | 1.11 | IV类 |
| 硝酸盐氮 | 1.66 | IV类 | 0.36 | III类 | 1.00 | III类 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.132 | III类 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 |
| 总硬度 | 224 | II类 | 510 | IV类 | 476 | IV类 |
| 溶解性固体 | 1780 | IV类 | 810 | III类 | 1540 | IV类 |
| 耗氧量 | 3.76 | IV类 | 3.76 | IV类 | 6.68 | IV类 |
| 钴 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 |
| 钒 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 |
| 锑 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 |
| 铊 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 |
| 铍 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 |
| 钼 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 | ND | Ⅰ类 |

结合赛科公司2019年、2020年厂区内地下水自行监测结果，地下水污染因子中pH、镉、铅、铬、铜、新、镍、砷、硒、汞、总氰化物、挥发酚、亚硝酸盐氮、钴、锑、铊、铍、钼等均满足地下水III类水质标准。锰、硝酸盐氮、总硬度、溶解性固体均满足地下水IV类水质标准。氨氮、耗氧量满足V类水质标准。

#### 4.3.3.2地下水环境质量变化趋势

(1)2012年园区跟踪评价监测结果

2012年化工园区跟踪评价期间进行了地下水环境质量调查，调查点位及调查因子详见表4.3-18。监测结果详见表4.3-19、表4.3-20。2012年园区地下水环境质量调查结果显示，pH、耗氧量、氨氮、总硬度、挥发酚、氟化物、铅、铜、六价铬、镉、砷、汞均满足地下水III类水质标准。氯化物满足地下水V类水质标准。

表4.3-18  2012年化工园区地下水环境质量调查点位

| 时间 | 编号 | 点位名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012年 | D4 | ##### 园区北部 | pH值、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、氟化物、挥发酚、Pb、Cu、As、Hg、Cd、Cr6+ |
|  | D5 | ##### 嘉隆化工 |  |
|  | D6 | ##### 园区西部空地 |  |
|  | D7 | ##### 园区东南侧空地 |  |
|  | D8 | ##### 园区西南侧空地 |  |
|  | D9 | 亚新集团 |  |

表4.3-19  2012年化工园区地下水环境质量调查结果

| ##### 监测项目 | ##### D4 |  | ##### D5 |  | ##### D6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### 结果 | ##### 水质类别 | ##### 结果 | ##### 水质类别 | ##### 结果 | ##### 水质类别 |
| ##### pH | ##### 7.72 | ##### I | ##### 7.87 | ##### I | ##### 7.94 | ##### I |
| ##### 高锰酸盐指数 | ##### 1 | ##### I | ##### 0.8 | ##### I | ##### 0.8 | ##### I |
| ##### 氨氮 | ##### 0.06 | ##### II | ##### 0.06 | ##### II | ##### 0.05 | ##### II |
| ##### 总硬度 | ##### 336 | ##### III | ##### 344 | ##### III | ##### 344 | ##### III |
| ##### 氯化物 | ##### 425 | ##### Ⅴ | ##### 420 | ##### Ⅴ | ##### 425 | ##### Ⅴ |
| ##### 挥发酚 | ##### <0.0003 | ##### I | ##### <0.0003 | ##### I | ##### <0.0003 | ##### I |
| ##### 氟化物 | ##### 0.6 | ##### I | ##### 0.5 | ##### I | ##### 0.49 | ##### I |
| ##### 铅 | ##### 6.0×10-4 | ##### I | ##### 1.0×10-4 | ##### I | ##### 2.8×10-4 | ##### I |
| ##### 铜 | ##### 1.2×10-3 | ##### I | ##### 9.5×10-4 | ##### I | ##### 7.0×10-4 | ##### I |
| ##### 六价铬 | ##### <0.004 | ##### I | ##### <0.004 | ##### I | ##### <0.004 | ##### I |
| ##### 镉 | ##### 0.4×10-5 | ##### I | ##### 4.2×10-5 | ##### I | ##### 0.4×10-5 | ##### I |
| ##### 砷 | ##### <0.0002 | ##### I | ##### <0.0002 | ##### I | ##### <0.0002 | ##### I |
| ##### 汞 | ##### <0.00002 | ##### I | ##### <0.00002 | ##### I | ##### <0.00002 | ##### I |

表4.3-20  2012年化工园区地下水环境质量调查结果

| ##### 监测项目 | ##### D7 |  | ##### D8 |  | ##### D9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### 结果 | ##### 水质类别 | ##### 结果 | ##### 水质类别 | ##### 结果 | ##### 水质类别 |
| ##### pH | ##### 7.85 | ##### I | ##### 7.93 | ##### I | ##### 8.01 | ##### I |
| ##### 高锰酸盐指数 | ##### 1 | ##### I | ##### 1.1 | ##### II | ##### 0.8 | ##### I |
| ##### 氨氮 | ##### 0.07 | ##### II | ##### 0.05 | ##### II | ##### 0.07 | ##### II |
| ##### 总硬度 | ##### 339 | ##### III | ##### 338 | ##### III | ##### 350 | ##### III |
| ##### 氯化物 | ##### 421 | ##### Ⅴ | ##### 424 | ##### Ⅴ | ##### 419 | ##### Ⅴ |
| ##### 挥发酚 | ##### <0.0003 | ##### I | ##### <0.0003 | ##### I | ##### <0.0003 | ##### I |
| ##### 氟化物 | ##### 0.56 | ##### I | ##### 0.56 | ##### I | ##### 0.48 | ##### I |
| ##### 铅 | ##### 4.6×10-4 | ##### I | ##### 5.3×10-4 | ##### I | ##### 7.7×10-4 | ##### I |
| ##### 铜 | ##### 7.9×10-4 | ##### I | ##### 8.8×10-4 | ##### I | ##### 7.3×10-4 | ##### I |
| ##### 六价铬 | ##### <0.004 | ##### I | ##### <0.004 | ##### I | ##### <0.004 | ##### I |
| ##### 镉 | ##### 0.4×10-5 | ##### I | ##### 0.4×10-5 | ##### I | ##### 0.4×10-5 | ##### I |
| ##### 砷 | ##### <0.0002 | ##### I | ##### <0.0002 | ##### I | ##### <0.0002 | ##### I |
| ##### 汞 | ##### <0.00002 | ##### I | ##### <0.00002 | ##### I | ##### <0.00002 | ##### I |

(2)地下水环境质量变化趋势分析

该地区的地下水环境质量主要受海水入侵影响，水质变化趋势较为稳定，除总硬度、部分氯化物有所增加外，其他因子相差不大。

4.3.4声环境质量现状及变化趋势

#### 4.3.4.1声环境质量现状调查与评价

引用赛科公司2020-2021年厂界声环境例行监测数据。

(1)采样时间、点位

采样时间、点位详见表4.3-21。

表4.3-21  采样时间、点位一览表

| 采样时间 | 点位 |
| --- | --- |
| 2020.6.29-6.30 | 东、西、南、北厂界 |
| 2020.8.14-8.15 | 东、西、南、北厂界 |
| 2020.10.13-10.14 | 东、西、南、北厂界 |
| 2021.4.19-4.20 | 东、西、南、北厂界 |
| 2021.7.18-7.19 | 东、西、南、北厂界 |

(2)监测结果

监测结果详见表4.3-22。各时间段厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表4.3-22  厂界声环境监测结果统计

| 监测时间 | 东厂界 |  | 西厂界 |  | 南厂界 |  | 北厂界 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 2020.6.29 | 59.3 | 54.1 | 54.9 | 52.3 | 58.7 | 54.3 | 55.0 | 52.5 |
| 2020.6.30 | 59.3 | 53.1 | 54.5 | 52.4 | 59.3 | 53.9 | 56.2 | 52.6 |
| 2020.8.14 | 58.7 | 54.3 | 56.2 | 47.1 | 57.5 | 48.7 | 56.5 | 51.9 |
| 2020.8.15 | 59.4 | 54.4 | 53.5 | 48.9 | 55.3 | 51.3 | 57.3 | 52.3 |
| 2020.10.13 | 64.3 | 54.5 | 56.9 | 49.0 | 63.0 | 54.4 | 61.2 | 54.2 |
| 2020.10.14 | 63.5 | 54.1 | 56.6 | 48.7 | 63.1 | 54.1 | 58.6 | 54.1 |
| 2021.4.19 | 56.2 | 52.0 | 55.1 | 51.0 | 53.9 | 50.4 | 56.6 | 53.5 |
| 2021.4.20 | 56.1 | 52.0 | 54.3 | 50.9 | 52.8 | 49.9 | 56.3 | 53.6 |
| 2121.7.18 | 55.7 | 46.2 | 55.1 | 47.7 | 56.9 | 47.2 | 56.4 | 57.7 |
| 2121.7.19 | 55.7 | 46.1 | 57.0 | 48.0 | 57.4 | 47.6 | 47.9 | 46.5 |

#### 4.3.4.2声环境质量变化趋势分析

引用二期环评期间厂界声环境监测数据，监测时间为2014年5月12日、13日，连续监测2天。监测结果详见表4.3-23。

表4.3-23  二期环评期间厂界声环境调查结果

| 测点位置 | 测点名称 | 测量日期 | 测量时段 | 等效A声级dB（A） | 评价标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北厂界 | 1# | 2014.5.12 | 昼间 | 57.5 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 45.8 | 55 | 达标 |
|  |  | 2014.5.13 | 昼间 | 57.2 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 44.7 | 55 | 达标 |
| 东厂界 | 2# | 2014.5.12 | 昼间 | 58.1 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 46.1 | 55 | 达标 |
|  |  | 2014.5.13 | 昼间 | 58.1 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 45.3 | 55 | 达标 |
| 南厂界 | 3# | 2014.5.12 | 昼间 | 58.9 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 46.8 | 55 | 达标 |
|  |  | 2014.5.13 | 昼间 | 56.9 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 45 | 55 | 达标 |
| 西厂界 | 4# | 2013.11.26 | 昼间 | 57.6 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 47.6 | 55 | 达标 |
|  |  | 2013.11.27 | 昼间 | 57.2 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 44.9 | 55 | 达标 |

2020年-2021年赛科公司噪声自行监测结果与二期环评期间厂界声环境调查结果对比显示，赛科公司厂界声环境质量较好，较2014年调查结果未有明显增加。

4.3.5土壤环境质量现状及变化趋势分析

#### 4.3.5.1土壤环境质量现状

为了解建设项目周边土壤环境的质量现状，本次后评价引用赛科公司2020年10月14日对厂内土壤的监测数据。并且本次后评价补充厂内土壤调查。

(1)采样时间、点位及监测因子

监测时间、点位及监测因子详见表4.3-24、图4.3-8。

图4.3-8     土壤检测点位

表4.3-24  监测时间、点位及监测因子一览表

| 监测时间 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 2020.10.14/ 2020.10.28 | 厂区内T01 | 铬、镉、pH值、铅、铜、砷、镍、锌、汞、钴、锰、硒、钒、锑、铊、铍、钼、二噁英类 |
|  | 厂区内T02 |  |
|  | 厂区内T03 |  |
|  | 厂区内T04 |  |
|  | 厂区内T05 |  |
|  | 厂区内T06 |  |
|  | 厂区内T07 |  |
|  | 厂区内T08 |  |
| 2021.9.27 | 厂区内D09 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |

(2)分析方法

土壤各污染因子分析方法详见表4.3-25。

表4.3-25 土壤各污染因子分析方法

| 检测项目 | 检出限 | 检测标准 | 检测设备编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | -- | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定玻璃电极法NY/T1121.2-2006 | 台式酸度计 GZ-YQ235 |
| 六价铬 | 0.004mg/kg | 参照《附录T固体废物 六价铬分析的样品前处理 碱消解法GB5085.3-2007 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T15555.4-199》 | 可见分光光度计GZ-YQ134 |
| 铬 | 5mg/kg | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2009 | 火焰原子吸收分光光度计 |
| 镍 | 1mg/kg | 土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T17139-1997 | 火焰原子吸收分光光度计 GZ-YQ170 |
| 铜 | 0.6mg/kg | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997 | 火焰原子吸收分光光度计 GZ-YQ170 |
| 铅 | 0.1mg/kg | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 石墨炉原子吸收分光光度计 GZ-YQ199 |
| 镉 | 0.01mg/kg | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 石墨炉原子吸收分光光度计 GZ-YQ199 |
| 砷 | 0.01mg/kg | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波的消解原子荧光法HJ680-2013 | 原子荧光光度计GZ-YQ130 |
| 汞 | 0.002mg/kg | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波的消解原子荧光法HJ680-2013 | 原子荧光光度计GZ-YQ130 |
| 锌 | 0.5mg/kg | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997 | 火焰原子吸收分光光度计 |
| 阳离子交换量 | / | 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法HJ889-2017 | 可见分光光度计 GZ-YQ134 |
| 挥发性有机物VOCs | -- | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 气质联用仪 GZ-YQ354 |
| 半挥发性有机物SVOCs | -- | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 气质联用仪 GZ-YQ226 |
| 锑 | 0.02mg/kg | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、吗，铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ680-2013 | AFS-8510原子荧光光度计 |
| 硒 | 0.01mg/kg |  |  |
| 钼 | 0.02mg/kg | 土壤质量 用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定土壤中提取的微量元素ISO 22036:2008 | 5110电感耦合等离子光谱仪 |
| 钴 | 0.04mg/kg |  |  |
| 铍 | 0.001mg/kg |  |  |
| 锰 | 0.05mg/kg |  |  |
| 铊 | 0.2mg/kg |  |  |
| 钒 | 0.03mg/kg |  |  |

(3)监测结果

①2020年10月检测结果

2020年10月检测结果详见表4.3-26。

表4.3-26    2020年10月监测结果一览表

| 检测 项目 | T01 (0.2m) | T02 (0.2m) | T03 (0.2m) | T04 (0.2m) | T05 (0.2m) | T06 (0.2m) | T07 (0.2m) | T08 (0.2m) | 标准 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镉 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 65 |
| 铬 | 57 | 46 | 46 | 44 | 43 | 61 | 44 | 46 | / |
| pH | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | / |
| 铅 | 18.0 | 20.0 | 18.8 | 17.4 | 20.2 | 22.7 | 22.1 | 23.0 | 800 |
| 铜 | 39 | 37 | 40 | 36 | 39 | 49 | 45 | 42 | 18000 |
| 砷 | 16.9 | 15.2 | 14.9 | 13.0 | 17.8 | 15.0 | 18.3 | 16.4 | 60 |
| 镍 | 59 | 62 | 56 | 51 | 55 | 69 | 60 | 60 | 900 |
| 锌 | 103 | 107 | 107 | 116 | 110 | 239 | 113 | 116 | / |
| 汞 | 0.046 | 0.055 | 0.049 | 0.036 | 0.021 | 0.073 | 0.028 | 0.028 | 38 |
| 钴 | 3.78 | 4.92 | 1.87 | 2.80 | 4.67 | 2.47 | 2.68 | 3.50 | 70 |
| 锰 | 864 | 1020 | 910 | 891 | 950 | 1050 | 853 | 926 | / |
| 硒 | 0.159 | 0.130 | 0.136 | 0.134 | 0.133 | 0.133 | 0.120 | 0.112 | / |
| 钒 | 144 | 148 | 150 | 143 | 152 | 150 | 143 | 146 | 752 |
| 锑 | 1.62 | 1.88 | 1.98 | 1.90 | 2.03 | 1.92 | 1.84 | 1.96 | 180 |
| 铊 | 6.0 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | / |
| 铍 | 2.36 | 2.67 | 2.50 | 2.2 | 2.44 | 2.67 | 2.68 | 2.67 | 29 |
| 钼 | 1.64 | 1.23 | 1.25 | 1.6 | 1.42 | 2.06 | 1.85 | 1.23 | / |
| 二噁英类ng/kg | 7.5 | 1.3 | 9.6 | 5.7 | 2.3 | 2.1 | 3.4 | 0.53 | 40 |

2020年10月检测结果显示，土壤各污染因子监测结果均满足GB36600-2018中第二类用地筛选值标准。

②2021年9月检测结果

2021年9月检测结果详见表4.3-27。

表4.3-27  2021年9月检测结果一览表

| 序号 | 检测项目 | 第二类用地土壤污染风险筛选值 | T09表层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷mg/kg | 60 | 7.46 |
| 2 | 镉mg/kg | 65 | 0.09 |
| 3 | 铬（六价）mg/kg | 5.7 | ND |
| 4 | 铜mg/kg | 18000 | 33 |
| 5 | 铅mg/kg | 800 | 3.2 |
| 6 | 汞mg/kg | 38 | 0.045 |
| 7 | 镍mg/kg | 900 | 40 |
| 8 | 四氯化碳ug/kg | 2.8 | ND |
| 9 | 氯仿ug/kg | 0.9 | ND |
| 10 | 氯甲烷ug/kg | 37 | ND |
| 11 | 1,1-二氯乙烷ug/kg | 9 | ND |
| 12 | 1,2-二氯乙烷ug/kg | 5 | ND |
| 13 | 1,1-二氯乙烯ug/kg | 66 | ND |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯ug/kg | 596 | ND |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯ug/kg | 54 | ND |
| 16 | 二氯甲烷ug/kg | 616 | ND |
| 17 | 1,2-二氯丙烷ug/kg | 5 | ND |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷ug/kg | 10 | ND |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷ug/kg | 6.8 | ND |
| 20 | 四氯乙烯ug/kg | 53 | ND |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷ug/kg | 840 | ND |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷ug/kg | 2.8 | ND |
| 23 | 三氯乙烯ug/kg | 2.8 | ND |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷ug/kg | 0.5 | ND |
| 25 | 氯乙烯ug/kg | 0.43 | ND |
| 26 | 苯ug/kg | 4 | ND |
| 27 | 氯苯ug/kg | 270 | ND |
| 28 | 1,2-二氯苯ug/kg | 560 | ND |
| 29 | 1,4-二氯苯ug/kg | 20 | ND |
| 30 | 乙苯ug/kg | 28 | ND |
| 31 | 苯乙烯ug/kg | 1290 | ND |
| 32 | 甲苯ug/kg | 1200 | ND |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯ug/kg | 570 | ND |
| 34 | 邻二甲苯ug/kg | 640 | ND |
| 35 | 硝基苯ug/kg | 76 | ND |
| 36 | 苯胺ug/kg | 260 | ND |
| 37 | 2-氯酚ug/kg | 2256 | ND |
| 38 | 苯并[a]蒽ug/kg | 15 | ND |
| 39 | 苯并[a]芘ug/kg | 1.5 | ND |
| 40 | 苯并[b]荧蒽ug/kg | 15 | ND |
| 41 | 苯并[k]荧蒽ug/kg | 151 | ND |
| 42 | 䓛ug/kg | 1293 | ND |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽ug/kg | 1.5 | ND |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘ug/kg | 15 | ND |
| 45 | 萘ug/kg | 70 | ND |

2021年10月检测结果显示，土壤各污染因子监测结果均满足GB36600-2018中第二类用地筛选值标准。

#### 4.3.5.2土壤环境质量变化趋势

(1)2012年园区跟踪评价及赛科公司二期工程环评期间土壤调查结果

2012年园区跟踪评价期间进行了园区土壤环境质量调查，调查点位及调查因子详见表4.3-28.监测结果详见表4.3-29。赛科公司二期工程环评期间调查了厂内土壤环境质量，调查点位及调查因子详见表4.3-28，检测结果详见表4.3-29。

表4.3-28  2012、2014年厂区及周边土壤调查点位

| 调查时间 | 编号 | 点位名称 | 检测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | T10 | 先达化工附近 | pH、砷、镉、铜、锌、铅、铬、汞、镍、硫化物 |
|  | T11 | 伊斯特化工附近 |  |
|  | T12 | 莱茵达化工附近 |  |
| 2014 | T13 | 厂区内 | pH、铜、锌、铅、镉、汞、铬、镍、砷 |

表4.3-29  2012、2014年厂区及周边土壤检测结果

| 检测 项目 | T10 (0.2m) | T11 (0.2m) | T12 (0.2m) | T13 (0.2m) | 标准 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.97 | 8.14 | 8.1 | / | / |
| 砷 | 14.5 | 14.7 | 14.1 | / | 60 |
| 镉 | 0.203 | 0.196 | 0.204 | 0.215 | 65 |
| 铜 | 29.5 | 49 | 32.6 | 28.3 | 18000 |
| 锌 | 81.6 | 117 | 81.7 | 40.6 | / |
| 铅 | 20.6 | 20.6 | 21.7 | 16.5 | 800 |
| 铬 | 61.4 | 67.3 | 75.3 | 64.7 | / |
| 汞 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.042 | 38 |
| 镍 | 39.2 | 41 | 45.1 | 6.16 | 900 |
| 硫化物 | 0.35 | 0.44 | 0.44 |  | / |

2012年、2014年土壤检测结果显示，土壤各污染因子监测结果均满足GB36600-2018中第二类用地筛选值标准。

(2)土壤环境质量变化趋势分析

根据邻近点位的监测数据，各期土壤调查结果显示，各污染因子均满足GB36600-2018中第二类用地筛选值标准，对比分析区域土壤环境质量变化趋势，对比情况显示，各污染因子浓度未有明显变化。

5环境保护措施有效性评估

5.1废气环保措施有效性评估

5.1.1焚烧烟气净化措施

一期焚烧炉烟气采用“急冷+干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+一级碱液喷淋”；二期焚烧炉烟气采用“急冷+干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+二级碱液喷淋”。一期、二期焚烧炉烟气合并经35米高排气筒高空排放。

2020年1月-2021年7月，一期、二期焚烧炉各月生产天数详见表5.1-1。

表5.1-1  2020.1-2021.7一期、二期焚烧炉运行天数统计

| 时间 | 一期工程运行天数 | 二期工程运行天数 |
| --- | --- | --- |
| 2020年1月 | 23天 | 0 |
| 2020年2月 | 14天 | 10天 |
| 2020年3月 | 31天 | 14天 |
| 2020年4月 | 16天 | 21天 |
| 2020年5月 | 0 | 23天 |
| 2020年6月 | 3天 | 4天 |
| 2020年7月 | 30天 | 22天 |
| 2020年8月 | 31天 | 14天 |
| 2020年9月 | 30天 | 30天 |
| 2020年10月 | 31天 | 30天 |
| 2020年11月 | 30天 | 18天 |
| 2020年12月 | 31天 | 0 |
| 2021年1月 | 31天 | 13天 |
| 2021年2月 | 3天 | 6天 |
| 2021年3月 | 13天 | 15天 |
| 2021年4月 | 30天 | 13天 |
| 2021年5月 | 6天 | 13天 |
| 2021年6月 | 21天 | 30天 |
| 2021年7月 | 31天 | 31天 |

5.1.1.1一期工程焚烧烟气净化措施有效性评估

(1)一期焚烧炉竣工环保验收烟气监测情况

①监测点位、因子和频次

一期焚烧炉竣工环保验收焚烧烟气监测点位、因子和频次详见表5.1-2。

表5.1-2  一期工程竣工环保验收烟气监测点位、因子和频次

| 生产设施 | 监测点位 | 内径（m） | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期焚烧炉 | 进口（Q1） | 0.4 | 废气参数、烟尘、CO、SO2、HF、HCl、氮氧化物（以NO2计）、Hg及化合物、Cd及化合物、As及化合物、Ni及化合物、Pb及化合物、Cr及化合物、Sb及化合物、Sn及化合物、Cu及化合物、Mn及化合物排放浓度、排放速率、去除效率 | 3次/天，连续2天（二噁英2天共3次） |
|  | 出口（Q2） | 0.4 | 废气参数、烟气黑度、烟尘、CO、SO2、HF、HCl、氮氧化物（以NO2计）、Hg及化合物、Cd及化合物、As及化合物、Ni及化合物、Pb及化合物、Cr及化合物、Sb及化合物、Sn及化合物、Cu及化合物、Mn及化合物、二噁英类排放浓度、排放速率 |  |

②监测结果与评价

一期工程焚烧烟气二噁英类监测结果详见表5.1-3，焚烧烟气其他污染因子监测结果详见表5.1-4。

表5.1-3  一期焚烧烟气二噁英类监测结果与评价

| 污染物 | 日期 | 频次 | 焚烧炉出口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 毒性当量浓度（TEQng/m3） | 排放速率（g/h） |
| 二噁英类 | 2013.3.5 | 第一次 | 0.106 | 1.18×10-6 |
|  |  | 第二次 | 0.136 | 1.50×10-6 |
|  |  | 第三次 | 0.206 | 1.82×10-6 |
|  | 标准值 |  | 0.5 | / |
|  | 达标情况 |  | 达标 | / |

表5.1-4  一期焚烧烟气其他污染因子检测结果与评价

| 项目 | 单位 | 进口(三次小时均值) |  | 出口(三次小时均值) |  | 去除率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013.1.23 | 2013.1.24 | 2013.1.23 | 2013.1.24 |  |
| 烟尘 | mg/m3 | 1429 | 1908 | 10.5 | 2.34 | 99.6 |
| 一氧化碳 | mg/m3 | 238 | 242 | 2.78 | 3.04 | 98.8 |
| 二氧化硫 | mg/m3 | 242 | 236 | 11 | 12 | 95.2 |
| 氟化物 | mg/m3 | 0.99 | 0.69 | 0.73 | 0.56 | 23.2 |
| 汞 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | / |
| 氮氧化物 | mg/m3 | 41.3 | 43.3 | 50.6 | 62 | / |
| 氯化氢 | mg/m3 | 96 | 124.3 | 5.65 | 6.58 | 94.4 |
| 镉 | mg/m3 | 6.74×10-3 | 2.67×10-2 | 2.58×10-3 | 0 | 92.2 |
| 镍+砷 | mg/m3 | 0.219 | 0.708 | 0.214 | 0.279 | 46.8 |
| 铅 | mg/m3 | 0.283 | 0.212 | 0.012 | 0.012 | 95.2 |
| Cr+Sn+Sb+Cu+Mn | mg/m3 | 0.482 | 1.339 | 0.119 | 0.172 | 84 |
| 林格曼黑度 | mg/m3 | / | / | ＜1 | ＜1 | / |

一期工程竣工环保验收监测表明，一期工程焚烧炉排气筒高度35米，满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)表1要求，烟气出口烟尘，一氧化碳，二氧化硫，氟化物，氯化氢，氮氧化物，汞及其化合物，镉及其化合物，砷、镍及化合物，铅及其化合物，铬、锡、锑、铜、锰及其化合物和二噁英类的排放浓度均满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)表3标准。

(2)一期工程焚烧烟气自行监测情况

赛科公司一期工程焚烧烟气排口2020年1月-2021年8月例行监测(委托检测)情况详见表5.1-5。例行监测期间各污染因子最大值汇总详见表5.1-6。各期例行监测结果显示，一期工程焚烧烟气各污染因子均达标排放。

表5.1-5 一期工程焚烧烟气例行监测情况一览表

| 采样位置 | 采样时间 | 监测因子 | 监测单位及报告编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期焚烧炉废气排口 | 2020.1.15 | 汞、镉、铅、铬、镍、砷、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氟化氢、氯化氢、颗粒物 | 华测检测 编号：A2200003960101C |
|  | 2020.3.28 |  | 华测检测 编号:A2200003960103C |
|  | 2020.6.30 | 锑、铬、锰、锡、铜、镍、砷、汞、铅、镉、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物、一氧化碳、氟化物 | 华测检测 编号：A2200169703101C01 |
|  | 2020.7.17 | 锑、铬、锰、锡、铜、镍、砷、汞、铅、镉、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物、一氧化碳、二噁英类 | 华测检测 编号： A2200169703102C A2200207087101CD002 |
|  | 2020.08.15 | 锑、铬、锰、锡、铜、镍、砷、汞、铅、镉、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物、一氧化碳、氟化氢 | 华测检测 编号：A2200169703104C01 |
|  | 2020.09.14 |  | 华测检测 编号：A2200169703105C |
|  | 2020.10.13 | 锑、铬、锰、锡、铜、镍、砷、汞、铅、镉、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物、一氧化碳 | 华测检测 编号：A2200169703106C01 |
|  | 2020.11.24 | 锑、铬、锰、锡、铜、镍、砷、汞、铅、镉、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物、一氧化碳、氟化氢 | 华测检测 编号：A2200169703107C |
|  | 2020.12.18 | 锑、铬、锰、锡、铜、镍、砷、汞、铅、镉、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物、一氧化碳 | 华测检测 编号:A2200169703108C |
|  | 2021.01.19 | 锑、铬、锰、锡、铜、镍、砷、汞、铅、镉、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物、一氧化碳、氟化氢 | 青山绿水 编号：LQHW210020-1 |
|  | 2021.3.25 |  | 青山绿水 编号：CQHW210534-1 |
|  | 2021.4.20 |  | 华测检测 编号：A2210094844101C01 |
|  | 2021.6.22 |  | 华测检测 编号：A2210094844102C |
|  | 2021.7.18 | 锑、铬、锰、锡、铜、镍、砷、汞、铅、镉、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物、一氧化碳 | 青山绿水 编号：QSLS-ZL36-07-2021-1 QSLS-ZL36-07-2021 |
|  | 2021.08.03 |  | 青山绿水 编号：CQHW212023 LQHW210136 |

表5.1-6  一期工程焚烧烟气各污染因子最大值一览表

| 污染因子 | 监测浓度最大值(mg/m3) | 例行监测期间执行标准(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 烟气黑度 | 林格曼I级 | 林格曼I级 |
| 烟尘 | 50.0 | 80 |
| 一氧化碳 | 53.0 | 80 |
| 二氧化硫 | 14.0 | 300 |
| 氟化氢 | 1.1 | 7.0 |
| 氯化氢 | 7.1 | 70 |
| 氮氧化物 | 226 | 500 |
| 汞及其化合物 | 0.0163 | 0.1 |
| 镉及其化合物 | 0.0005 | 0.1 |
| 砷、镍及其化合物 | 0.68 | 1.0 |
| 铅及其化合物 | 0.353 | 1.0 |
| 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 1.1798 | 4.0 |
| 二噁英类 | 0.15 | 0.5TEQng/m3 |

(3)一期工程焚烧烟气在线监测情况

赛科公司一期、二期焚烧炉各配套一个在线检测仪，监测因子包括：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、标态流量、烟气含氧量、温度、湿度、流速、压力。每天24个小时数据。

汇总一期工程焚烧烟气排口在线监测仪2020年1月-2021年8月在线监测情况，每月小时最大值、最小值、超标次数，详见表5.1-7。

表5.1-7  一期工程2020年1月-2021年8月小时值

| 时间 | 烟尘mg/m3 |  | 二氧化硫mg/m3 |  | 氮氧化物mg/m3 |  | 一氧化碳mg/m3 |  | 氯化氢mg/m3 |  | 月超标 次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 |  |
| 2020.1 | 106.71 | 25.01 | 257.36 | 1.95 | 458.31 | 62.85 | 297.42 | 3.15 | 63.93 | 0.22 | 20 |
| 2020.2 | 42.39 | 7.06 | 806.38 | 0 | 348.61 | 19.93 | 599.99 | 40.8 | 87.73 | 0.1 | 23 |
| 2020.3 | 23.46 | 0 | 242.33 | 0.01 | 338.95 | 42.22 | 275.54 | 0.88 | 27.39 | 0.89 | 8 |
| 2020.4 | 32.24 | 7.0 | 220.19 | 9.84 | 333.48 | 189.75 | 239.77 | 7.0 | 20.98 | 0.81 | 3 |
| 2020.6 | 14.29 | 2.04 | 6.33 | 0.05 | 264.63 | 0 | 262.66 | 3.71 | 12.75 | 0.28 | 1 |
| 2020.7 | 38.91 | 1.71 | 53.05 | 0 | 266.89 | 10.67 | 252.15 | 2.07 | 58.29 | 0.1 | 2 |
| 2020.8 | 19.96 | 1.8 | 163.38 | 0 | 176.24 | 0 | 107.35 | 0.13 | 46.12 | 0.02 | 1 |
| 2020.9 | 19.92 | 9.87 | 129.19 | 0 | 145.58 | 0 | 295.4 | 0.08 | 40.96 | 0.05 | 3 |
| 2020.10 | 23.31 | 0 | 133.53 | 0 | 117.17 | 0 | 111.61 | 7.93 | 53.29 | 0 | 1 |
| 2020.11 | 36.07 | 1.64 | 230.01 | 0 | 161.51 | 42.93 | 108.25 | 0 | 45.9 | 0.41 | 2 |
| 2020.12 | 80.32 | 2.31 | 240.14 | 0 | 365.88 | 0 | 93.59 | 0 | 55.84 | 0 | 2 |
| 2021.1 | 70.33 | 5.43 | 336.92 | 0 | 325.95 | 0.22 | 97.11 | 0 | 51.66 | 0 | 2 |
| 2021.2 | 41.08 | 11.25 | 223.13 | 0 | 90.27 | 15.54 | 50.15 | 2.44 | 5.66 | 0 | 0 |
| 2021.3 | 57.19 | 3.31 | 59.16 | 0 | 268.57 | 0 | 136.66 | 0.72 | 47.17 | 0 | 3 |
| 2021.4 | 75.55 | 1.99 | 348.46 | 0 | 387.61 | 0 | 236.71 | 0.68 | 149.73 | 0 | 6 |
| 2021.5 | 10.99 | 5.3 | 0.01 | 0 | 92.65 | 9.88 | 136.75 | 5.29 | 30.45 | 11.98 | 4 |
| 2021.6 | 145.8 | 2.02 | 109.34 | 0 | 719.15 | 0 | 164.18 | 0.87 | 112.17 | 1.88 | 15 |
| 2021.7 | 97.48 | 2.35 | 47.85 | 0 | 367.89 | 0 | 113.15 | 2.04 | 175.43 | 0 | 8 |
| 2021.8 | 11.96 | 2.47 | 843.13 | 0 | 291.46 | 0 | 136.9 | 1.23 | 34.55 | 0.63 | 7 |

由表5.1-7，一期工程焚烧烟气在线监测数据显示，2020年1-12月总计超标次数65次，主要超标因子为一氧化碳，烟尘、二氧化硫等偶有超标，主要发生在开、停炉期间。2021年1-8月总计超标次数44次，主要超标因子依然为一氧化碳，烟尘、二氧化硫、氮氧化物偶有超标，主要发生在开、停炉期间。

(4)一期工程焚烧烟气重金属污染物补充检测

①补充检测点位及因子

本次后评价期间，厂区内一期工程焚烧炉正常运行，二期工程焚烧炉停产检修。对一期工程焚烧炉焚烧烟气重金属污染物进行了补充调查，调查点位、因子及频次详见表5.1-8。

表5.1-8  一期工程焚烧烟气补充调查情况

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 一期工程焚烧烟气出口 | 锡、锑、铜、锰、镍、钴、铊及其化合物 | 1天1次测定均值(0.5-8小时内完成不少于3个样品的采集) |

②分析方法

补充检测焚烧烟气污染因子检测分析方法详见表5.1-9。

表5.1-9  补充检测焚烧烟气污染因子检测分析方法

| 序号 | 污染因子 | 检出限 | 检测分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锡 | 2×10-3mg/m3 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015 |
| 2 | 锑 | 8×10-3mg/m3 |  |
| 3 | 铜 | 9×10-4mg/m3 |  |
| 4 | 锰 | 2×10-3mg/m3 |  |
| 5 | 镍 | 9×10-4mg/m3 |  |
| 6 | 钴 | 2×10-3mg/m3 |  |
| 7 | 铊 |  |  |

③检测结果

一期工程焚烧烟气监测结果详见表5.1-10。监测结果表明，锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物测定均值满足GB18484-2020标准限值要求。

表5.1-10  一期工程焚烧烟气监测结果一览表

| 监测点 | 项目 | 样品数 | 小时浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度范围mg/Nm3 | 平均值mg/Nm3 |
| 一期工程焚烧烟气出口 | 锡 | 3 | 0-4.0×10-3 | 0.0013 |
|  | 锑 | 3 | 0 | 0 |
|  | 铜 | 3 | 4.0×10-3-0.018 | 0.0096 |
|  | 锰 | 3 | 0 | 0 |
|  | 镍 | 3 | 3.7×10-3-5.1×10-3 | 0.0046 |
|  | 钴 | 3 | 0 | 0 |
|  | 铊 | 3 | 0 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 0.0155 |
| 标准(GB18484-2020) |  |  |  | 2.0 |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 |

5.1.1.2 二期工程焚烧烟气净化措施有效性评估

(1)二期焚烧炉竣工环保验收烟气监测情况

①监测点位、因子和频次

二期焚烧炉竣工环保验收焚烧烟气监测点位、因子和频次详见表5.1-11。

表5.1-11  二期工程竣工环保验收烟气监测点位、因子和频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1#焚烧炉处理设施出口 | 排放参数、烟尘、CO、SO2、HF、HCl、氮氧化物（以NO2计）、Hg及化合物、Cd及化合物、As及化合物、Ni及化合物、Pb及化合物、Cr及化合物、Sb及化合物、Sn及化合物、Cu及化合物、Mn及化合物排放浓度、排放速率、二噁英 | 1天，3次 |
| 2#焚烧炉处理设施出口 |  |  |

②检测结果与评价

二期工程竣工环保验收各污染因子检测结果详见表5.1-12。

表5.1-12 二期工程竣工环保验收各污染因子检测结果与评价

| 1#焚烧炉出口烟气(2015.6.18/7.23) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 出口(三次小时均值) | 达标情况 GB18484-2001 |
| 烟尘 | mg/m3 | 7.3 | 达标 |
| 一氧化碳 | mg/m3 | 23.2 | 达标 |
| 二氧化硫 | mg/m3 | 74.3 | 达标 |
| 氟化物 | mg/m3 | 1.09 | 达标 |
| 汞 | mg/m3 | 0.0016 | 达标 |
| 氮氧化物 | mg/m3 | 483 | 达标 |
| 氯化氢 | mg/m3 | 4.09 | 达标 |
| 镉 | mg/m3 | 0.00248 | 达标 |
| 镍+砷 | mg/m3 | 0.156 | 达标 |
| 铅 | mg/m3 | 0.026 | 达标 |
| Cr+Sn+Sb+Cu+Mn | mg/m3 | 0.241 | 达标 |
| 林格曼黑度 | mg/m3 | ＜1 | 达标 |
| 2#焚烧炉出口烟气(2015.6.18/7.23) |  |  |  |
| 项目 | 单位 | 出口(三次小时均值) | 达标情况 GB18484-2001 |
| 烟尘 | mg/m3 | 7.1 | 达标 |
| 一氧化碳 | mg/m3 | 20.6 | 达标 |
| 二氧化硫 | mg/m3 | 76.3 | 达标 |
| 氟化物 | mg/m3 | 1.19 | 达标 |
| 汞 | mg/m3 | 0.00076 | 达标 |
| 氮氧化物 | mg/m3 | 479 | 达标 |
| 氯化氢 | mg/m3 | 3.26 | 达标 |
| 镉 | mg/m3 | 0.00197 | 达标 |
| 镍+砷 | mg/m3 | 0.127 | 达标 |
| 铅 | mg/m3 | 0.023 | 达标 |
| Cr+Sn+Sb+Cu+Mn | mg/m3 | 0.265 | 达标 |
| 林格曼黑度 | mg/m3 | ＜1 | 达标 |
| 2#焚烧炉出口烟气(2015.6.19/7.24) |  |  |  |
| 项目 | 单位 | 出口(三次小时均值) | 达标情况 GB18484-2001 |
| 烟尘 | mg/m3 | 7.5 | 达标 |
| 一氧化碳 | mg/m3 | 8.3 | 达标 |
| 二氧化硫 | mg/m3 | 73.6 | 达标 |
| 氟化物 | mg/m3 | 1.18 | 达标 |
| 汞 | mg/m3 | 0.0006 | 达标 |
| 氮氧化物 | mg/m3 | 485.3 | 达标 |
| 氯化氢 | mg/m3 | 3.04 | 达标 |
| 镉 | mg/m3 | 0.0044 | 达标 |
| 镍+砷 | mg/m3 | 0.205 | 达标 |
| 铅 | mg/m3 | 0.079 | 达标 |
| Cr+Sn+Sb+Cu+Mn | mg/m3 | 0.727 | 达标 |
| 林格曼黑度 | mg/m3 | ＜1 | 达标 |

二期工程竣工环保验收监测表明，1#、2#焚烧炉烟气合并经35米高排气筒排放。满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)表1要求。

1#焚烧炉、2#焚烧炉烟气各污染因子烟尘，一氧化碳，二氧化硫，氟化物，氯化氢，氮氧化物，汞及其化合物，镉及其化合物，砷、镍及化合物，铅及其化合物，铬、锡、锑、铜、锰及其化合物和二噁英类均满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)表3要求。

(2)二期工程焚烧烟气自行监测情况

赛科公司二期工程焚烧烟气排口2020年1月-2021年8月例行监测(委托检测)情况详见表5.1-13。例行监测期间各污染因子最大值汇总详见表5.1-14。各期例行监测结果显示，二期工程焚烧烟气各污染因子均达标排放。

表5.1-13  二期工程焚烧烟气例行监测情况一览表

| 采样位置 | 采样时间 | 监测因子 | 监测单位及报告编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二期焚烧炉废气排口 | 2020.2.24 | 汞、镉、铅、铬、镍、砷、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氟化氢、氯化氢、颗粒物 | 华测检测 编号：A2200003960102C03 |
|  | 2020.3.28 |  | 华测检测 A2200003960104C |
|  | 2020.3.28 | 汞、镉、铅、铬、镍、砷、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氟化氢、氯化氢、颗粒物 | 华测检测 编号:A2200003960103C |
|  | 2020.5.29 | 锑、铬、锰、锡、铜、镍、砷、汞、铅、镉、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物、一氧化碳、氟化物 | 华测检测 编号：A2200003960105C |
|  | 2020.7.17 | 锑、铬、锰、锡、铜、镍、砷、汞、铅、镉、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物、一氧化碳 | 华测检测 编号：A2200169703102C |
|  | 2020.9.14 | 锑、铬、锰、锡、铜、镍、砷、汞、铅、镉、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物、一氧化碳、氟化氢、二噁英类 | 华测检测 编号：A2200169703105C A2200072944101CD |
|  | 2020.9.3 |  |  |
|  | 2020.10.13 2020.10.29 | 锑、铬、锰、锡、铜、镍、砷、汞、铅、镉、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物、一氧化碳、二噁英类 | 华测检测 编号：A2200169703106C01 A2200368168102CD |
|  | 2020.11.25 | 锑、铬、锰、锡、铜、镍、砷、汞、铅、镉、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物、一氧化碳、氟化氢 | 华测检测 编号：A22001697013107C |
|  | 2021.2.26 | 锑、铬、锰、锡、铜、镍、砷、汞、铅、镉、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物、一氧化碳、氟化氢 | 青山绿水 编号:LQHW210020-2 |
|  | 2021.3.5 | 二噁英类 | 江苏康达检测 编号：KDHJ211989 |
|  | 2021.4.19 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、锑、铬、锰、锡、铜、镍、砷、汞、铅、镉、氟化氢 | 华测检测 编号：A2210094844101C01 |
|  | 2021.05.26 |  | 华测检测 编号：A2210197959101C |
|  | 2021.6.21 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、锑、铬、锰、锡、铜、镍、砷、汞、铅、镉、氟化氢 | 华测检测 编号：A2210094844102C |
|  | 2021.7.18 | 锑、铬、锰、锡、铜、镍、砷、汞、铅、镉、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物、一氧化碳 | 青山绿水 编号：CQHW211911 LQHW210109 |

表5.1-14  二期焚烧烟气各污染因子最大值一览表

| 污染因子 | 监测浓度最大值(mg/m3) | 例行监测期间执行标准(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 烟气黑度 | 林格曼I级 | 林格曼I级 |
| 烟尘 | 63.2 | 80 |
| 一氧化碳 | 50 | 80 |
| 二氧化硫 | 51 | 300 |
| 氟化氢 | 1.15 | 7.0 |
| 氯化氢 | 17.8 | 70 |
| 氮氧化物 | 172 | 500 |
| 汞及其化合物 | 0.0302 | 0.1 |
| 镉及其化合物 | 0.0014 | 0.1 |
| 砷、镍及其化合物 | 0.555 | 1.0 |
| 铅及其化合物 | 0.006 | 1.0 |
| 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 0.5084 | 4.0 |
| 二噁英类 | 0.38 | 0.5TEQng/m3 |

(3)二期工程焚烧烟气在线监测情况

汇总二期工程焚烧烟气排口在线检测仪2020年1月-2021年8月在线监测情况，每月小时最大值、最小值、超标次数，详见表5.1-15。

由表5.1-15，二期工程焚烧烟气在线监测数据显示，2020年1-12月总计超标次数53次，主要超标因子为一氧化碳，烟尘、二氧化硫等偶有超标，主要发生在开、停炉期间。2021年1-8月总计超标次数41次，主要超标因子依然为一氧化碳，烟尘、二氧化硫、氮氧化物偶有超标，主要发生在开、停炉期间。

表5.1-15     二期工程2020年1月-2021年8月小时值

| 时间 | 烟尘mg/m3 |  | 二氧化硫mg/m3 |  | 氮氧化物mg/m3 |  | 一氧化碳mg/m3 |  | 氯化氢mg/m3 |  | 月超标 次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 |  |
| 2020.1 | 353.96 | 11.2 | 187.82 | 0 | 1466.02 | 160.84 | 705.89 | 8.24 | 42.63 | 3.38 | 8 |
| 2020.2 | 66.9 | 2.34 | 42.62 | 0 | 207.81 | 0 | 102.09 | 0 | 41.08 | 0 | 5 |
| 2020.4 | 62.54 | 9.56 | 227.63 | 0 | 311.06 | 0 | 277.53 | 0 | 113.32 | 0 | 12 |
| 2020.5 | 37.09 | 1.65 | 117.12 | 0 | 337.64 | 0 | 136.99 | 0 | 97.57 | 0 | 8 |
| 2020.6 | 10.28 | 1.9 | 485.91 | 0 | 108.02 | 0 | 153.85 | 0 | 24.31 | 0 | 2 |
| 2020.7 | 39.08 | 1.88 | 50.95 | 0 | 229.92 | 0 | 135.9 | 0 | 32.42 | 0 | 5 |
| 2020.8 | 28.47 | 0 | 103.86 | 0 | 218.38 | 0 | 129.93 | 0 | 39.84 | 0 | 2 |
| 2020.9 | 25.97 | 2.19 | 61.96 | 0 | 238.86 | 0.05 | 98.18 | 0.01 | 62.55 | 0 | 4 |
| 2020.10 | 34.09 | 2.36 | 140.91 | 0 | 255.12 | 0 | 252.08 | 0 | 29 | 0.08 | 6 |
| 2020.11 | 33.65 | 2.21 | 73.01 | 0.1 | 214.45 | 0 | 92.3 | 0.03 | 29.47 | 0.1 | 1 |
| 2021.1 | 40.1 | 2.92 | 217.74 | 0 | 351.72 | 0 | 106.58 | 0 | 28.52 | 0 | 4 |
| 2021.2 | 48.2 | 0 | 148.2 | 0 | 389.56 | 0 | 108.87 | 0 | 11.95 | 0 | 2 |
| 2021.3 | 97.4 | 2.27 | 95.91 | 0 | 472.74 | 0 | 195.64 | 0.14 | 157.24 | 0 | 12 |
| 2021.4 | 68.36 | 0 | 203.68 | 0 | 221.21 | 0 | 102.89 | 0 | 54.62 | 0 | 7 |
| 2021.5 | 49.94 | 0 | 53.95 | 0 | 377.16 | 0 | 102.21 | 0 | 32.69 | 0 | 3 |
| 2021.6 | 21.21 | 0 | 153.02 | 0 | 418.98 | 0 | 140.12 | 0 | 53.28 | 0 | 8 |
| 2021.7 | 30.06 | 0.91 | 224.28 | 0 | 277.88 | 0 | 381.32 | 0 | 25.24 | 0 | 3 |
| 2021.8 | 13.19 | 2.82 | 132.45 | 0 | 269.97 | 0 | 102.51 | 0 | 50.16 | 0 | 2 |

根据《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)，结合一期工程、二期工程焚烧烟气验收监测、自行监测、在线监测结果统计情况，验收监测、自行监测结果显示，一期工程、二期工程焚烧烟气各污染因子均无超标情况，两期焚烧在线检测仪统计结果显示，两期焚烧炉焚烧烟气均有超标现象，主要超标污染物均为一氧化碳，其他污染因子烟尘、二氧化硫、氮氧化物偶有超标，主要发生在开、停炉期间。

针对一期、二期工程焚烧烟气在线监测仪显示污染物超标情况，赛科公司均提交了相关超标原因说明，其中2020年针对烟尘、二氧化硫、氮氧化物超标情况说明详见表5.1-16。

表5.1-16  2020年焚烧烟气烟尘、二氧化硫、氮氧化物超标说明

| 超标时段 | 生产设施编号 | 超标污染物种类 | 排放浓度 mg/m3 | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24 17:00-18:00 | 一期 | 烟尘 | 110.21 | 当日行车故障，修理过程中无法正常上料，氧含量高导致烟尘折算值超标 |
| 1.24 18:00-19:00 | 一期 | 烟尘 | 104.29 | 当日行车故障，修理过程中无法正常上料，氧含量高导致烟尘折算值超标 |
| 2.5 17:00-18:00 | 一期 | 二氧化硫 | 1072.86 | 恢复生产时采样管中残存的原停产降温时的二氧化硫导致仪器开启后瞬间值引起超标 |
| 2.14 11:00-12:00 | 一期 | 氯化氢 | 89.51 | 碱液循环泵故障导致烟气氯化氢未能完全吸收 |
| 2.20 00:00-01:00 | 二期 | 氮氧化物 | 891.9 | 运维单位对设备进行检查调试做开机准备，采样烟气中氧含量接近大气氧含量导致烟尘、氮氧化物折算值数据超标 |
| 2.20 01:00-02:00 | 二期 | 氮氧化物 | 1490.8 |  |
| 2.20 02:00-03:00 | 二期 | 氮氧化物 | 515.7 |  |
| 2.20 01:00-02:00 | 二期 | 烟尘 | 100.4 |  |
| 2.20 02:00-03:00 | 二期 | 烟尘 | 309.5 |  |
| 4.10 04:00-05:00 | 二期 | 氯化氢 | 114.5 | 初步确认是投入的废物中含氯量不均匀，导致氯化氢产生量骤然增高，短时间碱液吸收氯化氢不完全导致小时数据超标 |
| 5.6 15:00-16:00 | 二期 | 氯化氢 | 122.8 | 运维单位技术人员对仪器进行运维校准，校准标定期间因氯化氢浓度较高导致小时数据超标 |
| 5.20 21:00-22:00 | 二期 | 氯化氢 | 78.8 | 21时左右在线监测氧表异常，显示氧含量在20%-21%，接近大气氧含量，导致的折算数据超标 |

5.1.1.3油改气工程焚烧烟气达标情况

赛科公司危废焚烧炉辅助燃料柴油改天然气项目于2019年获得连云港市环保局批复(连环表复[2019]6号)，该项目于2019年12月通过自主验收。焚烧烟气验收监测时间为2019年10月28-29日。验收监测结果详见表5.1-17。油改气工程焚烧烟气验收监测结果显示，相关污染物二氧化硫、氮氧化物、烟尘均可稳定达标排放。

表5.1-17  油改气工程焚烧烟气验收监测结果

| 一期焚烧炉排气筒出口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2019.10.28 |  |  |
| 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 二氧化硫mg/m3 | ND | ND | ND |
| 氮氧化物mg/m3 | 179 | 236 | 106 |
| 烟尘mg/m3 | 14.5 | 10.9 | 9.1 |
| 采样时间 | 2019.10.29 |  |  |
| 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 二氧化硫mg/m3 | ND | ND | ND |
| 氮氧化物mg/m3 | 143 | 113 | 112 |
| 烟尘mg/m3 | 9.0 | 9.2 | 8.4 |
| 二期焚烧炉排气筒出口 |  |  |  |
| 采样时间 | 2019.10.28 |  |  |
| 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 二氧化硫mg/m3 | 66 | 63 | 70 |
| 氮氧化物mg/m3 | 136 | 163 | 185 |
| 烟尘mg/m3 | 6.9 | 8.5 | 7.3 |
| 采样时间 | 2019.10.29 |  |  |
| 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 二氧化硫mg/m3 | 76 | 67 | 72 |
| 氮氧化物mg/m3 | 186 | 190 | 188 |
| 烟尘mg/m3 | 7.3 | 7.1 | 6.9 |

5.1.2无组织废气污染防治措施

(1)无组织废气污染防治措施

无组织废气污染防治措施见表5.1-18。

表5.1-18   无组织废气污染防治措施一览表

| 序号 | 位置及工况 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存库 | 正常情况下：对危废暂存库的废气进行浓缩，配套沸石转轮在线吸附脱附废气处理装置，收集的危废暂存库废气经沸石转轮吸附后达标排放，脱附废气经风机引入焚烧炉焚烧。为了确保沸石转轮有效运行，危废暂存库废气进入沸石转轮吸附处理前，采用“一级碱液喷淋+一级过滤箱过滤”预处理。 停炉：焚烧炉停炉时，危废暂存库废气配套应急处理措施，采用“一级活性炭”处理工艺。 |
| 2 | 料坑区 | 正常情况下：底部料坑区域进行废料混合，废气浓度较高，经底部管道收集后直接引入焚烧炉焚烧处理。 停炉：配套“一级碱液喷淋+一级活性炭吸附”废气处理装置，作为停炉时料坑区废气应急备用废气处理装置。 |
| 3 | 上料区 | 上料区废气经管道收集至“一级碱液喷淋+一级活性炭吸附”处理装置处理。 |
| 4 | 灰渣库、污水站、罐区 | 废液罐区呼吸废气、污水站废气、灰渣库废气合并配套“一级碱液喷淋+一级活性炭吸附”废气处理装置。 |
| 5 | 烘干室 | 炉渣烘干装置废气引入焚烧炉焚烧处理。 |

(2)无组织废气稳定达标分析

①竣工环保验收厂界无组织废气达标情况

一期工程竣工环保验收厂界无组织废气监测点位、因子和频次详见表5.1-19。监测结果详见表5.1-20。一期工程竣工环保验收监测结果显示，厂界臭气浓度均达标。

表5.1-19  厂界无组织废气监测点位、因子和频次一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界无组织 | 厂界上风向Q1、厂界下风向Q2-Q4 | 臭气浓度 | 3次/天，连续2天 |

表5.1-20  一期工程竣工验收无组织排放监测结果

| 监测因子 | 监测时间 | 监测频次 | 监测点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上风向 | 下风向 |  |  |
|  |  |  | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
| 臭气浓度 | 2013.1.23 | 第一次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第二次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第三次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  | 2013.1.24 | 第一次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第二次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 第三次 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 下风向最大值 |  |  | / | <10 |  |  |
| 评价标准 |  |  | / | 20 |  |  |
| 达标情况 |  |  | / | 达标 |  |  |

二期工程竣工环保验收厂界无组织废气监测点位、因子和频次详见表5.1-21。监测结果详见表5.1-22。二期工程竣工环保验收监测结果显示，厂界臭气浓度均达标。

表5.1-21  厂界无组织废气监测点位、因子和频次一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界无组织 | 厂界1#-4#，共计4个检测点位 | 臭气浓度 | 3次/天，连续2天 |

表5.1-22  二期工程竣工验收无组织排放监测结果

| 监测因子 | 监测时间 | 监测频次 | 监测点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 臭气浓度 | 2015.6.18 | 第一次 | 14 | 12 | 12 | 14 |
|  |  | 第二次 | 11 | 13 | 13 | 14 |
|  |  | 第三次 | 13 | 13 | 15 | 14 |
|  | 2015.6.19 | 第一次 | 16 | 17 | 15 | 15 |
|  |  | 第二次 | 15 | 17 | 16 | 16 |
|  |  | 第三次 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| 评价标准 |  |  | / | 20 |  |  |
| 达标情况 |  |  | / | 达标 |  |  |

②自行监测厂界无组织废气达标情况

赛科公司厂界无组织废气2020年1月-2021年8月例行监测(委托检测)情况详见表5.1-23。监测结果详见表5.1-24。厂界无组织废气监测结果表明，各废气污染物厂界浓度均满足相应厂界浓度限值。

表5.1-23  厂界无组织废气例行监测情况一览表

| 采样位置 | 采样时间 | 监测因子 | 监测单位及报告编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向1#、下风向2#-4# | 2020.6.29 | 总悬浮颗粒物、氯化氢、甲苯、氨、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物 | 华测检测 编号：A2200169703101C01 |
|  | 2020.8.14 | 总悬浮颗粒物、氯化氢、甲苯、氨、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物 | 华测检测 编号:A2200169703104C01 |
|  | 2020.10.14 | 总悬浮颗粒物、氯化氢、甲苯、二氧化氮、二氧化硫、铅、氨、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物 | 华测检测 编号：A2200169703106C01 |
|  | 2021.1.19 | 颗粒物、氯化氢、氟化物、臭气浓度、氨、硫化氢、铅、二氧化氮、二氧化硫 | 青山绿水 编号:LQHW210020-1 |
|  | 2021.3.25 | 一氧化碳、挥发性有机物 | 青山绿水 编号：CQHW210534-1 |
|  | 2021.4.20 | 总悬浮颗粒物、氨、氯化氢、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、铅 | 华测检测 编号:A2210094844101C01 |
|  | 2021.7.19 | 挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氟化物、臭气浓度、氨、硫化氢、铅、二氧化硫、二氧化氮 | 青山绿水 LQHW210109 |

表5.1-24  厂界无组织废气例行监测结果统计

| 监测时间 | 监测因子 | 监测点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂界上风向1# | 厂界下风向2# | 厂界下风向3# | 厂界下风向4# |
| 2020.6.29 | 总悬浮颗粒物 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.101 |
|  | 氯化氢 | 0.112 | 0.116 | 0.116 | 0.116 |
|  | 甲苯 | 1.0×10-3 | 1.0×10-3 | 2.2×10-3 | 2.6×10-3 |
|  | 氨 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
|  | 硫化氢 | ND | ND | ND | ND |
|  | 臭气浓度 | 11 | 12 | 13 | 12 |
|  | 挥发性有机物 | 0.0106 | 0.0142 | 0.0218 | 0.0117 |
| 2020.8.14 | 总悬浮颗粒物 | 0.05 | 0.134 | 0.151 | 0.184 |
|  | 氯化氢 | 0.108 | 0.119 | 0.113 | 0.118 |
|  | 甲苯 | ND | 1.0×10-3 | ND | 1.0×10-3 |
|  | 氨 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
|  | 硫化氢 | ND | ND | ND | ND |
|  | 臭气浓度 | 11 | 12 | 12 | 14 |
|  | 挥发性有机物 | 9.5×10-3 | 0.02 | 0.0125 | 0.0123 |
| 2020.10.14 | 总悬浮颗粒物 | 0.217 | 0.385 | 0.351 | 0.384 |
|  | 氯化氢 | 0.106 | 0.110 | 0.108 | 0.108 |
|  | 甲苯 | ND | 5.3×10-3 | 0.0384 | 0.0126 |
|  | 二氧化氮 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.013 |
|  | 二氧化硫 | 9.0×10-3 | 7.0×10-3 | 0.012 | 0.011 |
|  | 铅 | ND | 1.82×10-4 | 3.65×10-4 | 3.12×10-4 |
|  | 氨 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
|  | 硫化氢 | ND | 1.0×10-3 | ND | ND |
|  | 臭气浓度 | 11 | 15 | 13 | 10 |
|  | 挥发性有机物 | 0.0153 | 0.0288 | 0.0820 | 0.0754 |
| 2021.3.25 | 一氧化碳 | ND | ND | ND | ND |
|  | 挥发性有机物 | 0.0202 | 0.048 | 0.0413 | 0.077 |
| 2021.1.19 | 总悬浮颗粒物 | 0.143 | 0.208 | 0.209 | 0.221 |
|  | 氯化氢 | 0.21 | 0.043 | 0.135 | 0.072 |
|  | 氟化物 | ND | ND | ND | ND |
|  | 臭气浓度 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨 | 0.11 | 0.21 | 0.23 | 0.26 |
|  | 硫化氢 | ND | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 铅 | 2.10×10-4 | 2.90×10-4 | 2.75×10-4 | 2.95×10-4 |
|  | 二氧化氮 | 0.005 | 0.008 | 0.015 | 0.010 |
|  | 二氧化硫 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.012 |
| 2021.4.20 | 总悬浮颗粒物 | 0.150 | 0.20 | 0.217 | 0.234 |
|  | 氨 | 0.04 | 0.08 | 0.149 | 0.147 |
|  | 氯化氢 | 0.125 | 0.142 | 0.10 | 0.08 |
|  | 硫化氢 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
|  | 臭气浓度 | 11 | 13 | 16 | 14 |
|  | 挥发性有机物 | 0.0176 | 0.0216 | 0.0467 | 0.0381 |
|  | 一氧化碳 | ND | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
|  | 二氧化硫 | 0.012 | 0.017 | 0.019 | 0.014 |
|  | 氮氧化物 | 0.021 | 0.021 | 0.017 | 0.019 |
|  | 铅 | 8.8×10-5 | ND | 3.6×10-5 | 2.57×10-4 |
| 2021.7.19 | 颗粒物 | 0.179 | 0.240 | 0.227 | 0.233 |
|  | 氯化氢 | ND | ND | 0.036 | 0.033 |
|  | 氟化物 | 0.0105 | 0.013 | 0.0126 | 0.0131 |
|  | 氨 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
|  | 硫化氢 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |
|  | 臭气浓度 | ＜10 | ＜10 | 12 | 15 |
|  | 挥发性有机物 | 0.041 | 0.059 | 0.256 | 0.203 |
|  | 铅 | 1.37×10-4 | 1.94×10-4 | 3.05×10-4 | 2.59×10-4 |
|  | 二氧化氮 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.010 |
|  | 二氧化硫 | 0.011 | 0.015 | 0.013 | 0.016 |

5.1.3其它废气污染防治措施

(1)一般排口设置情况

厂区其他一般废气排口设置情况详见表5.1-25。

表5.1-25  厂区其他一般废气排口设置一览表

| 废气排口编号 | 车间名称 | 废气处理装置 |
| --- | --- | --- |
| H2(15m) | 料坑区 | 应急处理装置:一级碱液喷淋+一级活性炭吸附 |
|  | 上料区 | 一级碱液喷淋+一级活性炭吸附 |
| H3(15m) | 危废暂存库 | 一级碱液喷淋+高效过滤器+沸石转轮(应急备用:一级活性炭吸附) |
| H4(15m) | 灰渣暂存库 | 一级活性炭吸附+一级碱液喷淋 |
|  | 罐区 |  |
|  | 污水处理站 |  |

(2)一般排口废气监测点位、因子和频次

一般排口废气监测点位、因子、频次详见表5.1-26。

表5.1-26  一般排口废气监测点位、因子、频次一览表

| 监测点位 | 内径（m） | 采样时间 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H2出口 | 0.57 | 2021.10.11 | 氯化氢、氨、硫化氢、非甲烷总烃、氟化物、臭气浓度 | 1天3次小时值 |
| H3出口 | 0.57 |  |  |  |
| H4出口 | 0.22 |  |  |  |

(3)一般排口检测结果与评价

一般排口检测结果详见表5.1-27。各一般排口各废气污染因子均达标排放。

表5.1-27  一般排口检测结果一览表

| 排口 | 项目 | 单位 | 进口(三次小时均值) |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 | 排放速率 Kg/h | 最高允许排放浓度 mg/m3 | 排放速率 Kg/h |
| H2 | 氯化氢 | mg/m3 | 1.60 | 0.031 | 10 | 0.18 |
|  | 氨 | mg/m3 | 0.54 | 0.01 | / | 4.9 |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.023 | 4.6×10-4 | / | 0.33 |
|  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 6.5 | 0.121 | 60 | 3 |
|  | 氟化物 | mg/m3 | 0.076 | 1.51×10-3 | 3.0 | 0.072 |
| H3 | 氯化氢 | mg/m3 | 3.44 | 0.077 | 10 | 0.18 |
|  | 氨 | mg/m3 | 0.57 | 0.013 | / | 4.9 |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.02 | 4.51×10-4 | / | 0.33 |
|  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 5.06 | 0.115 | 60 | 3 |
|  | 氟化物 | mg/m3 | 0.06 | 1.35×10-3 | 3.0 | 0.072 |
|  | 臭气浓度 | 无量纲 | 893 | / | 2000 |  |
| H4 | 氯化氢 | mg/m3 | 3.8 | 0.028 | 10 | 0.18 |
|  | 氨 | mg/m3 | ND | 0 | / | 4.9 |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.016 | 0.00034 | / | 0.33 |
|  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.28 | 2.03×10-3 | 60 | 3 |
|  | 氟化物 | mg/m3 | 0.06 | 4.48×10-4 | 3.0 | 0.072 |
|  | 臭气浓度 | 无量纲 | 607 | / | 2000 |  |

5.2废水环保措施有效性评估

5.2.1废水污染防治措施

生产废水包括烟气脱酸废水、锅炉排水、地面冲洗废水、生活污水，其中烟气脱酸废水采用“二效蒸发”预处理，冷凝水回用于湿法出渣、地面冲洗等工序。其他废水进厂区污水处理站处理，采用“调节+沉淀+消毒”处理达标后排入园区污水处理厂。

5.2.2工程竣工环保验收废水达标情况

一期工程竣工环保验收废水监测结果详见表2.2-5，二期工程竣工环保验收废水监测结果详见表2.2-20，竣工验收监测结果显示，现有工程生产废水经厂区预处理后满足园区污水处理厂接管标准。

5.2.3自行监测废水污染物达标排放情况

赛科公司废水排口2020年1月-2021年8月例行监测(委托检测)情况详见表5.2-1，例行监测期间各废水污染物排放浓度详见表5.2-2。各期例行监测结果显示，厂区现有工程废水经预处理后可满足园区污水处理厂接管标准。

表5.2-1  现有工程废水排放例行监测情况一览表

| 采样位置 | 采样时间 | 监测因子 | 监测单位及报告编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | 2020.1.14 | pH、汞、镉、铅、铬、六价铬、化学需氧量、氟化物、氨氮、砷、粪大肠菌群、五日生化需氧量、总余氯 | 华测检测 编号：A2200003960101C |
|  | 2020.2.24 |  | 华测检测 编号:A2200003960102C01 |
|  | 2020.3.28 | pH、汞、镉、铅、铬、六价铬、化学需氧量、氟化物、氨氮、砷、粪大肠菌群、五日生化需氧量、总余氯 | 华测检测 编号：A2200003960103C |
|  | 2020.5.29 |  | 华测检测 编号：A2200003960105C |
|  | 2020.6.29 |  | 华测检测 编号：A2200169703101C01 |
|  | 2020.07.17 |  | 华测检测 编号：A2200169703102C |
|  | 2020.8.14 |  | 华测检测 编号：A2200169703104C01 |
|  | 2020.9.14 |  | 华测检测 编号：A2200169703105C |
|  | 2020.10.13 |  | 华测检测 编号:A2200169703106C01 |
|  | 2020.11.24 |  | 华测检测 编号：A2200169703107C |
|  | 2020.12.18 |  | 华测检测 编号：A2200169703108C |
|  | 2021.1.19 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、总磷、总砷、总铅、总镉、总汞、总铬、六价铬、五日生化需氧量、氟化物、粪大肠菌群、总氮、总余氯 | 青山绿水 编号：LQHW210020-1 |
|  | 2021.2.25 |  | 青山绿水 编号：LQHW210020-2 |
|  | 2021.4.19 |  | 华测检测 编号：A2210094844101C01 |
|  | 2021.5.26 |  | 华测检测 编号：A2210197959101C |
|  | 2021.6.21 |  | 华测检测 编号：A2210094844102C |
|  | 2021.7.18 |  | 青山绿水 编号：LQHW210109 |
|  | 2021.8.3 |  | 青山绿水 编号：LQHW210136 |

表5.2-2   废水监测结果       单位：mg/L(除pH、粪大肠菌群外)

| 监测位置 | 监测日期 | pH | 汞 | 镉 | 铅 | 铬 | 六价 铬 | 化学需氧量 | 氟化物 | 氨氮 | 砷 | 粪大肠菌群 | 五日生化需氧量 | 石油类 | 总磷 | 总氮 | 总余氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排放口 | 2020/01/14 | 7.40 | 0.00175 | ND | ND | ND | ND | 18 | 1.79 | 0.714 | 0.0027 | 260 | 3.6 | / | / | / | 0.25 |
|  | 2020/02/18 | 7.65 | 0.00056 | ND | ND | ND | ND | 14 | 0.983 | 0.216 | 0.0014 | 490 | 2.8 | / | / | / | 0.15 |
|  | 2020/03/28 | 7.63 | 0.00079 | ND | ND | ND | ND | 16 | 1.02 | 0.485 | 0.0018 | 1100 | 3.3 | / | / | / | 0.24 |
|  | 2020/05/29 | 8.18 | 0.00009 | ND | ND | ND | ND | 23 | 10.6 | 1.98 | 0.0072 | 230 | 4.5 | / | / | / | 0.13 |
|  | 2020/06/29 | 8.18 | 0.00048 | ND | ND | ND | ND | 43 | 8.81 | 2.58 | 0.0111 | 80 | 8.6 | / | / | / | 0.06 |
|  | 2020/07/17 | 7.56 | 0.00073 | ND | ND | ND | ND | 20 | 3.70 | 1.20 | 0.0057 | 690 | 3.9 | / | / | / | 0.12 |
|  | 2020/08/14 | 7.82 | 0.00115 | ND | ND | ND | ND | 21.8 | 4.86 | 1.18 | 0.0081 | 790 | 3.8 | / | / | / | 0.12 |
|  | 2020/09/14 | 7.92 | 0.0037 | ND | ND | ND | ND | 16.6 | 0.985 | 0.055 | 0.0017 | 120 | 3.2 | / | / | / | 0.13 |
|  | 2020/10/13 | 8.04 | 0.00024 | ND | ND | ND | ND | 15.2 | 1.17 | 0.104 | 0.0014 | 1300 | 3.2 | / | / | / | 0.14 |
|  | 2020/11/24 | 7.54 | 0.00006 | ND | ND | ND | ND | 22.8 | 1.08 | 0.065 | 0.0011 | 560 | 4.5 | / | / | / | ND |
|  | 2020/12/18 | 8.00 | 0.00008 | ND | ND | ND | ND | 11.9 | 1.02 | 0.033 | 0.00005 | 80 | 3.2 | / | / | / | ND |
|  | 2021.1.19 | 7.88 | 0.00968 | 0.0001 | 0.004 | ND | ND | 17 | 0.94 | 0.139 | ND | 20 | 7.97 | ND | 0.03 | 6.97 | 0.07 |
|  | 2021.2.25 | 8.28 | 0.0013 | ND | ND | ND | 0.004 | 38 | 1.64 | 0.658 | ND | 20 | 10.3 | ND | 0.03 | 2.72 | 0.26 |
|  | 2021.3.25 | 7.70 | 0.00148 | ND | ND | ND | ND | 15 | 0.92 | 0.214 | ND | 20 | 4.4 | 0.4 | 0.03 | 5.73 | 0.19 |
|  | 2021.4.19 | 8.42 | 0.0004 | ND | ND | ND | 0.006 | 13.9 | 1.90 | 0.786 | 0.0019 | 3500 | 3.2 | ND | 0.10 | 2.81 | 0.27 |
|  | 2021.5.26 | 7.7 | 0.00029 | ND | ND | ND | ND | 24 | 1.18 | 0.524 | 0.0054 | / | 7.2 | ND | 0.14 | 2.28 | ND |
|  | 2021.6.21 | 7.69 | 0.00018 | ND | 0.08 | ND | ND | 14.5 | 0.609 | 0.083 | 0.0018 | 5400 | 3.3 | ND | 0.20 | 1.70 | 0.06 |
|  | 2021.7.18 | 8.13 | 0.00018 | ND | 0.002 | ND | 0.005 | 30 | 1.99 | 1.67 | 0.0024 | 20 | 9.1 | ND | 0.10 | 3.52 | 0.26 |
|  | 2021.8.3 | 8.20 | 0.00042 | ND | ND | ND | 0.007 | 24 | 1.88 | 0.116 | 0.0046 | 20 | 6.6 | ND | 0.22 | 3.81 | 0.38 |
| 排放标准 |  | 6-9 | 0.05 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 200 | 10 | 25 | 0.5 | / | / | 10 | 1.0 | 45 | / |

5.2.4雨水达标排放情况

赛科公司雨水排口2020年1月-2021年8月例行监测(委托检测)情况详见表5.2-3，例行监测期间各废水污染物排放浓度详见表5.2-4。各期例行监测结果显示，厂区现有工程废水经预处理后可满足园区污水处理厂接管标准。

表5.2-3  雨水排口例行监测情况

| 采样位置 | 采样时间 | 监测因子 | 监测单位及报告编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | 2020.1.14 | pH、化学需氧量、氨氮 | 华测检测 编号：A2200003960101C |
|  | 2020.2.24 | pH、化学需氧量、氨氮 | 华测检测 编号:A2200003960102C01 |
|  | 2020.3.28 | pH、化学需氧量、氨氮 | 华测检测 编号：A2200003960103C |
|  | 2020.5.29 | pH、化学需氧量、氨氮 | 华测检测 编号：A2200003960105C |
|  | 2020.6.29 | pH、化学需氧量、氨氮 | 华测检测 编号：A2200169703101C01 |
|  | 2020.7.18 | pH、化学需氧量、氨氮 | 华测检测 编号：A2200169703102C |
|  | 2020.8.14 | pH、化学需氧量、氨氮 | 华测检测 编号：A2200169703104C01 |
|  | 2020.9.14 | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮 | 华测检测 编号：A2200169703105C |
|  | 2020.10.13 | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮 | 华测检测 编号:A2200169703106C01 |
|  | 2020.11.25 | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮 | 华测检测 编号：A2200169703107C |
|  | 2020.12.19 | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮 | 华测检测 编号：A2200169703108C |
|  | 2021.1.19 | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮 | 青山绿水 编号：LQHW210020-1 |
|  | 2021.2.26 | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮 | 青山绿水 编号：LQHW210020-2 |
|  | 2021.4.19 | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮 | 华测检测 编号：A2210094844101C02 |
|  | 2021.5.28 | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮 | 华测检测 编号：A2210094844103C02 |
|  | 2021.6.22 | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮 | 华测检测 编号：A2210094844105C |

表5.2-4  雨水监测结果               单位：mg/L(除pH)

| 监测位置 | 监测日期 | pH | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水排口 | 2020/01/14 | 7.75 | 13.2 | / | 1.62 |
|  | 2020/02/24 | 7.76 | 12.4 | / | 0.986 |
|  | 2020/03/28 | 7.70 | 14.1 | / | 0.576 |
|  | 2020/05/29 | 8.76 | 33.4 | / | 1.78 |
|  | 2020/06/29 | 7.84 | 2.92 | / | 34.0 4 |
|  | 2020/07/18 | 7.78 | 31.6 | / | 1.06 |
|  | 2020/08/14 | 7.71 | 37.6 | / | 0.923 |
|  | 2020/09/14 | 7.70 | 18.8 | 8 | 1.37 |
|  | 2020/10/13 | 8.31 | 14.2 | 8 | 1.08 |
|  | 2020/11/25 | 8.18 | 36.0 | 7 | 9.14 |
|  | 2020/12/19 | 8.41 | 11.9 | 6 | 0.370 |
|  | 2021/1/19 | 7.88 | 26 | 1.39 | 7 |
|  | 2021.2.25 | 7.82 | 27 | 6 | 1.37 |
|  | 2021.4.19 | 7.86 | 18.9 | 14 | 1.81 |
|  | 2021.5.28 | 7.74 | 11.0 | 8 | 0.047 |
|  | 2021.7.21 | 7.28 | 15.9 | 7.0 | 1.04 |

5.3噪声环保措施有效性评估

5.3.1工程竣工环保验收噪声达标情况

一期工程竣工环保验收噪声监测结果详见表2.2-8，二期工程竣工环保验收噪声监测结果详见表2.2-23，油改气项目竣工环保验收噪声监测结果详见表2.2-30。各期项目竣工环保验收期间，厂界噪声昼、夜等效连续A声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准。

5.3.2自行监测噪声达标情况

赛科公司厂界噪声2020年1月-2021年8月例行监测(委托检测)情况详见表5.2-5，例行监测期间厂界噪声监测结果详见表5.2-6。各期例行监测结果显示，厂界噪声昼、夜等效连续A声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准。

表5.2-5  厂界噪声例行监测情况一览表

| 采样位置 | 采样时间 | 监测因子 | 监测单位及报告编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东、西、南、北厂界 | 2020.6.29 | 等效连续A声级 | 华测检测 编号：A2200169703101C01 |
|  | 2020.8.14 |  | 华测检测 编号:A2200169703104C01 |
|  | 2020.10.14 |  | 华测检测 编号：A2200169703106C01 |
|  | 2021.1.19/1.20 |  | 青山绿水 编号：LQHW210020-1 |
|  | 2021.4.19/4.20 |  | 华测检测 编号：A2210094844101C01 |
|  | 2021.7.18/7.19 |  | 青山绿水 编号：LQHW210109 |

表5.3-6  厂界噪声监测结果一览表

| 监测日期 | 东厂界 |  | 西厂界 |  | 南厂界 |  | 北厂界 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 2020.6.29/6.30 | 59.3 | 54.1 | 54.9 | 52.4 | 59.3 | 54.3 | 56.2 | 52.6 |
| 2020.8.14/8.15 | 59.4 | 54.4 | 56.2 | 48.9 | 57.5 | 51.3 | 57.3 | 52.3 |
| 2020.10.13/10.14 | 64.3 | 54.5 | 56.9 | 49.0 | 63.1 | 54.4 | 61.2 | 54.2 |
| 2021.1.19/1.20 | 54.5 | 48.2 | 53.8 | 48.7 | 54.8 | 47.8 | 55.0 | 48.2 |
| 2021.4.19/4.20 | 56.2 | 51.1 | 55.1 | 51.0 | 53.9 | 49.6 | 56.6 | 52.2 |
| 2021.7.18/7.19 | 57.7 | 47.9 | 57.0 | 48.0 | 57.4 | 47.6 | 55.7 | 46.2 |

5.4固体废弃物环保措施有效性评估

5.4.1固体废弃物贮存、处置总体概况

统计2020年1月-2021年9月接收危废及危废贮存情况详见表5.4-1，委外处置危废产生及贮存情况详见表5.4-2。危废焚烧过程产生的危废的包括炉渣、飞灰及高盐废水处理污泥，均委托有资质单位安全填埋处置，委托处置单位包括内蒙古新蒙西环境资源发展有限公司、华新绿源(内蒙古)环保产业发展有限公司、嘉兴市申联环保科技有限公司、光大环保(连云港)固废处置有限公司。

赛科公司2019-2021年接收危险废弃物管理台账详见图5.4-1～5.4-3，2019-2021年炉渣、飞灰、污泥出入库台账详见图5.4-4，委托处置单位经营许可证及处置合同等详见图5.4-5～5.4-7。

5.4.2危险废物规范化管理情况

结合《危险废物规范化管理指标体系抽查表》(环办[2015]99号)，汇总赛科公司危险废物规范化管理情况详见表5.4-3。满分60分，综合评估达53.5分，48分及以上为达标。

图5.4-1   2019年接收危险废弃物管理台账及转移联单

图5.4-2  2020年接收危险废弃物管理台账及转移联单

图5.4-3   2021年接收危险废弃物管理台账及转移联单

图5.4-4  2019-2021年炉渣、飞灰、污泥出入库台账

图5.4-5   光大环保(连云港)固废处置有限公司处置合同、经营许可

图5.4-6  泰兴市申联环保科技有限公司

图5.4-7  内蒙古新蒙西环境资源发展有限公司

表5.4-3  赛科公司危险废物规范化管理情况

| 检查项目 | 检查主要内容 | 达标标准 | 评分细则 | 执行情况 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、经营许可证制度 | 1、从事收集、贮存、利用和处置危险废物经营活动的单位，依法申请领取了危险废物经营许可证 | 具有与其经营范围相对应的环保部门颁发的危险废物经营许可证，且具备相应的资质。符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》相关要求 | A.危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质； | 危废运输单位为连云港天威物流有限公司，运输单位相关信息详见附件一 | 6 |
|  |  |  | B.危险废物贮存设施有环评材料，且完成了“三同时”验收；对不符合经审批的环境影响评价文件情形的，按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》整改到位。 | 一期工程环评于2010年7月获得环评批复(苏环审[2010]167号)，针对一期工程总平调整，编制的一期工程环评修编于2013年8月获得江苏省环保厅批复(苏环便管[2013]115号)，一期工程于2013年通过竣工环保验收；二期工程环评于2014年7月获得连云港市环保局批复(连环审[2014]28号)，针对二期工程总平调整及“三废”处置变化等情况，编制的二期工程环评修编于2015年获得连云港市环保局批复(连环表复[2015]21号)，二期工程于2015年通过竣工环保验收。针对实际运行过程中，焚烧炉渣较环评估算量出入较大及增设炉渣烘干装置编制了《连云港市赛科废料处置有限公司固体废物处置整改专题报告》。辅助燃烧油改气项目环评于2019年获得连云港市环保局批复(连环表复[2019]6号)，并于2019年通过竣工环保验收。厂区无组织废气进一步治理工程，增设无组织废气收集、处理装置，已纳入本次后评价。 |  |
|  |  |  | C.危险废物利用、处置设施有环评材料，且完成了“三同时”验收；对不符合经审批的环境影响评价文件情形的，按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》整改到位 |  |  |
|  |  |  | D.贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求(贮存场所地面须作硬化及防渗处理；场所应有雨棚、围堰或围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理；贮存液态或半固态废物的，需设置泄漏液体收集装置；装载危险废物的容器完好无损)；按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》要求设置了规范的视频监控，并与中控室联网；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一。 | 厂区内设置危废库、灰渣库、废液罐区，均按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，地面硬化及防渗，危废贮存区至危废处理区均设置雨棚连接，废液罐区设置围堰；厂区内设置废水导排管道，冲洗废水纳入企业废水处理设施处理；危废库内设置泄漏导流槽、收集井，罐区设置围堰；危废贮存场所已按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》的要求设置视频监控，并与中控室联网。贮存场所周转的累积贮存量未超过年许可经营能力的六分之一。 |  |
|  |  |  | A、B项每项符合得1分，C、D项每项符合得2分 |  |  |
|  | 2．领取危险废物收集经营许可证的单位，应当与处置单位签订接收合同，并将收集的危险废物在90个工作日内提供或者委托给处置单位处置 | 签订了符合要求的合同，并能再90个工作日内将危险废物移给上述单位 | 1.能在90个工作日内将收集的危险废物转移给具有相应经营资质的单位处理，能提供相应的合同、危险废物经营许可证及经营记录簿等相关证明材料，超期的提供发证环保部门同意延期的证明材料。得1分。 2.未在90个工作日内将收集的危险废物转移给具有相应经营资质的单位，又不能提供发证环保部门同意延期的证明材料，或未提供相应的合同、危险废物经营许可证及经营记录簿等相关证明材料。得0分 | 赛科公司为危废处置经营许可单位，本项不涉及。 | 0 |
|  | 3.按照危险废物经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。 | 严格按照危险废物经营许可证规定从事经营活动。 | 1.严格按照危险废物经营许可证规定从事经营活动，经营范围与环保部门颁发的危险废物经营许可证所列范围一致，且在有效期内。得1分。 2.未按照危险废物经营许可证规定从事经营活动。得0分。 | 1.赛科公司现有危险废物经营许可证编号为JS1311OOI431-9，有效期自2019年9月至2022年1月，结合赛科公司危险废物管理台账，2019年至2021年8月接收危险废物的类别包括HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW19、HW35、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49，接收危废种类均在危险废物经营许可范围内。 2.赛科公司危废经营许可为焚烧处置，实际处置方式为焚烧处置。 | 1 |
| 二、识别标识制度 | 4.危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志 | 依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)附录A、《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》(HJ421-2008)所示标签设置危险废物识别标志。符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》相关标识要求。 | 1.设置了规范的(样式正确、内容填写完整，且符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》规范)危险废物识别标志。得1分。 2.识别标志有1处措施。得0.5分。 3.未设置识别标志、识别标志样式不正确或填写内容有两处以及以上错误。得0分。 | 1.已按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》要求设置规范的危险废物识别标志。 | 1 |
|  | 5.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施和场所，必须设置危险废物识别标志。 |  | 1.在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所均设置了规范(形状、颜色、图案均正确，其中贮存场所还应按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》要求规范设置识别标识。错误两处及以下)的危险废物识别标志。得1分。 2.识别标志图案错误或危险废物的设施、场所有两处及以上未设置识别标志。得0分。 | 1. 已按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》要求，在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所均设置了规范的识别标识。 | 1 |
| 三、管理计划制度 | 6.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施 | 制定了危险废物管理计划；内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。 | - 危险废物的产生环节、种类表述清晰； - 危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施； - 危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施； - 危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚。 以上每项符合得0.5分。 | - 危险废物的产生环节、种类表述清晰； - 危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施； - 危险废物的危害特性表述不够准确，提出的减少危害性措施，针对性不强。 - 危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚 | 1.5 |
|  | 7.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。 | 报环保部门备案；及时申报了重大改变 | 1.经县(市、区)环保部门备案，并可提供相关备案证明材料；管理计划内容有重大改变及时报县(市、区)环保部门重新备案。得1分。 2.未报县(市、区)环保部门备案或未能提供相关证明材料，或有重大改变未及时申报。得0分。 | 赛科公司2021年危废管理计划已于2021年1月获得连云港市灌南县生态环境局备案，详见附件。 | 1 |
| 四申报登记制度 | 8.如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 | 如实申报(可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报、环境统计中一并申报)；内容齐全，证明所申报数据的真实性，如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等。 | 1. 全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况，申报数据应与台账数据相一致；且可提供证明材料（如：环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等等）。得4分。 2.申报登记表中存在两处及以上错误。得2分。 3.不报或虚报、漏报、瞒报关键危险废物的，或申报登记表中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用和处置情况存在两处以上错误。得0分。 | 结合环评文件、竣工验收见，危险废物管理台账及危险废物转移联单、危险废物处置利用合同等材料，赛科公司全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况。 | 4 |
|  | 9.申报事项有重大改变的，应当及时申报 | 及时申报了重大改变 | 1.申报事项有重大改变的进行了及时申报。得1分。 2.发生重大改变未及时申报。得0分。 | 1.申报事项有重大改变的进行了及时申报。 | 1 |
| 五、转移联单制度 | 10.按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中接受单位栏目，并加盖公章。 | 按照实际接收的危险废物，如实填写危险废物转移联单。 | 1.根据实际转移的危险废物，按照《危险废物转移联单管理办法》如实填写接收单位栏目并加盖公章，联单按规定交付相应单位。得2分。 2.对联单未按规定交付相应单位、未如实填写联单接收单位栏，或未加盖公章。得0分。 注:若当地实行电子转移联单，企业如实、规范填写电子转移联单，也视为符合要求。得2分。 | 结合企业危险废物管理台账及危险废物转移联单、危险废物处置利用合同等材料，赛科公司如实、规范填写电子转移联单。 | 2 |
|  | 11.转移联单保存齐全，并与危险废物经营情况记录簿同期保存。 | 当年截止检查日期间的危险废物转移联单齐全。 | 2.近五年内危险废物转移联单保存齐全，数据、类别等信息与经营记录簿一致。得1分。 3.联单保存不齐全或数据、类别等信息与经营记录簿不一致。得0分。 注：往年度此项检查已扣分的，检查其他年度情况，不重复扣分。 | 近五年内危险废物转移联单保存齐全，数据、类别等信息与经营记录簿一致。 | 1 |
|  | 12.需转移给外单位利用或处置的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。 | 利用处置过程产生但不能自行利用处置的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。 | 1.利用处置过程产生但不能自行利用处置的危险废物，全部提供或委托给持相应危险废物经营许可证的单位，可提供危险废物经营许可证、转移联单等证明材料。 2.利用处置过程产生但不能自行利用处置的危险废物，未全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位，或无法提供相应的危险废物经营许可证、转移联单等证明材料。得0分。 | 赛科公司危废焚烧过程产生的但不能自行利用处置的危险废物包括焚烧炉渣、飞灰、高盐废水处理污泥、废耐火材料，均委托安全填埋处置，处置单位包括内蒙古新蒙西环境资源发展有限公司、华新绿源(内蒙古)环保产业发展有限公司、嘉兴市申联环保科技有限公司、光大环保(连云港)固废处置有限公司等。均为持危险废物安全填埋处置经营许可证的单位。可提供转移联单等证明材料。 | 1 |
|  | 利用处置过程产生不能自行利用处置的危险废物应与有相应资质的危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同 | 有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同 | 1.有与相应资质的危险废物经营单位签订的合同，且合同在有效期内。得1分。 2.不能提供与有相应资质的危险废物经营单位签订的合同，或合同已失效。 | 有与相应资质的危险废物经营单位签订的合同，且合同在有效期内 | 1 |
| 六、应急预案备案制度 | 14.参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》制定了意外事故的防范措施和应急预案 | 有意外事故应急预案 | - 应急预案有明确的管理机构及负责人； - 有意外事故的情形及相应的处理措施； - 有应急预案中要求配置的应急装备及物资； - 内部及外部环境发生变化时，及时对应急预案进行了修订。 1.制定了应急预案且达到以上全部要求，得1分。 2.未制定应急预案或不能达到上述要求，得0分。 | 赛科公司现有《连云港市赛科废料处置有限公司突发环境事件应急预案》于2019年5月获得灌南县环保局备案。应急预案中有明确的管理机构及负责人，有意外事故的情形及相应的处理措施，有应急预案中要求配置的应急装备及物资。 | 1 |
|  | 15.向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门备案 | 在当地环保部门备案 | 1.应急预案报所在县(市、区)环保部门备案，有相关的证明材料。得1分。 2.未备案或无相关的证明材料。得0分 |  | 1 |
|  | 16.按照预案要求每年组织应急演练 | 上年度组织应急预案演练。 | - 有详细的演练计划； - 有演练的图片、文字或视频等记录； - 有演练后的总结材料 - 参加演练人员熟悉应急防范措施 以上每项符合得0.5分 | 厂区现有项目突发环境事件应急预案已于2019年5月获得备案，并按照应急预案要求，每年定期开展应急演练，2019年6月开展危废库废液有毒有害气体泄漏应急演练、2019年9月开展破碎机着火事故应急演练、2019年11月开展焚烧炉焚烧废液回火引发火灾应急演练、2020年开展破碎机着火事故应急演练、2021年3月开展液碱泄漏应急演练等。 均有详细的演练计划，有演练的图片、文字等记录，有演练后的总结材料，参加演练人员熟悉应急防范措施。 | 2 |
| 七、贮存设施 | 17.贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经相应环保部门批准。 | 危险废物贮存不超过一年；超过一年的报经环保部门批准 | 1.危险废物贮存不超过一年，超过一年的报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准，提供相应的证明材料。得1分。 2.危险废物贮存超过一年但未获有效批准。得0分。 | 结合赛科公司近年来危废管理台账，危险废物贮存均未超过一年。 | 1 |
|  | 18.分类收集、贮存危险废物，未混合贮存性质不相容且未经安全性处置的危险废物，装载危险废物的容器完好无损。 | 做到分类贮存；装载危险废物的容器和包装物无破损、泄漏和其他缺陷。 | - 危险废物做好了分类收集、贮存； - 装载危险废物的容器和包装物无破损、泄漏和其他缺陷； 以上每项符合得1分。 | 厂区设置危废暂存库4座，灰渣库一座，根据危废性质进行分类收集、贮存。结合现场危废包装情况，无容器破损、泄漏等情况 | 2 |
|  | 19.未将危险废物混入非危险废物中贮存 | 做到分类贮存 | 1.危险废物未混入非危险废物中贮存。得1分。 2.危险废物混入非危险废物中贮存。得0分。 | 结合现场危废贮存情况，未发现有危险废物混入非危险废物中贮存的现象。 | 1 |
| 八、利用处置设施 | 20.按照有关要求定期对利用处置设施污染物排放进行环境监测，并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》等相关标准要求 | 监测频次符合要求，有定期环境监测报告，并且污染控制符合相关标准要求。 | 1.近一年内对污染物排放情况进行了检测，有环境监测报告且监测频次和项目符合要求，污染控制符合控制标准的要求。得14分。 2.近一年内进行了检测，但监测项目或频次不满足相关要求、监测出现超标后及时经过整改落实达标排放的，可酌情打分。 3.近一年内未对污染物排放情况进行监测，或污染物出现超标排放后未及时采取有效整改措施。得0分。 注:监测频次与项目可按环评、验收、监测计划及相关标准等要求执行。 | 1.近一年内对污染物排放情况进行了检测，有环境监测报告，2020年二噁英类监测频次为1次，其他污染源自行监测均满足排污许可自行监测技术要求。 | 10 |
|  | 21.填埋危险废物的经营设施服役期届满后，危险废物经营单位应当对填埋过的危险废物的土地采取封闭措施，并在划定的封闭区域设置永久性标记。 | 对封场的填埋场采取封闭措施，设置了永久性标记 | 1.对封场的填埋场采取封闭措施，设置了永久性标记，得1分。 2.对封场的填埋场未采取封闭措施或未设置永久性标志。得0分 | 赛科公司危险废物经营范围为危废焚烧，不涉及安全填埋。 | 0 |
| 九、运行安全要求 | 22.危险废物入厂时进行特性分析 | 对所接收的性质不明确的危险废物进行危险特性分析 | 1.对所接收的性质不明确的危险废物进行危险特性分析，提供分析报告。得2分。 2.对所接收的性质不明确的危险废物未进行危险特性分析，或无法提供分析报告。得0分 3.对于接受种类单一、未有性质不明确的危险废物的经营单位，该项可不做考虑。 | 赛科公司配套化验室，并配备危险废物特性鉴别仪器设备。危险废物特性分析鉴别包括物理性质(物理组成、容重、尺寸)、工业分析(固定碳、灰分、挥发分、水分、灰熔点、低位热值)、元素分析和有害物质含量、特性鉴别、反应性、相容性。每批危废入厂均送样分析，并出具分析报告。 | 2 |
|  | 23.定期对处置设施、监测设备、安全和应急设备、以及运行设备等进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，应对环境监测和分析仪器进行校正和维护。 | 定期对相关设施进行检查和维护，且运行正常 | A.定期对处置设施进行检查和维护，且运行正常； B.定期对监测设备进行检查和维护，且运行正常； C.定期对安全和应急设备进行检查和维护，且运行正常； D.定期对运行设备进行检查和维护，且运行正常； E.定期对环境监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。 以上每项符合得1分 | A.定期对处置设施进行检查和维护，且运行正常； B.定期对监测设备进行检查和维护，且运行正常； C.定期对安全和应急设备进行检查和维护，且运行正常； D.定期对运行设备进行检查和维护，且运行正常； E.定期对环境监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。 | 5 |
|  | 24.按照培训计划定期对危险废物利用处置的管理人员、操作人员和技术人员进行培训 | 制定了培训计划，并开展相关培训。单位负责人、相关管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运输、暂存、利用和处置等正确方法和操作程序。 | A.对管理人员和从事危险物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了培训，有开展培训的图片、文字或视频等资料； B.制定了人员培训计划，全年培训材料涵盖危险废物管理的所有制度、本单位危险废物规章制度、工作流程； C.对培训人员进行了考核，有培训人员签到记录； D.参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危废的管理要求、工作流程较熟悉。 以上每项符合得0.5分 | A.对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了培训。赛科公司每年均制定环保培训计划，有开展培训的图片、文字等资料。 B.赛科公司每年均制定环保培训计划，培训材料涵盖危险废物管理制度、单位规章制度、工作流程等。 C.对培训人员进行了考核，有培训人员签到记录。 D. 参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危废的管理要求、工作流程较熟悉。 | 2 |
| 十、记录和报告经营情况制度 | 25.参照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》建立危险废物经营情况记录簿，如实记载收集、贮存、处置危险废物的类别、来源去向河油污事故等事项。 | 建立了经营情况记录簿，能如实记载危险废物经营情况。 | 1.建立了经营情况记录簿，涵盖了危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录（不新产生危险废物的单位除外）、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等9项内容，且如实记载危险废物经营情况，数据准确。得2分。 2.记录簿涵盖的内容缺失一项、数据错误一处。得1分。 3.未建立经营情况记录簿，或记录簿涵盖的内容缺两项及以上、数据错误两处及以上。得0分。 | 建立了经营情况记录簿，涵盖了危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录（不新产生危险废物的单位除外）、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等9项内容 | 2 |
|  | 26.按照危险废物经营许可证及环保部门的要求，定期报告危险废物经营活动情况 | 每年定期向环保部门报告危险废物经营情况，符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》信息公开要求 | 1.定期向环保部门报告危险废物经营情况，数据真实可靠，可提供相应的证明材料，得1分。 2.按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》在企业厂区门口设置了规范的危险废物信息公开栏，或者在其官网公开相关信息的。得1分。 3.未定期向环保部门报告危险废物经营情况，或存在虚报、漏报、瞒报等情况。得0分。 4.未按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》在企业厂区门口设置危险废物信息公开栏，或者未在其官网公开相关信息的。得0分。 | 1.定期向环保部门报告危险废物经营情况，数据真实可靠，可提供相应的证明材料。 2.按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》在企业厂区门口设置了规范的危险废物信息公开栏。 | 2 |
|  | 27.将危险废物经营情况记录簿保存10年以上，以填埋方式处置危险废物的经营情况记录簿应当永久保存。 | 符合保存时限要求。 | 1.危险废物经营记录簿保存10年以上。得1分 2.危险废物经营记录簿未保存10年以上。得0分 | 赛科公司危废焚烧项目运行至今尚未超过10年，相关危险废物经营记录簿均妥善保存。 | 1 |

赛科公司每周(焚烧炉正常运行期间)至少检测一次焚烧残渣热灼减率、灰分、水分含量，2020.1-2021.8检测结果统计详见表5.4-4。

表5.4-4    2020.1-2021.8焚烧残渣检测结果

| 时间 | 一期 |  |  | 二期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灰分% | 水分% | 灼减率% | 灰分% | 水分% | 灼减率% |
| 2020.1 | 95.1-96.6 | 18.2-26.1 | 3.4-4.9 | / | / | / |
| 2020.2 | 95.2-97.2 | 16.3-22.7 | 2.8-4.8 | / | / | / |
| 2020.3 | 94.7-98.2 | 15.7-22.3 | 1.8-5.3 | 95.1-96.7 | 15.9-20.3 | 3.3-4.9 |
| 2020.4 | 95.2-96.7 | 19.2-22.2 | 3.3-4.8 | 95.2-98.4 | 17.1-22.1 | 1.6-4.8 |
| 2020.5 | 96.2-98.2 | 17.8-19.6 | 1.8-3.8 | 96.2-98.2 | 16.6-19.2 | 1.8-3.8 |
| 2020.6 | 95.8-98.2 | 16.8-19.2 | 1.8-4.2 | 96.8-97.2 | 17.8-18.2 | 2.8-3.2 |
| 2020.7 | 93.6-98.2 | 15.6-21.4 | 1.8-6.4 | 92.8-98.4 | 15.2-22.6 | 1.6-7.2 |
| 2020.8 | 91.7-98.6 | 15.7-26.4 | 1.4-8.3 | 93.2-97.6 | 18.3-22.7 | 2.4-6.8 |
| 2020.9 | 90.2-97.6 | 16.9-24.1 | 2.4-9.4 | 93.8-97.2 | 17.5-22.5 | 2.6-6.2 |
| 2020.10 | 89.8-98.1 | 17.5-25.3 | 1.9-10.2 | 92.5-97.5 | 17.8-22.6 | 2.5-7.5 |
| 2020.11 | 91.4-99.2 | 12.1-26.3 | 0.8-8.6 | 94.2-98.9 | 15.7-20.5 | 1.1-5.8 |
| 2020.12 | 91.3-98.8 | 17.2-24.1 | 1.9-8.7 | 95.3-97.7 | 18.1-19.9 | 2.3-4.7 |
| 2021.1 | 92.7-97.3 | 18.4-26.3 | 2.7-9.4 | 92.9-97.6 | 17.8-23.9 | 2.4-7.1 |
| 2021.2 | 95.7-97.1 | 17.5-19.8 | 2.9-4.3 | 94.5-97.6 | 18.3-21.4 | 2.4-5.5 |
| 2021.3 | 91.8-96.7 | 18.8-25.6 | 3.3-8.2 | 94.7-97.7 | 15.9-21.8 | 2.3-5.3 |
| 2021.4 | 92.6-98.2 | 17.3-23.4 | 1.8-7.4 | 93.6-97.2 | 18.4-22.9 | 2.8-6.4 |
| 2021.5 | 95.1-98.1 | 15.3-19.8 | 1.9-4.9 | 90.7-97.6 | 17.4-27.3 | 2.4-9.3 |
| 2021.6 | 93.4-97.3 | 17.6-22.7 | 2.7-6.6 | 92.6-98.3 | 15.5-24.6 | 1.7-7.4 |
| 2021.7 | 93.8-97.9 | 17.6-22.7 | 2.1-6.2 | 94.3-97.9 | 17.2-21.2 | 2.1-5.7 |
| 2021.8 | 94.7-97.4 | 17.4-20.8 | 2.6-5.3 | 95.3-98.1 | 16.8-20.9 | 2.5-5.6 |

其中2020年1月至12月炉渣热灼减率监测次数为370次，热灼减率超过5%总计64次，超标率为17.2%。2020年1月-8月炉渣热灼减率监测次数为310次，热灼减率超过5%总计44次，超标率为14.2%。

5.5土壤、地下水污染防治措施有效性评估

5.5.1土壤、地下水污染途径

厂区内设置危废暂存库1-3#(设计尺寸:33*27.4*5.6m)、危废暂存库5#(设计尺寸:30.48*27.24*8m)、灰渣库(设计尺寸30*30*8m)、罐区(设计尺寸30.88*10.52m)、灰渣干燥车间、危废预处理区(料坑区288m2、抓料行车区384m2),焚烧装置区、污水收集及处理区等，上述区域存在危废、废水的转运、处置、处置等，若存在危废、废水跑冒滴漏，并且防渗层破损的情况下，将会对土壤及地下水造成污染的风险。

5.5.2污染防治措施可行性分析

根据区域水文地质调查情况，化工园区内包气带垂向渗透系数为7.71×10-8cm/s-1.05×10-6cm/s，地下水调查结果显示区域地下水位温度埋深范围为0.5-1.1米，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)中包气带防污性能分级，厂区的包气带防污性能为“中”。需重点关注的防渗单元及采取的防渗措施详见表5.5-1。

表5.5-1  重点关注的防渗单元及采取的防渗措施

| 重点关注的防渗单元 | 防渗措施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 危废暂存库1-3# | 2mm厚人工材料，渗透系数≦10-10cm/s | 满足GB18597-2001基础层防渗技术要求 |
| 危废暂存库5# |  |  |
| 灰渣库 |  |  |
| 罐区 |  |  |
| 灰渣干燥车间 |  |  |
| 预处理区 |  |  |
| 焚烧装置区 |  |  |
| 污水处理区 |  |  |

5.5.3地下水环境质量跟踪监测情况

赛科公司2019-2020年均对厂区内地下水进行了跟踪监测，其中2020年10月厂区内地下水跟踪监测结果显示pH、镉、铬、铜、锌、镍、硒、总氰化物、钴、钒、锑、铊、铍、钼均满足地下水I类水质标准，砷、汞、亚硝酸盐氮、挥发酚均满足地下水III类水质标准，锰、氨氮、硝酸盐氮、总硬度、溶解性固体、耗氧量均满足地下水IV类水质标准。区域地下水水质主要受到原生环境影响，该地区靠近黄海，受海水入侵影响，区域浅层地下水为咸水，矿化度高，含盐量高，表现为总硬度、溶解性固体浓度较高，区域地下水不可作为饮用水。结合厂区内地下水水质跟踪调查情况，区域地下水水质未受到赛科公司危废贮存、处置过程的影响。

5.5.4土壤环境质量跟踪监测情况

赛科公司于2020年10月对厂区内土壤环境进行了跟踪调查，并且本次后评价对厂区内土壤环境进行了现状调查。调查结果显示，土壤各污染因子检测结果均满足GB36600-2018中第二类用地筛选值标准。对比区域2012年、2014年土壤检测结果，各污染因子浓度未有明显增加，厂区内土壤环境质量未受到赛科公司危废贮存、处置过程的影响。

6环境影响预测验证

6.1大气环境影响验证

6.1.1环评预测结果回顾

二期工程环评有组织废气预测源强详见表6.1-1、无组织废气预测源强详见表6.1-2。

表6.1-1  二期工程环评有组织大气预测源强

| 排气筒编号 |  | 污染物 | 小时浓度限值（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 烟气出口流量（Nm3/h） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常排放 | 烟囱1# | SO2 | 0.5 | 1.41 | 8000 | 35m， 80℃，D=0.5m |
|  |  | NOx | 0.25 | 6.9 |  |  |
|  |  | Pb | 0.0021* | 0.014 |  |  |
|  |  | HCl | 0.05 | 0.76 |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.02 | 0.076 |  |  |
|  |  | 烟尘 | 0.45* | 0.69 |  |  |

表6.1-2 二期工程环评无组织大气预测源强

| 污染源位置 | 污染物 | 厂界排放浓度限值(mg/m3) | 环境标准值 (小时平均，mg/m3) | 排放速率（g/s） | 无组织排放面积(m2) | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂存库 | 甲苯 | 2.4 | 0.6 | 1.75×10-2 | 891 | 6 |
|  | NH3 | 1.5 | 0.2 | 3.9×10-3 |  |  |
|  | H2S | 0.06 | 0.01 | 3.3×10-4 |  |  |

二期工程有组织废气污染物二氧化硫排放最大地面浓度占标率为4.836%； Pb排放最大地面浓度占标率为11.48%；HCl排放最大地面浓度占标率为26.12%；氟化物排放最大地面浓度占标率为6.55%；烟尘排放最大地面浓度占标率为2.64%；氮氧化物排放最大地面浓度占标率为47.52%。其中氮氧化物、HCl和Pb最大地面浓度占标率均大于10%，其地面浓度标准限值10%时所对应的最远距离分别为68.5m、1043m和324.5m；本项目无组织废气污染物甲苯排放最大地面浓度占标率为7.37%；NH3排放最大地面浓度占标率为5.04%；H2S排放最大地面浓度占标率为8.626%。有组织排放氮氧化物、HCl和Pb最大地面浓度占标率分别47.52%、26.12%和11.48%，其地面浓度标准限值10%对应的最远距离分别为68.5m、1043m和324.5m (均大于排气源距厂界最近距离60米)。

氮氧化物、氯化氢、Pb、二氧化硫、烟尘、氟化物、甲苯、NH3、H2S、二噁英最大小时地面浓度贡献值、评价范围内在建项目（包括拟建）在本项目最大小时地面浓度处的贡献值与各现状监测值的平均值叠加后分别为0.079979mg/m3、0.007116mg/m3、8.6×10-5mg/m3、0.064784mg/m3、0.017312mg/m3、0.000453mg/m3、0.0474644mg/m3、8.93×10-3mg/m3、0.002793mg/m3、3.26×10-10mg/m3, 氮氧化物、氯化氢、二氧化硫、氟化物、甲苯、NH3、H2S分别占相应标准限值的32%、14.23%、12.96%、2.27%、7.91%、4.29%、27.93%，满足污染物相应的小时值浓度标准。

6.1.2环评预测结果验证

(1)大气基本污染物环境质量变化情况说明

2020年度连云港市环境状况公报显示，全市空气质量优良率稳步提升；2020年市区空气质量优良天数共297天，占全年总有效天数的81.1%，比2019年上升8.3个百分点。空气质量超标天数共计69天，其中轻度污染57天，中度污染8天，重度污染4天。市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5年平均浓度分别为10微克/立方米、28微克/立方米、37微克/立方米、一氧化碳第95百分位浓度为1.3毫克/立方米、臭氧8小时第90百分位浓度为163微克/立方米，其中PM2.5年均浓度、臭氧8小时第90百分位浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，二氧化硫、二氧化氮、PM10年平均浓度、一氧化碳日均值的第95百分位浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

连云港市政府印发了《连云港市“十三五”大气污染防治工作计划》、《市政府关于印发连云港市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》(连政发[2019]10号)、《关于印发连云港市“打赢蓝天保卫战”2020年工作计划的通知》，将区域减排工作分解到年度，通过减排工作的实施，连云港市环境空气质量逐年改善，各污染年均值整体呈现逐年下降趋势，近3年PM2.5日均值和年均值虽出现超标，但超标天数、年均值及占标率均呈现逐年降低的趋势。总体来说，连云港市近3年主要大气污染物变化呈现明显好转的趋势。

自2018年以来，根据《省政府办公厅关于开展全省化工企业“四个一批”专项行动的通知》（苏政发[2017]6号）、《省政府办公厅关于印发全省沿海化工园区（集中区）整治工作方案的通知》 （苏政发[2018]46号）、《连云港市化工产业安全环保整治提升实施方案》（连委办发[2019]96号）等有关要求，连云港化工产业园区全力推进综合整治和企业转型升级，开展了化工企业“四个一批”（关停一批、转移一批、升级一批和重组一批）专项行动、安全环保整治提升以及“一园一策”等工作，按照主导产业链方向、技术领先、环保达标条件，逐步淘汰安全环保问题突出或与主导产业发展关联度低的化工生产企业。根据现场调查以及园区环境管理和规划部门提供的基础资料，2018~2020年连续三年共关闭退出58家，2021年再关闭退出5家，整治提升21家。目前已经复产的化工企业仅有5家。近年来，灌南县举全县之力持续推动连云港化工产业园的综合整治工作，按照《江苏省化工行业整治提升方案》（苏办〔2019〕96号）要求，系统完善公共设施配套，全面提升安全环保管理水平。

因此，区域大气基本污染物显著改善，主要是由于“十三五”期间连云港市大气污染防治工作的有效落实，加之今年来化工园区逐步淘汰安全环保问题突出企业，完善公共设施配套，全面提升安全环保管理水平。

(2)大气特征污染物预测结果验证

大气特征污染物环评预测结果与后评价大气环境质量调查结果对比详见表6.1-3。

表6.1-3  大气特征污染物预测结果验证

| 污染物名称 | 氯化氢mg/m3 | Pb mg/m3 | 氟化物 mg/m3 | 甲苯 mg/m3 | 氨 mg/m3 | 硫化氢 mg/m3 | 二噁英类 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评预测结果 | 0.007116 | 8.6×10-5 | 0.000453 | 0.0474644 | 8.93×10-3 | 0.002793 | 3.26×10-10 |
| 现状调查结果(范围) | 0-0.038 | 0-0.438×10-3 | 0-1.5×10-3 | 3.3-35×10-3 | 0-0.075 | 0-0.003 | 0.027-0.12×10-9 |

结合表6.1-3，环评预测结果及本次后评价大气环境质量调查结果显示，各废气特征污染物均未出现超标现象。环评预测结果均在区域2020-2021年大气环境质量调查结果范围内。

6.1.3防护距离

(1)原环评防护距离要求情况

根据二期工程环评，厂区无需设置大气环境防护距离。厂区外设置400m卫生防护距离。

(2)现状符合性分析

区域距离厂区最近的大气敏感点为四圩村，距离企业厂界约为1170米，周边环境情况能满足赛科公司现有项目卫生防护距离设置要求。

6.2地表水环境影响验证

6.2.1环评预测结果回顾

二期工程环评预测结果显示，废水经预处理后的主要污染物浓度为COD 331mg/L、SS 274mg/L、石油类3.7mg/L、氨氮4.6mg/L、总磷0.28mg/L，满足园区污水处理厂接管要求，本项目产生的废水水质以悬浮物为主，有毒有害物质较少，对污水处理厂的工艺不会造成冲击。

同时通过加强管理，强化“三废”处理的硬件设施，收集沉淀设施非正常及事故发生的概率非常小，即使出现收集沉淀设施非正常及事故情况，其废水可进入事故池（容量不小于一个生产周期的废水量），以杜绝污水直接进入污水处理厂，同时建设单位立即停产，直至废水得到有效处理后，才能恢复生产，可以避免废水对区域污水处理厂的冲击。由于事故时废水均进入事故池，不会排入水体，因此经采取上述措施后，本项目污水在事故状态下也不会对污水处理厂和周边地表水环境产生不利影响。

生产废水经化工园污水厂处理，污水处理厂尾水排入灌河，对地表水影响较小。

6.2.2环评预测结果验证

生产废水包括烟气脱酸废水、锅炉排水、地面冲洗废水、生活污水，其中烟气脱酸废水采用“二效蒸发”预处理(处理能力25吨/天)，冷凝水回用于湿法出渣、地面冲洗等工序。其他废水进厂区污水处理站处理，采用“调节+沉淀+消毒”处理达标后排入园区污水处理厂。污水站处理能力50吨/天。

2018年4月份以来，针对灌河口3个化工园区普遍存在的环境污染问题，根据江苏省环保厅和连云港市政府的要求，江苏连云港化工产业园内化工企业均处于停产整治状态，正在对园区及化工企业存在的环保问题进行全面的整改。根据江苏省政府发布的《全省沿海化工园区(集中区)整治工作方案》(苏政办发[2018]46号)，化工园区污水处理厂主要水污染物(主要污染物为COD、氨氮、总氮、总磷)排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A。连云港中新污水处理有限公司(以下简称“中新公司”)于2019年委托江苏省环科院环境科技有限责任公司编制《连云港中新污水处理有限公司34500吨/天化工废水深度提标改造工程技术方案》(已通过评审)，提升改造总体方案为：新增UASB、A/O、二沉等生化处理工艺替代中新公司现有一期、二期工程，新增电芬顿池、芬顿沉淀池、二级生化池、臭氧氧化池、活性炭吸附(含热脱附再生)等深度处理工艺。中新公司于2019年委托编制了34500m3/d化工废水深度提标改造工程项目环评(不含废活性炭热脱附再生部分)，该环评报告表于2019年11月获得连云港市生态环境局批复(连环表复[2019]14号)。目前，提标改造工程已建成并投入试运行。

2016-2020年，灌河陈港断面检测结果及评价结果详见表4.3-13，主要污染物变化趋势详见图4.3-1。灌河按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值进行评价，由图表可知：2016~2018年灌河陈港断面的溶解氧、COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚、总磷、氟化物、粪大肠菌群均出现超标，2016~2017年灌河陈港断面的硫化物、阴离子表面活性剂超标，超标率较高，水质较差。2019~2020年水质总体趋于改善，超标因子和超标率均减小。COD、BOD5、氨氮等因子超标可能受直排入河的生活污水和农业面源的影响。

为进一步贯彻落实《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、省市两级“水污染防治工作方案”及《“两减六治三提升”专项行动方案》等要求，加大水污染防治力度，保障全县水环境安全，结合灌河沿线现状，灌南县政府于2018年6月制定并印发了《灌河大桥、陈港考核断面整治推进方案》。方案旨在对灌南县灌河大桥、陈港断面达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准存在问题进行全面梳理，提出整治方案，确保2020年度灌河大桥、陈港断面水质考核达到国家规定标准。方案提出了灌河上游河流水质考核标准低、灌河沿线存在污染源等六个方面共计9个问题，并针对存在问题提出了具体的整治措施。通过整治方案的实施，灌河陈港断面水质有明显改善的趋势。

6.3地下水环境影响验证

赛科公司二期工程环评于2014年7月获得连云港市环保局批复(连环审[2014]28号)，《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)于2016年1月7日发布实施。因此，已批项目环评未对地下水进行影响预测。

赛科公司2019-2020年均对厂区内地下水进行了跟踪监测，其中2020年10月厂区内地下水跟踪监测结果显示pH、镉、铬、铜、锌、镍、硒、总氰化物、钴、钒、锑、铊、铍、钼均满足地下水I类水质标准，砷、汞、亚硝酸盐氮、挥发酚均满足地下水III类水质标准，锰、氨氮、硝酸盐氮、总硬度、溶解性固体、耗氧量均满足地下水IV类水质标准。区域地下水水质主要受到原生环境影响，该地区靠近黄海，受海水入侵影响，区域浅层地下水为咸水，矿化度高，含盐量高，表现为总硬度、溶解性固体浓度较高，区域地下水不可作为饮用水。结合厂区内地下水水质跟踪调查情况，区域地下水水质未受到赛科公司危废贮存、处置过程的影响。

6.4土壤环境影响验证

赛科公司二期工程环评于2014年7月获得连云港市环保局批复(连环审[2014]28号)，《环境影响评价技术导则  土壤环境(试行)》(HJ964-2018)于2019年7月1日实施，因此，已批项目环评未对土壤进行影响预测。

赛科公司于2020年10月对厂区内土壤环境进行了跟踪调查，并且本次后评价对厂区内土壤环境进行了现状调查。调查结果显示，土壤各污染因子检测结果均满足GB36600-2018中第二类用地筛选值标准。对比区域2012年、2014年土壤检测结果，各污染因子浓度未有明显增加，厂区内土壤环境质量未受到赛科公司危废贮存、处置过程的影响。

6.5声环境影响验证

6.5.1环评预测结果回顾

厂区内主要噪声源有抓斗鼓风机、引风机、空压机、破碎机、真空泵、水泵等，采取选用低噪声设备、车间隔音、减振、消声等降噪措施。

二期工程环评对厂界噪声影响预测详见表6.5-1。预测结果表明，厂区各噪声源经有效治理后，厂界噪声可达标。

表6.5-1  二期工程环评对厂界噪声影响预测结果 dB(A)

| 影响值 声源 |  | 北厂界 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电抓斗 |  | 22.37 | 16.94 | 34.31 | 24.43 |
| 鼓风机 |  | 27.37 | 21.59 | 39.31 | 30.34 |
| 引风机 |  | 17.37 | 11.25 | 29.31 | 21.34 |
| 空压机 |  | 27.37 | 20.92 | 39.31 | 32.48 |
| 除尘机械 |  | 17.37 | 10.6 | 29.31 | 23.8 |
| 破碎机 |  | 7.37 | 3.01 | 19.31 | 15.34 |
| 真空泵 |  | 12.37 | 5 | 24.31 | 22.21 |
| 循环水泵 |  | 17.37 | 9.72 | 29.31 | 29.59 |
| 背景值 | 昼 | 57.9 | 58.1 | 57.4 | 57.4 |
|  | 夜 | 45.9 | 45.7 | 45.3 | 46.3 |
| 叠加值 | 昼 | 57.91 | 58.1 | 57.58 | 57.44 |
|  | 夜 | 46.06 | 45.74 | 47.52 | 46.75 |

6.5.2环评预测结果验证

赛科公司厂界噪声2020年1月-2021年8月例行监测情况显示，厂界噪声昼、夜等效连续A声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准。环评预测结果与厂界噪声例行监测结果对比详见表6.5-2。

表6.5-2  环评预测结果验证

| 噪声值 |  | 北厂界 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼 | 环评预测值 | 57.81 | 58.1 | 57.4 | 57.44 |
|  | 例行监测值 | 55.0-61.2 | 57.7-64.3 | 53.9-63.1 | 53.8-57.0 |
| 夜 | 环评预测值 | 46.06 | 45.74 | 47.52 | 46.75 |
|  | 例行监测值 | 46.2-54.2 | 47.9-54.5 | 47.6-54.4 | 48.0-52.4 |

对照厂界噪声环评预测值与例行监测值，环评预测值与例行监测值差异较小，并且均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准。

7环境保护补救方案和改进措施

7.1环保要求执行情况汇总

结合《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》(HJ/T176-2005)、《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》(HJ1038-2019)等要求，汇总赛科公司已建工程环保要求执行情况。详见表7.1-1。

存在问题及解决方案汇总详见表7.1-2。

表7.1-2  存在问题及解决方案一览表

| 序号 | 存在问题 | 分析原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧烟气主要超标因子为一氧化碳 | 危废焚烧炉焚烧烟气一氧化碳超标与燃烧不充分有关，受炉内温度(燃烧器功率偏低，二燃室内温度无法迅速升温至1100℃以上，热解烟气燃烧不充分)、升温速率(升温速率过快会导致废物微孔孔体积和孔表面积有所下降，温度升高过快虽然使废物反应时间缩短，反应不完全程度却开始增加)、氧气含量(氧含量不足导致燃烧不充分，增加一氧化碳产生)、配伍(不对危废进行分析、分类，并合理的配伍，废物进入焚烧炉后很难稳定、均匀、平衡的燃烧，炉内温度、烟气成分无法保持相对稳定)等因素有关，同时一氧化碳浓度超标间接佐证了其他有机气体未充分燃烧的可能 | 1.回转窑焚烧炉开启后，保证回转窑温度达到800-850℃，二燃室温度达到1100℃后再投料有利于减少烟气中一氧化碳的含量，可以通过改善燃烧器效率保证温度迅速达到指定温度。 2.保证充足的氧气量，有利于碳完全转化为二氧化碳，减少烟气中一氧化碳的含量。 3.危险废物的合理配伍不仅可以延长焚烧炉寿命，降低运行成本，还可以提高废物处理效果、减低烟气超标率。 |
| 2 | 燃烧效率、焚毁去除率未跟踪监测 | GB18484-2001中对于燃烧效率及焚毁去除率均有控制要求，两个指标体现有机物的焚烧效果。执行两个指标一方面可严格控制危废焚烧处置过程有机物的排放量，另一方面减少危废焚烧处置过程的焚烧残余物。 | 日常运行过程中定期监测燃烧效率及焚毁去除率，严格执行二个指标，可有效的控制危废焚烧残余物量。 |
| 3 | 焚烧残渣热灼减率存在超标现象 | 进入焚烧炉物料所体现出不同的热解效率将直接影响下一阶段热解气化产物的燃烧进程与固态物料的燃尽效率，最终影响炉渣热灼减率控制指标 | 通过对入炉危废粒径、热值、水分、挥发分等方面合理配伍，将不同物料的燃烧特性进行相互融合，方能实现对炉渣热灼减率的控制 |
| 4 | 未对焚烧烟气在线监测仪定期开展比对监测 | 根据《固定污染源烟气(二氧化硫、氮氧化物、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)，有自动校准功能的测试单元每6个月至少做一次校验，没有自动校准功能的测试单元每3个月至少做一次校验 | 按照固定污染源烟气排放连续监测技术规范要求定期开展比对监测 |
| 5 | 存在焚烧烟气二噁英类自行监测频次不满足规范要求情况 | 根据《排污许可申请与核发技术规范 危险废物焚烧》(HJ1038-2019)，焚烧排气筒二噁英类最低监测频次要求危1次/半年,2020年自行监测中二噁英类不满足HJ1038-2019最低监测频次要求 | 按照规范要求开展二噁英类自行监测 |

7.2环境保护进一步改进措施

《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)已于2021年7月1日发布实施，其中排放控制要求现有焚烧设施烟气污染物排放，2021年12月31日前执行GB18484-2001表3规定的限制要求，自2022年1月1日起应执行GB18484-2020表3规定的限制要求。结合GB18484-2020控制要求及赛科公司现状，对照分析存在问题及进一步改进措施。详见表7.2-1。

表7.1-1  赛科公司已建工程环保要求执行情况

| 标准、规范 | 标准要求 |  |  | 执行情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 细则 |  |  |  |
| 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001) | 技术要求 | 1.各类焚烧厂不允许选址在GB3838中规定的地面水环境质量I类、II类功能区和GB3095中规定的环境空气质量一类功能区，即自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护地区，集中式危险废物焚烧厂不允许建设在人口密集的居住区、商业区和文化区。 |  | 赛科公司选址在连云港化工产业园内，选址为规划的工业用地。 | 无 |
|  |  | 2.各类焚烧厂不允许建设在居民区主导风向的上风向地区 |  | 园区主导风向为东南风，下风向近距离范围内无居民区 | 无 |
|  |  | 3.危险废物焚烧量300-2000kg/h，排气筒高度不低于35米 |  | 赛科公司焚烧量合计约1250kg/h，焚烧烟气高度35米。 | 无 |
|  |  | 4.新建集中式危险废物焚烧厂焚烧炉排气筒周边半径200米内有建筑时，排气筒高度必须高出最高建筑物5米以上。 |  | 赛科公司周边200米内建筑均未超过35米。 | 无 |
|  |  | 5.对有几个排气源的焚烧厂应集中到一个排气筒排放或采用多筒集合式排放。 |  | 赛科公司一期工程、二期工程焚烧烟气合并一个35米高排气筒排放。 | 无 |
|  |  | 6.焚烧炉排气筒应按GB/T16157要求，设置永久性采样孔，并安装用于采样和测量的设施 |  | 焚烧烟气排口按照GB/T16157要求，设置永久采样孔，并安装用于采样和测量的设施 | 无 |
|  |  | 7.危险废物焚烧技术指标：焚烧炉温度＞1100℃、烟气停留时间≧2.0s、燃烧效率≧99.9%、焚毁去除率≧99.99%、焚烧残渣热灼减率＜5%。 |  | 正常运行情况下，根据炉窑及二燃室温度在线监测情况，可保持二燃室温度＞1100℃，烟气停留时间≧2.0s。结合2020年1月至2021年8月热灼减率监测情况，热灼减率有超标现象，超标率约16%。 | 热灼减率存在超标现象，燃烧效率、焚毁去除率未跟踪检测。 |
|  |  | 8.焚烧炉出口烟气中氧气含氧量应为6-10%(干气) |  | 结合焚烧烟气在线监测数据，烟气含氧量普遍高于10% | 烟气含氧量高于设计值 |
|  |  | 9.焚烧炉运行过程中要保证系统处于负压状态，避免有害气体逸出 |  | 焚烧炉运行过程系统处于负压状态，正常情况下，焚烧炉运行过程中无气体逸出 | 无 |
|  |  | 10.焚烧炉必须有尾气净化系统、报警系统和应急处理装置 |  | 焚烧炉从进料到烟气排放均处于微负压状态，整个焚烧装置正常情况下不存在泄漏现象。系统采用进口工业控制机、PLC组成集散控制系统对焚烧过程进行动态监控，可及时了解系统的运行状况。当自动监控系统失灵，或焚烧处理设施因故障应急排出和设施维修保养而停用时，自动停止装置启动。同时，应急系统自动启动，以保证焚烧炉处于负压状态，防止炉内气体爆炸或有害气体外泄到车间内。焚烧炉均配套焚烧烟气净化措施。 | 无 |
|  |  | 11.危险废物的储存场所必须有符合GB15562.2的专用标志 |  | 危废贮存场所识别标识已按照苏环办[2019]327号要求规范化设置 | 无 |
|  |  | 12.废物的储存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所储存的废物发生反应等特性。 |  | 危废包装识别标签已按照苏环办[2019]327号要求规范化设置 | 无 |
|  |  | 13.储存场所内禁止混放不相容危险废物 |  | 赛科公司设置1#、2#、3#、5#危废贮存库及灰渣库一座，根据危废性质、种类分类存放。不相容的危险废物禁止混放 | 无 |
|  |  | 14.储存场所要有集排水和防渗漏设施 |  | 危废贮存场所防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)基础层防渗技术要求。危废库内设置渗沥液集水沟、集水井。 | 无 |
|  | 污染物(项目)控制限值 | 1.焚烧炉排气中任何一种有害物质浓度不得超过表3中所列的最高运行限值。 |  | 根据一期、二期工程竣工验收监测、自行监测情况，各污染物排放浓度均未超标表3所列的最高运行限值。焚烧炉烟气在线监测数据显示，一期工程2020年1-12月总计超标次数为65次，主要超标因子为一氧化碳，烟尘、二氧化硫偶有超标，主要发生在开、停炉期间，一期工程2021年1-8月总计超标次数44次，主要超标因子为一氧化碳，烟尘、二氧化硫、氮氧化物偶有超标，主要发生在开、停炉期间。二期工程2020年1-12月总计超标53次，主要超标因子为一氧化碳，烟尘、二氧化硫等偶有超标，主要发生在开、停炉期间。2021年1-8月总计超标次数41次，主要超标因子为一氧化碳，烟尘、二氧化硫、氮氧化物偶有超标，主要反生在开、停炉期间。 | 焚烧烟气在线监测数据显示，焚烧烟气存在一氧化碳超标现象，烟尘、二氧化硫、氮氧化物偶有超标。 |
| 《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》HJ/T176-2005 | 危险废物接收、分析鉴别与贮存 | 1.接收：焚烧厂应设进厂危险废物计量设施，地磅的规格应按运输车最大满载重量的1.7倍设置。 |  | 厂内设置危险废物计量设施，地磅规格满足要求 | 无 |
|  |  | 2.分析鉴别 | 焚烧厂应设置化验室，并配备危险废物特性鉴别及污水、烟气和灰渣等常规指标监测和分析的仪器设备。化验室所用仪器的规格、数量及化验室的面积应根据焚烧厂的运行参数和规模等条件确定。 | 焚烧厂配备化验室，具备危废闪点、热值、粘性、相容性、重点污染物质(重金属、硫、氯、氟等)、热灼减率、pH值等。 | 无 |
|  |  |  | 危险废物特性分析鉴别包括①物理性质:物理组成、容重、尺寸；②工业分析:固定碳、灰分、挥发分、水分、灰熔点、低位热值；③元素分析和有害物质含量；④特性鉴别(腐蚀性、浸出毒性、急性毒性、易燃易爆性)；⑤反应性；⑥相容性 | 厂内配备危险废物特性分析鉴别能力，包括物理特性、工业分析、元素分析、特性鉴别、反应性、相容性。 | 无 |
|  |  |  | 危险废物采样和特性分析应符合《工业固体废物采样制样技术规范》(HJ/T20-1998)和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1-3)中的有关规定 | 危险废物特性分析鉴别符合《工业固体废物采样制样技术规范》(HJ/T20-1998)技术要求 | 无 |
|  |  | 3.贮存 | 1.应使用符合国家标准的容器盛装危险废物。贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。贮存容器应保证完好无损并具有明显标志。液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 | 危废盛装容器满足国标，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。贮存容器均有标识标签。 | 无 |
|  |  |  | 2.危险废物贮存场所必须有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)的专用标志； | 危废包装识别标签已按照苏环办[2019]327号要求规范化设置 | 无 |
|  |  |  | 3.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； | 赛科公司设置1#、2#、3#、5#危废贮存库及灰渣库一座，根据危废性质、种类分类存放。不相容的危险废物禁止混放 | 无 |
|  |  |  | 4.应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； | 危废库建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角采用兼顾防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容。危废库防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)基础层防渗技术要求 | 无 |
|  |  |  | 5.必须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置 | 危废库、灰渣库均配套建设气体导出口及净化装置，危废库内设置泄漏液收集槽 | 无 |
|  |  |  | 6.应有安全照明和观察窗口，并应设有应急防护设施 | 危废库有安全照明和观察口，配备应急保护设施 | 无 |
|  |  |  | 7.应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施以及消防设施 | 危废库安装有毒、易燃气体泄漏报警装置，危废贮存场所满足防风、防晒、防雨要求，配套消防应急设施 | 无 |
|  |  |  | 8.墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； | 墙面、棚面采用防吸附材料。危废库、罐区地面均防腐、防渗，表面无裂隙。 | 无 |
|  |  |  | 9.库房应设置备用通风系统和电视监视装置； | 危废库设置引风装置，按照苏环办[2019]327号要求安装视频监控系统 | 无 |
|  |  |  | 10.贮存库容量的设计应考虑工艺运行要求并应满足大修和废物配伍焚烧的要求； | 危废库总面积1734平方米，贮存库容总计约3500吨，满足15天的危废贮存需求。 | 无 |
|  |  |  | 11.贮存剧毒危险废物的场所必须有专人24小时看管。 | 危废库有专人24小时看管 | 无 |
|  |  |  | 12.危险废物输送设备应根据焚烧厂的规模和危险废物的物理性质进行选择 | 配伍后的危险废物储存在料坑中，通过行车抓斗抓取放入链板输送机进料斗，再由链板输送机输送到进料斗，最后由设在料斗底部的推筒给料机送入回转窑。包装废料由操作人员装入提升机斗内，提升机提升至上料都内，经过两级密封门，废料由推筒给料机推入回转窑内焚烧。废液储存在储罐内，经过滤器、雾化泵、废液燃烧器喷入回转窑、二燃室内进行焚烧处理。进料方式及进料规模的选择与焚烧设施匹配。 | 无 |
|  |  |  | 13.贮存和卸载区应设置必备的消防设施 | 贮存和卸载区均设置消防设施 | 无 |
|  | 危险废物焚烧处置系统 | 一般要求 | 1.危险废物焚烧处置系统包括预处理及进料系统、焚烧炉、热能利用系统、烟气净化系统、残渣处理系统、自动控制和在线监测系统及其他辅助装置 | 赛科公司危废焚烧工程包括预处理及进料系统、焚烧炉、热能利用系统、烟气净化系统、残渣处理系统、自动控制和在线监测系统及其他辅助装置 | 无 |
|  |  |  | 2.危险废物在焚烧处置前应对其进行前处理或特殊处理，达到进炉要求，以利于危险废物在炉内充分燃烧。 | 散装固体废物经过配伍，以使其热值、主要有害组分含量、可燃氯含量、重金属含量、可燃硫含量、水分和灰分符合焚烧处置的设计要求，确保入炉废物理化性质稳定。危险废物配伍设施设置有毒有害气体报警装置和消防装置。为保证焚烧炉温度≧850℃稳定焚烧，降低焚烧残渣的热灼减率，配伍后危险废物的热值控制在3000-4000col/g，硫、氯、氟、溴等酸性物质控制限值分别为硫≤5%、氯≤5%、氟≤2%、溴≤2%。 | 无 |
|  |  |  | 3.对于处理氟、氯等元素含量较高的危险废物，应考虑耐火材料及设备的防腐问题。对于用来处理含氟较高或含氯大于5%的危险废物焚烧系统，不得采用余热锅炉降温，其尾气净化必须选择湿法净化方式。 |  |  |
|  |  |  | 4.危险废物入炉前需根据其成分、热值等参数进行搭配，以保障焚烧炉稳定运行，降低焚烧残渣的热灼减率。 |  | 无 |
|  |  |  | 5.整个焚烧系统运行过程中应处于负压状态，避免有害气体逸出。危险废物焚烧厂设计服务期限不应低于20年； | 焚烧系统运行过程均处于负压状态，无有害气体逸出。赛科公司设计服务年限不低于20年。 | 无 |
|  |  | 预处理及进料系统 | 6.危险废物的搭配应注意相互间的相容性，避免不相容的危险废物混合后产生不良后果。 | 厂内配备危险废物特性分析鉴别能力，包括物理特性、工业分析、元素分析、特性鉴别、反应性、相容性。 | 无 |
|  |  |  | 7.危险废物入炉前应酌情进行破碎和搅拌处理，使废物混合均匀以利于焚烧炉稳定、安全、高效运行。对于含水率高的废物(如污泥、废液)可适当进行脱水处理，以减低能耗。 | 设置液压破碎机对危废进行破碎处理，并对配伍后的危废搅拌，使用废物混合均匀以利于焚烧炉稳定、安全、高效运行。 | 无 |
|  |  |  | 8.采用自动进料装置，进料口应配制保持气密性的装置，以保证炉内焚烧工况的稳定；进料时应防止废物堵塞，保持进料畅通；进料系统应处于负压状态，防止有害气体逸出；输送液体废物时应充分考虑废液的腐蚀性及废液中固体颗粒物堵塞喷嘴问题。 | 采用自动进料系统，系统由装料斗(加料器及料仓)、自动提升系统、进料盖等部分组成。自动提升系统由投料导轨、投料电机、提升上下限构成，可实现现场操作和中央控制操作等操作方式。进料系统由密闭负压罩密封，密闭罩内的气体由鼓风机送入二燃室进行助燃，形成负压。废物进料量可调节，并有过载保护装置和异常运行停止装置，在整个进料过程有保护装置，整个进料过程不会有废物外泄。 废液储存在储罐内，经过滤器、雾化泵、废液燃烧器喷入回转窑、二燃室内进行焚烧处理。 | 无 |
|  |  | 焚烧炉 | 9.焚烧炉设计应保证其使用寿命不低于10年；焚烧炉所采用耐火材料的技术性能应满足焚烧炉燃烧气氛的要求，质量应满足相应的技术标准，能够承受焚烧炉工作状态的交变热应力；有适当的冗余处理能力，废物进料量应可调节； | 赛科公司焚烧炉设计使用寿命不低于10年。焚烧炉采用硅砖耐火材料，质量满足相应技术标准。有适当的冗余处理能力，废物进料量可调节。 | 无 |
|  |  |  | 10.焚烧炉应设置防爆门或其他防爆设施；燃烧室后应设置紧急排放烟囱，并设置联动装置使其只能在事故或紧急状态时才可启动 | 二燃室设有紧急排放烟囱，以确保系统具备防爆功能。紧急排放烟囱由开启门河钢板烟囱组成，其底部由气动机构控制的密封开启门。紧急烟囱的主要作用是当焚烧炉内出现爆燃、停电等意外情况，紧急开启的急排烟囱，避免设备爆炸、后续设备损害等恶性事故发生。当炉内正压超过300pa时气动机构会自动开启密封开启门通过紧急烟囱排放烟气，或者特殊时刻，可以手动开启密封开启门。 | 无 |
|  |  |  | 11.必须配备自动控制和监测系统，在线显示运行工况和尾气排放参数，并能够自动反馈，对有关主要工艺参数进行自动调节 | 赛科公司危废焚烧系统均配备自动控制和监测系统，在线显示运行工况和尾气排放参数，并能够自动反馈，对有关主要工艺参数进行自动调节。自动调节的主要内容包括：进料系统控制、焚烧系统控制、热能利用系统控制和烟气净化系统控制等 | 无 |
|  |  |  | 12.确保焚烧炉出口烟气中氧气含量达到6-10%(干烟气)；应设置二次燃烧室，并保证烟气在二次燃烧室1100℃以上停留时间大于2s；炉渣热灼减率应＜5%；正常运行条件下，焚烧炉内应处于负压燃烧状态；焚烧炉控制条件应满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)中的有关规定 | 根据焚烧烟气在线监测，烟气中氧含量普遍高于10%，烟气在二燃室1100℃以上停留时间大于2s，炉渣热灼减率有超5%的现象。 | 焚烧烟气含氧量普遍高于10%，热灼减率存在超标现象， |
|  |  |  | 13.燃烧空气设施的能力应满足炉内燃烧物完全燃烧的配风要求；可采用空气加热装置；风机台数应根据焚烧炉设置要求确定；风机的最大风量应为最大计算风量的110%-120%；风量调节宜采用连续方式 | 风机台数设置满足焚烧炉配风需求，风量调节采用连续方式 | 无 |
|  |  |  | 14.启动点火及辅助燃烧设施的能力应满足点火启动和停炉要求，并能在危险废物热值较低时助燃。 | 赛科公司焚烧系统采用天然气作为辅助燃料，启动点火及辅助燃烧设施的能力应满足点火启动和停炉要求。助燃设施确保废物在回转窑内大于850℃的环境下停留30-120min，确保热灼减率小于5%，二燃室末端烟气出口烟道上的热电偶控制两个辅助燃烧器的火力大小，使二燃室温度稳定在设定值。 | 无 |
|  |  |  | 15.辅助燃料燃烧器应有良好的燃烧效率，其辅助燃料应根据当地燃料来源确定。 | 管道天然气已覆盖连云港化工产业园，赛科工艺于2019年完成了辅助燃料柴油改天然气工程。 | 无 |
|  |  | 热能利用系统 | 16.焚烧厂宜考虑对其产生的热能以适当形式加以利用；危险废物焚烧热能利用方式应根据焚烧厂的规模、危险废物种类和特性、用热条件以及经济性综合比较后确定；利用危险废物焚烧热能的锅炉，应充分考虑烟气对锅炉的高温和低温腐蚀问题；危险废物焚烧的热能利用应避开200-500℃温度区间 | 二燃室的烟气温度在1100℃以上，二燃室排出的高温烟气中有大量的热能，赛科公示焚烧系统配置余热锅炉，对二燃室烟气余热回收，同时烟气温度将降低至500℃左右，余热回收不会造成二噁英的再合成。 | 无 |
|  |  | 烟气净化系统 | 烟气净化技术的选择应充分考虑危险废物特性、组分和焚烧污染物产生量的变化及其物理、化学性质的影响，并应注意组合技术间的相互关联作用。 | 一期、二期工程焚烧烟气处理均利用现有废气处理装置，其中一期工程焚烧烟气采用“急冷塔+干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘器+一级碱液喷淋”处理措施，二期工程焚烧烟气采用“急冷塔+干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘器+二级碱液喷淋”处理措施。二期工程焚烧烟气合并经厂区35米高1#排气筒高空排放 | 无 |
|  |  |  | 烟气净化系统工可根据不同的废物类型及其组分含量选择采用湿法烟气净化、半干法烟气净化以及干法烟气净化三种方式 |  |  |
|  |  |  | 烟气净化装置应有可靠的防腐蚀、防磨损和防止飞灰阻塞的措施 |  |  |
|  |  |  | 酸性污染物包括氯化氢、氟化氢和硫氧化物等，应采用适宜的碱性物质作为中和剂，在反应器内进行中和反应 |  |  |
|  |  |  | 烟气净化系统的除尘设备应优先选用袋式除尘器。若选择湿式除尘装置，必须配备完整的废水处理设施；袋式除尘器应注意滤袋和袋笼材质的选择。 | 选用袋式除尘器 |  |
|  |  |  | 危险废物应完全焚烧，并严格控制燃烧室烟气的温度、停留时间和流动工况；焚烧废物产生的高温烟气应采取急冷处理，使烟气温度在1.0秒内降低到200℃以下，减少烟气在200-500℃温区的停留时间；中和反应器和袋式除尘器之间可喷入活性炭或多孔性吸附剂，也可在布袋除尘器后设置活性炭或多孔吸附剂吸收塔；活性炭或多孔吸附剂及相关设备应具有兼顾去除重金属的功能。 | 焚烧系统设置急冷塔，使从余热锅炉出来的烟气在1.0秒内从500℃降低到200℃以下。中和反应器和袋式除尘器之间喷入活性炭粉末 | 无 |
|  |  |  | 对于含氮量较高的危险废物必须考虑氮氧化物的去除措施。应优先考虑通过焚烧过程控制，抑制氮氧化物的产生；焚烧烟气中氮氧化物的净化方法，宜采用选择性非催化还原法；引风机应采用变频调速装置；经净化后烟气排放和烟囱高度设置应符合《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)要求 | 结合验收监测、例行监测、在线监测数据，赛科公司焚烧烟气中污染物排放浓度可满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)控制限值要求。 | 在线数据显示，烟气氮氧化物排放浓度不能稳定满足《危险废物焚烧污染控制标准》(18484-2020)(2022年1月1日实施) |
|  |  | 残渣处理系统 | 残渣处理系统包括炉渣处理系统、飞灰处理系统。炉渣处理系统应包括渣冷却、输送、贮存、碎渣等设施。飞灰处理系统应包括飞灰收集、输送、贮存等设施。 | 赛科公司焚烧系统采用湿法出渣以减少飞灰，出渣系统主要设备包括渣斗、排渣机和渣仓，焚烧炉渣斗底部设有水冷式冷渣机，将炉膛落下的底渣冷却，冷却后温度约80℃，润湿后的焚烧残渣通过排渣机送入接渣斗再转运到暂存仓库。为减少湿渣含水率，赛科公司配套建设了炉渣烘干系统。从干式反应装置和布袋除尘器收集的飞灰统一进行收集暂存。 | 无 |
|  |  | 自动化控制及在线监测系统 | 自动控制的主要内容应根据焚烧厂的规模和各工艺系统的设置情况确定。一般包括：进料系统控制、焚烧系统控制、热能利用控制系统和烟气净化系统控制等 | 赛科公司焚烧炉均配备自动控制和监测系统,在线显示运行工况和尾气排放参数,并能够自动反馈,对有关主要工艺参数进行自动调节。自动控制的主要内容包括:进料系统控制、焚烧系统控制、热能利用系统控制和烟气净化系统控制等。 | 无 |
|  |  |  | 应对焚烧烟气中烟尘、氮氧化物、硫氧化物、氯化氢等污染因子，以及氧、一氧化碳、二氧化碳、一燃室和二燃室温度等工艺指标实行在线监测，并与当地环保部门联网。烟气黑度、氟化氢、重金属及其化合物应每季度至少采样检测1次。二噁英类采样检测频次不少于1次/年 | 赛科公司在线监测显示，烟尘、氮氧化物、硫氧化物、氯化氢等污染因子，以及氧、一氧化碳、二氧化碳、一燃室和二燃室温度等工艺指标实行在线监测，并与环保部门联网。烟气黑度、氟化氢、重金属及其化合物应每季度至少采样检测1次。二噁英类采样检测频次不少于1次/年 | 无 |
| 排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧 HJ1038-2019 | 运行管理要求 | 废气 | 焚烧炉应当设置烟气净化系统、安装烟气在线监测装置，并提出定期比对监测和校准的要求 | 焚烧炉设置烟气净化系统，并安装烟气在线监测装置，并每周进行标定 | 未按照《固定污染源烟气(二氧化硫、氮氧化物、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)要求开展比对监测 |
|  |  |  | 焚烧炉设计及焚烧控制条件应当满足相关标准、技术规范要求，焚烧热能的利用应避开200-500℃温度区间 | 焚烧系统设置急冷塔，使从余热锅炉出来的烟气在1.0秒内从500℃降低到200℃以下。 | 无 |
|  |  |  | 对活性炭、脱酸剂、脱硝剂等烟气净化消耗物资和材料，应当实施计量并计入台账。袋式除尘器应安装压差计，及时更换袋式除尘器破损滤袋。 | 台账记录活性炭、脱酸剂等烟气净化消耗物资和材料。袋式除尘器应安装压差计，及时更换袋式除尘器破损滤袋。 | 无 |
|  |  |  | 严格控制无组织排放，产生无组织废气的环节，应当在密闭空间或设备中进行，废气经收集系统或治理设施处理后排放；如不能密闭，则应采取局部气体收集治理措施或其他有效污染控制措施 | 危废库、灰渣库、危废预处理区、污水站、罐区、灰渣库等场所废气均收集后采用吸附、喷淋等方式处理后排放。 | 无 |
|  |  | 废水 | 产生的废水应当分类收集、分质处理，处理后回用时应当满足相应回用水水质标准要求 | 蒸发析盐冷凝水回用于湿法出渣、场地冲洗等用水 | 无 |
|  |  |  | 应当对贮存和作业区的初期雨水进行收集、处理后回用或排放 | 厂区设置初期雨水收集系统，初期雨水进厂区污水站处理 | 无 |
|  |  |  | 规范记录废水处理设施开停、维修巡检、药剂和消耗材料使用、处理前后水质水量监测等数据。 | 规范记录废水处理设施开停、维修巡检、药剂和消耗材料使用、处理前后水质水量监测等数据。 | 无 |
|  |  | 工业固体废物 | 应当建立台账记录固体废物的产生量、去向及相应量 | 建立台账记录固体废物的产生量、去向及相应量 | 无 |
|  |  |  | 危险废物产生、收集、贮存、利用、处置过程应满足危险废物有关法律法规、标准规范要求，并按照相关规定报送危险废物产生、贮存、转移、利用和处置等情况，危险废物转移过程应当执行《危险废物转移联单管理办法》 | 危险废物产生、收集、贮存、利用、处置过程应满足危险废物有关法律法规、标准规范要求，并按照相关规定报送危险废物产生、贮存、转移、利用和处置等情况，危险废物转移过程执行《危险废物转移联单管理办法》 | 无 |
|  |  |  | 焚烧残渣的热灼减率应按照GB18484要求开展监测 | 按照GB18484要求开展热酌减率监测 | 无 |
|  |  | 土壤及地下水污染预防要求 | 排放单位应当按照HJ942要求采取相应防治措施，防止有毒有害物质渗漏、泄漏造成土壤和地下水污染 | 采取源头控制、分区管控、渗漏、泄漏检测等措施防止有毒有害物质渗漏、泄漏造成土壤和地下水污染 | 无 |
|  | 自行监测管理要求 | 有组织废气监测点位、主要检测指标和最低监测频次 | 监测指标:烟尘、一氧化碳、二氧化硫、氯化氢、氮氧化物,最低监测频次：自动监测 | 赛科公司在线监测显示，烟尘、氮氧化物、硫氧化物、氯化氢等污染因子，以及氧、一氧化碳、二氧化碳、一燃室和二燃室温度等工艺指标实行在线监测，并与环保部门联网。 | 无 |
|  |  |  | 监测指标：氟化氢、二噁英类， 最低监测频次：1次/半年 | 2020年度，一期工程氟化氢开展6次自行监测，二噁英类开展1次自行监测；二期工程氟化氢开展5次自行监测，二噁英类开展2次自行监测 | 基本满足要求，需要关注二噁英自行监测频次要求 |
|  |  |  | 监测指标：汞及其化合物，镉及其化合物，砷、镍及其化合物，铅及其化合物，铬、锡、锑、铜、锰及其化合物；最低监测频次：1次/月 | 一期、二期焚烧炉正常运行月份，均开展重金属污染物自行监测 | 无 |
|  |  | 无组织废气监测点位、主要检测指标和最低监测频次 | 监测点位:厂界监控点；监测指标:挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度；最低监测频次：1次/季度 | 2020年度，厂界无组织废气监测开展了3次，监测因子包括总悬浮颗粒物、氯化氢、甲苯、氨、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物 | 无 |
|  |  | 废水监测点位、主要检测指标和最低监测频次 | 废水外排口：pH、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、氟化物、粪大肠菌群数、总余氯、流量，最低监测频次:1次/季度；总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅，最低监测频次:1次/季度 | 2020年，废水外排口自行监测频次为11次，监测因子包括pH、汞、镉、铅、铬、六价铬、化学需氧量、氟化物、氨氮、砷、粪大肠菌群、五日生化需氧量、总余氯 | 无 |
|  |  |  | 雨水外排口:化学需氧量、氨氮，最低监测频次:1次/日 | 2020年度，雨水外排口自行监测频次为11次，监测因子包括pH、化学需氧量、氨氮 | 无 |

表7.2-1  对照GB18484-2020分析存在问题及进一步改进措施

| 标准 | 类别 | 控制要求 | 现状存在问题 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB18484-2020 | 贮存 | 1.贮存设施应符合GB18597中规定的要求；2.贮存设施应设置焚烧残余物暂存设施和分区 | 符合要求 | / |
|  | 配伍 | 1.入炉危险废物应符合焚烧炉的设计要求。具有易爆性的危险废物禁止进行焚烧处置；2.危险废物入炉前应根据焚烧炉的性能要求对危险废物进行配伍，以使其热值、主要有害组分含量、可燃氯含量、重金属含量、可燃硫含量、水分和灰分符合焚烧处置设施的设计要求，应保证入炉废物理化性质稳定。 | 赛科公司制定危险废物焚烧配伍控制标准，主要针对热值、氯、硫、氟、溴制定控制限值。结合目前热灼减率存在超5%的现象， 需进一步完善配伍方案。 | 对入炉危废热值、水分、挥发分等方面进一步合理配伍，将不同物料的燃烧特性进行相互融合，实现对炉渣热灼减率稳定控制 |
|  |  | 预处理和配伍车间污染控制措施应符合GB18597中规定的要求，产生的废气应收集并导入废气处理装置，产生的废水应收集并导入废水处理装置 | 符合要求 | 需进一步加强预处理与配伍车间废气收集、处理系统运行管理，合理设置预处理与配伍区的换风次数，减少异味影响。 |
|  | 焚烧 | 1.焚烧设施采取负压设计或其他技术措施，防止运行过程中有害气体逸出；2.焚烧设施应配置具有自动联机、停机功能的进料装置，烟气净化装置，以及集成烟气在线自动监测、运行工况在线监测等功能的运行监控装置。 | 符合要求 | / |
|  |  | 1.进料装置应保证进料通畅、均匀，并采取防堵塞和清堵塞设计；2.液态废物进料装置应单独设置，并应具备过滤功能和流量调节功能，选用材质应具有耐腐蚀性。3.进料口应采取气密性和防回火设计。 | 符合要求 | / |
|  |  | 危废焚烧炉的技术指标符合表1的要求; 焚烧炉高温段温度(≧1100℃)、烟气停留时间(≧2s)、烟气含氧量(6-15℃)、烟气一氧化碳浓度(小时均值≦100mg/m3、日均值≦80 mg/m3)、燃烧效率(≧99.9%)、焚毁去除率(≧99.99%)、热灼减率(＜5%) | 赛科公司烟气在线自动监测、运行工况在线监测系统包含焚烧炉高温段温度、烟气停留时间、烟气一氧化碳浓度指标。 一氧化碳是目前焚烧烟气主要超标因子，热灼减率存在超标现象，未有效跟踪燃烧效率、焚毁去除率指标。 | 加强焚烧炉运行管理，从控制投料时间、控制氧气含量、合理配伍等方面控制一氧化碳排放、控制炉渣热灼减率。 |
|  |  | 焚烧炉应配置辅助燃烧器，在启、停炉时以及炉膛内温度低于表1要求时使用，并应保证焚烧炉的运行工况符合表1要求。 | 符合要求 | / |
|  |  | 1.焚烧烟气净化装置至少应具备除尘、脱硫、脱硝、脱酸、去除二噁英类及重金属类污染物的功能；2.每台焚烧炉宜单独设置烟气净化装置；排气筒高度不得低于表2规定的高度；3.排气筒周围200米半径距离内存在建筑物时，排气筒高度至少高出这一区域内最高建筑物5米以上；4.如有多个排气源，可集中到一个排气筒排放或采用多筒集合式排放，并在集中或合并前的各分管上设置采样孔 | 目前一期、二期焚烧炉均未配置脱硝装置 | 根据2020-2021年两期焚烧炉在线监测数据，氮氧化物小时值存在超300的现象。结合焚烧烟气氮氧化物排放现状及标准控制要求，需增设烟气脱硝装置，建议采用选择性非催化还原工艺。 |
|  | 排放控制要求 | 现有焚烧设施烟气污染物排放，2021年12月31前执行GB18484-2001表3规定的限制要求，自2022年1月1日起应执行本标准表3规定的限制要求。 | 自2022年1月1日起需执行GB18484-2020标准要求。颗粒物、氮氧化物排放限制较GB18484-2001显著降低，在线监测数据显示氮氧化物存在超标现象，在线监测数据及自行监测数据均显示颗粒物存在超标现象 | 颗粒物超标原因有以下几个原因：1.排放烟气温度低，凝结的水分存在影响烟尘的数值。2.含氧量过高导致折算后的烟尘超标。3.除尘设施不能满足标准控制要求等。从控制烟温、优化颗粒物治理措施等方面着手确保颗粒物达标排放。增设脱硝装置控制氮氧化物稳定达标排放。 |
|  |  | 除危险废物焚烧炉外的其他生产设施及厂界的大气污染物排放应符合GB16297和GB14554的相关规定。属于GB37822定义的VOCs物料的危险废物，其贮存、运输、预处理等环节的挥发性有机物无组织排放控制应符合GB37822的相关规定 | 符合 | / |
|  |  | 焚烧设施产生的焚烧残余物及其他固体废物，应根据《国家危险废物名录》和国家规定的危险废物鉴别标准等进行属性判定。属于危险废物的，其贮存和利用处置应符合国家和地方危险废物有关规定 | 符合 | / |
|  |  | 焚烧设施产生的废水排放应符合GB8978的要求、厂界噪声应符合GB12348的控制要求 | 符合 | / |
|  | 运行环境管理要求 | 1.危险废物焚烧单位收集、贮存、运输危险废物应符合HJ2025的要求；2.焚烧设施运行期间，应建立运行情况记录制度，如实记载运行管理情况，运行记录至少应包括危险废物来源、种类、数量、贮存和处置信息，入炉废物理化特征分析结果和配伍方案，设施运行及工艺参数信息，环境监测数据，活性炭品质及用量，焚烧残余物的去向及其数量等 | 符合 | 进一步完善入炉废物理化特征分析结果和配伍方案的制定 |
|  |  | 1.焚烧单位应建立焚烧设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测及应急等，档案应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档；2.焚烧单位应编制环境应急预案，并定期组织应急演练；3.焚烧单位应依据国家和地方有关要求，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，并定期开展隐患排查，发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 | 符合 | / |
|  |  | 1.危险废物焚烧设置在启动时，应先将炉膛内温度升至表1规定的温度后再投入危险废物。自焚烧设施启动开始投入危险废物后，应逐渐增加投入量，并应在6h内达到稳定工况；2.焚烧设施停炉时，应通过助燃装置保证炉膛内温度符合表1规定的要求，直至炉内剩余危险废物完全燃烧。 | 现有工程在线监测显示焚烧烟气主要超标因子为一氧化碳，需排查是否是因为投料时间控制、烟气氧含量、配伍不合理等问题导致 | 保证回转窑温度达到800-850℃，二燃室温度达到1100℃后再投料；通过助燃装置保证炉膛温度，燃尽危废再停炉。有利于减少烟气中一氧化碳的含量，有利于控制残渣热灼减率等。 |
|  |  | 1.焚烧设施在运行过程中发生故障无法及时排除时，应立即停止投入危险废物并在控制炉膛温度基础上，燃尽危废后停炉。单套焚烧设施因启炉、停炉、故障及事故排放污染物的持续时间每个自然年度累积不应超过60小时，炉内投入危险废物前的烘炉升温时段不计入启炉时长，炉内危险废物燃尽后的停炉降温时段不计入停炉时长。2.上述启、停炉规定的时间内，在线自动监测数据不作为评定是否达标的依据，但排放的烟气颗粒物浓度的1小时均值不得大于150mg/m3 | / | 加强焚烧炉运行管理，严格执行启、停炉运行管理要求，控制超标排放污染物的持续时间每年不超过60小时。 |
|  |  | 应确保正常工况下焚烧炉炉膛内热电偶测量温度的5分钟均值不低于1100℃，且一个自然日累计超过5次的，参照《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用管理规定》等相关规定判定为“未按照国家有关规定采取有利于减少持久性有机污染物排放措施”，并按照相关法律法规予以处理 | / | 在连续1100℃之下的曲线范围如果横轴超过了5分钟，就可以视为一次不合格。需加强焚烧炉运行管理，严格执行二燃室温度控制要求 |
|  | 环境监测要求 | 1.危险废物焚烧单位应依据有关法律、《环境监测管理办法》和HJ819等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果；2.焚烧设施安装污染物排放自动监控设备，应根据有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。 | / | 结合HJ1038-2019等要求，关注二噁英年自行监测频次要求 |
|  |  | 应根据检测大气污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行采样；有废气处理设施的，应在该设施后检测。排气筒中大气污染物监测采样应按照GB/T16157、HJ916、HJ/T397等规定进行 | / | / |
|  |  | 对大气污染物中重金属类污染物的监测应每月至少1次；对大气污染物中二噁英类的检测应每年至少2次，浓度为连续3次测定值的算数平均值 | / | 结合HJ1038-2019等要求，关注二噁英年自行监测频次要求 |
|  |  | 焚烧单位应对焚烧烟气中主要污染物浓度进行在线自动监测，烟气在线自动监测指标应为1小时均值及日均值，且应至少包括氯化氢、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳和烟气含氧量等。在线自动监测数据的采集和传输应符合HJ75和HJ212的要求。 | / | / |
|  |  | 1.水污染物的检测按照GB8978和HJ91.1规定的测定方法进行;2.应按照国家和地方有关要求设置废水计量装置和在线自动监测设备；3热灼减率的监测应每周至少1次，样品的采集和制备方法应按照HJ/T20执行，测试步骤参照HJ1024执行；4.焚烧炉运行工况在线自动监测指标应至少包括炉膛内热电偶测量温度 | / | / |

7.3其他

GB18484-2020对于启、停炉及检修异常状态等事件的排除时间做了详细的规定，也对启炉时间做了详细的规定，正常工况下焚烧炉二燃室温度波动状况进行了详细的规定，故障排除以及非工况下运行的在线设备数据核定也进行了规定。进一步严格了危废焚烧炉运行管理。

生产人员需清楚所接收危废的情况，包括包装形式、理化性质、重金属含量、卤素组成等，需要处置单位建立起一套适合自身条件的废物分析系统，也要求实验室对于物料的各种特性进行精准把握，从客观数据反馈，再到运行数据反馈，从而建立起一套行之有效的系统模式，这样才能稳定安全地运行项目。焚烧设施的温度控制是最基础的必备控制技巧，与物料性质、进料频次、供风、转动频率等因素都相关，需要操作人员有一定的判断能力，能够预计整个过程的发展情况，也跟各工种之间的配合有关系，对于燃烧温度5分钟的考核，应该在燃烧过程中加入补燃系统，在温度以一个明显速率掉下来的时候，及时打开，在初期会有一定的温度下降，但是很快就会恢复到正常水平，这个过程越短越好。

对于启停炉的小时数限制，以及每个自然年累计小时数限制，一定要明确好处理问题时的起点和终点，在做具体工作的时候提前做好准备，在处理过程中切忌拖泥带水，否则几次故障排除的过程就把时间用完。建议建立问题清单制度，把涉及到停炉的关键问题统计出来并标注具体的适用条件，在员工培训过程中就要灌输进去。同时，在问题清单中把故障类型分解为三级或四级，每一级应该怎么处理，规定好具体的时间数，作为一个坚定的考核项目，在问题发生之前就要分析说明每种问题的类型以及产生原因，具体根治和暂时解决的对策，在此基础上面分门别类，运行人员可以根据问题清单来进行具体操作，节省宝贵的故障处理时间。

8环境影响后评价结论

8.1评价结论

8.1.1项目由来

赛科公司有效期内(自2019年9月至2022年1月)的危险废物经营许可证于2019年由江苏省生态环境厅颁发，编号：JS1311OOI431-9。2021年年底前，赛科公司需向江苏省生态环境厅提出换证申请。结合《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》，赛科公司计划对现有项目实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，并提出补救方案或者改进措施。

8.1.2工程现状概况

连云港市赛科废料处置有限公司选址于江苏连云港化工产业园内，建设规模为18000吨/年危险废物焚烧工程(经营类别：焚烧处置医药废物(HW02)、废药物、药品(HW03)、农药废物(HW04)、木材防腐剂废物(HW05)、有机溶剂废物(HW06)、废矿物油(HW08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)、精（蒸）馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、表面处理废物(HW17)、含金属羰基化合物废物(HW19)、无机氰化物废物(HW33)、废碱(HW35)、有机磷化物废物(HW37)、有机氰化物废物(HW38)、含酚废物(HW39)、含醚废物(HW40)、含有机卤化物废物(HW45)、其他废物(HW49){不包含900-044-49废电池、900-045-49废弃的印刷电路板})；危废焚烧服务范围以连云港市为主，并辐射江苏省内其他市县。

8.1.3现有工程调整情况

厂区内分一期、二期工程共计建设两台危废焚烧炉，一期、二期危废焚烧炉焚烧处置规模均为9000t/a,主体工程运行至今，主要生产设备及焚烧工艺未发生明显变化。结合《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单(试行)的通知〉》(环办环评函[2020]688号)，相关变化内容不属于重大变动，主要变化内容汇总详见表8.1-3。

表8.1-3  现有工程调整情况

| 类别 | 原环评手续 | 调整后建设现状 |
| --- | --- | --- |
| 烟气处理相关原辅料用量 | 石灰90t/a、30%液碱1700t/a、活性炭粉末18t/a | 石灰270t/a、30%液碱1800t/a、活性炭粉末75t/a、颗粒活性炭104t/a |
| 供水 | 余热锅炉配套软化水系统 | 余热锅炉软水由华尔公司提供，厂区现有制水系统作为应急备用设施 |
| 排水 | 废水包括制备系统排水、洗车废水、地面冲洗废水、生活污水等 | 正常情况下无制水废水排放，入厂车辆不在厂区内清洗。 |
| 无组织废气收集处理 | 减少敞开式操作，安装臭气引风装置使预处理区内形成并保持微负压防止废气逸散。引风作为二次风补风进入焚烧炉焚烧处理 | 预处理区：预处理料坑区收集的废气作为焚烧炉二燃室补风，焚烧炉停运时，预处理料坑区收集的废气采用“一级碱液喷淋+一级活性炭吸附”处理；预处理上料区收集的废气采用“一级碱液喷淋+一级活性炭吸附”处理 |
|  |  | 危废暂存库废气采用“碱液喷淋+沸石转轮”处理，沸石转轮脱附废气作为焚烧炉二燃室补风，焚烧炉停运时危废暂存库废气采用“碱液喷淋+一级活性炭吸附”处理。 |
|  |  | 灰渣库、罐区、污水站：增设“一级碱液喷淋+一级活性炭吸附”废气处理装置 |
| 固废产生情况 | 焚烧残渣：4907.31t/a 飞灰：1270.8t/a 高盐废水预处理污泥:360t/a 污水站污泥:32t/a 渗沥液:0.3t/a | 焚烧残渣：4560t/a 飞灰：2220t/a 高盐废水预处理污泥:560t/a 污水站污泥:30 渗沥液：0.3t/a 废耐火材料：500t/a |

8.1.4环境保护目标变化情况

为坚决落实环境保护要求，县政府积极开展化工园区卫生防护距离内居民搬迁安置工作，通过上级部门支持、县财政安排、园区筹集配套、乡镇积极参与、企业联合出资等方式，累计花费11亿元完成1841户居民的拆迁安置，拆除建筑面积38.35万平方米。涉及的村庄包括堆沟村、大咀村、董沟村、黄姚村、十队村。目前，连云港化工产业园区规划四至范围500米卫生防护距离内无大气环境敏感目标。

结合《危废焚烧炉辅助燃料柴油改天然气环境影响报告表》（报批稿，2019年4月）中所列的敏感点情况，通过现场踏勘，赛科公司周边环境敏感目标未有明显变化。详见表8.1-4。

表8.1-4    公司现有厂区主要保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保 护对象 | 具体敏感目标 | 自然村 | 与厂界的方位和最近距离 |  |  |  | 人口(人) /户数(户) | 环境 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 街道（镇） |  | 方位 |  | 距离(m) |  |  | 居住区 |
| 环境空气 | 评价范围内环境空气质量 | 堆沟港镇 | 黄姚村 | SE |  | 1470 |  | 2660 |  |
|  |  |  | 董沟村 | SE |  | 1500 |  | 3800 |  |
|  |  |  | 九队村 | S |  | 1800 |  | 4158 |  |
|  |  |  | 四圩村 | W |  | 1170 |  | 3228 |  |
| 地表水 | 地表水水质 | 灌河 | / | SE |  | 2240 |  | / | 工业用水、农业用水 |
|  |  | 沂南小河 |  | NW |  | 1770 |  | / | 工业用水、农业用水 |
| 地下水 | 地下水质量 | / | / |  |  |  |  | / | / |
| 声环境 | 声环境质量 | / | 园区声环境 |  |  |  |  | / | 工业区 |
| 土壤 | 园区内土壤环境 | / | 厂区周边1000米范围 |  |  |  |  | / | 建设用地、农业用地 |
| 生态环境 | 新沂河(灌云县)洪水调蓄区 |  | 生态空间管控区域 |  | NW |  | 1780 | / |  |
|  | 灌河洪水调蓄区 |  | 生态空间管控区域 |  | SE |  | 2290 | / |  |

8.1.5环境质量现状调查结论

(1)环境空气质量现状调查结论

根据连云港市环境质量报告书(2020年度)，2020年连云港市市区环境空气质量未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，超标污染物为细颗粒物和臭氧。其中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物的年均浓度分别为10微克/立方米、28微克/立方米、55微克/立方米、37微克/立方米。O3日最大8小时均值第90百分位浓度为163微克/立方米。CO日均值第95百分位浓度为1.3毫克/立方米。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），连云港市环境空气属于不达标区。

“十三五”期间，连云港市市区空气质量得到明显改善，二氧化硫、可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮、降尘、硫酸盐化速率年均浓度和一氧化碳日均值第95百分位浓度均呈下降趋势，其中二氧化硫年均浓度呈显著下降趋势，且具有统计学意义。仅臭氧日均值第90百分位浓度呈上升趋势。

为了解本项目所在地大气特征污染物质量现状，后评价充分利用园区近3年监测数据。不足部分补充现场调查。引用监测报告包括：江苏迪安化工有限公司活性炭吸附及再生工程技改项目环境影响评价期间现状调查报告(编号：连智测(2021)第005号)、连云港中新污水处理有限公司34500吨/天化工废水深度提标改造工程项目(废活性炭热脱附部分)环境影响评价期间现状调查报告(编号:连智检(2020)第0043号)、灌南金圆环保科技有限公司3.0万吨/年危险固废预处理改造项目环境影响评价期间现状调查报告(2019.11)、江苏连云港化工产业园区总体发展规划(修编)环境影响评价期间调查报告(2021.4)。本次后评价补充调查后黄腰庄铅、镉、汞等重金属大气环境质量现状，采样时间为2021年9月27～9月29日。检测结果表明，区域各大气特征污染物短期浓度均未出现超标现象。

(2)地表水质量现状调查结论

为了解园区内及周边地表水环境质量现状，后评价充分利用园区近年监测数据。不足部分补充现场调查。引用监测报告主要为江苏连云港化工产业园区总体发展规划(修编)环境影响评价期间地表水环境调查报告(2021.4)。本次后评价对灌河园区污水处理厂排口附近断面进行补充调查，调查时间为2021年9月29日至30日。灌河及沂南小河水质监测结果表明，灌河COD、总磷不能稳定满足GB3838-2002表1中III类水质标准，灌河其他污染因子及沂南小河均满足相应地表水水质标准。

统计2016-2020年灌河陈港断面检测结果：2016～2018年灌河陈港断面的溶解氧、COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚、总磷、氟化物、粪大肠菌群均出现超标，2016～2017年灌河陈港断面的硫化物、阴离子表面活性剂超标，超标率较高，水质较差。2019～2020年水质总体趋于改善，超标因子和超标率均减小。COD、BOD5、氨氮等因子超标可能受直排入河的生活污水和农业面源的影响。

(3)地下水质量现状调查结论

企业厂区内地下水环境质量现状引用企业厂区地下水例行监测报告,采样时间有2019年6月、7月、8月及2020年10月。自行监测结果，地下水污染因子中pH、镉、铅、铬、铜、新、镍、砷、硒、汞、总氰化物、挥发酚、亚硝酸盐氮、钴、锑、铊、铍、钼等均满足地下水III类水质标准。锰、硝酸盐氮、总硬度、溶解性固体均满足地下水IV类水质标准。氨氮、耗氧量满足V类水质标准。

(4)声环境现状调查结论

引用赛科公司2020-2021年厂界声环境例行监测数据，检测结果显示各时间段厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

(5)土壤现状调查结论

为了解建设项目周边土壤环境的质量现状，本次后评价引用赛科公司2020年10月14日对厂内土壤的监测数据。并且本次后评价补充厂内土壤调查。检测结果显示土壤各污染因子监测结果均满足GB36600-2018中第二类用地筛选值标准。

8.1.6主要环境影响分析结论

(1)大气环境影响分析结论

后评价大气污染物排放种类和排放量未新增。

2020年度连云港市环境状况公报显示，全市空气质量优良率稳步提升；2020年市区空气质量优良天数共297天，占全年总有效天数的81.1%，比2019年上升8.3个百分点。空气质量超标天数共计69天，其中轻度污染57天，中度污染8天，重度污染4天。市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5年平均浓度分别为10微克/立方米、28微克/立方米、37微克/立方米、一氧化碳第95百分位浓度为1.3毫克/立方米、臭氧8小时第90百分位浓度为163微克/立方米，其中PM2.5年均浓度、臭氧8小时第90百分位浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，二氧化硫、二氧化氮、PM10年平均浓度、一氧化碳日均值的第95百分位浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

连云港市政府印发了《连云港市“十三五”大气污染防治工作计划》、《市政府关于印发连云港市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》(连政发[2019]10号)、《关于印发连云港市“打赢蓝天保卫战”2020年工作计划的通知》，将区域减排工作分解到年度，通过减排工作的实施，连云港市环境空气质量逐年改善，各污染年均值整体呈现逐年下降趋势，近3年PM2.5日均值和年均值虽出现超标，但超标天数、年均值及占标率均呈现逐年降低的趋势。总体来说，连云港市近3年主要大气污染物变化呈现明显好转的趋势。

环评预测结果及本次后评价大气环境质量调查结果显示，各废气特征污染物均未出现超标现象。环评预测结果均在区域2020-2021年大气环境质量调查结果范围内。

区域距离厂区最近的大气敏感点位四圩村，距离企业厂界约为1170米，周边环境情况能满足赛科公司现有项目卫生防护距离设置要求。

(2)地表水环境影响分析结论

厂区内生产废水包括烟气脱酸废水、锅炉排水、地面冲洗废水、生活污水，其中烟气脱酸废水采用“二效蒸发”预处理(处理能力25吨/天)，冷凝水回用于湿法出渣、地面冲洗等工序。其他废水进厂区污水处理站处理，采用“调节+沉淀+消毒”处理达标后排入园区污水处理厂。污水站处理能力50吨/天。园区污水处理厂于2019年进行了提标改造，主要污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，结合《灌河大桥、陈港考核断面整治推进方案》的实施，灌河水质有明显改善。

2016-2020年，灌河陈港断面检测结果显示，2016～2018年灌河陈港断面的溶解氧、COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚、总磷、氟化物、粪大肠菌群均出现超标，2016～2017年灌河陈港断面的硫化物、阴离子表面活性剂超标，超标率较高，水质较差。2019～2020年水质总体趋于改善，超标因子和超标率均减小。COD、BOD5、氨氮等因子超标可能受直排入河的生活污水和农业面源的影响。

(3)地下水、土壤环境影响分析结论

厂区内重点关注的防渗单元包括危废库、灰渣库、罐区、灰渣干燥车间、预处理区、焚烧装置区、污水处理区等，按照GB18597-2001要求开展基础层防渗工作。

赛科公司2019-2020年均对厂区内地下水进行了跟踪监测，其中2020年10月厂区内地下水跟踪监测结果显示pH、镉、铬、铜、锌、镍、硒、总氰化物、钴、钒、锑、铊、铍、钼均满足地下水I类水质标准，砷、汞、亚硝酸盐氮、挥发酚均满足地下水III类水质标准，锰、氨氮、硝酸盐氮、总硬度、溶解性固体、耗氧量均满足地下水IV类水质标准。区域地下水水质主要受到原生环境影响，该地区靠近黄海，受海水入侵影响，区域浅层地下水为咸水，矿化度高，含盐量高，表现为总硬度、溶解性固体浓度较高，区域地下水不可作为饮用水。结合厂区内地下水水质跟踪调查情况，区域地下水水质未受到赛科公司危废贮存、处置过程的影响。

赛科公司于2020年10月对厂区内土壤环境进行了跟踪调查，并且本次后评价对厂区内土壤环境进行了现状调查。调查结果显示，土壤各污染因子检测结果均满足GB36600-2018中第二类用地筛选值标准。对比区域2012年、2014年土壤检测结果，各污染因子浓度未有明显增加，厂区内土壤环境质量未受到赛科公司危废贮存、处置过程的影响。

(4)声环境影响分析结论

厂区内主要噪声源有抓斗鼓风机、引风机、空压机、破碎机、真空泵、水泵等，采取选用低噪声设备、车间隔音、减振、消声等降噪措施。赛科公司厂界噪声2020年1月-2021年8月例行监测情况显示，厂界噪声昼、夜等效连续A声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准。

8.1.7现状存在问题及整改措施

结合《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》(HJ/T176-2005)、《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》(HJ1038-2019)、《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)等标准、规范要求，汇总赛科公司现状存在问题及整改措施详见表8.1-5。

表8.1-5  赛科公司现状存在问题及整改措施一览表

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 赛科公司制定危险废物焚烧配伍控制标准，主要针对热值、氯、硫、氟、溴制定控制限值。结合目前热灼减率存在超5%的现象， 需进一步完善配伍方案。 | 对入炉危废热值、水分、挥发分等方面进一步合理配伍，将不同物料的燃烧特性进行相互融合，实现对炉渣热灼减率稳定控制 |
| 2 | 未有效跟踪燃烧效率、焚毁去除率指标。 | 日常运行过程中定期监测燃烧效率及焚毁去除率，严格执行二个指标，可有效的控制危废焚烧残余物量。 |
| 3 | 自2022年1月1日起需执行GB18484-2020标准要求。颗粒物、氮氧化物排放限制较GB18484-2001显著降低，在线监测数据显示氮氧化物存在超标现象，在线监测数据及自行监测数据均显示颗粒物存在超标现象 | 根据2020-2021年两期焚烧炉在线监测数据，氮氧化物小时值存在超300mg/m3的现象。结合焚烧烟气氮氧化物排放现状及标准控制要求，需增设烟气脱硝装置，建议采用选择性非催化还原工艺。 |
|  |  | 颗粒物超标原因有以下几个原因：1.排放烟气温度低，凝结的水分存在影响烟尘的数值。2.含氧量过高导致折算后的烟尘超标。3.除尘设施不能满足标准控制要求等。从控制烟温、优化颗粒物治理措施等方面着手确保颗粒物达标排放。 |
| 4 | 现有工程在线监测显示焚烧烟气主要超标因子为一氧化碳，需排查是否是因为投料时间控制、烟气氧含量、配伍不合理等问题导致 | 1.回转窑焚烧炉开启后，保证回转窑温度达到800-850℃，二燃室温度达到1100℃后再投料有利于减少烟气中一氧化碳的含量，可以通过改善燃烧器效率保证温度迅速达到指定温度。 2.保证充足的氧气量，有利于碳完全转化为二氧化碳，减少烟气中一氧化碳的含量。 3.危险废物的合理配伍不仅可以延长焚烧炉寿命，降低运行成本，还可以提高废物处理效果、减低烟气超标率。 |
| 5 | 未对焚烧烟气在线监测仪定期开展比对监测 | 按照固定污染源烟气排放连续监测技术规范要求定期开展比对监测 |
| 6 | 存在焚烧烟气二噁英类自行监测频次不满足规范要求情况 | 按照规范要求开展二噁英类自行监测 |

8.2后评价总结论

连云港市赛科废料处置有限公司选址于江苏连云港化工产业园内，建设规模为18000吨/年危险废物焚烧工程，项目在建设过程中执行了环境影响评价制度、竣工环保“三同时”制度、排污许可制度等，对环境产生的不利影响均采取了有效治理措施，基本达到了环境保护要求。本次后评价认为，该项目运行过程中未对区域环境造成明显不利影响，落实的原环评及批复、废气整改方案提出的环境保护措施可行，在落实本次后评价提出的环境保护补救方案和改进措施，确保各项目环保措施正常运行的情况下，从环境保护的角度分析，项目运行可满足环保要求。